GRAFİT

ÖZET

Grafit, dünyada, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, hızla kullanılan ve günümüz teknolojisinin vazgeçilemeyen bir  endüstri hammaddesi olmuştur. II. Dünya savaşından önce 200 - 250 bin ton olan dünya üretiminin son senelerde 500 bin tona ulaşması, ülkemizin grafit ihtiyacının gittikçe bariz bir şekilde artması ve örneğin A.B.D.'de 1979 yılında 60 bin ton civarında olan grafit ihtiyacının 2000 yılında 140 bin ton  civarına ulaşacağının beklenmesi de grafit ihtiyacının teknoloji gelişimiyle paralel olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışma D.P.T.'ca hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için yapılmış olup, grafit konusunda ülkemizde ve dünyadaki değişmeleri de gösteren araştırma ve çalışmaları içermektedir. Bu raporda, ülkelerin grafit potansiyelleri, kullanım alanları, üretim miktarları ve dış ticaret durumları, ile ülkelerin üretime uygun olan yataklarının durumu ortaya konulmağa çalışılmıştır.

Grafit, karbonun üç ana şeklinden biri olup, kullanım alanı hayli fazladır. Ülkemizde tenörü düşük bir kaç grafit yatağı mevcut olup, her geçen gün bu yataklara değişik özelliklerde, farklı yatakların da eklendiği izlenmektedir. Son yıllarda bazı demir çelik üretimi yapan fabrikalarımızın da  önemli ihtiyaçlarından biri olan grafit elektrodlarının ithal edilmesi durumu, grafitin önemini daha da arttırmıştır. Bu potaların yerli hammaddeye dayandırılarak, üretimlerinin Türkiye'de de yapılabilmesi, gerek döviz kaybımızı önleme, gerekse demir ve çeliğin üretiminin zamana göre çok önemli olabileceği özelliğinden dolayı, bu üretim organlarını dışa bağımlı kalmaktan kurtarmamız açısından  önemlidir.

Ülkemizdeki grafit ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilave potansiyelin ortaya  çıkarılabilmesi için uygun yasaların en kısa zamanda ele alınması ve mevcut potansiyelin de vakit geçirilmeksizin uygun bir teknoloji geliştirilmek suretiyle işletilmeye açılması  zorunludur.

1. GİRİŞ

1.1.  Sektörün Tanımı ve Sınıflandırma  :

Grafit, gayet yumuşak, dokunumu yağsı ve ince levhalar halinde bükülme özelliğine sahip, bir karbon mineralidir. Sertliği 1, yoğunluğu 2'dir. Rengi siyah ve gri, çizgi rengi kül renginde ve yağlıcadır. Doğada; kristal, pul ve "amorf" diye tanımlanan şekilleri mevcut olup, en iyi formu kristal grafittir ve tenörü en yüksek olanıdır.

Doğada daha ziyade metamorfik zonlarda şistler ve mermerlerle birlikte ve magmatik kayaçların yakınlarında bulunmakta ve daha ziyade rejiyonal metamorfizma alanlarında daha geniş  rezervlere ve yüksek tenörlere sahip olabilmektedirler. Grafitin doğadaki yatak şekilleri; fillon, damar, adese, bazen de dissemine şekildedir. Sadece Rusya'da cevherleşme, dayk şeklinde magmatik olarak teşekkül etmiştir.

Üretim yapılan cevherlerin grafitleşme durumları daha ziyade X ışınları, reflektans ölçen fotomultiplierli mikroskoplar ve H/C oranlarının tesbitiyle saptanabilmekte, tenörleri de, bunlardan olumlu rapor alınması durumunda, "sabit karbon" yüzdelerinin tesbit edilmesi ile ortaya konabilmektedir. Numunenin grafit olup olmadığını saptamadan, sabit karbon yüzdesinin tesbiti ve böylece yorumlara gitmek hatalıdır. Bu gün işletilmekte olan gerçek grafitin yüzde reflektans değerleri % 6,5 'tan büyük olup, H/C oranları da 0,15 'ten küçüktür ve bu özellikte olan grafit yataklarının sabit karbon oranları da % 1,5  ile % 30 arasında değişmektedir. Tabii ki bunlardan daha yüksek tenöre sahip yataklar da mevcuttur.

Özellikleri nedeni ile, grafitin kullanım alanları çok geniştir. Yumuşaklığı nedeniyle, kurşun kalem yapımı ve hareketli metal aksamlarının yağlanması işlemlerinde, ateşe ve asitlere karşı dayanıklığı nedeniyle de döküm ve refrakter sanayiinde, pota ve laboratuvar malzemeleri imalinde kullanılır. Siyah renkli ateşe dayanıklı boyalar da  genellikle grafitten yapılır. İyi elektrik iletkenliği dolayısı ile elektrod, motor fırçaları, pil çubukları ve elektronik aletlerin imalinde kullanılmaktadır. Grafit ayrıca lastik, araba balataları, kibrit ve motor yağlarında katkı malzemesi olarak ta kullanılmaktadır.

Türkiye'de grafiti ham olarak tüketen sanayi dalları kurşun kalem ve döküm  sanayiidir. Boya yapımcıları ve demir çelik fabrikaları ithal grafit ve ürünlerini kullanmaktadırlar. Döküm sanayiinde kullanılan grafitte % 60 - 70 oranında sabit karbon istenilmektedir. Kurşun kalem sanayiinde ise bu oran % 95 in üzerindedir.

Grafit, sentetik olarak ta yapılabilmektedir. Petrol koku veya antrasit agglomeraları elektrik fırınlarında 4000  oC de ısıtılarak yapay grafit elde edilir.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar :

Üç ana türünün de kullanıldığı bilinen grafitin üretiminde Seylan ve Madagaskar uzun seneler birinci sırada yer almıştır. Ancak son yıllarda  Meksika, Norveç, Almanya, Kore, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti ve B.D.T. (Bağımsız Devletler Topluluğu) gibi bir çok ülkeler, üretimde ön sıraya geçmişlerdir. Özellikle B.D.T., Çin, Avusturya ve Kore amorf ve pul türü grafit üretiminde, Sri Lanka ise parça grafit üretiminde monopol durumdadır. Tüketimde ise A.B.D. başta olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkeleri, Japonya ve Avustralya ön sıralardadır. Bu ülkelerden bazılarında doğal ve yapay grafit potansiyeli ve teknolojisi mevcut ise de, ihtiyaçlarının büyük bölümünü dışarıdan temin etmektedirler. Tablo 1 'de, grafit konusunda Dünya'da söz sahibi şirketler, kapasiteleri ve üretimler gösterilmektedir.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünya grafit rezervi  toplam olarak 23 180 000 short ton olup, 414 910 000 short tonluk bir jeolojik potansiyel belirtilmektedir (Metal and Minerals Annual Review (1990)), Mineral Commodity Summaries (1988)'e göre, dünya  görünür grafit rezervi 1987 yılı için 32 milyon ton olup, muhtemel + mümkün rezervler 165 milyon ton, jeolojik potansiyel ise 1,5 milyar ton'dur. Metal and Minerals Annual Review(1990)'a göre dünya ülkelerinin grafit rezervleri Tablo 2'de sunulmuştur.

2.2. Tüketim

Doğal grafit, tek başına veya diğer bazı malzemelerle, belirli oranlarda karıştırılıp, şekillendirmek suretiyle, çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Grafitin kullanılmasında "sabit karbon" veya "kül içeriği yüzdesi", grafit'in saflığını belirleyen ve buna bağlı olarak kullanım alanlarının saptanmasına yardımcı olan parametrelerdir. En saf grafitin daha ziyade elektrik bataryalarında, kuru pillerde, çelik sanayii ve elektrometalurji sanayiinde, elektrik cihazlarındaki elektrodlarda, kalem yapımında ve atomik grafit olarak reaktörlerde kullanılmasına karşın, daha az saflıkta olan grafitler dökümcülükte, boyacılıkta, refrakter kaplamalarda ve fırınlarda refrakter macunları yapımında   ve daha birçok alanda kullanılabilmektedir.

Genellikle grafitin kullanım alanına göre, şekli belirtilmez. Ancak pota gibi şekillendirilmiş refrakterlerin yapımında, daha üstün özellikleri nedeni ile, pul şeklindeki grafit türü;  diğer tüketim alanlarında ise, ekonomik nedenlerinden ötürü, amorf yani küçük kristaller halinde, oluştuğu kayaç içerisinde dissemine halde bulunan grafit tercih edilmektedir.

Bugün, bir çok alanda doğal grafit, yapay grafitle yer değiştirebilmektedir. Bunun en önemli nedeni, yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve doğal grafite göre, 2 500  oC  sıcaklıkta daha az sünme  özelliğine sahip oluşudur.

Yapay grafit en çok elektrod yapımında kullanılmakta, elektrodlar ise elektrik ve ergitme yapılan, hurda demiri de kullanabilen bazı demir çelik fabrikalarında kullanılmaktadır. Elektrod artıklarından ise çeliğe karbon verici olarak faydalanılmaktadır. Bu nedenle, elektrodlarda  fiziksel özellikler yanında kimyasal olarak ta, belli sınırların üzerinde empürite istenmemektedir. Yapay grafit üretimi sırasında empürite kontrolü kolaydır. Bu nedenle yüksek derecede saf yapay grafit, demirin, karbon oranını arttırmak gayesiyle de üretilmektedir.

2.2.1. Tüketim Alanları

Doğal grafit tek başına veya diğer bazı malzemelerle karıştırılıp, şekillendirilerek, sayılamayacak kadar çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Yağlayıcı olarak, elektrik sanayiinde, dökümcülükte, boyacılıkta, elektronik malzeme yapımında, izole tesislerinde, motorlarda, kurşun kalem yapımında ve daha birçok alanda grafitten yararlanır. En önemli kullanım alanı ise, çelik sanayii ve elektrometalurji sanayi'dir.

Grafitin kullanım alanına göre, genellikle şekli belirtilmez. Ancak, pota gibi şekillendirilmiş refrakterlerin yapımında, daha üstün özellikleri  nedeniyle, pul şeklindeki grafit türü, diğer metalurji uygulamalarında ise  daha ucuz olmasından dolayı, amorf grafit tercih edilmektedir.

TABLO 1. Dünya grafit üreticileri (1992 sonu itibariyle)

| Ülkesi ve Şirketler | Bölgesi | Kapasitesi (ton/yıl) | Üretim (ton/yıl) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avustralya Mining Project Investors Pty Ltd | Port Lincoln | 14 - 20 000 | 5 - 10 000 |
| Avusturya Graphitbergbau Kaiserberg İndustrie Bergbaugesellschaft, Pryssok&Co.Kg | St Stefan ob Loben Triebe Mühldorf | 30 000 30 000 | 20 000 (Toz) 25 - 30 000 |
| Brezilya Empresa de Mineraçao J. Mendes Minebra Minerios Brasileiros Mineraçao e Industrializaçao Nacional de Grafite | Minas Gerias Bahia Itapecerico,Pedra Azul | - - 32 000 | 10 500 5 000 - |
| Kanada Cal Graphite Corp. Stratmin Graphite Inc. | Graphite Lake, Huntsville, Ontario Notre-Dame-du-Laus, Quebec | - 18 - 20 000 | Günde 25 ton, hedef 60-70 ton 20 000 (1993) |
| BDT Zaval'yevskiy complex | Ukrayna | - | 60 000 |
| Çekoslovakya Rudné Doly, State Enterprise | Lazec, Cesky Krumlov | 10 000 | - |
| Almanya Graphitwerke kropfmühl AG | Kropfmühl | 25 000 | 25 000x |
| Hindistan Agrawal Graphite Industries JM Graphite Mining and Manufacturing Lakshminarayan Makhanlal Co. M/S Overseas Trade Links Bihar State Mineral Development Corp. TP Minerals Pvt Ltd | Ganjaudar,Temrimal,Malisira Bolangir,Kalahandi,Koraput Belpara, Bolangir Gargarbahal,Bolangir Bhubbaneshwar Palamau Phulbani Sambalpur | 4 200 - 4 800 4 500 - 10 000 - - | 4 200 - 4 500 4 500 10 000 (Toz) 5 000 12 500 (Levha) 3 000 (Toz) |
| Madagaskar St Miniére de la Grande Ile | Ambatomitamba, Vohipatakana, Sandraka | 10 000 | 6 000 |
| Meksika Explotadora Sonorense de Grafito Srl Grafite Superior Sa de CV Grafito de Mexico SA de CV Grafitos Mexicanos SA Grafitera de Sonora Sa de CV Gravimex Minera Montemayor SA de CV | Tonichi, Las Trincheras Hermosillo, Sonora Telixtlahuaca, Oaxaca Sonora Guayamos, Sonora Torres Alamos | - 5 000 'den 10 000 ' e 4 000 - - - - | 8 000 - 2 000 - - - 1 500 (Ay'lık) |
| Norveç Elkem Skaland A/S | Senja | 10 000 | 7 000 |
| Sri Lanka Bogola Graphite Lanka Ltd Ceylon Graphite Mining Co Pvt Ltd Kahatagaha Graphite Lanka Ltd | Aruggammana, Kegalle Kurunegala Dumbara Kahatagaha | 5 000 900 500 2 000 | - - - - |
| Zimbabwe Zimbabwe German Graphite Mines(PVT) Ltd | Karoi | - | 18 000* |

* Almanya ve Zimbabwe üretimi

Kaynak : Industrial Minerals, February 1993.

TABLO 2. Dünya grafit rezervleri    (1000 short ton)

| Ülke | Rezerv | Potansiyel |
| --- | --- | --- |
| AMERİKA | - | 1 100 |
| AVUSTURYA | 55 | 50 |
| BREZİLYA | 550 | 1 100 |
| HİNDİSTAN | 810 | 810 |
| GÜNEY KORE | 3 480 | 22 280 |
| MADAGASKAR | 1 080 | 1 080 |
| MEKSİKA | 3 420 | 3 420 |
| SRİ - LANKA | 55 | 55 |
| Diğer Pazar Ekonomisi Ülkeleri | 1 380 | 2 615 |
| Merkezi Planlı Ekonomi Ülkeleri | 12 350 | 382 400 |
| DÜNYA TOPLAM | 23 180 | 414 900 |

Kaynak :  Metal & Minerals Annual Review , 1990.

2.2.1.1. Makina Parçalarında Yağlayıcı Olarak

Kayganlığı, yumuşaklığı ve makina parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği  nedeni ile, makina yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması (en az % 95 grafitleşmiş karbon) ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Bu alan için en uygun grafit türü, şüphesiz pul şeklinde olanıdır. Grafit 0,1 - 1 mikron boyutuna öğütüldükten sonra, yağ, su, alkol veya bunlara benzer taşıyıcı bir sıvı içerisinde kolloid hale getirildikten sonra, makina parçasının istenen yerine iletilir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde; yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyalı yataklarda kullanılır.

2.2.1.2. Ergitme - Pota Endüstrisinde

Grafitin, dünya üretiminin hemen hemen yarısına yakın miktarı, bu alanda kullanılmaktadır. Grafitin ergime derecesi çok yüksek olduğundan (yaklaşık 4 000 oC), ısıya dayanıklıdır. Genleşme sabitesi çok düşük; mekanik yüklenmeye, kimyasal etkilenmeye ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılığı çok iyidir. Isıyı çok iyi iletmesi ve dış yüzeylerinin bir sıvının metali kavrayıp - tutmayacağı şekilde kaygan olması gibi nedenler de, özellikle döküm potaları için tercih edilen özellikler arasındadır. Bağlayıcı özellik kazandırmak için, ağırlığının yarısı kadar ateş kili veya kömür katranı; istenen özellikleri kazandırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla da kum, ateş tuğlası ve asbest gibi ilaveler yapılır. Karışıma giren maddelerin oranı, kullanılış amacına göre değişir.

Pota için elverişli grafit türü, ince taneli (ortalama tane boyu 0,3 mm.), yoğunluğu fazla, kül ve kükürt içermeyen, yüksek tenörlü (% 85 veya daha fazla)  grafitleşmiş karbon içerendir. Kül içerdiği takdirde, külün ergime derecesinin yüksek olması (çoğunlukla Sri - Lanka tipi) istenir.

2.2.1.3. Döküm Sanayinde

% 40 - 60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının, asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp, öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku, bu sanayii dalında grafiti ikame edebilmektedir.

2.2.1.4. Kurşun Kalem Ucu Yapımında

Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle, daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında, bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde (kuvars gibi) içermeyen ve % 96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır.

2.2.1.5. Motor ve Jeneratör Fırçaları İmalinde

Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı % 85'ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında, zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları (bakır veya gümüş) kullanılır.

2.2.1.6. Grafitin Diğer Kullanım Alanları

Son senelerde kuru pil sanayiinde, bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü (levhamsı) ve grafit tozu en uygunu olup,  en az % 85 grafitik karbon içermesi gereklidir.

Grafit ayrıca uçak sanayiinde, belirli jet motoru parçaları ve uçak parçalarında, büyük ölçüde ağırlık azaltılması için grafit flamanla kuvvetlendirilmiş kompozit malzemeler kullanılır. Bu tür malzemeler aynı zamanda, spor malzemelerinde de kullanılmakta olup, otomobillerde kullanılabilirliği konusunda da araştırmalar yapılmaktadır.

Grafit, atom reaktörlerinde, ilaç üretiminde, metalurji sanayiinin çeşitli dallarında çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Toz metalurjisinde, grafit, yatak malzemesi yapımında ve çelik imalinde, çeliğe, karbon sağlayıcı olarak iki ayrı amaçla kullanılır. Grafit, toz harman malzemenin sıkıştırılmak suretiyle şekillendirilmesi sırasında yağlayıcı olarak; bu materyalin sinterlenmesi sırasında ise, metal oksitleri indirgeyici olarak görev yapar. Demir - çelik üretiminde kullanılan grafit çok saf olmalıdır. Diğer  bazı metallerin üretimindeki gerekli grafitin aynı derecede saf olması o kadar önemli olmayabilir. Grafitin saflığı, tane boyutu, boyut dağılımı ve nem durumu gibi faktörlerin değişimine bağlı olarak; aşınma ve sürtünmesi istenilen düzeyde, kendinden  yağlı yataklar imal edilebilir. Bu sahada kullanılan grafitin türü ve saflığı konusında bir sınırlama yoktur. Tablo 3'te grafitin türlerine ve amaçlarına uygun olarak başlıca kullanım alanları, Tablo 5'tede farklı uygulamalardaki grafitlerin özellikleri belirtilmiştir.

2.3. Üretim

Dünyanın en önemli grafit üreticileri; Çin, Meksika, Hindistan, Brezilya, Avustralya, Avusturya, Çekoslavakya, BDT (Ukrayna, Sibirya, Orta Urallar ve Çakarosky bölgelerinde), Kanada, Norveç, Madagaskar, Almanya, ABD, G.Afrika, Zimbabwe, Sri Lanka, Burma, Romanya  ve  Kore'dir.

Dünya grafit üretiminin üçte ikisi amorf grafittir. 1991 yılı dünya toplam grafit üretimi 933 000 ton'dur. Bu üretimde en büyük payı olan ülkeler; G. Kore, K. Kore, BDT, Madagaskar, Brezilya, Avusturya, Romanya, Çin, Hindistan  ve Meksika'dır.  Çin, dünya talebinin % 40'ını karşılayan en büyük üretici ülke konumundadır. Tablo 4'te, 1987 -1991 yılları arasında, önemli miktarda grafit üretimi yapan ülkeler ve bunların yıllık üretimleri görülmektedir.

TABLO 3. Grafitin kullanım alanları

| Kullanma Amacı | Kullanıldığı Alanlar |
| --- | --- |
| Refrakterlik (veya dayanıklılık) | Refrakter Tuğlalar Döküm Boyaları Potalar Yatay Mufl Fırınları (Retort) Soba Boyaları Elektrodlar |
| İletkenlik | Motor ve Jeneratör Fırçaları Pil Tozları Fren Astarları Elektrodlar Basım (Electro - Typing) Isı Değiştiricileri |
| Karbon Verici | Karbon Yükseltici İzabe İşlemleri Nükleer Moderatörler (Nötron Yavaşlatıcılar) |
| Yağlayıcılık | Yağlayıcılar Motor ve Jeneratör Fırçaları Barut Cilası Lastikler Kurşun Kalemler Yataklar Tohum ve Gübre Kaplama Fren Astarları Piston Halkaları (Segmanlar) Motor Gömlekleri |
| Kimyasal Asallık | Contalar Yapıştırıcılar Boyalar Refraktörler Pil Karbonları Döküm Boyaları Pas Temizleyiciler (Kazanlar) Soba Boyaları |

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Dünyada, grafit, kristal damar tipi, levhamsı veya "amorf" (taş içerisinde mikro kristalcikler halinde, dissemine durumda bulunmakta olan grafit) şekilde teşekkül etmekte ve bunlar genellikle yeraltı madenciliği, yalnız levhamsı grafitler bazen açık işletme metodları ile üretilmektedir.

Grafit, ham cevher içerisinde %20 - 30 oranına kadar çıkabilmektedir. % 5'ten aşağı grafit içeren yatakların işletilmesi genellikle ekonomik değildir.

TABLO 4. Ülkelerin 1987- 1991 yılları arası grafit üretimi (ton)

|  | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMANYA | 17 255 | 15 769 | 15 800 | 15 800 | 15 807 |
| AVUSTURYA | 39 391 | 7 577 | 15 307 | 22 705 | 19 750 |
| BDT | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 80 000 | 70 000 |
| ÇEKOSLOVAKYA | 20 000 | 15 000 | 14 676 | 12 171 | 12 000 |
| NORVEÇ | - | - | 1 800 | 5 000 | 6 930 |
| ROMANYA | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 |
| TÜRKİYE | 11 760 | 12 911 | 11 873 | 18 712 | 25 867 |
| MADAGASKAR | 13 569 | 14 464 | 15 365 | 18 036 | 14 079 |
| ZİMBABWE | 13 530 | 11 441 | 16 888 | 16 383 | 12 903 |
| MEKSİKA | 38 461 | 43 831 | 40 246 | 24 916 | 37 258 |
| BREZİLYA | 41 919 | 47 090 | 44 655 | 38 400 | 40 000 |
| ÇİN | 185 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| HİNDİSTAN | 42 589 | 57 325 | 58 000 | 61 000 | 69 922 |
| K. KORE | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| G. KORE | 107 345 | 108 445 | 101 468 | 100 690 | 76 791 |
| SRİ LANKA | 9 400 | 8 547 | 4 163 | 5 469 | 6 381 |
| D Ü N Y A | 661 219 | 663 400 | 669 241 | 660 282 | 648 688 |

Kaynak : World Mineral Statistics; World Mining Data; International Mining Yearbook; Metals & Minerals Annual

Review; Industrial Minerals.

İşletme yöntemi, genellikle cevherin bulunduğu yere ve grafit türüne göre değişmektedir. Grafit cevherinin zenginleştirilmesi ise, yatakların çok büyük değişiklikler göstermesi nedeni ile farklı metodlarla yapılır. El ile temizlemeden, boyutlandırmaya, ağır sıvı ayırımında yüzdürmeye ve hatta çok fazla saflığının gerektiği durumlarda, kimyasal saflaştırmaya kadar değişen çeşitli zenginleştirme yöntemleri uygulanabilmektedir. Ufalama yolu ile zenginleştirmede en büyük sorun, özellikle pulsu grafitin bu ufalanma sırasında boyutlarının küçülmesidir. Küçük boyutlu grafitin de fiyatı düşüktür. Amorf grafitte en büyük sorun kilden ayrılma veya grafit, kuvars ile beraber ise, öğütülme maliyetlerinin yüksek oluşudur.

2.3.2. Ürün Standartları

Tablo 5'te grafitlerin uygulama alanları, grafitin tipi, tüketim alanının talep ettiği grafitte olması gerekli % karbon içeriği, tane boyutu ve diğer bazı kullanılma özellikleri gösterilmektedir. Bu tabloda uygulama alanlarına göre, grafitte olması gereken  özellikler belirtilmektedir.

TABLO 5. Farklı uygulamalardaki grafitlerin istenen özellikleri

| Uygulama Alanı | Grafit Tipi | Ortalama Karbon İçeriği (%) | Tane Boyutu | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dökümcülük | Amorf | 40 - 70 | 200 - 300 Mesh | Kuvars ve Mika avantaj, Sülfitler Zararlı. |
| Potalar | Özellikle kristal, Genelde, tabakamsı | 80 - 90 | + 100 Mesh | Çoğunlukla kristalin levhalar. Levhaların büyüklüğü; % 75 'i, +30 Mesh % 75'i, +40 Mesh % 75'i, +50 Mesh |
| Refrakter Tuğlalar | Amorf ------------------ Levha | 70 - 80 ------------------------ 90 - 97 | -0,75 inch ve - 30Mesh ------------------------------- +80 - +100 Mesh (bazen de +200 Mesh'e kadar) | -------------------------------------------------- Son birkaç yıl içinde,yüksek karbon içeriğinin yüksekliği gibi,yüksek kalitedeki daha küçük tanelerin kullanılması artmıştır. |
| Magnezyum-Karbon Tuğlalar |  | Minimum 85 Optimum 87-90 | +150 mikron - -710 mikron veya % 70i 210 No.'dan | Levha grafit kullanılır.Görünüş oranı (Levhanın, genişliğe oranı gibi) 20:1 olmalı. Kül içeriği %2 den küçük, ama %10'a kadar olan Mesh bazen kullanılır. |
| Alümina-grafit Refrakterler |  | Minimum 85 | -30 - +100 Mesh |  |
| Şişebilen grafit |  | Minimum 90 | -1,7mm.+20Mesh arası |  |
| Fren Kaplamaları |  | Minimum 98 | -75 | Tabii ve Sentetik grafit 60:40 oranında kullanılabilir. |
| Kuru Pillerde |  | Minimum 88 ------------------------ Minimum 98 | %85'i -75 mikron ------------------------------ -200Mesh -5 mikrondan az | Genelde Tabii grafit kullanılır. -------------------------------------------------- Tamamen tabii grafit yada sentetik grafit. Cu, Co, Sb,As istenmiyor. |
| Karbon Fırçalar |  | 99 | -100 Mesh | %99 C içeriği var. % 1 den fazla Si istenmiyor |
| Sinterleme |  | 98 - 99 | Ortalama 5 mikron | Tabii veya sentetik |
| Motor Yağları |  | 98 - 99 | 106 - 53 mikron |  |
| İletken Kaplamalar | Amorf | 50 - 55 |  | % 20 - 25 silika içerebiliyor. |
| İç Kısım ve Göbek yıkayıcısı | Amorf ------------------ Levha | 200 Mesh | 200 Mesh |  |

Kaynak : Industrial Minerals Handy Book (1993)'tan adapte edilmiştir.

Tablo 6'da da en önemli dünya grafit üreticilerinin, grafit spesifikasyonları belirtilmiştir.

2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Dünyada bu sektörde üretim yapan ülkeler ve önemli kuruluşları, bazı üretim verileri ile Tablo 1'de sunulmuştur. Bu tabloda gösterilmeyen Çin ve Kore, ayrıca bu tabloda gösterilmekte olan Meksika, Kanada, Avusturya, Hindistan ve Almanya bu sektörün en önemli üreticileri durumundadır.

TABLO 6. Önemli grafit üreticilerinin grafit spesifikasyonları

| Ülke | Kristal Tipi | Tane boyu | % C içeriği |
| --- | --- | --- | --- |
| Madagaskar | Geniş Tabakalı -------------------------- Normal Tabakalı -------------------------- Çok İnce Tabakalı | % 75i, 40 Mesh üzeri % 95i, 60 Mesh üzeri ----------------------------------- % 25i, 40 Mesh üzeri % 97i, 80 Mesh üzeri ----------------------------------- % 25i, 40 Mesh üzeri % 75i, max. 60 Mesh % 95i, min. 80 Mesh | 85 - 89,5 / 92 - 94 ----------------------------- 80 - 84,9 / 90 - 92,5 ----------------------------- 75 - 80 / 89 - 92,5 |
| Brezilya | Geniş Tabakalı -------------------------- Çok İnce Tabakalı | % 60ı, 60 Mesh üzeri % 90ı, 80 Mesh üzeri % 3ü, 200 Mesh üzeri ----------------------------------- - | 85 - 89 Kül içeriği % 13 ----------------------------- 85 - 99,6 |
| Çin | Geniş Tabakalı -------------------------- Normal Tabakalı -------------------------- İnce Tabakalı | % 80i, 50 Mesh ----------------------------------- % 80i, 80 Mesh ----------------------------------- % 50si, max. 80 Mesh | 85 - 90 ----------------------------- 85 - 90 ----------------------------- 80 - 90 |
| Norveç | Geniş Tabakalı -------------------------- Normal Tabakalı -------------------------- Toz | 100 Mesh üzeri ---------------------------------- + 150 Mesh ---------------------------------- 200 Mesh Altı | 85 - 95 ----------------------------- 85 - 95 ----------------------------- 80 - 95 |
| Sri Lanka | Büyük Yumru -------------------------- Kırıntı -------------------------- Toz | + 10 mm. ----------------------------------- - 5 mm. ---------------------------------- 200 Mesh Altı | 92 -99 ----------------------------- 80 - 99 ----------------------------- 70 - 99 |
| Almanya | Toz | - | 50 - 99,99 |
| Zimbabwe | Tabakalı -------------------------- | % 50'i, 315 mikron üstü ----------------------------------- % 85'i, 160 mikron üstü | 90 - 92 ----------------------------- |

Kaynak : Industrial Minerals

2.3.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

Tablo 1'de dünyada en önemli kuruluşların mevcut kapasiteleri ve üretim miktarları verilmektedir. Buradan bazı oranlar çıkarmak mümkündür. Tablodan anlaşıldığı kadarıyla, bu kuruluşların mevcut kapasitelerini kullanma oranları % 70'ten , % 100'e kadar değişmektedir.

2.3.5. Üretim Miktar ve Değerleri

Tablo 4'te dünyada en önemli grafit üreticisi ülkelerin ve dünya üretiminin 1991 yılına kadar olan beş yıllık üretim miktarları, Tablo 1'de de bazı üretim verileri ve üretimi yapan kuruluşlar sergilenmektedir. Dünya grafit üretiminin üçte ikisi amorf grafit'tir ve 1991 yılı için  kristal, amorf  ve diğer  grafitlerin,  toplam  olarak,   tüm dünyadaki üretim miktarı, 933 000 ton'dur.

2.4. Uluslararası Ticaret

Dünya grafit ticaretine konu olan miktar 300 000 ton civarındadır. Tablo 6'da dünya grafit ticaretini elinde bulunduran bazı ülkeler ve bu ülkelerin ürettikleri grafit ürün spesifikasyonları belirtilmektedir. Çin ve Madagaskar, dünya ticaretini elinde tutan en önemli grafit üreticileridir.

2.4.1. İthalat - İhracat

Tablo 7, 1986 - 1990 yılları arasında, dünya grafit ihracatını, Tablo 8, ithalatını göstermektedir. Bir çok ülke grafitini daha ziyade Çin, Madagaskar, Avusturya ve Almanya'dan almaktadır. Bazı ülkeler (Fransa, Avusturya, Japonya, Hollanda gibi) hiç hammaddesi olmaksızın dünya piyasalarına girer, hammaddeyi belirli ülkelerden temin edip, işleyerek veya ham olarak diğer ülkelere satış yapar.

TABLO 7. Dünya grafit ihracatı  (ton)

|  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNGİLTERE | 3 739 | 3 184 | 3 250 | 3 416 | 2 888 |
| B.ALMANYA | 9 844 | 10 287 | 9 981 | 27 207 | 41 232 |
| AVUSTURYA | 10 284 | 8 330 | 8 926 | 8 723 | 8 376 |
| ÇEKOSLAVAKYA | 2 800 | 3 100 | 2 900 | 3 200 | 3 000 |
| NORVEÇ | 954 | 56 | 24 | 818 | 6 636 |
| MADAGASKAR | 13 595 | 11 141 | - | 15 049 | 6 875 |
| ZİMBABWE | 14 700 | 12 503 | 9 934 | - | 13 930 |
| MEKSİKA | 18 918 | 19 598 | 22 843 | 18 645 | 10 586 |
| A.B.D. | 13 089 | 15 000 | 28 201 | 21 583 | 11 863 |
| BREZİLYA | 9 890 | 9 986 | 12 706 | 13 006 | 8 441 |
| ÇİN | 80 900 | 88 200 | 105 200 | 142 200 | 141 234 |
| HİNDİSTAN | 1 028 | 312 | 247 | 2 790 | - |
| JAPONYA | 2 666 | 2 019 | 1 767 | 2 059 | 1 314 |
| G. KORE | 30 969 | 56 827 | 51 537 | 52 629 | 48 697 |
| K. KORE | 4 600 | 6 600 | 9 200 | 12 400 | 9 900 |
| SRİ LANKA | 9 824 | 10 338 | 8 958 | 4 338 | 4 654 |
| TAYVAN | 204 | 178 | 70 | 144 | 16 |
| TOPLAM | 228 004 | 260 659 | 275 744 | 328 207 | 319 642 |

TABLO 8. Dünya grafit ithalatı (ton)

|  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNGİLTERE | 23 101 | 19 729 | 23 437 | 17 444 | 24 767 |
| FRANSA | 5 572 | 5 864 | 5 707 | 6 424 | 5 203 |
| B.ALMANYA | 37 793 | 30 504 | 30 264 | 43 061 | 35 828 |
| İTALYA | 6 867 | 7 465 | 6 792 | 10 840 | 12 271 |
| HOLLANDA | 1 204 | 1 726 | 2 306 | 3 392 | 4 467 |
| İSPANYA | 3 993 | 4 692 | 4 108 | 5 161 | 4 413 |
| AVUSTURYA | 4 966 | 2 083 | 3 291 | 8 362 | 2 933 |
| D.ALMANYA | 5 289 | 4 947 | 5 338 | 5 643 | - |
| POLONYA | 3 929 | 4 066 | 4 957 | 4 108 | - |
| YUGOSLAVYA | 2 234 | 2 415 | 2 560 | 2 458 | 1 802 |
| G.AFRİKA | 2 751 | 3 182 | 3 894 | 4 287 | 5 094 |
| A.B.D. | 38 817 | 43 335 | 53 830 | 69 597 | 50 213 |
| VENEZUELLA | 681 | 1 014 | 1 560 | 1 525 | 578 |
| HONG KONG | 3 685 | 4 104 | 2 995 | 4 593 | 1 394 |
| JAPONYA | 58 645 | 94 268 | 96 611 | 119 251 | 126 527 |
| PAKİSTAN | 845 | 2 630 | 2 433 | - | 2 627 |
| TAYVAN | 8 513 | 8 390 | 14 890 | 10 106 | 7 393 |
| AVUSTRALYA | 1 293 | 1 551 | 2 176 | 2 773 | 2 086 |
| G.KORE | 3 180 | 3 784 | 5 942 | 6 341 | 23 692 |
| TOPLAM | 213 358 | 245 749 | 273 091 | 325 386 | 311 318 |

Kaynak : Minerals Yearbook, 1991.

2.4.2. Fiyatlar

Grafitler dünya piyasalarına; a)Yumru Kristaller, b)Kristal Pullar, c)Amorf Tozlar, d) 200 Mesh Öğütülmüş Tozlar  olarak sunulurlar ve böylece talep edilirler. Grafit ürünlerinin fiyatları, ürün türüne ve grafitleşmiş karbon içeriğine bağlı olarak, oldukça değişkendir. Aşağıda grafit ürünlerinin CİF İngiltere limanlarında teslim fiyatı 1885 - 1993 (Şubat ayı itibariyle) yılları için verilmiştir.

TABLO 9. Dünya grafit fiyatları   ($ / ton )

|  | Kristal Yumru | Kristal Pul Küçük Orta İri | Amorf | 200 Mesh'lik Toz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl \ %C | 92 - 99 | 80 - 95 ¦ 85 - 90 ¦ 85 - 90 | 80 - 85 | 80 - 85 ¦ 90 - 92 ¦ 92 - 95 ¦ 97 - 99 |
| 1985 | 550-1100 | 300-800 490-860 630-1000 | 175-350 | 250-275 410-460 550-750 750-1000 |
| 1986 | " | " " " | " | " " " " |
| 1987 | " | " " " | " | " " " " |
| 1988 | " | " " " | " | " " " " |
| 1989 | 750-1500 | 540-900 770-1120 820-1300 | 220-440 | 325-360 520-600 770-1000 1000-1300 |
| 1990 | " | " " " | " | " " " " |
| 1991 | " | 820-1300 " " | " | " " " " |
| 1992 | " | 400-600 490-1000 650-1200 | " | " " " " |
| 1993* | 750-1100 | 200-500 300-500 400-600 | " | " " " " |

* Şubat

Kaynak: Industrial Minerals

3. TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye'de grafit çalışmalarının, Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 1941 yılında başlamış ve 22'yi aşkın bölgede ekonomik değere sahip, az sayıda yatağın varlığı saptanmıştır. Bunlar, özellikle İnebolu - Abana, Yozgat - Akdağmadeni, Çığmış - Bandırma, Kütahya - Altıntaş - Oysu, Muğla - Milas, Adıyaman - Sincik, İzmir - Tire, İstanbul - Çatalca, Aydın - Germencik  ve  Artvin yörelerinde bulunmaktadır..

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Türkiye'deki hemen hemen bütün grafitler, dünyadaki "amorf" grafit sınıflamasına girmekte ve çoğu kayaç  içerisinde dissemine halde dağılmış mikrokristalen özellikte oluşumlardır. İnebolu, Yozgat ve Adıyaman grafit oluşumlarının, Türkiyenin en iyi grafitleşmiş karbonunu içeren bölgeler olduğu, Kütahya, Bandırma ve Muğla'daki oluşumların da yer yer grafite varan özellikler gösteren fakat daha ziyade,  "semigrafit" - "metaantrasit" özellikleri arasında geçişler gösteren olumlar olduğu, MTA Laboratuvarlarında değişik zamanlarda yapılan analizler sonucu tesbit edilmiştir. Türkiyenin hemen hemen her bölgesinde görülen grafite benzer diğer oluşumlar ise, daha ziyade "metaantrasit" kömürleşme derecesindeki, organik maddenin nisbeten daha az metamorfizma geçirmiş olduğu oluşumlardır.

3.2. Rezervler

Türkiye'deki mevcut grafit oluşumlarının ancak 3 - 5 tanesi ekonomik olarak önemli olup, bunların da  mevcut ülke teknolojisi ile zenginleşme problemleri vardır. Bu yüzden, ancak tenörünün yüksek olması gerekmiyen alanlarda, mevcut zenginleştirme olanaklarıyla cevherin zenginleşebildiği kadarıyla veya orijinal cevherin kullanılabilmesinin mümkün olabildiği durumlarda tüketilebilmektedir. Bilinen grafit zuhurlarının çoğunun rezerv etüdleri tamamiyle yapılmadığından, bütün yataklar için görünür rezervlerin verilebilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak bunlardan ümit vadeden grafit yataklarının yeri, rezervi ve tenörü (% C içeriği) hakkındaki bilgiler ve yaklaşık değerler Tablo 10'da gösterilmektedir.

TABLO 10. Türkiyenin başlıca grafit zuhurları

| Yeri | Rezerv (Ton) | Yataktaki Ortalama Tenör (% C) |
| --- | --- | --- |
| Yozgat - Akdağmadeni İnebolu - Abana Aydın - Germencik - Habipler İzmir - Tire - Karamersin İzmir - Tire - Çeşme İzmir - Tire - Başköy İstanbul - Çatalca - Domuzderesi Mersin - Anamur - Bozyazı Adıyaman - Sincik Muğla - Milas * Kütahya - Altıntaş (iki saha)* | 100 000 den az Saptanamadı 150 000 150 000 200 000 150 000 150 000 500 000 Bilinmiyor 30 000 civarı 130 000 | 45 civarı 60 civarı 10 8 6 10 30 35 45 civarı 10 civarı 20 civarı |

* İşletilme yapılan sahaların verilerinden

Kaynak : MTA Etüd Raporları ve Laboratuvar Kayıtları.

Bunların dışında yurt içi piyasasına grafit adı altında verilen sabit karbon oranı yüksek bazı meta antrasit oluşumları mevcut olup, bunların rezervi hakkında, ekonomik önemi olmadığı düşüncesiyle, bir çalışma yapılmamıştır. Gerek bu oluşumların grafitleşme değerlerinin düşük olması, gerekse diğer oluşumların çoğunlukla killerle birlikte bulunması yüzünden çok iyi zenginleştirilemedikleri ve iç piyasanın tüm ihtiyacına bu yüzden cevap veremedikleri tesbit edilmiştir. Şüphesiz, bu grafit ve metaantrasit zuhurlarının tüm rezervlerinin iyi tesbit edilerek zenginleştirme problemlerinin halledilmesi ve iç piyasaya en kısa zamanda arz edilebilir duruma gelmesi, en arzulanan durumdur.

3.3. Tüketim

Türkiyede grafiti ham olarak tüketen sanayii dalları kurşun kalem ve döküm sanayii'dir. Ayrıca boya yapımcıları da  ithal grafit kullanmaktadırlar. Bunların dışında, demir ve çelik fabrikalarının  kullandıkları büyük çaptaki hazır grafit elektrodları da dışarıdan satın alınmaktadır.

Döküm sanayiinde kullanılan grafitte, % 60 - 70 oranında sabit karbon aranmaktadır. Gerek döküm, gerekse kalem sanayiinin istediği grafit türü, iç üretimle karşılanamadığı için, ithal edilmektedir. Ancak bazı pik dökümü yapan imalathaneler, Milas ve Kütahya yörelerindeki sabit karbonu hayli yüksekçe olan semigrafit - metaantrasit oluşumlarından taleplerini karşılayabilmektedirler. Bazı boya imalatçıları da aynı malzemeyi kullanmakta ise de, ürettikleri boya, yüksek ısılarda bozulabilmektedir. Ülkemizde önemli ölçüde kömür tozu da, bu oluşumlara karıştırılarak,  bu alanlarda tüketilmekte, bunun da 10 000 tonu bulduğu iddia edilmektedir. Alimünyum sanayiinin petrol koku artıkları da, bir ara grafit yerine kullanılmıştır.

3.3.1. Tüketim Alanları

Türkiyede grafitin en fazla tüketildiği alanlar; döküm sanayii, demir - çelik fabrikaları, kurşun kalem yapımı, boya sanayii ve grafitli madeni yağ yapımıdır. Bu alanların ihtiyacının çoğu dışarıdan karşılanmakta, ithal edilmektedir. Daha ziyade, döküm sanayii gibi alanlarda yerli, amorf grafit tüketilmektedir. İthal edilen grafit miktarı, yapılan hesaplara göre, örneğin, 4,5 ton kurşun kalem üretimi için, 1 ton saf grafit gerekmekte olduğundan, önem arz etmektedir. Tablo 11 da yıllara göre Türkiyede üretilen ve tüketilen  tabii grafit miktarları gösterilmektedir.

TABLO 11. Türkiye üretim ve tüketimi

| Yıl | Tüvenan Üretim(ton) | Tabii Grafit Tüketimi(ton) |
| --- | --- | --- |
| 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | 1 820 3 260 3 360 4 805 - - 3 586 8 900 12 911 11 000 18 712 26 763 | 500 100 3 400 3 000 3 500 4 100 4 000 3 400 13 000 12 000 18 712 26 763 |

Kaynak:Yıllık Programlar

3.4. Üretim

Türkiyede grafit üretimi amorf grafit şeklinde olmakta ve bu miktar  1992 yılı  itibariyle, toplam olarak 27 000 ton gibi bir değer arz etmektedir. Türkiyede aktif olarak bu üretime katkıda bulunan yataklar, Kütahya ve Muğla'da olup, bu yataklardan ikisi Kütahya - Altıntaş'ta, biri de Muğla - Milas'ta olmak üzere toplam üç ayrı özel kuruluş üretim yapmaktadır. Kütahya ve Muğla yöresinden üretilen amorf grafitler daha ziyade Aydın ve Germencik'te bulunan öğütücü ve pazarlayıcı  firmalara satılmaktadır.

Üretim yapan kuruluşların dışında , satın aldığı grafiti, grafit ürünleri olarak hazır hale sokup, satan, Ranar Mineral Sanayii A.Ş. (% 65 - 80 C içeren yumru ve mikronize üretimi vardır), ve Doğa Tek Etüd ve Mühendislik Ltd. Şti. (öğütülmüş amorf grafit üretmektedir) 'de grafit üretimi ile uğraşmaktadır.

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Bir grafit yatağının işletilebilmesi için, rezervin yeterli olması yanında, tenör,  tabaka kalınlığı ve konumunun da işletme tekniğine uygun olması gereklidir. İşletme yöntemi ise, genellikle cevherin bulunduğu yere ve grafit türüne göre değişmektedir.

Dünya'da  grafit, kristal damar tipi veya amorf teşekkül olsun, genellikle yeraltı madenciliği ile üretilmektedir. Yaprak veya levhamsı şeklindekilerde ise bazen yüzeysel metodlar uygulanır. Milas'ta işletilmekte olan alanlar, kısmen yer üstü, ama çoğunlukla da yer altı madencilik metodları ile, Kütahyadaki alanlar ise, yer altı madencilik metodları ile üretime katılmaktadırlar.

3.4.2. Ürün Standartları

Türkiyede üretilen amorf grafitin, günümüz  Türkiye teknolojisi ve mevcut imkanlar ölçüsünde zenginleşebildiği en yüksek değer % 85 C (Kütahyada Karabacak Madencilik)  içeren hale getirilebildiği, ancak cevherlerin özelliklerinden kaynaklanan nedenlerden ötürü daha ziyade % 70 lerde kaldığı, MTA  Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında deneysel olarak kanıtlanmıştır. Daha yüksek değerlere ulaşabilmek için çalışmalar yapılmakta, ama maddi destek gerektirmektedir. Bazı grafitlere, bazen kömür, bazende "Karni kömürü (yüksek oranda karbon içeren kok fırını ürünü)" veya kok kömürü katılarak piyasaya değişik özelliklerde, ama % C oranları nisbeten daha yüksek ürünler sunulmaktadır. Tabii ki bu ürünlerin aranan gerçek, doğal grafitle ilişkisi yoktur.

Ranar Mineral Sanayii A.Ş. ve Doğa Tek Etüd ve Mühendislik Ltd. Şti. gibi kuruluşların bu amorf grafitleri % 65 - 80 C  içeren yumru veya çok küçük boyutlara getirerek piyasaya sunduğu da bilinmektedir. Kütahya'da Karabacak Madencilik firmasının da bir zenginleştirme tesisi kurmakta olduğu ve ürünlerini daha iyi standartlara getirmek için çalışmalar yaptığı tesbit edilmiştir.

3.4.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Daha öncede değinildiği gibi,  Türkiyede üretim yapan kuruluşlar bir kaç tane olup, bunlar daha ziyade Kütahya ve Muğla illerinde bulunmaktadır. Tablo 12 'de bu üretimi yapan kuruluşlar, rezervleri, bu rezervlerin tenörleri ve 1992 yılı içerisindeki üretimleri gösterilmektedir.

TABLO 12. Türkiye grafit üreticileri ve üretimleri (1992)

| Yer | Kuruluş | Rezerv(ton) | Tenör (% C) | Üretim (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kütahya | Karabacak Madencilik | 69 792 | 2 - 17 | 19 400 |
| Muğla | Bilginer Madencilik | 22 727 | 3,5 - 10 | 7 068 |
| Kütahya | Feyyaz Bakkal | 60 000 | 2 - 17 | 30 |

Kaynak: Maden Dairesi Kayıtları (1993).

Bu kuruluşların yazışma adresleri aşağıdaki gibidir;

Karabacak Mad. Dış Tic. A.Ş.                M. Sait Bilginer                            Feyyaz Bakkal

Atatürk cad. No. 186/2              Recai Güler cad. No. 36                      Grafit Madencisi

Alsancak - İZMİR                                  MUĞLA                                Altıntaş - KÜTAHYA

3.4.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım oranları

Türkiye'nin grafit üretimi yönünden, dünya milletleri arasındaki yeri, önemli bir konum arz etmemektedir. Tüketiciler genellikle grafiti dışarıdan ithal etmektedir. Grafit olarak bir kapasite'den söz etmek zordur. Yalnız bazı sektörlerde kullanılan Muğla - Milas amorf grafitinin yıllık üretim kapasitesini şu anda 5 - 6 bin ton olarak kabul etmek doğru olacaktır. Planlanan yatırımlara göre bu üretimin tam kapasite ile çalışması durumunda 30 000 tonluk yıllık üretime ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tabii ki burada karşımıza % 15 - 20 gibi bir kullanım oranı çıkmaktadır.

Kütahya - Altıntaşta kurulmakta olan tesisin tam kapasite ile çalışması durumunda, yılda   22 000 ton tüvenan, 8 000 ton zenginleştirilmiş grafit üretiminin yapılabileceği planlanmaktadır. 1992 üretim rakamlarına bakılarak bu günkü kullanım oranının yaklaşık % 70 civarlarında olduğu ortaya çıkmaktadır.

3.4.5. Üretim Miktar ve Değerleri

Mevcut bilgilere göre, Muğla - Milas cevherinin yıllık ortalama üretimi 5 bin ton, Kütahya'nın ki ise 8 - 10 bin ton civarındadır (1987 - 1992 yıllarının ortalaması). Bu üretimin, her bir alan için 30 ar bin tona çıkarılması hedeflenmektedir. 1992 yılı için olan üretim değerleri Tablo 11 'de gösterildiği gibi, Muğla için 7 000 ton civarında, Kütahya için ise, toplam olarak 19 500 ton civarında gerçekleşmiştir.

3.4.6. Birim Üretim Girdileri

Üretimin her ne kadar bir çok girdisi mevcut ise de, burada tüm girdiler benzerliğinden ötürü, beş ana  başlık altında ele alınmış ve 1989 - 1991 yılları arasındaki maliyete oranlarına göre Tablo 13'de gösterilmiştir.

TABLO 13. Birim üretim girdileri ve yıllara göre girdilerin maliyete oranları.

| Üretimi Etkileyen Girdiler | 1989 (%) | 1990 (%) | 1991 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| İşçilik | 37,6 | 35 | 37 |
| Üretim için satın alınan mal ve hizmetler | 26,1 | 30,2 | 43,4 |
| Yakıt | 10,6 | 9 | 19,4 |
| Malzeme ve Yatırım Harcamaları | 23,0 | 23,8 | - |
| Diğer Masraflar | 2,7 | 0,8 | 0,2 |

Kaynak: DİE Verileri.

3.4.7. Maliyetler, Stok Durumu ve Fiyatlar

Türkiyede grafit üretimi yapan 3 kuruluşun girdiler ve maliyetle ilgili hesaplarından aşağıdaki tabloda (Tablo 14 ) görüldüğü gibi bazı değerler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kuruluşların toplam stok durumları (yılbaşı itibariyle), satış miktar ve değerleri, maliyet ve birim fiyatları da tabloda yıllara göre belirtilmiştir.

TABLO 14. Türkiye grafit üreticilerinin yıllara göre değişen bazı verileri

|  | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| Maliyet (x1000 TL.) | 1 335 695 | 3 148 668 | 3 305 191 |
| Stok (Ton olarak) | 115 | 435 | 65 |
| Fiyatı (TL. / Ton) | 162 049 | 194 845 | 230 318 |
| Satılan Miktar (Ton) | 11 538 | 18 712 | 26 763 |
| Toplam Satış (x1000TL.) | 1 869 718 | 3 645 935 | 6 164 003 |

Kaynak: DİE verileri

3.5. Dış Ticaret

Türkiyede grafit, yurt içi tüketimine yetmediği için ve tüketici için uygun özelliğe getirilemediği için çoğunlukla dışarıdan ithal edilmektedir. İthalatın bir kısmı grafit şeklinde, büyük bir kısmı ise ürün şeklinde yapılmaktadır.

Türkiye dışarıya daha ziyade  ithal etmiş olduğu grafit ve grafit ürünlerini veya  ithal malzeme ile üretmiş olduğu grafit ürünlerini, ayrıca küçük ölçekte yerli amorf grafitleri ihraç etmektedir. İhraç edilen amorf grafitlerin çoğu genellikle ya deneme veya test yapılma amacı ile ihraç edilmektedir.

3.5.1. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

Tablo 15 tabii grafit ve grafit mamullerine, uygulanan gümrük vergisi oranlarını ve pozisyonlarını göstermektedir. AT ve EFTA ülkelerine tablo'dada görüldüğü gibi bazı tavizler ve vergi indirim oranları uygulanmaktadır. Tabii grafitin gümrük vergisi, diğer grafit ürünlerinden, tablodan da görüldüğü gibi, daha azdır (Madencilik sektörü ile ilgili olan grafitler, daha ziyade tabii grafit olup aşağıdaki tabloda 25.04 GTİP ile gösterilenlerdir).

TABLO 15. Tabii grafit ve grafit ürünleri ithalatına uygulanan vergi ve taviz oranları

| GTİP* |  | Madde İsmi |  | AT ve EFTA Ülkeleri için GV(%) |  | Diğer ülkeler için GV(%) |  | Fona ödenecek ABD $ (karşılığı TL.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.04 |  | Tabii Grafit |  | 1 |  | 2 |  | - |
| 38.01 |  | Suni grafit; kolloidal veya yarı kolloidal grafit;esası hamur, blok, levha veya diğer yarı-mamul grafit veya diğer karbon müstahzarları (3801.20.11,12 hariç) |  | 2 |  | 7 |  | CIF Bedelinin % 10 'u kadar |
| 3801.20.11,12 | Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı kolloidal grafit |  | 1,5 |  | 7,6 |  | CIF Bedelinin % 10 'u kadar |  |
| 8545.11,19 |  | Elektrodlar |  | 2 |  | 6 |  | - |
| 8545.90.21 |  | Pil kömürleri |  | Muaf |  | 5,3 |  | - |

GTİP=Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu,  GV=Gümrük Vergisi

Kaynak: Resmi Gazete, 31 Aralık1993 (2.Mükerrer).

3.5.2. İthalat - İhracat

Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye grafit ihtiyacı daha ziyade dışarıdan karşılanmaktadır. Türkiye dışarıdan tabii grafit aldığı gibi, grafit ürünleri de almaktadır. Türkiye grafit ve grafit ürünleri ihtiyacını bir çok ülkeden ithal ettiği gibi, çoğunlukla Çin, Almanya, Kanada, Madagaskar, Norveç, İngiltere, Avusturya, İtalya, Fransa ve ABD'den karşılamaktadır. Tablo 16'da Türkiyenin tabii grafit ithalat değerleri yıllara göre gösterilmektedir.

TABLO 16. Türkiye tabii grafit ithalatı

| Yıl | Miktar (ton) | Maliyet (US$) |
| --- | --- | --- |
| 1986 | 440 | 326 218 |
| 1987 | 509 | 449 009 |
| 1988 | 453 | 486 851 |
| 1989 | 725 | 778 534 |
| 1990 | 1 436 | 1 296 435 |
| 1991 | 2 366 | 1 976 436 |
| 1992 | 2 608 | 1 866 689 |
| 1993* | 2 126 | 1 284 077 |

* 8 aylık                       Kaynak: DİE Verileri.

olup, bunun yanında, çok daha değişik özelliği olan, grafitli maddeler de ithal edilmektedir. Diğer sektörlerin ithalat değerleri de dahil edildiği zaman (Tablo 17) çok daha büyük rakamlara ulaşıldığı ve yılda 3 - 4   milyon dolarlık bir döviz harcamamızın olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu değerin de, teknolojik yatırımlarımız geliştikçe artacağı şüphesizdir.

TABLO 17. Türkiye toplam grafit ithalatı (bütün sektörler)

| Yıl | Miktar (Ton) | Değer ($) |
| --- | --- | --- |
| 1989 | 1 378,064 | 2 613 511,52 |
| 1990 | 2 105,704 | 3 330 505,51 |
| 1991 | 3 185,084 | 3 928 360,97 |
| 1992 | 3 269,335 | 4 342 945,56 |
| 1993* | 3 171,535 | 3 465 524,72 |

*8 aylık                  Kaynak: DİE verileri

Aşağıdaki tabloda grafit ithal ettiğimiz ülkelerin madencilik sektörü bazında sadece en önemli olanları belirtilmiştir. Bu ülkelerin dışında hemen hemen her sektör için grafit ürünü ithalettiğimiz daha bir çok ülke bulunmaktadır. Bunların başında, Madagaskar, Avusturya, İsviçre, İspanya, Danimarka, Rusya, Japonya, İrlanda, Güney Afrika ve Lüksemburg gibi ülkeler bulunmaktadır. Tablodanda anlaşılacağı üzere en fazla ithal edilen grafit "Tabii Halde Bulunan Toz - Flokon Halindeki Grafit"tir. Elektrod için alınan grafit ürünleri ve metalografitik bileşikler halindeki grafit ürünlerinde de önemli miktarlarda alımlarının yapılmakta olduğu bilinmektedir. Grafit ve grafit ürünlerini en fazla aldığımız ülkeler ise daha ziyade Almanya ve Çin'dir.

Ülkemizin grafit ihracatı ise, tabii grafit bazında ve sadece analiz amaçlı bir nitelik arzetmekte olup, önemsizdir (Tablo 18). Bütün sektörler göz önüne alındığında, grafit ve grafit ürünleri ihracatı (Tablo 19) dikkate değebilecek bir değer ortaya koyabilmektedir.

İhraç edilen grafit (fazladan - aza doğru ve 1989 - 1993 ayları arasında); toz - flokon halindeki tabii grafit, kolloidal tabii grafit, suni grafit, metalo - grafitik bileşik halindeki karbon, sıvı yağlar içinde çözelti halinde kolloidal grafit, ve diğer şekilde esası grafit olan karbonlar olup; Libya, Kuzey Kıbrıs T.C., Polonya, Avustralya, Almanya, Suudi Arabistan, Suriye,  Yemen, İsrail ve Avusturya'ya yöneliktir.

TABLO 18. Türkiye grafit ithalat değerlerinin (cins, kilogram olarak miktarı, en fazla ithal edildiği ülkeler ve toplam ithal edilen grafit'e göre ürünün % değeri) yıllara göre dağılımı.

| Cins \ Yıl | 1989 (Kg., Ülke ve % oranı) | 1990 (Kg., Ülke ve % oranı) | 1991 (Kg., Ülke ve % oranı) | 1992 (Kg., Ülke ve % oranı) | 1993* (Kg., Ülke ve % oranı) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabii grafit (Toz-Flokon halinde) | 720 619 (Almanya, Çin ) % 52,29 | 1 412 592 (Çin, Almanya) % 67,08 | 2 362 125 (Çin, Kanada) % 74,16 | 2 607 600 (Çin, Kanada) % 79,76 | 2 126 316 (Çin, Kanada) % 67,04 |
| Kolloidal Tabii grafit | 24 324 (Çin, Hollanda) % 1,77 | 25 848 (Almanya, Hollanda) % 1,23 | 13 924 (Almanya) % 0,44 | 4 489 (Hollanda) % 0,14 | 3 502 (Almanya, Hollanda) % 0,11 |
| Diğer Tabii grafitler | 4 179 (Almanya) % 0,3 | 23 491 (Almanya, Çin) % 1,12 | 4 060 (Almanya) % 0,13 | 810 (İsveç) % 0,002 | - - - |
| Suni grafit ve Kolloidal Suni grafit | 158 892 (Almanya, Avusturya) % 11,53 | 231 034 (Almanya, İngiltere) % 10,97 | 196 979 (Almanya) % 6,18 | 298 261 (Almanya, Fransa) % 9,13 | 230 558 (Almanya, İngiltere) % 7,27 |
| Sıvı yağlar içerisinde çözelti halinde kolloidal | 4 256 (Hollanda) % 0,3 | 12 510 (Polonya) % 0;593 | 5 840 (İngiltere) % 0,18 | 5 487 (İsveç) % 0,17 | 112 425 (Belçika) % 3,54 |
| Elektrod için Karbonlu hamurlar, fırın izolasyonu | 318 035 (Almanya) % 23,08 | 270 584 (Almanya) % 12,85 | 549 622 (İtalya) % 17,26 | 222 375 (Almanya) % 6,8 | 625 160 (İngiltere) % 19,71 |
| Metalografitik bileşik halindeki karbonlar | 132 390 (Almanya, Fransa) % 9,61 | 62 348 (Almanya, Fransa) % 2,96 | 47 708 (Almanya, Fransa) % 1,5 | 112 161 (Fransa, ABD) % 3,43 | 68 855 (Fransa, Belçika) % 2,17 |
| Diğer şekilde, esası grafit olan karbon | 1 619 (Almanya) % 0,42 | 42 803 (Almanya) % 2,037 | 4 826 (Almanya) % 0,15 | 18 152 (ABD) % 0,42 | 4 719 (İtalya) % 0,16 |

*8 aylık             Kaynak: DİE verileri

TABLO 19. Türkiye tabii grafit ihracatı (madencilik sektörü)

| Yıl | Miktar (ton) | Değer ( $ ) |
| --- | --- | --- |
| 1989 | - | - |
| 1990 | 8 | 1 196 |
| 1991 | 0,5 | 1 250 |
| 1992 | 268 | 1 040 286 |
| 1993* | - | - |

* 8 aylık             Kaynak: DİE verileri

TABLO 20. Türkiye grafit ihracatı (bütün sektörler)

| Yıl | Miktar (ton) | Değer ( $ ) |
| --- | --- | --- |
| 1989 | 8,290 | 21 372,81 |
| 1990 | 47,761 | 37 463,96 |
| 1991 | 37,820 | 16 515,31 |
| 1992 | 270,885 | 27 498,85 |
| 1993* | 125,730 | 38 689,90 |

*8 Aylık       Kaynak: DİE verileri

3.5.3. Fiyatlar

Türkiye'de grafit piyasada, 1993 yılı Aralık ayı itibariyle, yerli üretimin kilosu 20 000 TL., ithal grafitin kilosu ise 55 000 TL.'den satılmaktadır. Bu değerler küçük pulsu niteliğindeki grafit için olup, fiyatlar tüketici firmalardan soruşturulmuştur. 1989 yılından itibaren grafit'in birim fiyatı da Tablo 13' te görülmektedir. Dünyada grafit fiyatları ise (CIF, İngiltere limanlarında teslim, Ekim 1993 tarihinde, bir ton'un ABD $ olarak değeri ) şöyledir;

% 92 - 95 C içeren kristal yumrular                   750 - 1000 $

% 85 - 90 C içeren iri kristal pullar                    400 - 600 $

% 85 - 90 C içeren orta kristal pullar                 300 - 500 $

% 80 - 95 C içeren küçük kristal pullar              200 - 500 $

% 80 - 85 C içeren şekilsiz tozlar                     220 - 440 $

3.5.4. AT ve EFTA Ülkeleri ile Ticaretimiz

AT ve EFTA ülkeleri ile ticaretimiz daha ziyade ithalat konusundadır ve tabii grafit yanında, grafit ürünlerini de içermektedir. İthal ettiğimiz tabii grafitin miktar ve değerleri, Tablo 21'de gösterilmektedir. Bunların içinde en fazla ticaret yaptığımız ülke şüphesiz Almanya'dır.

EFTA ülkeleri ile olan ticaretimiz ise Tablo 22'de de görüleceği üzere daha ziyade İsveç'le olmaktadır. Yalnız son yıllarda İsviçre ile de ticaret yapılmıştır.

TABLO 21. AT ülkeleri ile ticaretimiz (ithalat)

| Yıl | Ülke | Miktar(ton) | Değer($) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Almanya | 410 | 474 596 |
| 1989 | Belçika-Lüxemburg | 6 | 16 320 |
|  | Hollanda | 7 | 9 186 |
|  | Almanya | 456 | 542 681 |
| 1990 | Fransa | 0,247 | 3 673 |
|  | İngiltere | 0,250 | 319 |
|  | İtalya | 0,075 | 444 |
|  | Almanya | 236 | 426 523 |
| 1991 | Fransa | 0,200 | 893 |
|  | İngiltere | 0,350 | 752 |
|  | Almanya | 292 | 402 546 |
| 1992 | Fransa | 36 | 26 354 |
|  | İngiltere | 17 | 13 730 |
|  | Almanya | 219 | 277 015 |
| 1993* | Belçika-Lüxemburg | 0,113 | 946 |
|  | Fransa | 0,800 | 3 408 |
|  | İngiltere | 39 | 25 300 |

*8 aylık                          Kaynak:DİE verileri

TABLO 22. EFTA ülkeleri ile ticaretimiz (ithalat)

| Yıl | Ülke | Miktar(ton) | Değer($) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | İsveç | 0,350 | 842 |
| 1991 | İsveç | 0,060 | 295 |
| 1992 | İsveç | 0,810 | 770 |
| 1993* | İsveç | 0,100 | 375 |
|  | İsviçre | 0,255 | 1 172 |

*8 aylık                     Kaynak: DİE verileri

3.5.5. Komşu Ülkelerle Olan Ticaretimiz

Türkiye'nin komşu ülkeler ile ticareti çok düşük seviyede olup, daha ziyade ihracat şeklindedir. Tablo 23'de komşu ülkelerle olan ticaretimizi yıllara göre görmek mümkündür. Türkiye bu ülkelere hem tabii grafit, hem de grafit ürünlerini satmaktadır (DİE verileri).

TABLO 23. Komşu ülkelerle olan ticaretimiz (ihracat)

| Yıl | Ülke | Miktar(ton) | Değer($) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | Suriye | 4 | 796 |
| 1991 | Suriye | 0,500 | 1 250 |
| 1992 | K.K.T.C. | 0,300 (SuniGrafit) | 3 785 |

Kaynak: DİE verileri

3.6. İstihdam

Mevcut istatistik kayıtlarına göre, son beş yıl içerisinde Türkiyede aktif olarak üretim yapan üç kuruluşun toplam olarak, 160 - 210 arasında çalışanı olup, bunun yaklaşık % 10 u kadarı yer üstünde, çeşitli görevlerde istihdam edilmektedir. Diğer elemanlar yer altında aktif üretimde istihdam edilmektedirler. Kütahya'daki tesislerin tam olarak devreye girmesinden sonra, bu kuruluşta çalıştırılan eleman sayısının  ve dolayısı ile bu sektörde istihdam edilme oranınında artacağını ortaya koyacaktır.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye'de, birçok ruhsatlı veya ruhsatsız alan için grafit tanımlaması ve böylece değerlendirilmesi yapılmaktadır. Mevcut yataklar, daha ziyade meta antrasit - semi grafit kömürleşme derecesi gösteren organik maddelerin, dissemine olarak kayaç içerisinde, değişik oranlarda bulunduğu yataklardır. Türkiye'de grafit tanımının yapıldığı kaynaklardan, değişik zamanlarda üretimler yapılmış, ama gerek cevherin dissemine özellik göstermesi, ve gerekse grafitleşme değerinin istenen seviyede bulunmaması, bu üretim bölgelerini kısa zamanda atıl duruma sokmuştur. Bir çok madenci, cevherine, zenginleştirme tesisi açamamış, kar - zarar hesabına girmekten kendini alıkoyamamıştır. Yatağın değişik yerlerinde, pilot çapta yapılan zenginleştirme sonuçlarının, cevherinin özelliğinden dolayı, negatif olması, madenciyi değişik yollara sürüklemiştir.  Madenci, bu cevheri bağlantı yapabildiği dış firmalara ve ülkelere göndermiş ama çoğunlukla olumlu bir cevap alamamıştır.

İstanbul - Çatalca Domuzderesi mevkiindeki oluşumlar 1960 ve 1964 yıllarında üretilmeğe çalışılmış ama  üretim çok az yapılabilmiş ve işletme terk edilmiştir.

Bandırma - Çığmış köyü civarındaki nisbeten daha iyi grafitleşme özelliklerini taşıdığı saptanan cevherde, zenginleştirme çalışmaları MTA'da gerçekleştirilmiş ve bu zenginleştirme de cevherin özelliğinden dolayı ancak % 70 C içerecek düzeye kadar çıkarılabilmiştir. Cevherin özelliği (fazla miktarda kuvarslı ve killi olması), kuruluşun çok ortaklı olması ve madende planlı bir uygulamaya zamanında geçilememesi, bu cevherin atıl duruma gelmesine neden olmuştur. Her ne kadar bu bölgede biraz üretim yapılmışsa da, bu stoklamadan öteye gidememiş ve cevher bir türlü alıcı bulamamıştır. Belki de bu zuhurun atıl kalmasının en büyük nedeni, gerçekten iyi bir alıcı bulamaması olmuştur.

İzmir - Tire (Başköy ve Habipler)'den alınan numuneler üzerinde laboratuvar çapta zenginleştirme çalışmaları yapılmış, bunun sonucu da mevcut cevherin (ortalama % 8 C 'lu), ancak % 30'lara kadar zenginleşebildiğini ortaya koymuştur. Tabii ki bu oran, dökümcülerin istediği, en az % 70 C içermesi  sınırına bile yanaşamamıştır.

Kütahya - Altıntaş ve Muğla - Milas'ta grafit olarak üretilip pazarlanan sabit karbonu yüksek meta antrasit - semigrafit'ler ise şu anda küçük ölçekte de olsa piyasanın tüketimine sunulduğu için önemlidir. Yapılan deneylerde bu hammaddenin 1800 oC 'te yanması, reflektans ölçümlerinin de grafitten daha düşük değerler ortaya koyması, bu malzemelerin grafit olmadığını ortaya koymuştur. Ancak tüketiciler özellikle pik dökümcüler, ergimiş pik'in 1200 oC'de olması nedeniyle, döküm kalıplarında kullanılan bu maddenin, pik akıcılığını ve yüzey düzgünlüğünü tam olarak sağlayamadığı görüşündedirler.

Yozgat - Akdağmadeni yöresinde bulunan oluşumların her ne kadar çalışmaları devam ediyorsa da, buradaki cevherin grafitleşme değeri Türkiye'deki en iyi oluşumların başında gelmesi açısından önemlidir. Cevherin MTA'da yapılan pilot çapta zenginleştirme uygulamalarının olumlu bulunamamasına karşın, bu yatağın grafitleşme değeri ve tenörünün dikkate değer olduğu kanaati daha fazlacadır ve bu yatakla ilgili daha fazla çalışmanın gerektiğine inanılmaktadır.

İnebolu - Abana civarı oluşumları ve Adıyaman  civarı oluşumlarının da Türkiye'de bu zamana kadar bulunmuş en iyi oluşumlar olduğu laboratuvarlarda saptanmış, Adıyaman yöresindeki oluşumun çalışması, analizden öteye gidememiş, ama İnebolu yöresi zuhurları için, pilot çapta zenginleştirme çalışması, MTA tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde doğal bir İnebolu (Anday) cevherinin yaklaşık % 60'ın üstünde karbon içerdiği ve daha da artabileceği (% 70-80'lere) saptanmıştır. İnebolu (Anday) grafit sahasında, şu anda çalışılamamakta ve saha, eski bir özel madencilik  kanunu olan "Havza-i Fahmiya" ya tabii olduğu için hiç bir işleme tabi tutulamamaktadır. Abana yöresinde bu oluşumlara benzer oluşumlar olabileceği sanılmakta ve burada daha detaylı arama çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Sektördeki en önemli sorunlar öncelikle mevcut zuhurların yeterli etüdlerinin yapılamamış olması ve uygun zenginleştirme yöntemlerinin bulunamayışından kaynaklanmaktadır.  Türkiyedeki cevherlerin beraberinde bulunduğu killerden ayrılabilmesi, zenginleştirmede problemler oluşturmaktadır. Mevcut cevherleri daha iyi bir duruma getirebilmenin yollarının acil olarak saptanması ve teknolojiye daha iyi kalitede yerli ürünleri sunmak amaç edinilmelidir.

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

İki yıl önce grafit konusunda hazırlanmış olan altıncı beş yıllık kalkınma planındaki rapordan bu yana, Yozgat Akdağmadeni yöresindeki MTA'nın yapmış olduğu grafit oluşumlar üzerindeki gerek cevher zenginleştirme, gerekse arazi çalışmaları konusunda bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler, cevherin günümüz teknolojisi ile zenginleştirilemeyeceği, fakat  zenginleştirilmesi gerektiği fikrini ortaya çıkardı. 1993 yılı sonlarında daha önce alınmış örnekler üzerindeki çalışmalar, Akdağmadeni zuhurunda pulsu grafitin de olduğunu ortaya koymuştur. MTA tarafından yapılan bu çalışmalar henüz sonuçlanmamış olup, buradaki çalışmaların bir süre devam etmesi ve desteklenmesi zorunludur.

Bunun dışında, Kütahya - Altıntaş'taki tesislerde gelişmeler olduğu, ancak henüz tam faaliyete giremediği, Kütahya'daki diğer üretim sahasının da kapatılmış olduğu sanılmaktadır.

4.2. Sorunlar

Yukarıda da belirtildiği gibi  Türkiyedeki grafit veya benzeri yatakların en büyük sorunu zenginleştirilememe sorunu ve bir çok yatağın, henüz üçüncü boyutunun, hatta bazılarının ikinci boyutlarının  bile saptanamamış olmasıdır.

Türkiyedeki cevherlerin çoğunun killer içerisinde bulunuşu ve dissemine cevher oluşu, ayrıca çoğunun grafitleşme derecesinin düşük oluşu, bu cevherlerin doğal olarak sorunlu cevher olduğunun belirtileridir. Böyle sorunlu cevherleri zenginleştirmek, detaylı araştırma ve teknolojinin ilerlemesini iyi izlemekle mümkündür. Her ne kadar MTA Laboratuvarlar dairesinde bu konuda atılımlar varsa da böyle düşünceleri ve çalışmaları candan desteklemek gereklidir.

İnebolu - Anday grafit sahasının, bir an önce eski statüsünden  kurtarılarak, MTA'ya  arama ruhsatı hakkının verilmesi gerekir. Buradaki yatağın da üç boyutunun saptanması acil olarak amaçlanmalıdır.

Türkiyedeki diğer magmatik sokulumların çevresi, rejiyonal metamorfizmaya uygun sahalarda tekrar ciddi bir şekilde gözden geçirilmelidir.

4.3. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Dünyada grafit konusunda, özellikle de gelişmiş ülkelerde, çok daha düşük tenörlerle çalışabilmekte ve Türkiyedeki yatakların benzeri yatakları da işletip, zenginleştirebilmekte veya bu oluşumları, suni grafit gibi ürünlere dönüştürebilmektedirler. İri kristalli, pulsu ve damar  tipi cevherlerin şüphesiz işletilebilmesi, zenginleştirmesi ve pazarlanması daha kolaydır. Grafit konusunda bilinen ülkeler grafitin, amorf tipinin yanında daha az problemli olanlarına da sahip oldukları için doğal şanslı sayılırlar.

Gelişmiş ülkelerin bir kısmının hiç bir rezervi yokken bile, hammaddeyi diğer ülkelerden alarak dışarıya bu hammaddenin ürünleri olarak satıp grafitin ekonomik boyutunu genişletmesi, gerek endüstriyel kazanım, gerekse istihdam oranının arttırılması açısından önem taşır. Türkiye'nin bu konuya daha ciddi bir şekilde yanaşmasının, kendi menfaati icabı olacağı barizdir.

Türkiye'de son yıllarda, MTA tarafından, önceki yataklara nazaran çok daha iyi grafit zuhurları bulunmuş, ama bunların gerek zenginleştirme, gerekse arama çalışmaları henüz tamamlanamamıştır.

Türkiye'de teknolojinin gelişmesiyle beraber, grafit ihtiyacının da artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ilave potansiyelin ortaya çıkarılması, mevcut potansiyellerin de geliştirilerek bir an önce teknolojiye kazandırılması zorunlu hale gelmiştir.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

Yedinci plan döneminde beklenen gelişmeler, çoğunlukla daha önceki planlardan beklenen gelişmelerden pek de farklı olmayıp, daha ziyade projeksiyonlara bağlı olarak, daha  hassas davranılmasının gereğini ve daha sonra ortaya çıkmış olan iyi özellikteki Yozgat - Akdağmadeni, İnebolu - Anday ve Adıyaman - Sincik yöresi rezervlerinin daha detaylı etüdünün gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

5.1. Projeksiyonlar

Tabii grafitin Türkiye'de ithalatı, üretimi ve talep durumu önemli olduğu için, burada ancak bu projeksiyonlardan söz etmek daha uygun olacaktır. Tablo 24'te üretim, ithalat ve talep projeksiyonları sunulmuştur. Burada 1993, 1995, 2000 yıllarının değerleri projeksiyon değerleridir. İhracat önemsiz olduğu için, ihracat projeksiyonu yapılmamıştır.

TABLO 24. Türkiye'nin 1986-1992 üretim, ithalat, yurtiçi hammaddenin talebi,toplam 	talep verileri ve bunlara bağlı olarak, bu değerlerin 1993, 1995 ve 2000 yılları için 	projeksiyonları (değerler grafikten alınmıştır).

| Yıllar | Üretim (ton) | İthalat (ton) | Yurt içi Talep (ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1986 | 3 586 | 440 | 4 026 |
| 1987 | 8 900 | 509 | 9 409 |
| 1988 | 12 911 | 453 | 13 453 |
| 1989 | 11 000 | 725 | 12 725 |
| 1990 | 18 712 | 1 436 | 20 148 |
| 1991 | 26 763 | 2 366 | 29 129 |
| 1992 | 27 000 | 2 608 | 29 608 |
| 1993* | 32 000 | 2 126 | 34 126 |
| 1995* | 40 000 | 3 000 | 43 000 |
| 2000* | 60 000 | 4 500 | 64 500 |

* Muhtemel projeksiyon değerleri.  (Yurt içi talep=Üretim + İthalat)

5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

Teknolojik alanda şüphesiz beklenen en büyük gelişme, grafit cevherlerimizin zenginleştirmelerini, grafitin, killerden ayrılabilmesini sağlamak olacaktır. Bunun dışında, üç boyutu saptanamamış rezervler için gerekli çalışmalar bir an önce uygulamaya konulmalıdır.

İthal kaliteli tabii grafiti işleyerek, tüm mamulleri üretebilecek teknolojiye en kısa zamanda sahip olmamız, bu ürünleri kalite olarak dışarıyla yarışabilecek düzeye getirebilmemiz ve dünya piyasalarına girebilmemiz gerekmektedir.

Türkiyedeki amorf grafitlerden, suni grafit üretiminin yapılması, grafitlerimizi değerlendirebilmenin bir başka yolu olabilir. Bu konuya önem vererek, teknolojiyi bunada yöneltmek, grafit konusunda ilerleyebilmenin  önemli bir adımı olabilecektir.

5.3. Yatırımlar

Kütahya - Altıntaş'taki zenginleştirme tesislerinin kurulması devam etmektedir. Bunun gibi daha bir çok zenginleştirme tesisinin kurulması ve bunların, teknolojideki gelişmeleride izlenerek, Türkiyenin amorf grafitlerini zenginleştirebilecek düzeye getirilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında grafit mamullerinin de uluslararası düzey ve kalitede üretilebilmesi için özel veya tüzel kuruluşların devreye girmesi ve bir an önce faaliyete geçirilmesi ülkemizin menfaatine olacaktır.

5.4. Yedinci Plan Dönemine ilişkin Beklentiler

1. İnebolu - Anday yatağının "Havza-i Fahmiya"dan çıkartılarak, bir an önce MTA'ya arama ruhsatı hakkının verilmesi ve bu sahada, yetkili MTA uzmanlarınca detaylı çalışmalar yaparak, yatağın üç boyutunun ve diğer özelliklerinin saptanması gereklidir.

2. Bilinen diğer tüm grafit zuhurlarının öncelikle rezerv ve kalite tesbiti yönünde detay etüdler yapılmalıdır. Bu etüdlerle beraber, havza bazında ve bilinçli aramalara da devam edilmelidir.

3. Tenörleri dünya standartlarına göre ekonomik bulunan yataklardan alınan numunelerin, zenginleştirilmesi için gerekli teknolojik deneyler uygulanmalıdır. Bunun için gerekirse dış ülkelere bu konuda, teknik eleman gönderilmeli veya bu konuda ihtisas sahibi veya teknolojisini geliştirmiş ülkelerden teknoloji ithal edilmeli veya anlaşmalar yapılmalıdır.

4.  Meta-antrasit  oluşumlarının Maden Kanunu kapsamına  bir an önce alınıp, kullanım alanları tüketiciye ulaşacak şekilde belirtilmelidir.

5. Türkiye'deki  mevcut oluşumların, zenginleştirme imkanlarının tesbiti için MTA ve Üniversitelere bu konularda projeler yaptırılmalı, yeni tekniklerin denenmesi desteklenmelidir.

6.   Ayrıca  petrol koku'ndan, yapay grafit yapımı için araştırmalar başlatılmalıdır.

7. Kütahya ve Muğla grafit işletmecileri, ulaşım ve işçilik sorunlarının bulunduğunu ve İzmir'de bir Maden İhracatçıları Birliğinin şubesinin açılması gerektiğini ifade etmektedirler. Üreticilerin bu tür sorunlarına çözüm getirilmelidir.

8. Kaliteli tabii grafitin ithalatından çekinilmeyip, ithalatı yapılmalı ve ihracata yönelik mamul üretebilecek, diğer ülkelerle bu alanda yarışabilecek kapasitede işyerleri açılması teşvik edilmeli, istihdam alanları ve değişik iş alanları yaratılmalıdır.

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Havza-i Fahmiya gibi eski kanunlar tekrar ele alınarak, bu bölgelerde değişik madenciliklerin yapılabilmesi sağlanmalı veya en azından bu konuya esneklik getirilmelidir.

Grafitin zenginleştirilmesi teknolojisi konusu ciddiyetle ele alınarak, yurt dışından bu teknolojinin alınmasına gidilmelidir. Yurt dışına, eleman gönderilerek, elemanların bilgisi arttırılmalı ve gerekirse bu konularda diğer ülkelerle ortak projeler üretilebilmelidir.

................................................................................................................................................

KAYNAKLAR DİZİNİ

1. Altıncı Beş Yıllık  Kalkınma Planı.

2. Mineral Years Book, USA Bureau of Mines Yayınları.

3. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Verileri.

4. Mineralogy of Natural Graphites; (Barbara Kwecinska),Polska Akademia  Nauk - Oddzial 	W.Krakowie Komisja Nauk Mineralogicznych,  Prace Mineralogiczne, 67, Poland, 1980.

5. Industrial Minerals Yayınları

6. Dünya'da ve Türkiye'de Grafit; (Güler Can), MTA Fizibilite Etüdleri Dairesi Yayını, Mart 1991.

7. Industrial Minerals and Rocks; (Lefond),AIME Publications, Mudd Series, 4th Edition, 1975.

8. MTA Raporları .

9. Maden Dairesi Verileri.

10.  MTA grafit kampları sorumluları ve Grafit Üreticileri ve Tüketicileri ile olan  şifahi görüşmeler.