DİATOMİT

(KİZELGUR)

ÖZET

Bu çalışma Türkiye' de ve dünyada diatomit sektörünün durumunu ve önümüzdeki beş yılda muhtemel gelişmesini incelemek ve araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Türkiye' de diatomit sektörünün üretim bakımından genç olması ve üretim yapan tek fabrika (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Diatomit Fabrikası) bulunması sebebiyle konuya bu açıdan yaklaşılmış ve değerlendirmeler fabrika bazında yapılmıştır.

Özellikle Avrupa'da kaliteli ve işletilmeye elverişli kaynakları giderek azalan ve yurdumuzda oldukça bol ve kaliteli rezervleri bulunan bu maddenin gereği gibi değerlendirilebilmesi için üretimden tüketime kadar her safhada gerekli ilgi ve desteğin sağlanması, özellikle pazarlama ve ihracat imkanlarının araştırılarak artırılması gerekmektedir.

Memleketimizdeki mevcut ve muhtemel diatomit rezervlerinin de araştırılması, nicelik ve nitelik bakımından gerekli tespitlerin bir an önce yapılarak rezerv potansiyelimizin güvenilir rakamlarla ortaya konulması tutarlı üretim programlarının yapılabilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve kalitenin daha da yükseltilebilmesi açısından çok önemli görülmektedir.

1. GİRİŞ

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Aktif diatomit üretiminde kullanılan hammadde Almanca "Kieselgur", veya İngilizce "Diatomite" olarak adlandırılan endüstriyel bir mineraldir. Diatomit, algler sınıfından su canlıları olan diatomelerin silisli kabuklarının birikimiyle oluşmuş fesil karakterli bir sedimanter kayadır. Diatome içinde yaşadığı çevre suyundan temin ettiği silisten yapılmış kabuk veya kavkı içinde yerleşmiş çok küçük bir protoplazmadır. Geniş ve sığ havzalar, çok miktarda suda erimiş silis ve temiz sular, gelişmesini sağlayan ve hızlandıran faktörlerdir. Sayıları 16.000 e ulaşan farklı diatome çeşitleri tatlı sularda, denizlerde veya hafif tuzlu sularda gelişmektedirler. Ölen diatomelerin dibe çöken kabukları birikerek diatomit yataklarını oluşturmaktadır. Çok aktif diatome kolonileri yılda birkaç milimetre kalınlık yaratacak bir çökelme hızına ulaşabilmektedirler. Diatomeler ilk defa 65-135 milyon yıl önce Kretase çağında çok büyük miktarlara ulaşmışlar ve bugün ticari değeri olan yatakların çoğunu ise Miyosen çağında (7-27 milyon yıl önce) meydana getirmişlerdir. Diatomeler bugün de denizlerde ve göllerde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Diatome kavkısı amorf silis (SiO2 x nH2O) yapısındadır. Rezervler, oluşma ortamının yapısı ve şartlarına bağlı olarak, genellikle kil, volkanik kül, kum ve organik kalıntılar ihtiva ederler. Ticari değere haiz kayaçların % 86-94 ünü silis, geri kalan kısmını ise aluminyum, demir ve muhtevadaki kilden gelen alkaliler tamamlar. Bazı örneklerin kimyasal kompozisyonları aşağıdaki tabloda verilmektedir :

TABLO 1. Bazı diatomit örneklerinin kimyasal bileşimleri

| Kompozisyon % | Basalt-Nevada | Afyon-Tınaztepe (Türkiye) |
| --- | --- | --- |
| SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O V2O5 + TiO2 Kızdırma Kaybı | 83.13 4.60 2.00 2.50 0.64 1.60 - 0.23 5.30 | 84.15 4.50 3.36 1.07 1.03 0.47 0.44 - 4.92 |

Diatome kavkısının opal sertliği 4,5-6,0 arasında olmakla birlikte kayacın sertliği 1,5 ten fazla değildir. Genellikle gevşek yapılı ve hafif olup rengi beyazdan açık bej, gri ve koyu kahverengiye kadar değişebilir. Absorpsiyon kabiliyeti yüksek olup ağırlığının üç katı su emebilir. En önemli özelliklerinden birisi de % 85-90 lık bir porozite sağlayan yüksek gözenekli yapısıdır. Isı iletkenliği 100-300 °C de 0,08 KCal/m2.°C.h., 800 °C ve yukarısında ise 0,11 Kcal/m2.°C.h  mertebesindedir. Ergime noktası ihtiva ettiği safsızlıklara bağlı olarak 1000-1590 °C arasında değişir. Diatomit birçok kimyasal maddeye karşı inert olup yalnız yüksek sıcaklıkta kuvvetli bazlardan ve asit olarak ta sadece HF (hidroflorik asit) ten etkilenir.

Ham diatomitin çeşitli şekillerde işlenmesiyle elde edilen aktif diatomit ürünleri tabii (naturel), kalsine, flaks-kalsine olmak üzere başlıca üç gruba ayrılır. Bunlarda kendi aralarında tane iriliği dağılımları, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre yeniden sınıflandırılırlar. Ham diatomitin sadece kurutulması ve içindeki yabancı maddelerin kaba olarak ayrılmasıyla tabii (naturel) ürün elde edilir. Bu ara ürünün döner fırında 600-1000 °C de kalsinasyona tabi tutulmasıyla kalsine ve kalsinasyon esnasında flaks maddesi olarak eriyebilen alkali bir tuz ilavesi ile de flaks-kalsine ürünler elde edilir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikasın'da üretilen muhtelif ürünlere ait spesifikasyonlar aşağıda verilmiştir :

TABLO 2. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikası

ürünlerinin özellikleri

|  |  | Flaks-kalsine |  |  | Kalsine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT.5 | Naturel | No.2 | No.3 | No.4 | No.2 |
| SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Kızdırma Kaybı Renk Gevşek Ağırlık (g/l) Ph (20 °C) Ortalama Çap (mikron) Spesifik yüzey | 87,30 1,95 3,23 1,09 0,45 0,47 0,44 4,43 Kirli beyaz 107,6 4,49 | 89,91 1,72 2,40 1,02 0,30 3,49 2,26 0,50 Beyaz 100,00 10,0 20 0,60 | 92,75 1,39 1,66 0,76 0,24 2,45 0,22 0,50 Beyaz 90,00 10,0 10 0,90 | 93,47 1,10 1,13 0,66 0,20 2,13 0,20 0,50 Beyaz 80,00 10,0 7 1.15 | 92,68 1,83 2,60 0,66 0,44 0,89 0,34 050 Pembe 95,00 7,0 15 0,65 |

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Diatomit sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon bulunmamaktadır. Diatomit sektörü genellikle bu alanda faaliyet gösteren büyük Amerikan şirketleri tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar en başlıcalara Johns-Manville Corp.Grefce Inc., Eagle-Picher Ind. ve Witce Chemica Corp.'tur.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünyada rezerv bakımından en zengin kıta Avrupa olup onu Amerika takip etmektedir. Dünya diatomit rezervinin kıtalara göre dağılımı şöyledir :

TABLO 3. Dünya diatomit rezervleri

|  | Rezervler (Milyon Ton) |  |
| --- | --- | --- |
| - Kuzey Amerika A.B.D. Diğer - Afrika - Asya - Avrupa - Avusturalya - Güney Amerika | 500 100 20 50 1.200 20 100 |  |
| TOPLAM | 2.000 |  |

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Diatomit ürünleri sanayide birçok işlemlerde ara ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Başlıca tüketim alanları önem sırasına göre şöyle sıralanabilir :

- Filtre-Yardımcı malzemesi (süzme),

- Dolgu malzemesi,

- İzolasyon malzemesi (ısı, ses, elektrik),

- Absorbent,

- Aşındırıcı ve yüzey temizleyici,

- Katalizör taşıyıcı,

- Hafif yapı malzemesi, refrakter imalatı,

- Birçok kimyasal maddelerin üretiminde silis kaynağı olarak,

- Gübrelerde taşıyıcı ve topraklanmayı önleyici olarak.

Diatomitin % 85-90 gözeneklilik derecesine sahip bir doku meydana getirebilecek özel yapısı, kimyasal inörtlüğü ve steril özelliği nedeniyle en çok tüketildiği ve ikame ürünlere göre hemen hemen rakipsiz olduğu kullanım alanı, süspansiyon halindeki katı tanecikleri sıvılardan ayırmak amacıyla uygulanan filtrasyon işlemleridir. Bu uygulamada filtre yardımcı malzemesi bez, elek gözenekli taş veya metalden yapılan destek yüzeyleri üzerine biriktirilerek filtrasyon keki oluşturmak suretiyle veya doğrudan doğruya süzülecek sıvıya ilave edilerek kullanılır. Filtrasyon işlemi sırasında süzülmekte olan sıvıya kontrollü olarak dozajlama şeklinde ilave edilmek suretiyle kekin gözenekliliği korunur. Böylece istenilen süzme hızı ve berraklık derecesini elde etmek mümkündür.

Yardımcı malzeme kullanılması süzme periyodunu uzatmakta, istenilen hız ve berraklıkta süzme yapılabilme imkanını sağlamakta ve işlemi kolaylaştırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı işletme giderleri ve işçilikte önemli tasarruflar sağlanmaktadır. Diatomit filtre yardımcı malzemeleri ham şeker şerbeti, bira, viski, şarap, yüzme havuzu suları, kuru temizleme solventleri, eczacılık mamülleri, meyve ve sebze suları, endüstriyel atıklar, kimyasal maddeler, vernik ve lakeler, madeni ve nebati yağların filtrasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Diatomit ürünlerinin ikinci büyük kullanım alanı fonksiyonel dolgu işlemleridir. Burada kullanılan dolgu malzemesi nihai mamülün özelliklerini geliştirerek performansını artırmaktadır. Bu amaç için diatomitin hafiflik, dayanıklılık, kimyasal inörtlük, ısı-ses-elektrik izolasyon kabiliyeti, yüksek gözeneklilik ve emicilik özelliklerinden yararlanılmaktadır.

Diatomitin fonksiyonel dolgu işlemi için kullanıldığı en önemli uygulamalar boya, plastik,

lastik, kağıt, ilaç, kozmetik, cila, kibrit, diş macunu ve kimya sanayileridir.

Bazı diatomit çeşitleri % 94'e ulaşan yüksek silis muhtevalarına sahiptirler. Bu sebeple kimyasal reaksiyonların büyük çoğunluğuna karşı ilgisizdirler. 1430 °C civarındaki yüksek ergime sıcaklığı ise aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlar. Bu sebeple diatomit ürünleri hem katalizör taşıyıcısı, hem de izolasyon elemanı olarak kullanılırlar. Katalizör taşıyıcı uygulamasının en önemli örnekleri hidrojenasyon prosesindeki nikel katalizörler ve sülfürik asit üretimindeki vanadyum katalizörlerdir. Ayrıca çimentoda su mutevası fazlalığını giderme ve homojeniteyi ıslah etmek amacıyla kullanılabilir. Betona % 3 oranında diatomit ilavesinin betonun basınç direncini % 20, çekme direncini ise % 10 oranında  artırdığı gözlenmiştir.

2.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Dünya piyasalarında diatomitin tüketim ve talep hareketleri genellikle düzenli ve kararlı kalmaktadır. Dünyada en büyük tüketim A.B.D.'de olmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise onu Federal Almanya, Hollanda ve İngiltere izlemektedir. Kanada ve Avustralya da önemli tüketim miktarları olan ülkeler arasındadır. Orta Doğu ve Arap ülkelerinde son yıllarda artan taleplerden tüketimin artmakta olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Suriye, Mısır, Ürdün ve İran'da talebin artmakta olduğu gözlenmektedir.

Dünya tüketim eğiliminin ülkelere göre dağılımı tablo 4'de verilmiştir.

Diatomit ürünlerinin en büyük kullanımı yardımcı madde olarak filtrasyon sahasındadır. Bunu dolgu ve izolasyon uygulamaları izlemektedir. İşlenmiş diatomitin % 50 den fazlası filtrasyon endüstrisinde kullanılmaktadır. Tüketimin endüstrilere göre dağılımı yaklaşık olarak şöyledir :

- Filtrasyon 	% 66

- Dolgu 		% 21

- İzolasyon 	% 1

- Diğerleri*	% 12

(*) : Aşındırıcılar, absorbentler, katkı ve katalizörler,

Özellikle gelişmiş ülkelerde diatomit ürünleri, sanayideki yerini almış durumdadır. Şimdiki haliyle en önemli uygulamanın filtrasyon sahasında olduğu görülmektedir. Avrupa'nın en önemli tüketicilerinden F.Almanya diatomit tüketiminin hemen hemen % 50 sini bira filtrasyonunda kullanılmakta, geri kalanını ise dolgu maddesi, aşındırıcı ve katalizör taşıyıcı olarak tüketmektedir.

TABLO 4. Ülkelere göre dünya diatomit tüketimi

| ÜLKELER | 1992 (Ton) |  |
| --- | --- | --- |
| İngiltere Belçika-Lüksenburg Danimarka Fransa F.Almanya İtalya Hollanda Avusturya Finlandiya Portekiz Romanya İspanya G.Afrika Kanada Meksika A.B.D. Arjantin Peru Uruguay Japonya Suudi Arabistan Avustralya | 50.000 15.000 40.000 500.000 150.000 60.000 50.000 20.000 10.000 10.000 500.000 150.000 20.000 50.000 100.000 100.000 20.000 15.000 90.000 10.000 10.000 10.000 |  |
| T O P L A M | 2.920.000 |  |

İkame ürün olarak düşünülebilecek olan perlit, selüloz ve asbest plakaların, gelecekte özellikle filtrasyon alanında diatomiti önemli derecede etkilemesi beklenmemektedir. Çünkü bunların sağlığa zararlı etkileri olabileceği düşünülerek, özellikle gıda sanayinde kullanılmalarından kaçınılmaktadır. Ayrıca hiçbirisinde, diatomitin meydana getirdiği mükemmel kek dokusunu oluşturulabilecek tanecik yapısı bulunmadığından filtrasyon alanında, özellikle berraklık derecesi açısından arzu edilen performansı göstermemektedirler. Sadece perlitin inşaat sektöründe önemli uygulamaları bulmaktadır. Mamafih diatomitin bu alanda kullanımı çok önemli olmadığı için onun da yakın gelecekte diatomit tüketimini etkilemesi umulmamaktadır.

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

Dünyada diatomit yatakları genel olarak üç şekilde işletilmektedir. Bunlar galeri, açık işletme ve suatlı metotlarıdır. Galeri ve sualtı metotları, çok derinde ve oluşum yeri henüz kurumamış nisbeten genç damarlara ulaşmak için kullanılmaktadır. Fakat dünyada ve yurdumuzda en yaygın olarak uygulanan şekil açık işletmecilik metodudur. Açık işletmecilikte önce damarın üst örtü tabakası açılmakta sonra madenin yumuşak karakterli olması sebebiyle, herhangi bir patlatma işlemine gerek kalmaksızın direkt olarak buldozer ve ekskavatörlerle kazma işi yapılmaktadır. Kazılan maden istif sahasına taşınmakta, burada eğer damarlar arasında renk, yoğunluk, rutubet, saflık ve filtrasyon özellikleri bakımından farklılıklar var ise tercihen bu farklılıklarda gözeltilerek gruplandırmak suretiyle istiflenmektedirler. Kurak ve güneşli geçen mevsimler, çıkarılan maddenin % 60 a kadar çıkabilen rutubetinin güneşte kurutularak düşürülmesi için büyük fırsatlardır. Bu suretle madenin rutubeti % 20'ye kadar düşebilir. Bundan sonra sıra madenin işlenmesine gelmektedir.

Diatomit üretim teknolojisi şematik olarak şöyledir :

Ham Diatomit è Çekiçli değirmen(Parçalama) è 1. Basamak kurutma(Öğütme) è              2.Basamak Kurutma (Öğütme) è 3.Basamak Kurutma (Öğütme) è Ön Separatörler (Yabancı mad.ayr.) è Siklonlar (Sınıflandırma)  è Tabii toz (natürel diatomit)  è Flaks katkısı è Döner fırın (Kalsinasyon) è Soğutma ve Öğütme è Separatörler (kum ve sinterleşmiş maddeleri ayırma) è Siklonlar (Ürün sınıflandırma) è Torbalı toz filtresi (Ürünler) è Havaya

Öğütme ve işleme prosesi boyunca diatome şekil ve yapılarının bozulmadan korunması için büyük dikkat gösterilmelidir. Çünkü diatomiti silisin diğer şekillerinden ayıran ve özel bir yer sağlayan yegane özellik budur. Agrega boyutlarındaki ilk ufalama işleminden sonra parçalanmış diatomittin hem kolonlarda sıcak havayla pnömatik olarak taşınarak kurutulduğu, hem de bu taşıma süresince gerek parçacıkların çarpışmaları, gerekse ard arda içinden geçtikleri kanatlı-paletli fan ve fırlatıcıların darbeleri ile birbirlerine yapışmış diatome kavkılarının ayrılmalarının sağlandığı, genellikle iki veya üç kademeden meydana gelen kurutma işlemi uygulanır. Bu işlemin sonunda pratik olarak diatomitin tüm rutubeti alınmış olur. Burada sisteme yerleştirilmiş siklon ve seperatörler vasıtasıyla ham malzeme içinde bulunan ve uygulanan kurutma-ufalama işleme esnasında serbest kalan kum, kil vb. kirleticilerle kırıntılı parçacıklar da seçilerek sistemden dışarıya atılır. Bu safhada elde edilen malzemeye tabii (natürel) ürün adı verilir. Bundan sonra döner fırında kalsinasyon işlemi gelmektedir.

Kalsinasyon, ham maddenin özelliğine ve üretim şekline göre 600-1000 °C arasındaki sıcaklıklarda yapılır. Bu işlemin amacı tane iriliği dağılımının daha ileri seviyede düzenlemesi ve ıslah edilmesidir. Kalsinasyon işlemiyle organik artıklar da yakılarak uzaklaştırılırlar. Bu suretle kavkıların gözeneklerinin açılması sağlanır. Tanecikler büzüşerek sertleşir ve kırıntılar biraraya gelerek kaynaşırlar. Döner fırından fındık iriliğinde topaklanmış olarak çıkan malzeme önce soğutulur sonra darbeli kırıcılarda ufalanarak pnömatik olarak rafinasyon kısmına alınır. Burada ilk olarak seperatörlerde yabancı ve sinterleşmiş tanecikler tekrar ayıklandıktan sonra kademeli olarak sınıflandırma siklonlarından geçen aktifleştirilmiş diatomit, tane iriliği dağılımlarına göre sınıflandırılarak ürün halinde paketlenir. Proses sürecinin sonunda torbalı toz filtresinden geçen taşıyıcı hava en ince taneciklerden meydana gelen son yükünü de torbalarda bırakarak atmosfere atılır. Bu şekilde elde edilen ürün, ihtiva ettiği demirin kalsinasyonda oksidasyona uğraması sebebiyle pembe renkli olup "kalsine diatomit" diye adlandırılır. Kuru yoğunluğu 130 kg/m3 olup natürel ürüne göre daha fazla filtrasyon özelliklerine sahiptir.

Eğer elde edilecek ürünün daha fazla filtrasyon hızı sağlaması isteniyorsa kalsinasyondan önce % 3-8 oranında soda (NaCO3) veya tuz (NaCl) gibi flaks maddeleri ilave edilerek beyaz renkli ürünler elde edilir. Flaks maddelerinin etkisi ile demiroksitleri demirklorürü halinde ortamdan uzaklaştırılır. Tanecik ve kırıntıların gruplaşıp kaynaşarak yeni yapı formasyonları oluşturma oranı artırılır. Bazı minerallarin de aluminyumoksit halinde seperatörlerde kolayca ayrılmaları sağlanır. Bu işlem "Flaks-kalsinasyon" işlemi olarak tanınmaktadır. Fırın sıcaklığının, flaks maddesinin oranının, kalsinasyon sıcaklık süresinin kontrollü olarak değiştirilmesi suretiyle elde edilecek ürünün iriliği, dağılımı istenilen düzeyde ayarlanabilir. Bu suretle değişik filtrasyon özelliklerine sahip filtre yardımcı malzemeleri üretilebilir.

2.3.2. Ürün Standardı

Ürün standardı henüz konulmamıştır.

2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Dünya diatomit madeni üretimi 1986 yılında 2 milyon tona yaklaşmıştır. Dünya üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren ABD tüketimde de lider durumdadır. Onu Romanya, Fransa ve SSCB izlemektedir. Son yıllarda Romanya'nın Avrupa lideri olan Fransa'yı geçtiği gözlenmektedir. Fakat iki ülkenin ürettikleri diatomitler arasında tip ve kalite açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Kuzey Amerika :

ABD, 1986 yılında işlenmiş olarak FOB tesis değeri 130.000.000 dolar olan 640.000 ton diatomit üretmiştir. Dört eyalette yedi şirket onbir üretim tesisi ile faliyet göstermektedir. Üretimin % 50 den fazlasının gerçekleştirildiği California birinci sırayı almakta onu Nevada, Washington ve Oregon izlemektedir. Dört büyük üretici şirket ise Manville Corp., Grefco Inc., Eagle Picher Ind. ve Witco Chemical Corp.tur. Kanada'da faliyet gösteren Clayburn Industries Ltd. Quesnel yataklarından çıkardığı volkanik kül karışımlı diatomitten hafif refrakter malzemeler ve izolasyon tuğlası üretmektedir. Ayrıca bu bölgede D.E.M. Resource Processors Ltd. ise absorbant üretimi yapmaktadır.

Avrupa :

Romanya Avruya'nın en büyük üreticisi durumundadır. Onu Fransa izlemektedir. Fakat Fransa gerek pazar hakimiyeti, gerek üretim ve işletmecilik yönünden birinci derecedeki önemini muhafaza etmektedir. Fransa'nın en büyük ve önemli diatomit üreticisi Carbonisation et Actifs SA (Ceca) dır. İkinci önemli üreticisi ise Amerikan Manville Corp.tur. Danimarka'da Damolin-Dansk Moler Industry A/Es ve Skamol-Skarrhage Moler Vaerk A/ES İtalya'da Diatom SpA, Batı Almanya'da ise Vareinigtee Deutsche Kieselgurwerke (VDK) Avrupa'da faliyet gösteren diğer önemli şirketlerdir.

Afrika, Güney Amerika, Asya, Avustralya :

Doğu Afrika'da (Nairobi'de) çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere Karindus madeninden diatomit çıkarılmakta ve işlenmektedir. Fas'ta ise Morocco Minerals Comp. diatomit işletme faliyetleri göstermektedir. Güney Amerika'da Meksika, Peru ve Şili'de devlet teşekkülleri ve mahalli şirketler bazı üretim faliyetleri yürütmektedirler. Japonya ise kendi yataklarına dayalı bir endüstri geliştirmiştir. Avustralya'da Commarcial Minerals Ltd. diatomit üretimiyle uğraşmaktadır. Fakat bu şirketin çalışması kurak yaz ayları ile sınırlıdır.

2.3.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

ABD'de California'da faaliyet gösteren şirketlerden Manville 308.000, Grefco ise 120.000 ton'luk yıllık üretim kapasitelerine sahiptirler. 1986 ortalarında üretime geçen Shasta işletmesiyle Grefco'nun kapasitesi % 50 artmış, Nevada'daki Basalt bölgesi tabii diatomit işletmesinin de ilavesiyle bu şirketin kapasitesi 200.000 ton/yıl'a ulaşmıştır. Üçüncü büyük şirket durumundaki Eagle-Picher'in dört üretim tesisindeki toplam kapasitesi yıllık 180.000 ton civarındadır. Witco Chemical Corp'un ise yıllık kapasitesi 50.000 ton kadardır. Böylece ABD'nin toplam kapasitesinin diğer küçük işletmelerle birlikte yeni gelişmeler de dikkate alınarak 1988'de 1.000.000 ton/yıl'ı geçeceği sanılmaktadır.

Kanada'da faaliyet gösteren Claybura Ltd., finans güçlükleri sebebiyle 1984'te üretimini durdurmuştur. Fakat İngiliz Columbia'sındaki Kamploops yataklarında yıllık 40.000 ton kapasiteli bir abserbent üretimi tesisinin faliyete geçirilmesi tasarlanmaktadır.

Avrupa'da, Romanya'nın yıllık üretim kapasitesi 40.000 ton'a yaklaşmaktadır. Onu izleyen Fransa'nın önde gelen üreticilerinden Carbonisation et Actifa SA (Ceca)'nın 220.000 ton/yıl, Manville de France SA'nın ise 50.000 ton/yıl kapasiteleri olduğu bilinmektedir. Danimarka'nın işlenmiş diatomit üretimi hızla azalmaktadır. Buna karşın bir tür ham diatomit olan ve izolasyon tuğlası olarak kullanılan moller'in yıllık üretim kapasitesi toplam olarak 180.000 ton civarındadır. İtalya'nın yegane diatomit üreticisi olan Diatomit SpA'nın yıllık kapasitesi ise 30.000 ton'dur.

2.3.5. Üretim Miktarları

Üretimde Dünya'da ABD birinci durumdadır. 1986 yılı üretimi 640.00 ton'dur. Romanya ise Avrupa'da büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve 1983 te 360.000 ton diatomit üreterek lider durumuna geçmiştir. Romanya'yı Fransa ve SSCB izlemektedir.

Dünya diatomit üretiminin ülkelere göre dağılımı tablo 5'de verilmiştir.

TABLO 5. Dünya diatomit üretimi ( x 1000 ton)

| ÜLKELER | 1992 (Tahmini) |  |
| --- | --- | --- |
| ABD Cezayir Arjantin Avustralya Brezilya Kanada Şili Fransa F.Almanya İzlanda İtalya G.Kore Meksika Romanya İspanya SSCB | 1000 5 20 20 30 10 5 300 40 100 50 100 100 500 50 300 |  |
| TOPLAM | 2.630 |  |

2.3.6. Birim Üretim Giderleri

1 ton aktif diatomit (No.2+No.3) üretimi baz alındığında ortalama üretim giderleri şu şekilde verilebilir :

- Hammadde (su ve kum hariç-işlenebilir)	: 2.11 ton

- Fuel-oil					: 0.48 ton

- Elektrik					: 155 Kw-h

- Flaks maddesi (tuz)				: 0.25 ton

- Ambalaj malzemesi (60+120 p.etilen torba)	: 52 Adet

2.3.7. Maliyetler

Diatomitin yoğunluğunun çok düşük olması sebebiyle toplam maliyetin önemli bir bölümünü navlun meydana getirmektedir. Direk üretim maliyeti ise, genel olarak % 10 madencilik, % 60 işletme, % 30 paketleme ve dağıtım olarak bölüştürülebilir. Ham diatomitin rutubetinin yüksek olması ve teknolojisinde kalsinasyon da bulunması sebebiyle yüksek sıcaklık ve ayrıca kurutma ve fabrikasyon sırasında pnömatik taşıma gerektirdiğinden işletme giderlerinin yaklaşık % 25' ini ise yakıt ve elektrik enerjisi masrafları oluşturmaktadır. Maliyetleri etkileyen bir diğer önemli faktör ise üretim miktarıdır. Üretim artıkça birim mamül başına düşen sabit masraflar azaldığından mamül maliyeti de düşmektedir.

2.4. Uluslararası Ticareti

Dünya Ticaretini etkileyen faktörlerin en önemlileri ekonomik gelişmeler ve bu hareketleri yönlendiren organizasyonlardır. Özellikle maliyetlerin düşük olması ve kur farkları uluslararası ticarette önemli faktörlerdir. Dünya piyasasında diatomitin durumu genellikle düzenli ve kararlıdır. Gelecekte önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Dünya ticaretinde en etkili durumda olan ABD'de özellikle son dört yılda diatomit piyasasında bir değişme gözlenmemiştir. Ancak son yıllarda İspanya, Kore, İzlanda'da bölgesel talepleri karşılayan mahalli firmaların etkinlik kazanması sebebiyle, ABD ihracatı bir miktar gerilemiştir. Bu nedenle yıllık üretimi 1981 de ulaşmış olduğu 700.000 ton seviyelerinin altında devam etmektedir. ABD ihracatının yapıldığı ülkelerin en önemlileri Kanada, Japonya, Avusturalya, İngiltere, G.Afrika ve Batı Almanya'dır. Bu ülkelere yapılan ihracat, toplam ihracatının yaklaşık % 61'i kadardır.

2.4.1. Ticarette Etkin Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası diatomit ticareti, genellikle, ihtiyaç sahiplerinin açtıkları ihaleleri yöneten veya bunlara katılan bazı ithalat-ihracat ve müteahhitlik firmaları tarafından yapılmaktadır. Avrupa'da bu alanda faliyet gösteren F.Almanya, İngiliz, Avusturya ve İtalyan firmaları mevcuttur.

2.4.2. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşfikler

Diatomit, kizelgur, Tripoli toprağı, Moller, Silisli toprak gibi çeşitli adlar altında ithal ve ihraç edilen bu malzemeye ait gümrük tarife ve istatistik numaraları şöyledir :

Diatomit 		25.12.30

Kizelgur 		25.12.20

Tripoli Toprağı		25.12.10

Diğer silisli toprak	25.12.90

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikası'nın gereksiz ithalatın önlenmesi amacıyla yaptığı girişimler sonucunda diatomit daha önce bulunduğu ithalat yönetmeliğinin Müsaadeye Tabii Mallar Listesi'nden çıkarılarak 1986 yılında 86/11267 sayılı ithalat rejimi kararıyla liberesyonda fona tabi mallar listesine alınmış ve ton başına 100 dolar fon konulmuştur. Ayrıca ihracatın teşviki için ise Bakanlar Kurulunun 86/11227 sayılı ihracatta vergi iadesi kararıyla Kimya Sanayine ait 4. liste kapsamına alınmıştır. Fakat bu miktarlar yerli sanayinin haksız rekabetten korunarak gelişmesinin sağlanabilmesi için yeterli görülmemektedir. Öte yandan, diatomit kimyasal bir madde olmayıp, metal dışı madenler kapsamına girmektedir. Bu nedenle 4. listede yer almaması, tespit edilmiş olan % 2 lik vergi iadesinin % 8'e çıkarılması gerekmektedir.

2.4.3. İthalat-İhracat

Dünya'da en büyük diatomit ihracatı, en büyük üretici durumunda olan ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. Onu Fransa, İzlanda, Danimarka ve Avusturya izlemektedir. Danimarka, Moller diye tanınan ve daha ziyade izolasyon tuğlası olarak kullanılan bir tür düşük kaliteli ham diatomit ihraç etmektedir. İzlanda'nın ihracatının da büyük bir bölümü ham diatomit şeklindedir.Dünya İhracatının ülkelere göre dağılımı tablo 6' da verilmiştir.

TABLO 6. Dünya diatomit ihracatı

| ÜLKELER | 1992 (ton) |  |
| --- | --- | --- |
| İngiltere Belçika-Lüksenburg Moller Fransa F.Almanya İtalya Hollanda Avusturya Çekoslovakya Finlandiya Macaristan İzlanda İspanya İsveç Meksika ABD Tayvan | 1000 1000 100.00040 000 500 2 000 500 4.000 4.000 100 4.000 40.000 2.000 500 2.000 100.000 2.000 |  |

Dünya diatomit ihracatı üretim ve tüketime bağlı olarak istikrara kavuşmuş görünmektedir. Meksika, Tayvan'da beklenen kapasite artımları ile ihracatlarının da artması beklenebilir.

Dünya diatomit ithalatı yapan ülkelerin başlıcaları ve miktar tablo 7' de verilmiştir.

TABLO 7. Dünya diatomit ithalatı

| ÜLKELER | 1992 (ton) |  |
| --- | --- | --- |
| İngiltere Belçika-Lüksemburg Danimarka Fransa F.Almanya İtalya Hollanda Avusturya Çekoslovakya Finlandiya Portekiz İspanya İsveç İsviçre G.Afrika Kanada Brezilya Endonezya | 30.000 10.000 10.000 15.000 30.000 6.000 40.000 15.000 3.000 5.000 4.000 3.000 3.000 8.000 6.000 25.000 2.000 1.500 |  |

Dünya diatomit ithalatı da istikrara kavuşmuş durumdadır. Ancak bazı ülkelerde, bazı endüstri dallarının gelişmesine bağlı olarak küçük dalgalanmalar olabilmektedir. 2000 yılına kadar dünya ithalat dağılımında büyük bir değişiklik beklenmektedir. Ancak Avrupa'nın en büyük ithalatçısı durumunda olan ve elverişli diatomit yatakları gittikçe azalan F.Almanya'nın ithalatında belirgin artışlar olabilir.

2.4.4. Fiyatlar

Dünya piyasasında diatomit fiyatlarının oluşumu gerek en büyük üretici durumunda olmaları, gerekse doların dünya ekonomisindeki önemi sebebiyle büyük ABD şirketleri tarafından önemli derecede etkilenmektedir. Bu şirketler gelişmiş teknolojileri, yüksek kapasiteleri ve düşük kur farkları sebebiyle fiyat oluşumunda büyük avantajlara sahiptirler.

Diatomit fiyatları ürün kalitesinin tipine, nihai kullanımına, miktar ve taşıma maliyetlerine bağlı olarak oluşmaktadır. ABD'de fiyatlar genellikle nihai kullanıma göre belirlenmektedir. 1980 den beri filtrasyon mamülleri fiyatları ton başına yılda ortalama 12 dolar artırarak 258 dolara, dolgu malzemesi fiyatları ise gene yılda ortalama 10 dolar artırarak 260 dolara ulaşmıştır. İzolasyon gibi diğer işlerde kullanılan mamüllerin fiyatları ise ikame ürünlerin rekabeti sebebiyle düşmektedir. ABD'de filtre yardımcı malzemelerinin İngiltere teslimi cari fiyatları ton başına 1000 ila 1.500 dolar arasındadır. Yüksek kaliteli flaks kalsine ürünlerin fiyatları daha da fazladır. Ekonomik faktörlerde önemli değişiklikler olmadığı takdirde fiyat hareketlerinin bu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Ancak rekabetin artması veya sipariş  miktarlarının fazla olması durumunda bu fiyatlarda önemli indirimler yapılmaktadır.

2.4.5. AT, EFTA ve Benzeri Ülke Gruplarının Ticaretteki Yeri

AT içinde en büyük üretici ve ihracatçı durumunda Fransa, önemli ithalatçı ve tüketiciler arasında ise F.Almanya, Hollanda ve Avusturya bulunmaktadır. Avusturya ve F.Almanya tüketiminin büyük bir kısmı bira sanayinde kullanmakta, Hollanda ise çiftliklerde hayvan yemi katkısı ve absorbent olarak değerlendirmektedir. Filtrasyon amaçlı diatomit genellikle Fransa'dan; çiftliklerde ve absorbent olarak kullanılanlar ise Danimarka tarafından karşılanmaktadır. İngiltere'nin kullanımı ise hem filtrasyon hem de absorbent ve izolasyon amaçlarına yöneliktir. Bunların dışında, dünya diatomit pazarında ithalat-ihracatçı ve aracı firmaların çoğu AET ülkelerinde yerleşik durumdadır. Dünyadaki ticari ve ekonomik istikrara bağlı olarak mevcut durumun seyrini izleyeceği umulmaktadır.

2.4.6. Komşu Ülkelerin Ticaretteki Yerleri

Son yıllarda özellikle Orta Doğu ve Arap Ülkeleri ile diatomit ticareti, gelişme potansiyeli göstermektedir. 1984 yılında Irak'a 2000 ton kadar aktif diatomit ihraç edilmiştir. Suriye, Ürdün, İran, Irak ve Mısır'dan muhtelif teklifler gelmekte ve bunlar değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

2.5. İstihdam

Diatomit üretim prosesi, madencilik ve işletmecilik yönünden orta derecede işgücüne dayalı bir teknoloji gerektirmektedir. Madenler genellikle açık işletme şeklinde işletilmekte ve işgücünden ziyade ekskavatör, loader gibi iş makinaları kullanılmaktadır. Aktif diatomit üretiminde ise 3000 ton yıllık kapasiteli bu tesis için 60 kişilik kadro yeterli olmaktadır.

2.6. Çevre Sorunları

Diatomit üretimi, çevre kirliliği açısından önemli sorunlar çıkarmamaktadır. Madencilik safhasında, madenin çıkarıldığı yerde açılan çukurlar ve maden çıkarıldıktan sonra kalan boşluklar sonradan doldurulabilmekte ve ağaçlandırılabilmektedir. Zaten, bazen tepecikler şeklinde olan birikimler alındıktan sonra kalan düzlüklerin sadece ıslahı ve ağaçlandırılması yeterli olmaktadır. Ham diatomitin çevre sağlığı açısından hiç bir zararlı etkisi yoktur. Fabrikasyon safhasında ise oluşun atıklar su buharı, ince diatomit tozu ve fuel-oil yanma gazlarıdır. Atmosfere atılan hava ile karışık durumda olan ince tozlar ve yanma gazları ıslak-toz tutucu (scrubber) cihazından geçirilerek tutulmakta ve durultma havuzunda çökeltilerek çevreye zararsız hale getirilmektedir. Diatomit tozu yapışıcı ve kalıcı değildir. Rüzgar ve yağmurun etkisiyle kolayca temizlenebilmekte ve toprağa karışarak tabii haline dönmektedir.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Yurdumuzda oldukça bol ve kaliteli ham diatomit rezervleri meycuttur. 1974 yılına kadar Türkiye'de diatomit üretimi sadece madencilik seviyesinde olmuştur. 1972 yılında ise Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsün'de aktif diatomit üretimi için başlatılan çalışmalar olumlu sonuç verince 1974 yılında bir pilot tesis kurulmuş ve bu tesisin kapasitesi 1976 yılında 2 ton/gün'e çıkarılarak Diatomit Fabrikası haline getirilmiştir. 1980 den itibaren ise kapasitenin üzerine çıkılarak günlük üç ton üretime ulaşılmıştır. Şeker teknolojisinde kullanılması sebebiyle aktif diatomit üretimine başından beri ilgi duyan Şeker Şirketinin artan ihtiyacının karşılanması amacı ile, şirketin Etimesgut Tesisleri sahasında kurulan 3.000 ton/yıl kapasiteli yeni Diatomit Fabrikası 1992 yılı sonunda deneme kampanyasına alınarak üretim faliyetlerine başlamıştır. Bu fabrika, bugünkü Türkiye'de aktif Diatomit üretimi yapan tek tesis durumundadır. Kalite ve filtrasyon kabiliyeti bakımından üstün özelliklerine sahip diatomit madenlerimizin bu fabrikada günümüz teknolojisine uygun bir şekilde işlenmesiyle elde edilen ürünler her türlü endüstriyel ihtiyaç ve uygulamaya cevap verebilecek ve kalite yönünden uluslararası rakipleriyle rekabet edebilecek evsaf ve kaliteye sahiptir. Fiyat teşekkülü ise üretim ve maliyet durumuna göre uluslararası rekabet ortamıda gözetilerek, Şirket Yönetim Kurulu Kararıyla olmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikası ve Johns Manville Co.'ya ait spesifikasyonlar mukayese için aşağıdaki tabloda verilmiştir :

| Kimyasal Bileşim | T.Ş.Fb. A.Ş. Diatomit Fab. No.2 AFT. 5 FK | Johns-Manville Celite Flux-Calcined |
| --- | --- | --- |
| SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % CaO % MgO % Na2O + K2O % Kız.Kay. % | 89.81 1.72 2.40 1.02 0.30 3.75 0.50 | 89.6 1.3 4.0 0.5 0.6 3.3 0.2 |
| Fiziksel Özellikler |  |  |
| Renk PH | Beyaz 10.0 | Beyaz 10.0 |

3.2. Rezervler

Türkiye'de diatomit rezervi araştırma çalışmaları önce MTA tarafından başlatılmış, daha sonra Etibank'ta sınırlı bir girişimle bu çalışmalara katılmıştır. MTA tarafından hazırlanan envantere göre ülkemiz diatomit rezervi bakımından oldukça zengin sayılmaktadır. Etibank, 1970 yıllarında Aksaray ve Ihlara vadisi yöresinden alınan üç numuneyi tetkik için Johns Manville firmasına göndermiştir. 1974 yılında gönderilen raporda bunlardan sadece bir tanesinin işletilebilecek katilede olduğu bildirilmişse de, bu güne kadar Etibank'ın bir girişimi olmamıştır.

Üretim faliyetleri yanında kalitenin sürekli geliştirilmesi prensibiyle rezerv araştırma çalışmaları da yapan T.Ş.F.A.Ş. Diatomit Fabrikası, kısa sayılabilecek bir süre içerisinde daha önce bilinen Aydın-Karacasu madenine ilaveten Afyon-Tınaztepe, Niğde, Aksaray, Çanakkale, Sivas, Kayseri, Konya, Ayvalık, Bingöl gibi yörelerde bulunan diatomit rezervlerinin de ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak buralardan getirilen numuneleri muhtelif test ve denemelerden geçirmiş, evsaf ve fiziksel özelliklerini araştırarak bazı tespitler yapmıştır. Ancak yapılan bütün bu nitelik tespit çalışmalarına karşılık, nicelik olarak ülkemizin diatomit rezerv potansiyelini ortaya koyacak kesin bir değer henüz elde edilememiştir. Fakat nitelik olarak çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılabilecek evsafta oldukça kaliteli kaynaklarımız olduğu ve toplam miktarın tahmini olarak 100 milyon tonu aştığı söylenebilir.  Tespit edilebilen yataklarımızın bulunduğu iller şunlardır. Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Kütahya, Niğde, Sivas ve Van'dır.

3.3 Tüketim

3.3.1. Tüketim Alanları

En fazla tüketim yaklaşık % 66 lık bir oranla filtrasyon sanayinde olmakta onu % 21 ile dolgu ve % 12 ile diğer kullanım alanları izlemektedir. İzolasyon amaçlı tüketim % 1-2 civarındadır.

İkame ürün olarak düşünülebilecek perlitin filtrasyon alanında diatomitin mükemmel tanecik yapısı ve kek dokusu karşısında pek şahsı olmamakla beraber yapı ve refrakter imalinde gelişme sağlandığı görülmektedir.

3.3.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Diatomit filtre yardımcı malzemesinin Türkiye'deki en büyük tüketicisi Şeker Sanayii'dir. Şeker Fabrikalarının ortalama aktif diatomit tüketimi 700 ton/yıl civarındadır. Toplam yurtiçi tüketim miktarı ise 1000 ton kadardır. Önümüzdeki yıllarda montaj halindeki diğer fabrikaların da devreye girmesi ve eski fabrikalardaki filtre cihazlarının yenilenmesiyle bu miktar 1.500 tona yaklaşacaktır. Yurtiçi üretimin % 50 sini Şeker Sanayii'nin tüketeceği varsayılırsa, 2.000 li yıllarda toplam tüketim miktarının 3.000 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

3.4. Üretim

Türkiye'de aktif diatomit üretimi yapan tek kuruluş Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikası' dır. Fabrika, Ankara Şeker Fabrikası sahasında, Etimesgut' tadır. Şeker Sanayii bünyesinde bir kamu kuruluşu olup şirket olarak sermayesi 170 milyar, fabrika sermayesi ise 5 milyar civarındadır.Tamamen yerli sermayedir. Yıllık kapasitesi 3 000 tondur.

3.4.1. Üretim Yönetimi ve Teknolojisi

Diatomit üretim yönetim ve teknolojisi dünyada aşağı yukarı yerleşmiş bir teknoloji olup, büyük farklılıklar göstermemektedir. Ana hatlarıyla kırma ve parçalama, kurutma, yabancı maddelerden ayırma, kalsinasyon, soğutma ve sınıflandırma safhalarından meydana gelmektedir. Ancak kullanılan yakıtın cinsi (fuel-oil, özel yakıt, doğal gaz vs.) kurutma şekli ve separatör tiplerinde bazı değişiklikler olabilmektedir. Üretim yöntemi daha önce Bölüm 2.3.2. de anlatıldığı gibidir. Kullanılan yakıtın cinsi ürün kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Yanma artığı az olan temiz yakıtlar kullanıldığında işletmede büyük kolaylıklar sağlanmakta fakat maliyeti artırmaktadır. Ağır yakıtlar kullanıldığında yakıtın tam ve verimli olarak yakılmasında ve artıklarının sistemden uzaklaştırılmasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır.

3.4.2. Ürün Standartları

Ürün standartları mevcut değildir.

3.4.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Türkiye'de düzenli üretim yapan tek kuruluş Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikasıdır.

3.4.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Diatomit Fabrikası'nın kurulu kapasitesi 3.000 ton/yıl olup, kapasite kullanım oranı yaklaşık 1/3 - 1/2 arasındadır.

3.4.5. Üretim Miktar ve Değerleri

Türkiye' de yıllara ve ürünlere göre diatomit miktarları tablo 8 da verilmiştir.

TABLO 8. Türkiye diatomit üretimi

| Ana Ürünler | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.2 No.3 | 1365 65 | 1510 60 | 1931 69 | 1650 50 | --- --- | 1020 54 | 1025 30 | 970 27 | 1220 75 | 918 82 | 455 45 |
| TOPLAM | 1430 | 1570 | 2000 | 1700 | --- | 1074 | 1055 | 997 | 1295 | 1177 | 500 |

Üretim Değeri (TL) 1992 yılı için 	: 15.000.000.000.-

3.4.6. Birim Üretim Girdileri

1 ton aktif diatomit üretimi için birim üretim girdileri ortalama olarak şu şekildedir :

- Hammadde (su, kum, kil vb. hariç-işlenebilir)		: 1900 kg.

- Fuel-oil						:   500 kg.

- Elektrik						:   160 Kw-h

- Flaks maddesi  (tuz)					:   150 kg.

- Ambalaj malzemesi (Polipropilen torba 60-120 cm)	:     58 adet

3.4.7. Maliyetler

Yıllara göre maliyetler tablo 9 da verilmiştir.

3.4.8. Stok Durumu

10.1.1994 tarihi itibariyle Diatomit Fabrikası ambar stok durumu aşağıdaki şekildedir :

No.2	: 30.000 kg.

No.3 	: 81.000 kg.

TABLO 9. Diatomitin maliyetine etkiyen girdiler

| (TL/Kg) | 1991 | 1992 | 1993 (tahmini) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hammadde - Yardımcı malzemeler - Tüm iaşeleriyle birlikte toplam işçilik - Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler - Diğer çeşit. giderler | 543,52 1247,54 2310,15 60,60 670,32 | 632,02 1.815,71 3865,29 128,50 1521,72 | 792,- 4.306,- 16,109,- 643,- 1150,- |
| Toplam | 4832,13 | 7963,24 | 23.000,- |
| - Tenziller - Birim Maliyet - Üretim (Aktif diatomit) | 19,13 4.820,- 1295 ton | 13,24 7,950,- 1177 ton | ---- 23.000,- 500 ton |

3.5. Dış Ticaret

3.5.1. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

Diatomit, gümrük tarifelerinde Kizelgur, Tripoli Toprağı, Moller, silisli Toprak gibi isimlerle geçmektedir. Bunlara ait gümrük tarife numaraları aşağıda belirtilmiş olup, diğer bilgiler 2.4.2 paragrafta verildiği şekildedir.

Diatomit		25.12.30

Kizelgur		25.12.20

Tripoli toprağı		25.12.10

Diğer silisli toprak	25.12.90

3.5.2. İthalat-İhracat

Özellikle mal mübadelesi şeklinde yurtdışından getirilmekte olduğu tahmin edilmekle beraber, kesin ithalat rakamları elde edilememiştir. İran, Pakistan, Suriye ve bazı Avrupa ülkelerinden zaman zaman talep alınmasına rağlen önemli ölçüde bir ihracat gerçekleştirilememiştir.

3.5.3. Fiyatlar

Filtre yardımcı malzemesi kalitesindeki aktif diatomitun fabrika teslimi cari satış fiyatı (Ocak-1994 itibariyle) 30.00,-TL/kg+KDV şeklindedir.

3.6. İstihdam

Diatomit fabrikasının mevcut kadrosu, 3'ü teknik olmak üzere 9 memur, 28 kadrolu işçi, 22 muvakkat işçi olmak üzere toplam 59 kişidir.

3.7. Çevre Sorunları

Aktif diatomit prosesinde sadece toz emisyon problemi olup, bu da mevcut filtre ve toz eliminasyon sistemleriyle üstesinden gelinecek şekildedir.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Diatomitin, yurdumuzda bol ve kaliteli rezervlerinin olduğu bilinmesine ragmen, endüstriye girmesinde arzu edilen gelişme sağlanamamıştır.

Yurdumuzda düzenli üretim yapan tek kuruluş olarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin diatomit fabrikası gözükmektedir. Bireysel olarak yürütülen tanıtım faliyetlerinin yetersizliğine rağmen bugün, meyve suyu üreticilerinin büyük bir kısmı ile Tekel Bira Fabrikaları yerli üretim diatomiti filtrelerinde başarıyla kullanmaktadırlar. Ancak özel bira Fabrikalarının, halen bu ihtiyaçlarını ithalat ile karşıladıkları sanılmaktadır. Dolgu malzemesi olarak kullanımı da beklenen seviyeye ulaşamamıştır. Diatomit tüketicisi durumunda olan endüstride faliyet gösteren firmaların büyük bölümünün dışa bağımlı teknoloji ile veya patentli üretim yapmaları nedeniyle bu sanayiye yeteri kadar girilemediği sanılmaktadır. Bu nedenlerle itlahat devam etmekte, iç tüketim beklenildiği şekilde artmamaktadır.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

Mevcut şartlarda önemli bir gelişme beklenmemektedir. Öncelikle kullanım alanları ile ilgili endüstrilere yerleşmesi ve ihracat imkanlarının araştırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında diyatomit üretimi aşağıda görüldüğü gibi verilmiştir (1000 ton) :

1984 (Gerçekleşme) 	= 6,5

1988 (Geçici)		= 12,5

1989 (Tahmin)		= 12,0

1994 (Plan hedefi)	= 19,3

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı sonuna kadar dünya diyatomit üretiminin yüzde birine ulaşmamız hedef alınabilir. Doğal kaynak üstünlüğümüz ve yurtiçi yurtdışı pazarların durumu buna imkan vermektedir. Dolayısı ile Plan dönemi sonuna kadar Diyatomit üretiminin 25-30 bin t/yıl seviyesine çıkarılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Diatomitin steril, sağlığa zararsız olması, yurdumuzda bol bulunması ve ayrıca filtrasyonda gerek teknoloji, gerek kullanım açısından büyük kolaylıklar sağlaması yanında dünya standartlarında berraklık ve süzme kalitesi sağlaması nedenleriyle, özellikle gıda sanayinde (meşrubat, bira, sıvı yağlar, şarap, sirke vb.) kullanımının desteklenmesi yararlı olacaktır.