T İ T A N Y U M

ÖZET

Titanyum fiziksel ve kimyasal açıdan üstün özellikler gösteren bir metaldir. Ancak elde edilmesi ve işlenmesi çok zor olduğundan metal olarak kullanılması çok özel alanlarla sınırlandırılmıştır. Buna karşılık gerek titanyum mineralleri gerekse titanyum oksitin  (TiO2) geniş kullanım alanları vardır.

TiO2 şu anda bilinen en beyaz boya maddesidir. Gerek  mineralleri gerekse TiO2; boya, kağıt üretimi, seramik ve cam endüstrisinde geniş  kullanım alanı bulur.

Titanyumun  ticari değerdeki en önemli mineralleri ilmenit ve rutildir. Titanyum cevherleri primer ve sekonder yataklarda üretilir.

Primer titanyum yatakları likid mağmasal evrede oluşur. Anortozitlerle sıkı ilişkilidir. Ekonomik açıdan fazla önemli değildirler. Sekonder yataklar ise plaserler şeklindedir. Kimyasal ve fiziksel açıdan dayanıklı, özgül ağırlığı yüksek olan titanyum mineralleri plaser yataklar oluşturmaya çok uygundur.  Avustralya da çok zengin ve geniş yayılımlı plaser yatakları vardır. Ülkemizde şu ana kadar kayda değer ölçüde bir titanyum cevheri bulunamamıştır.

Titanyum cevherlerinden sülfat ve klorit yöntemleri ile TiO2 elde edilir. Daha eski olan sülfat yöntemi aşırı çevre kirliliğine neden olur. Klorit yöntemi ise çok yüksek tenörlü cevher gerektirir.

Dünya'da şu anda ne titanyum cevherleri ne de TiO2  eldesi ve arzı konusunda herhangi bir sorun yoktur. Mevcut rezervler dünya ihtiyacını çok uzun süre karşılamaya yetecek düzeydedir. Ancak mevcut  teknolojilerin karmaşık olması nedeni ile ürün fiyatları yüksektir. Fiyatların yüksekliği de tüketimi sınırlamaktadır.

# 1.GİRİŞ

## 1.1.Tanım ve Sınıflandırma

Titanyum, periyodik cetvelin 4. gurubunda yer alan, çok sert, gümüşi beyaz, parlak bir elementtir. Ergime noktası 1660 oC, kaynama noktası 3287 oC  , özgül ağrlığı 4,5 dur. Metalik halde kuvarsı çizecek kadar serttir.

Bu üstün metalik özelliklerine karşın cevher üretiminin çoğu metale indirgenmeden TiO2  (titanyum oksit) biçiminde kullanılır.

Titanyum nadir bir element olarak bilinirse de yer kabuğunda en çok bulunan altıncı elementtir. Cevher yoğunlaşmasının seyrek olması ve cevherden titanyum eldesinin çok zor olması onu değerli bir metal yapar.

En önemli titanyum mineralleri; rutil , ilmenit ve anatastır .

Rutil: Tetragonal sistemde kristallenir. Sertlik 6-6,5; özgül ağırlık 4,2-4,4; rengi sarımsı kırmızı, siyah ve kızıl kahvedir. Elmas cilalıdır. Kimyasal bileşimi TiO2 dir.

İlmenit:Trigonal sistemde kristallenir. Sertliği 5-6, özgül ağırlığı 4-4,5 dur. Rengi siyahtır. Metalik ve yarı metalik cilalıdır. Kimyasal bileşimi Fe TiO3 dür.

## 1.2.Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Sektörde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların tartışmasız en  büyüğü, merkezi ABD de olan E.I. Du Pont de NEMOURS & Co.Inc. şirketidir. İkinci sırayı İngiltere kökenli Tioxide Group PLC alır. Diğer uluslararası kuruluşlar; Almanya'da Bayer Ag., ABD' de SCM Chemical ve Kronos Inc.dir.

# 2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

## 2.1. Rezervler

Dünya titanyum cevherlerinin yayılımı ve rezervleri konusunda elde sınırlı bilgi vardır. Değişik kaynaklardan derlenen bilgilerden şu sonuçlar çıkartılabilmiştir (rutil ve ilmenit):

ABD.............................	100 000 000 ton üzerinde

Avustralya................  	100 000 000   "         "

Sri Lanka...........................	5 600 000   ton

Yeni Zellanda .................	17 000 000 ile 31 000 000 ton arası

Uruguay............................	3 300 000 ton

Mozambik.....................	166 000 000 ton

## 2.2.Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Titanyum kullanımını iki ayrı bölümde değerlendirmek gerekir:

A-Metal ve alaşımları

B-Oksit ve diğer bileşikleri

Metalik titanyum üstün fiziksel ve kimyasal özellikler gösterir. Bu nedenle; uzay aracı, uçak ve füze yapımında yeri doldurulamaz bir metaldir. Yüksek hız, titreşim ve yüksek ısının söz konusu olduğu araç kısımlarında, motor türbin kanatlarında ve benzeri aşırı yüklenen diğer araç bölümlerinde çok kullanılır. Kimyasal dayanıklılığı ise aşındırıcı kimyasal madde üreten fabrikalarda kullanılmasının nedenidir.

Titanyum oksit şu anda bilinen en beyaz boya maddesidir. Titanyum beyazı adı altında boya endüstrisinde geniş çapta kullanılır. Bunun dışında; kozmetik endüstrisi, linolyum (muşamba), yapay ipek, beyaz mürekkep, renkli cam, seramik sırı, deri ve kumaş boyanması, kaynak elektrotları yapımı ve kağıt endüstrisi gibi pekçok alanda da kullanılabilir. Bu kadar çok kullanım alanları olmasına karşın; üretilen tüm titan oksidin % 60 ı boya endüstrisi tarafından tüketilir.

Diğer bileşiklerinden titanklorit, kumaşların rengini   ağartmada; tetraklorit yapay sis eldesinde; titanyum karpit aşındırıcı olarak kullanılır.

## 2.2.2.Tüketim Miktar ve Değerleri

Dünya titanyum cevheri üretimi 3-3,5 milyon ton dolayında dolaşmaktadır.Bunun ana tüketim dallarına göre dağılımı şöyledir.

Boya Üretimi.......%60

Kağıt Üretimi.......%15

Plastik..................%15

Diğer....................%10

(Kaynak: E.I. Du Pont de Nemours Co. Inc)

Bu tüketim alanlarının ortalama yıllık büyüme oranları da şöyledir:

Boyalar .............%3     Kağıt...........%1

Plastikler...........%5      Diğer..........%1,5        (Kaynak: Du Pont de Nemours Co Inc)

## 2.3. Üretim

## 2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Gerek primer yataklarda ve gerekse plaserlerde genellikle açık işletme madenciliği uygulanır. Denizden kum alımında, yerine göre, kovalı tarama gemisi ya da kum sürükleme makinaları kullanılır. Akarsu plaserlerinde ise yıkama ve eleme tesisleri ile kum ve çakıl ayrılır.

Çeşitli biçimlerde çıkartılan cevher klasik yöntemlerle zenginleştirilir. Yani; öğütme, çekimsel zenginleştirme, kostik işlemle yüzey kili ve demiroksitin ayrılması, ıslak ve kuru ve/veya elektrostatik seperasyon, flotasyon, süzme, yıkama, kurutma vs. işlemler uygulanır.

Elde edilen cevher; rutil, ilmenit ve titanlı manyetit minerallerinden birisidir. Bu cevherlerden de TiO2 pigmenti elde edilir. Bu işlem iki yöntemle yapılır:

1.Sülfat yöntemi

2.Klorit yöntemi

Sülfat yönteminde, ya %45-65 TiO2 içeren ilmenit ya da % 70-72 lik TiO2 li cüruf kullanılmaktadır. Titanyumlu cüruf, genellikle, demiri bol ilmenitlerin elektrotermal eritilmesi ile demiri ayrıştırarak elde edilir.  Eldeki cevher sülfürik asitle çözülerek titanil sülfat ve demir sülfat açığa çıkarılır. Titan hidrolizle çökertilir. Yıkanıp filtre edildikten sonra TiO2 elde etmek için kalsinize edilir. Demir sülfat atık olarak çıkar.

Klorit yönteminde ise kullanılan cevherin TiO2 içeriğinin çok yüksek olması gerekir. Bu da rutil ve sentetik rutildir. Sentetik rutil; yüksek kaliteli ilmenitten redüksiyon yoluyla kimyasal olarak TiO2  dışındaki maddelerin ayrıştırılması ile elde edilir. Daha sonra bu yüksek tenörlü cevherden  850o-950o C de petrol kokuyla ve klor gazıyla işlenerek titanyum tetraklorür üretilir. Bundan da atmosferik ortamda ya da oksijen ortamında kalsinazisyonla TiO2 elde edilir. Yan ürün olarak klorik asit ve klor çıkar.

Du Pont firmasının geliştirdiği klorit yöntemi esaslı başka bir yöntem daha vardır. Hernekadar bu yöntem daha düşük tenörlü bir cevher kullanırsa da daha çok atık madde çıkartmaktadır.

## 2.3.2. Ürün Standartları

Bu konuda bilgi edinilememiştir.

## 2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Sektörde üretim yapan pekçok kuruluş vardır. Bunların başlıcalarının ülkelere göre dağılımı şöyledir:

Petaling Tin Bhd (Malezya); Sakorn Minerals Co. Ltd. (Tayland); Ceylon Mineral Sands Corp. (Sri Lanka); Indian Rare Earths Ltd., Kerala Minerals Ltd. (Hindistan); P.W. Gillibrand Co., E.I. Du Pont  de Nemours & Co. Inc., RGC Mineral Sand (ABD); Nuclemon Minero Quimica Ltda., Rutilo e Ilmenita do Brasıl SA (Brezilya); Sierra Rutile Ltd (Sierra Leone); Titania A/S (Norveç); Tioxide Group PLC (İngiltere); BAYER A.G. (Almanya).

Bunların dışında  küçük çapta üretim yapan değişik ülkelerde irili ufaklı pekçok  şirket varsa da bunların dünya pazarındaki  yeri kayda değer ölçüde değildir.

## 2.3.4. Gümrük Vergileri, Tavizler, Teşvikler

Bu konu ile ilgili, dünyadaki diğer ülkelerdeki durum konusunda bilgi edinilememiştir.

## 2.4. İthalat, İhracat

Dünya tianyum ithalat ve ihracatı ile ilgili kesin ve gerçek rakamlar elde etmek oldukca zordur. Titanyum bazen mineral, bazen de kimya sanayi hammaddesi olarak işlem görmektedir. Bu nedenle kesin rakamlar elde etmek de zor olmaktadır. Önemli bazı ülkelerin ithalat ve ihracatı ile ilgili elde edilebilen bazı rakamlar, Tablo 1 ve 2 de verilmiştir. Benzer şekilde; dünyada titanyum mineralleri üretimi yapan belli başlı ülkelerin üretimleri ile ilgili rakamlar da Tablo 3 de verilmiştir.

## 2.4.1. Fiyatlar

Titanyum cevherleri için belirleyici olan rutil fiyatları 1993 Kasım ayı için şöyle idi:

(Avustralya, konsantre, en az %95 TiO2, FOB)

Yığın halinde........365-390  $ /ton

Paketlenmiş..........370-400  $/ton

## 2.4.2. AT, EFTA ve Benzeri Ülke Gruplarının Ticaretteki Yerleri

Bu konuda bilgi edinilememiştir.

## 2.4.3. Komşu Ülkelerin Ticaretteki Yerleri

Eldeki bilgilere göre komşu ülkelerle titanyum ve cevherlerinin ithalat ve ihracatı konusunda bir ilişkimiz yoktur.

## 2.5. İstihdam

Dünyadaki titanyum işletmelerindeki istihdam ile ilgili güvenilir bir bilgi bulunamamıştır.

## 2.6. Çevre Sorunları

Titanyum üretimi önemli çevre sorunlarına neden olur. Özellikle sülfat yönteminde zararlı atık madde oranı çok yüksektir. Bu nedenle, sülfat yöntemiyle üretim yapan kuruluşlar fabrikalarını kirliliğin kolayca dağılabileceği kuvvetli akıntıların bulunduğu nehir ağızlarına kurmuşlardır. Böylece ölçülebilen kirlilik çabucak düşük düzeylere iner. Günümüzde ise olabildiğince bu duruma izin verilmemektedir.

Genelde bir ton TiO2 üretimi için 800 kg.sülfat atığı maksimum kabul edilmiştir. Klorit yönteminde ise her ton TiO2 üretimi için 130 kg., sentetik rutil için 450 kg. klorit atığı maksimum kabul edilmiştir.  Bu sınırlar şu anda mevcut fabrikaların atık miktarlarının epey altındadır. Bazı ülkelerde kurallar bu rakamların da altına inmektedir. İtalya ve İspanya bu tür ülkelere örnek gösterilebilir.

TABLO 1. Dünya ülkeleri ihracatı (ton)

| Ülkeler |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İ | 1 125 | - | 16 187 | 33 | 1 |
| İngiltere | M | 2 512 | 2 094 | 2 036 | 3 089 | 4 3 92 |
|  | O | 120 134 | 136 715 | 158 537 | 165 607 | 169 012 |
| Belçika- | M | 173 | 109 | 213 | 243 | 293 |
| Lüksemburg | O | 68 898 | 70 850 | 71 343 | 100 548 | 108 579 |
|  | D | 247 | 108 | 1 785 | 481 | 4 735 |
| Fransa | M | 1 717 | 1 189 | 881 | 2 143 | 3 115 |
|  | O | 155 082 | 161 104 | 156 571 | 160 887 | 167 340 |
|  | D | 1 906 | 1 335 | 31 | 1 280 | 440 |
| İtalya | M | 130 | 211 | 156 | 454 | 900 |
|  | O | 22 700 | 25 500 | 23 000 | 28 400 | 32 700 |
|  | D | 641 910 | 693 265 | 715 915 | 692 879 | 678 364 |
| Norveç | O | 9 800 | 8 900 | 14 900 | 11 500 | 18 200 |
| Rusya | M | 1 200 | 700 | 700 | 3 200 | 5 100 |
| G.Afrika | D | 222 000 | 243 000 | 272 000 |  |  |
|  | C | 750 000 | 750 000 | 800 000 | 850 000 | 900 000 |
| Kanada | M | 480 | 597 | 493 | 440 | 480 |
|  | D | 24 151 | 22 235 | 15 905 | 32 470 | 44 536 |
|  | D | 25 183 | 4 842 | 4 024 | 10 162 | 20 138 |
| A.B.D | M | 9 470 | 16 151 | 10 899 | 11 162 | 13 695 |
|  | O | 93 640 | 105 180 | 120 896 | 123 326 | 213 566 |
| Brezilya | D | 2 832 | 5 474 | 6 600 | _ | 2.643 |
| Hindistan | İ | 17 956 | 14 605 | 42 352 | 119 108 | - |
|  | M | 7 330 | 6 143 | 7 073 | 10 759 | 13 584 |
| Japonya | O | 61 662 | 69 346 | 78 441 | 81 495 | 86 433 |
| Malezya | İ | 249 218 | 397 696 | 302 587 | 363 367 | 346 279 |
| Sri Lanka | İ | 134 550 | 139 400 | 105 000 | 94 700 | - |
|  | İ | 1 151 921 | 1 034 209 | 1 045 497 | 1 040 587 | 1 008 000 |
| Avustralya | R | 211 723 | 229 665 | 257 781 | 244 482 | 258 000 |
|  | L | 16 779 | 13 474 | 10 685 | 12 976 | 23 000 |
|  | O | 24 900 | 29 500 | 28 900 | 26 500 | 50 000 |

İ:İlmenit  R:Rutil L:Lökoksen M:Metal

Kaynak: World Mineral Statistics (1985-1989)

Uygulamaya başlanan bu katı kurallar bazı üreticileri atık maddeleri değerlendirmeye itmiştir. Sonuçta pek çok üretici kuruluş yan ürünleri değerlendirmeye başlamıştır.

Sülfat yönteminde bir ton TiO2 üretildiği zaman 3-4 ton kadar %20 lik H2SO4 çözeltisi atık olarak çıkar. Bu çözelti değişik metal sülfatları içerir. Eğer cevher olarak ilmenit kullanıldı ise demirsülfat oranı çok yüksektir. Demirsülfat ise su arıtmada kullanılabilen bir maddedir. Sulu demirsülfatın (copperas)  diğer bir uygulaması ise bahçe toprağı düzenleyiciliğidir. Özellikle İspanya'da bu konuda geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

TABLO 2. Dünya ülkeleri ithalatı (ton)

| ÜLKELER |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iNGİLTERE | İ D C M O | 277 971 88 900 36 607 7 959 34 400 | 283 274 90 380 38 143 8 854 37 864 | 293 477 122 735 37 666 12 626 37 193 | 299 561 157 342 47 828 16 686 41 452 | 380 392 108 965 46 483 15 967 48 560 | 430 000 (toplam) |
| FRANSA | İ D C M O | 124 164 108 892 63 686 2 701 46 502 | 171 650 94 086 110 446 1 775 46 451 | 62 971 132 942 115 508 2 638 48 200 | 101 730 144 675 120 457 3 716 60 241 | 61 493 139 535 167 709 6 017 66 233 | 308 000 (toplam) |
| BATI ALMANYA | İ D C M O | 467 160 19 193 246 179 3976 81 916 | 432 851 18 53 229 223 2 902 91 228 | 465 353 18 075 239 572 3 126 97 672 | 449 361 20 998 244 726 5 185 121 803 | 459 017 16 955 255 792 6 616 138 118 | 82 642 |
| İTALYA | İ D C M O | 141 419 4 760 83 365 3 010 55 216 | 36 524 18 324 85 752 3 472 60 176 | 119 145 6 105 77 930 3 409 62 446 | 46 967 1 602 84 753 3 585 71 264 | 50 086 3 494 83 575 | 82 642 |
| D.ALMANYA | O | 20 100 | 20 900 | 22 400 | 25 100 | 23 900 |  |
| RUSYA | T O | 89 200 9 800 | 5 000 5 300 | 11 600 | 19 200 15 300 | 8 100 16 500 |  |
| ABD | İ R C M O | 460 543 162 988 264 742 5 283 177 671 | 423 045 200 118 328 285 4 815 183 863 | 308 524 225 650 418 633 3 894 174 290 | 418 976 260 087 434 645 6 648 185 758 | 459 453 264 895 386 146 7 769 166 378 | 944 000 (toplam) |
| ÇİN | M O | 100 23 500 | 200 20 300 | 300 19 400 | 300 16 100 | 500 22 400 |  |
| JAPONYA | T C M O | 604 044 95 476 39212 | 670 436 89 956 40 034 | 570 377 88 388 45 677 | 642 209 924 48 980 | 616 1 062 71 306 | 757 765 577 17 196 |
| KORE | R T M O | 5 270 34 300 111 22 651 | 6 125 43 969 204 28 143 | 6 822 57 096 341 28 688 | 6 940 55 177 486 37 048 | 6 806 62 102 757 41 785 |  |
| TAYVAN | O | 32 536 | 43 592 | 47 505 | 48 706 | 56 938 |  |
| KANADA | T M O | 1 959 589 25 154 | 2 894 480 27 693 | 19 311 392 30 618 | 32 061 1 637 22 412 | 58 246 2 621 21 046 |  |

İ:İlmenit R:Rutil C:Cüruf M:Metal O:Oksit T:Toplam diğer mineraller

Kaynak:World Mineral Statistics (1985-1989),Mining Annual Review (1993)

TABLO 3. Dünya titanyum mineralleri üretimi

| ÜLKELER |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTEKİZ | İ | 227 | 232 | 141 | 59 | 111 |  |  |  |
| FİNLANDİYA | İ | 53 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| NORVEÇ | İ | 735 842 | 802 426 | 852 323 | 898 035 | 929 830 |  |  |  |
| RUSYA* | İ R | 445 400 10 000 | 450 000 10 000 | 450 000 10 000 | 460 000 10 000 | 460 000 10 000 | 460 000 10 000 | 500 000 10 000 | 450 000 10 000 |
| SİERRA LEONE | İ R | 80 611 | 97 101 | 5 600 113 252 | 42 118 126 358 | 62 310 128 198 | 144 000 | 60 000 154 000 | 150 000 |
| G. AFRİKA | T | 255 000 | 255 000 | 317 000 | 350 000 | 400 000 |  |  |  |
| KANADA | İ | 2 560 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 400 000 | 2 800 000 |  |  |  |
| ABD | İ | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |
| BREZİLYA | İ R | 68 827 389 | 64 414 311 | 169 303 392 | 142 167 1 514 | 144 600 2 600 |  |  |  |
| ÇİN* | İ | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 150 000 |  |  |  |  |
| HİNDİSTAN* | İ R | 143 000 6 800 | 140 000 7 000 | 140 000 7 000 | 140 000 7 000 | 140 000 7 000 |  |  |  |
| MALEZYA | İ | 315 736 | 414 741 | 509 202 | 486 305 | 520 107 |  |  |  |
| SRİ LANKA | İ R | 114 954 8 605 | 138 873 8 442 | 128 500 7 200 | 97 085 13 759 | 107 254 5 589 |  |  | 100 000 8 000 |
| TAYLAND | İ R | 1 078 488 | 13 489 797 | 26 278 800 | 16 455 1 789 | 16 955 30 |  |  | 20 000 2 000 |
| AVUSTRALYA | İ R L | 1 418 867 211 615 13 809 | 1 237 694 215 774 14 143 | 1 498 087 246 263 11 290 | 1 442 894 246 204 12 946 | 1 696 000 243 000 18 000 |  | 1 185 000 235 700 16 000 | 1 585 000 170 000 |
| DÜNYA(TİO2) 1 000 ton |  | 3 884 | 3 855 | 4 262 | 4 269 | 4 723 |  |  |  |

İ:İlmenit R:Rutil L:Lökoksen *: tahmini

Kaynak: Mining Annual Review (1993) ,World Minerals Statistics (1985-1989) ve Mınerals Yearbook Vol. III (1991) den

derlenmiştir.

Her iki yöntemde de atık olarak üretilen asidi tüketmenin  iki yolu vardır. Ya yeniden kullanılır, ya da nötralize edilir. Sülfat yönteminde demirsülfattan sülfürik asit ve demiroksit de elde edilir. Sülfürik asit üretime yeniden sokulur. Demiroksit de toprak dolgusu olarak kullanılır. Sülfat yönteminde çıkan asidi nötralize etmenin  bir yolu da CaCO3 eklemektir. Elde edilen ürün CaSO4 yani jipstir. Bu madde zararsız olduğundan doğrudan toprağa verilebilir.Bunun yanısıra jips olarak kullanmak da mümkündür.

Asit nötralizasyonunda elde edilen yan ürünlerden birisi de karbondioksit gazıdır. Bilindiği gibi; karbondioksidin endüstri de değişik kullanım alanları vardır.

Klorit  yönteminin atıkları genelde kloritlerdir. Bunların en önemlisi demirklorittir. Demirklorit de su arıtmada kullanılabilir. Klorit yönteminde, cevher kalitesine göre, 0,5-1,2 ton kadar atık çıkar  (Bir ton TiO2 üretimi için).

Görüldüğü gibi atıkları değişik biçimlerde değerlendirmek olanaklıdır. Ne var ki bu durum, sadece, atıkları yoketmek  için yapılan masrafın bir kısmını karşılar. Bu nedenle üretici için karlı olan olabildiğince az atık çıkartmaktır. Bu konuda teknolojik bir gelişme henüz söz konusu değildir. Geriye kalan tek yol olabildiğince yüksek tenörlü cevher işlemektir. Böylece üretim/atık madde oranı biraz düzelebilmektedir.

Bu da göstermektedir ki yüksek tenörlü cevherin değeri gittikce artacaktır. Ek olarak, gelecek klorit yönteminde olduğundan, talebin çoğu cüruf, rutil ve sentetik rutil yönünde olacaktır.

İlk anda akla gelmeyen bir diğer çevre sorunu da radyoaktif kirliliktir. Titanyum minerallerindeki radyoaktivitenin nedeni uranyum ve toryumdur. Bunlarda, başlıca, monazitten gelir. Cevher zenginleştirmesi aşamasında monozitin çok iyi ayrılması gerekir. Bazı ülkeler ithal ettikleri cevherlerde radyoaktif kirlilik konusunda çok hassastırlar. Örneğin Japonya'da uranyum ve toryum toplamının (1 U + 0,4 Th)  100 ppm'i geçmesine kesinlikle izin verilmez.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

## 3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Türkiye'de İzmir, Manisa ve Uşak taraflarında plaserlerde, Trakyanın Karadeniz sahillerinde plaj  kumlarında ve Hakkari tarafında kuvarsitlerde titanyum minerallerine rastlanmıştır. Ancak tenör hemen hiçbir yerde %1'i aşmamaktadır.

## 3.2. Rezervler

Gerek Doğu Anadolu'da gerekse Batı Anadolu'da yapılan çalışmalarda ekonomik olabilecek değerde bir rezerve henüz rastlanmamıştır. Bunların en önemlisi Manisa yöresinde bulunan; %1,11 TiO2 içeren 1 272 000 ton  dolayındaki rezervdir.

MTA Genel Müdürlüğünce Trakya kuzey sahillerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar bu yörede ekonomik düzeyde titanyum cevheri olmadığını göstermiştir.

Doğu Anadolu'da Hakkari yöresinde yapılan çalışmalar sonucu kuvarsitlerin içinde titanyum cevherlerine rastlanmıştır. Ekonomik açıdan pek umutlu görülmemekle birlikte, bu yörede yeterli ayrıntıları içeren bir çalışma yapılmamıştır. Kesin bir sonuca varabilmek için bu yörede ayrıntılı bir etüd yapılması gerekir.

Batı Anadolu'da % 0,5-1 TiO2 li toplam 100 milyon ton kadar bir potansiyel olduğu sanılmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede yapılan çalışmaların sonuçları tablo 4. de görülmektedir.Bu sahalarda bulunan titanyum cevherlerinin zenginleştirilmesinde önemli teknolojik zorluklar vardır. Cevher zenginleştirilmesi konusunda olabilecek teknolojik gelişmeler sonucu bu yatakların üretime geçirilebilme olasılığı vardır.

TABLO 4. MTA Genel Müdürlüğü tarafından bulunan titanyum rezervleri

| YÖRE |  | REZERV (ton) | % TiO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| İzmir-Ödemiş-Aktaş Deresi | 2 | 3 200 000 | 1,2 |
| İzmir-Ödemiş-Rahmanlar | 2 | 7 200 000 | 1.1 |
| İzmir-Ödemiş-Işıklar Deresi | 2 | 600 000 | 1.8 |
| Manisa-Gördes-Demirci | 1 | 1 272 000 | 1,11 |
| Köseler-Benlieli | 2 | 45 000 000 | 0,5 |
| Manisa-Gördes-Demirci-Demirci Çay | 2 | 1 700 000 | 0,5 |
| Manisa-Gördes-Gördes Çayı | 2 | 6 800 000 | 0,5 |
| Manisa-Salihi-Turgutlu | 3 | 30 000 000 | 1 |
| Uşak-Eşme | 3 | 12 000 000 | 1-2 |

1:Görünür 2:Muhtemel 3:Kaynak (Rezerv+Potansiyel+Bilinmeyen Kaynaklar)

Kaynak: MTA Raporları (Derleme No:7716,7821)

## 3.3. Tüketim

## 3.3.1. Tüketim Alanları

Titanyumun genel kullanım alanları Türkiye için de geçerlidir. Titanyum tüketimimiz; kaynak elektrotları endüstrisi, boya endüstrisi, tekstil endüstrisi başlıca kullanım alanlarıdır. Bunların yanısıra deri, yapay elyaf, matbaa mürekkebi, lastik, likid gaz, çelik ve seramik endüstrilerinde de kullanılır.

Bu endüstri dallarında kullanılacak  titanyum dioksidi ithal ederek işletip pazarlayan kuruluşlar şunlardır:

Kimyanil-Bayer, Akdeniz Kimya, Alp Chemical, Asil Kimya, Aydın Kimya, Aygaz, Ekmaş, Feddersan, Helm Kimya, Kale Kimya, Labor kimya, Merkez Kimya, vb.

Bu hammaddeyi üretimde kullanan başlıca kuruluşlar ise; kaynak endüstrisinde Böhler, Oerlikon, vd.; boya endüstrisinde Ç.B.S. , D.Y.O. , Marshall, Arlak vd. , plastik ve plastik boru endüstrisinde Göktepe, Pimaş; tekstilde Sümerbanktır.

Bu kuruluşların kullandıkları titanyum miktarı ile ilgili bilgi edinilememiştir.

## 3.4. Üretim

Türkiye'de titanyum ve cevherleri üretimi olmadığından bu konu ile ilgili bilgi söz konusu değildir.

## 3.5. Dış Ticaret

## 3.5.1. Gümrük Vergileri, Tavizler, Teşvikler

Titanyum cevherleri ithalatına ilişkin gümrük rejimi şöyledir: (%)

| Liste No | Cevher türü | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2614.00.11 | İlmenit | 5 | 5 | - | 4 | 4 |
| 2614.00.12 | Zenginleştirilmiş İlmenit | 5 | 5 | - | 4 | 4 |
| 2614.00.21 | Diğer Titanyum Cevherleri | 5 | 5 | - | 4 | 4 |
| 2614.00.22 | Diğer Zenginleş. Cevherler | 5 | 5 | - | 4 | 4 |

a:474 vergi haddi  b:AT İndirimine esas vergi haddi  c:AT indirimine esas tavizli vergi

d:Kanuni vergi haddi  e:Tavizli vergi haddi

## 3.5.2. İthalat - İhracat

Titanyum cevheri üretimimiz söz konusu olmadığından titanyumla ilgili herhangi bir ihracatımız söz konusu değildir. Yıllara göre ithalatımız ise tablo 4 de verilmiştir. Bunun dışında bu tabloda görülmeyen ve çeşitli kaynaklardan derlenen TiO2 pigmentinin son yıllardaki ithalatı da aşağıdaki gibidir:

yıl        ton      değer($)

-------     ------      ------------

1991     2821    5.435.000

1992     6123    6.123.000

1993    2000    3.200.000

TABLO 5.Titanyum cevherleri ithalatımız

|  |  | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKE |  | miktar (kg) | değer ($) | miktar (kg) | değer ($) | miktar (kg) | değer ($) | miktar (kg) | değer ($) |
| ALMANYA | A B C D | 51 000 3 000 42 000 | 17 842 3 447 30 988 | 142 500 | 125 401 | 100 000 | 64 457 | 40 015 | 11 621 |
| HOLLANDA | A D |  |  |  |  | 7 000 120 000 | 3 213 96 995 |  |  |
| AVUS- TRALYA | B D | 54 600 320 000 | 19 187 229 240 | 39 936 1 091 800 | 15 869 1 091 800 | 40 000 933 850 | 11 704 596 780 | 30 015 445 000 | 10 924 228 471 |
| GÜNEY AFRİKA | B D C | 20 000 904 000 | 13 968 647 467 | 199 825 1 240 000 | 192 384 971 908 | 61 000 1 821 675 908 700 | 64 768 1 096 988 480 480 | 2 538 105 | 976 957 |
| HİNDİSTAN | B |  |  | 10 370 | 3 692 | 89 630 | 30 514 | 80 000 | 21 635 |
| İSVİÇRE | B | 583 | 555 |  |  |  |  |  |  |
| BREZİLYA | C | 39 600 | 32 721 |  |  |  |  |  |  |
| İNGİLTERE | C |  |  | 20 000 | 5 423 | 274 175 | 158 803 | 20 000 | 11 739 |
| Toplam |  |  | 995 187 |  | 2 383 000 |  | 2 602 342 |  | 1266347 |

Kaynak:Dış Ticaret İstatistikleri

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

## 4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

6. plan döneminde kayda değer bir gelişme olmamıştır. Bu plan döneminde    yapılan çalışmalarda da ekonomik titanyum cevherleri bulunamamıştır. Bu nedenle titan ithalatımız devam etmiştir. Tablo 4.  den de görüleceği gibi düzenli bir ithalat rejimi söz konusu değildir. Titanyum cevherleri ithalatı (Pigment dahil) son beş yılda 7.000.000 $ ile 10.000.000 $ arasında oynamakta  olup istikrarlı bir durum göstermemektedir. Bunun nedeni; titanyum cevherlerinin farklı kalemlerde gösterilmesi, stoklardaki artma ve azalmalar ya da istatistik bilgilerin yetersiz olması olabilir.

## 4.2. Sorunlar

Türkiye'de yeterli titanyum rezervinin bulunamaması dışında konuyla ilgili bir sorun yoktur.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

## 5.1. Projeksiyonlar

Tüketimle ilgili ayrıntılı ve gerçekci bilgi olmadığından talep projeksiyonu, üretim olmadığından da üretim ve ihracat projeksiyonu yapılamamıştır. Diğer yandan da tablo 5. de  de görüldüğü gibi ithalatımız düzensizdir. Bu düzensiz ve büyük olasılıkla gerçekci olmayan rakamlara dayanıp bir ithalat projeksiyonu yapmak gerçekçi olmayacaktır. Ancak tek söylenebilecek şey yıllık titan ithalatımızın  önümüzdeki beş yılda   8-10 milyon dolar dolayında seyredeceğidir.Bu rakama pigment ithalatı da dahildir.Türkiye'nin ortalama gelişme hızı gözönüne alınırsa yıllık %3-5 dolayında ortalama bir artış beklenebilir.

## 5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

Ülkemizde titanyum ürünleri belli başlı, boya ve seramik endüstrisi dallarında kullanılmaktadır. Bu alanlarda kısa vadede yani önümüzdeki beş yıl içinde, olağan gelişme hızının dışında,  önemli bir gelişme olacağına dair bir belirti yoktur.

## 5.3. Yatırımlar

Konuyla ilgili; ne planlanan, ne devam eden ne de muhtemel herhangi bir yatırım yoktur.

## 5.4. Yedinci Plan Dönemine İlişkin Beklentiler

Konuyla ilgili önemli bir beklenti yoktur. MTA Genel Müdürlüğünün Kuzey Trakya'da yaptığı çalışmalar olumsuz sonuç vermiştir. 1994 yılından itibaren özellikle Batı Anadolu'ya dönük bir arama projesi başlatılacaktır. Bu proje sonucunda, daha önce bulunan kaynakların geliştirilip geliştirilemeyeceği, yada; yeni yatakların bulunup bulunamayacağını zaman gösterecektir. Plan dönemi bitmeden kesin sonuçların alınması çok yüksek bir olasılıktır.

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Dünyada pek çok ülkede zengin titanyum yatakları vardır. Kısa ve uzun vadede titanyum cevheri konusunda dünyada herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Diğer yandan mevcut teknoloji ile yapılan üretimde düşük tenörlü cevher kullanılması çok önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bunun yanısıra Türkiye'nin yıllık titanyum ithalatı 8-10 milyon dolar dolayındadır. Bu rakama pigment ithalatı dahildir ve pek azımsanacak bir rakam değildir.

Bu bilgiler ışığında Türkiye'de yapılacak titanyum cevheri aramalarının yüksek tenörlü cevherlerde yoğunlaştırılması gerekir. Çok büyük olmayan rezervler bile ülke ihtiyacını karşılamaya yetecektir.

Bu durumda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak araştırmaların, Türkiye genelinde,  bu yönde yeniden planlanarak devam etmesinde yarar vardır.  Özellikle Ege Bölgesindeki plaser yatakların ve Hakkari yöresindeki kuvarsitlerin son teknolojik gelişmelerin ışığında ayrıntılı etüdlerinin yapılarak kesin sonuçlarının alınması gereklidir.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Açıkalın, İ., 1983, Demirci-Gördes (Benlieli ovası), MTA Derleme No: 1826.

Bateman, M. A., 1971, Economic Mineral Deposits, Japonya.

Ertok H., E. B., 1985, Küçük Menderes Havzası, MTA Derleme No: 7716

Blake, M.,C.,M.B.,1976, Geology and Resources of Titanium, Geological Survey Professional           	Paper.

Clarke, G., 1986, Titanium Minerals, Industrial Minerals, June 1986, sayfa 47.

Court K., 1987, Value Added in the Mineral Sands Industry, Industrial Minerals, May 1987, sayfa 	40.

Force, E.R., 1976, Titanium Content and Titanium Partitioning in Rocks, Geological Survey           	Professionel Paper  959.

Göncü, N., 1983, Dünyada ve Türkiye'de Titanyum Mineralleri Madenciliği, Ekonomisi ve                	Geleceği,      MTA  yayını, Ankara.

Griffths, J., 1989, South African Minerals, Industrial Minerals,  August 89, sayfa 19

Gültekin, A. H.,1992, Çiniyeri-Küre (Menderes Masifi).....,Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 35, sayı 1,     	sayfa 35.

Loughbrough, R., 1992, TiO2 Pigment, Industrial Minerals, June, 1992, sayfa 47.

Lynd E.L., 1987, Titanium, Minerals Yearbook, ABD.

Mineral Commodity  Summaries, 1991, U. S. Department of Interior, Bureau of Mines, ABD.

World Mineral Statistics (1985-1989), 1990, British Geological Survey, Keyworth, Nottingham.