TRONA

1. GİRİŞ

1.1. Tanım

Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olarak bulunabilendir. Fakat trona çok kolay eridiği için tabiatta hiç mostra vermemekte ve genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir. Oluşumu çok özel şartlar gerektiren trona yataklanmaları başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen ortaya çıkmaktadır. Tabiatta doğal olarak bulunan diğer soda mineralleri Tablo 1'de verilmiştir.

TABLO 1. Doğal Soda Mineralleri

| Mineral | Komposizyon | Na2CO3 % si |
| --- | --- | --- |
| Termonatrit (Monohidrat) | Na2CO3.H2O | 85.5 |
| Trona (Seskikarbonat) | Na2CO3.NaHCO3.2H2O | 70.4 |
| Nakolit (sodyumbikarbonat) | NaHCO3 | 63.1 |
| Bradleyit | Na2PO4.MgCO3 | 47.1 |
| Pirsonit | Na2CO3.CaCO3.2H2O | 43.8 |
| Northupit | Na2CO3.NaCl.MgCO3 | 40.6 |
| Tychit | 2MgCO3.2NaCO3.Na2SO4 | 42.6 |
| Natron | Na2CO3.10H2O | 37.1 |
| Dawsonit | NaAl (CO3) (OH)2 | 35.8 |
| Gaylusit | NaCO3.CaCO3.5H2O | 35.8 |
| Şortit | Na2CO3.2CaCO3 | 34.6 |
| Burkeit | Na2CO3.2Na2SO4 | 27.2 |
| Hanksit | 2Na2CO3.9Na2SO4.KCl | 13.6 |

(Bikarbonatlar, karbonata dönüştürülmüştür)

Kaynak : USBM, Facts And Problems, 1985.

Trona, monoklinal sistemde kristalleşen, doğal olarak oluşmuş hidrat sodyum seskikarbonatın (Na2CO3.NaHCO3.2H2O) saf olmayan şeklidir. Cevherin içerdiği organik maddeye bağlı olarak rengi kahverengiden koyu sarıya kadar değişir. Saf numunelerinde ise renk beyazdan şeffafa kadar değişmektedir.

Tronanın sertliği; Mohs ölçeğine göre 2,5-3.0, yoğunluğu 2,17 gr/cm3'dür. Suda çözünür, asitte köpürür, ısının etkisi ile Na2CO3'e  dönüşür. Saf trona % 70 Na2CO3 içerir. 1 ton soda külü üretmek için 1.8 ton trona gerekmektedir. Tipik bir trona cevherinin komposizyonu Tablo 2'de verilmiştir.

TABLO 2. Tipik bir trona cevherinin komposizyonu

| Bileşim | % |
| --- | --- |
| Na2CO3 | 41.8 |
| NaHCO3 | 33.1 |
| H2O | 14.1 |
|  | ------------- |
| TOPLAM | 89.0 |
| Çözünmeyenler ve Empüriteler |  |
| Dolomit CaCO3.MgCO3 | 5.5 |
| Kuvars SiO2 | 1.1 |
| Feldspat (K,Na)0.x Al203.SiO2 | 3.3 |
| Kil 2K2O.3MgO.8Fe203.24SiO2.2H2O | 0.6 |
| Shortite Na2CO3 . 2CaCO3 | 0.1 |
| Organik Madde (Elementel C) | 0.2 |
| Diğer | 0.2 |
| TOPLAM | 11.0 |
| GENEL TOPLAM | 100.0 |

Kaynak : Etibank

1.2. Oluşum

Doğada Tersiyer öncesi trona yataklarına bugüne kadar rastlanmamıştır. A.B.D.'de Wyoming-Green River formasyonunda rastlanan trona yatağı Eosen yaşlı, Beypazarı trona yatağı ise Miyosen yaşlıdır. Bunun yanında çok genç oluşum halinde trona yataklarına da rastlanmaktadır.

Günümüze kadar yapılan çok çeşitli araştırma ve incelemelerin sonucunda trona yataklarının oluşumu esnasındaki etkenler şu şekilde sıralanabilir:

a) Kapalı göl havzalarında, volkanik faaliyetlerden direkt olarak gelen sodyumca zengin küller ve göl civarında volkanik faaliyetler esnasında oluşan sıcak su kaynaklarının göle boşalması ve bol sodyum iyonu taşıması,

b) Göl toplanma havzasına yayılan volkanizma ürünlerinden gelen yerüstü sularının sodyumca zengin birimlerden geçerken iyon alışverişi türünden meydana getirdikleri kimyasal tepkimeler,

c) Bütün bu olaylar esnasında ortamdaki iklimin yarı kurak olması,

d) Gölün içinde trona yataklanmasını sağlayacak fay ve kıvrımla oluşan, setlerin sağladığı paleocoğrafik çukurluğun olması,

e) Tronanın çökelmesi ve kristallenebilmesi için gerekli jeokimyasal şartların oluşması gerekir. Bunlarda suyun pH'sının 12'den büyük olması, su derinliğinin az olması, su sıcaklığının ılık olması gibi şartlardır.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünyada trona mineralerinin bilinen en geniş yatakları, ABD'de bulunan Güneybatı Wyoming'in Green River havzasında olup toplam dünya rezervinin % 95'ini temsil eder. Wyoming'de üretilen tronanın Na2CO3 içeriği % 99,8 den daha fazla, NaCl içeriği ise % 0,5 den daha azdır. Havzada 42 trona damarı tesbit edilmiş olup bunun 25 tanesi ekonomik olarak işletilebilir özelliğe sahiptir. 1,8 ton tronadan yaklaşık 1 ton soda külü üretildiği dikkate alınırsa 56 milyar ton yataklanmış trona ve 47 milyar ton ara katmanlı veya karışık trona ve tuz yatağından söz edilebilir. Katman kalınlıkları 1,2 m veya daha fazladır. Wyoming trona havzasından yılda yaklaşık olarak 15 milyon ton trona (8,3 milyon ton soda külü) üretilmektedir. Wyoming'de işletilebilir rezervler 1991 talep seviyesinde ABD iç tüketimini 3100 yıl, dünya pazarını ise 630 yıldan daha fazla bir süre karşılayabilir.

ABD'deki bir başka trona kaynağı da Kaliforniya eyaletinde bulunan Searles ve Owens gölleridir. Göllerde tuz ile birlikte trona, hanksit ve boraks bulunmaktadır. Bu göllerde yaklaşık 815 milyon ton soda külü rezervi olduğu tahmin edilmektedir.

Bir başka trona rezervi de Kenya'nın Magadi gölündedir. Trona, halit, çeşitli sodyum tuzları ve organik maddelerden oluşan trona yatağının kalınlığı yer yer 30 m'yi bulmaktadır.

Çin'in Hunan eyaletinde ve İç Moğolistan'da Wyoming tronasına benzer 220 milyon ton trona rezervleri olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde ise Ankara'ya 115 km. uzaklıkta bulunan Beypazarı Trona Yatağında % 87 tenörlü 196 milyon ton rezerv mevcuttur. Trona damarları yatakta 2 zon halinde izlenmektedir. Bunlar alt zon ve üst zon olup arada 20-25 m. kalınlığında steril zon vardır. Alt trona zonu kalınlığı 40 m. olup, saf trona kalınlığı ise 19,10 metredir. Üst trona zonu kalınlığı da 40 metre civarında olup saf trona kalınlığı 21 metre kadardır. Her iki zonda kalınlıkları 0,80-9,45 metre arasında değişen 10 trona damarı mevcuttur.

Tronadan doğal soda külü üretimi haricinde, sodyum karbonatlı göl yataklarından da soda külü üretimi yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Meksika'da San Cristobal Ecatepec'teki Texcoco göl yatağı, diğeri de Botswana Sua Pan'daki göl yatağıdır. Texcoco göl yatağında 46 metre derinlikteki sodyum karbonatça zengin salamura yatağı mevcut olup ortalama % 7 sodyum karbonat konsantrasyonu ile yatak 180 milyon ton kullanılabilir soda külü içerir. Tüm bu yatakların haricinde Çad, Etyopya, Nijer, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda, Bolivya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Pakistan, BDT ve Venezuela'da doğal sodyum karbonat yataklarının varlığı bilinmektedir.

Dünyadaki doğal soda külü üretimine elverişli rezervler Tablo-3'de verilmiştir.

TABLO 3. Dünyada Soda Külüne elverişli Rezervler (milyon Ton)

| Ülkeler | İşletilebilir Rezerv(3) | Baz Alınan Rezerv(1) |
| --- | --- | --- |
| ABD Owens Lake, CA Searles Lake, CA Kolorado Wyoming ABD Alt Toplam BDT Botswana Çad Çin İç Moğolistan Tongbai, Henan | 45 770 2,359 19,958 23,132 6 363 7 100 120 | 50 1,220 3,900 33,566 38,736 NA NA NA 100 120 |
| Çin Alt Toplam Kenya Meksika Tanzanya Türkiye Uganda Genel Toplam | 220 51 180 65 196 16 24,236 | 220 NA 454 NA 235 NA 39,645 |

Kaynak: USBM, Minerals Yearbook, 1991.

1) Baz alınan rezerv, halen ekonomik değeri az olan ve potansiyel rezervler gibi belirlenmiş rezervleri kapsar.

2) Lake Magadi'de volkanik kayaların yıllık liçingleriyle yeniden doldurulan kaynaklar.

3) Yeraltı madencilik yöntemlerinde (oda-topuk, uzun ayak ve kısa ayak) ortalama kazı randımanının % 60 olarak alınmasıyla çıkarılabilir miktarı gösterir. Bu kazı randımanı brine'lara ve yüzeysel evaporitli göl yataklarına uygulanmaz. Trona ve nakolitin çözelti madenciliği ile üretilmesinde kazı randımanı % 30'dır.

4) Nakolit rezervlerinin ve baz rezervlerinin Na2CO3 içeriği sırasıyla 0,73 milyar ton ve 1,14 milyar tondur. Dawsonit rezerv ve baz rezervlerinin Na2CO3 içeriği ise sırasıyla 1,65 milyar ton ve 2,72 milyar tondur.

Ayrıca dünyadaki bazı doğal soda yataklarının kimyasal kompozisyonları Tablo 4'de verilmiştir.

TABLO 4. Bazı doğal soda yataklarının kimyasal bileşimleri

| Bileşim | Wyoming Tronası (%) | Magadi Gölü Tronası (%) | Beypazarı Tronası (%) | Searles Lake Salamurası (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2CO3 NaHCO3 Cl K+ Na2SO4 Na2B4O7 Na2S SiO2 Na3PO4 Fe2O3 H2O Kristal+Serbest Çözünmeyen kısım | 45,30 35,90 0,09 - 0,01 - - 1,10 - 0,05 15,40 3,5-15,0 | 45,0 36,0 1,7 - 0,06 - - - - - 1,5 - | 45,40 37,20 05 - - - - 0,08 - 0,01 16,56 - | 5,0 0,7 16,0 4,0 8,0 2,0 0,2 - 0,1 - - - |

Kaynak: De Kun, 1965; Kerr-Mc Gee, 1981; MTA Raporu 1984

2.2. Trona Üretim Yöntemleri

Trona cevheri, dünyada göllerden yapılan üretim dışında ABD'de Wyoming Eyaletinin Green River havzasında üretilmektedir. Wyoming tronasının yeraltı madenciliği, kömür madenciliğinin aynısıdır. Ancak trona kömürden daha sert bir mineraldir. Wyoming'de esas olarak kullanılan üretim yöntemleri oda-topuk, uzun ayak, kısa ayak ve çözelti madenciliğidir. Bu yöntemler tek başına ya da beraberce kullanılabilmektedir. Oda-topuk yönteminin cevher kazı randımanı % 50-62, uzun ayak ve kısa ayak yöntemlerinin kazı randımanı % 75, çözelti madenciliği randımanı ise yaklaşık % 30'dur.

Oda-Topuk yöntemi bütün firmalarca kullanılmaktadır. Kısa ayak yöntemi Texasgulf Soda Ash Inc. tarafından uygulanmakta ve üretim için "Continuous Miner" lar kullanılmaktadır. Uzun ayak yöntemi General Chemical Corp. ve FMC Wyoming Corp. tarafından uygulanmaktadır. Bu yöntemde üretim için genellikle yürüyen tahkimat ve "track mounted shearer"lar kullanılmaktadır. Bu arada konvansiyonel patlatma yöntemleri de uygulanmakta ve patlayıcı olarak ANFO kullanılmaktadır.

FMC Wyoming Corp. tronanın çözelti madenciliği ile üretimi konusunda öncü durumdadır. Sistem kısaca; üretim kuyularının açılması, kuyuların arasında kalan cevherin çatlatılması, daha sonra çözücünün (seyreltik sodyum hidroksit) basınçla kuyudan verilmesi ve cevherin eritilerek yeryüzüne alınması esasına dayanır. Bu teknik, 1985 yılında ilk defa ticari olarak üretim yapıldığının açıklanmasından beri uygulanmaktadır. 1990 yılının başlarında FMC, kostik soda üreticileri için çözelti madenciliği yöntemi ile ürettikleri bu ürünü kullanmıştır.

Kaliforniya Searles gölünde yüzeyden 15-107 metre arasındaki yeraltı salamuraları (brine) üretimi, maksimum mineral konsantrasyonunun bulunduğu spesifik derinliklere kadar üretim kuyularının açılması ve kuyulardan salamuraların alınması esasına dayanır. North American Chemical Co.'a  ait Argus tesisinde 67-95 metrelerde bulunan sodyum karbonatca zengin salamuralar kullanılır. Bu salamuralar güneş konsantrasyon havuzlarında havalandırılır ve üretim randımanını yükseltmek için konsantre edilir.

Trona direkt olarak bir meta olmayıp tabii soda külü üretiminde kullanılır. Bu nedenle trona madenini değerlendirebilmek için gerek dünyada gerekse ülkemizde soda külü sektörünü incelemek ve değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır.

3. SODA KÜLÜ

3.1. Tanım ve Sınıflandırma

Soda külü, Na2CO3 beyaz, kristalin, kuvvetli alkalin reaksiyonla higroskopik bir tozdur. Soğuk suda ılımlı olarak çözülebilir. (14 gr/100 gr. çözücüde ve 15 oC'de) 33 oC'de suda çözelti ağırlığının yaklaşık (32 gr/100 gr) % 30'u çözünebilir. Yüksek sıcaklıklarda çözünürlüğü az eksilir. Erime noktası 851 oC dir. Soda külü farklı iki yoğunlukta hafif soda külü ve ağır soda külü olarak satılır.

Aşağıdaki terimler soda külü endüstrisinde kullanılır.

Amonyak-Soda Prosesi : Solvay Prosesi ve Kireç-Soda Prosesi olarak bilinir.

Ağır Soda Külü	: Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişir.  Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidratasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz ihtiva eden serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen genel olarak toz oranının dezavantaj olarak kabul edildiği cam ve demir çelik endüstrilerinde kuru olarak kullanılmaktadır.

Hafif Soda Külü : Dökme yoğunluğu 0,51-0,62 gr/cm3 arasında değişir. Karbonasyon kulelerinden veya vakum kristalizatörlerinden kazanılan çökmüş sodyum külü daha ince taneli ve daha az serbest akışkanlıdır. Düşük ısılarda çabuk çözünme özelliğinden dolayı suda çözünme gerektiren durumlarda kullanılır. (deterjan ve çeşitli kimyasalların üretimi).

Soda Külü : Sodyum karbonatın eş anlamlısı. Tabii kaynaklardan (trona'dan) veya değişik kimyasal proseslerle (Solvay, AC, NA) üretilen soda külüne uygulanan genel bir terim "soda", "soda külü" ve "sodyum karbonat" terimleri birbirleriyle değiştirilebilir terimlerdir.

Tabii Soda Külü : Trona cevherinden, sodyum karbonatça zengin salamuralardan veya yüzeysel mineralizasyondan elde edilen soda külü.

Sodyum Seskikarbonat : Tronanın veya kimyasal prosesin kimyasal bileşiminin adı.

Sentetik Soda Külü : Solvay Prosesi gibi birçok kimyasal proseslerden biri ile üretilen soda külü.

Değişik kaynaklardan üretilen soda külü kompozisyonu Tablo-5'de verilmiştir.

Soda külü sektörü, soda külü (Na2CO3) ve Sodyum Bikarbonat (NaHCO3) üretimi ve tüketimini kapsamaktadır.

Soda Külü ve Sodyum Bikarbonat "Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi ve Endeksleri" nde (ISIC) 311 Grup koduna dahil kimya sanayi içinde yer almaktadır. Sektörün gümrük İstatistik Tarife ve Pozisyon Numaraları (GİTPN) aşağıda verilmiştir.

Sodyum Karbonat (Kalsine)		2836.20.11

Sodyum Karbonat (Kristal)		2836.20.12

Sodyum Bikarbonat			2836.30.00

Soda külü gerek üretim gerekse tüketim bakımından kimya sanayiinde asit ve amonyaktan sonra gelmekte ve dünya kimya sanayiinde geniş bir yer kaplamaktadır. Soda külü ülkemizde sentetik olarak üretilmekle beraber Beypazarı Trona (Tabii Soda) yatağının üretime geçmesi ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

TABLO 5. Değişik kaynaklardan üretilen soda külü kompozisyonu (%)

|  | ABD Brine'li göl, tipik analiz, ağır soda külü | Kenya Brine'li göl, tipik analiz, ağır soda külü | ABD İngiltere Spesifik Tipik Spesifik Tipik Solvay analiz, ağır analiz, analiz, tesisi, ağır soda soda hafif Hafif spesifik külü külü soda soda ağır soda külü külü külü |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2CO3 Na2O3 NaHCO3 Na2SO4 NaCl Na2B4O7 NaF Fe2O3 | 97.1 57.1 - 0.7 0.5 1.3 | 97.33 99.64 0.25 0.48 0.45 0.90 0.020 | 99.2 min 58.0 0.20 0.20 20 ppm max. | 99.8 58.4 0.04 0.03 6 ppm | 99.2 min 58.4 0.20 max. 0.20 max. 0.05 max. | 99.8 58.3 0.04 0.03 | 99.0 min 400 ppm max 0.6 max 50 ppm max. |
| Toplam Fe | 0.00008 | NA |  |  |  |  |  |
| Ağır Metaller (Pb gibi) Pb As2O3 B CaO Cu MgO SiO2 Çözünmezler LOI |  | 0.33 | 0.05 max. | <10 ppm <1 ppm 0.1 3 ppm 150 ppm 0.1 ppm 50 ppm 30 ppm 0.1 | 0.05 max. | <10 ppm <1 ppm 0.1 3 ppm 150 ppm 0.1 ppm 50 ppm 30 ppm 0.1 |  |

Kaynak : Industrial Minerals Handybook, 1991.

3.2. Üretim

3.2.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Günümüzde soda külü üretiminin yaklaşık % 70'i sentetik yoldan % 30'u ise doğal yoldan tronadan elde edilmektedir.

Sentetik Soda Külü Üretimi

Sentetik soda külü üretimi Solvay prosesi ile olup hammadde olarak tuz ve kireçtaşı kullanılır. Sodyum klor brine'ı amonyak ve karbondioksit ile doygunlaştırarak amonyum bikarbonat elde edilir. Amonyum bikarbonat da tuz ile reaksiyona girerek sodyum bikarbonat ve amonyum klorür üretilir. sodyum bikarbonatın 177-218º C de kalsinasyonu ile hafif soda külü elde edilir. Amonyum klorür içeren sıvı amonyağın geri kazanılması için kireç ile reaksiyona sokulur. Bu arada ara ürün olarak kalsiyum klorür elde edilir.

Ağır soda külü üretimi hafif soda külünün sulandırılması ile sağlanır. Bunun sonucu daha büyük sodyum karbonat monohidrat kristalleri elde edilir. Daha sonra kurutma sonucu ağır soda külü üretimiş olur.

1.0 ton sentetik soda külü üretmek için;

2.8 ton buhar

1.7 ton tuz

1.4 ton kireçtaşı

0.6 ton kömür (kazanlar için)

0.2 ton kömür (kurutucular için) gerekmektedir.

Yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum klorür ve sodyum klorür içeren atıklar Solvay soda külü tesisleri için büyük bir problem olmaya devam etmektedir. (Soda Ash By Dennis S.Kostick, 1992 U.S. Bureau of Mines)

Ticari soda külü üretim yöntemlerinden birisi de Japonlar tarafından geliştirilen Dual veya AC (Amonyum Klorür) prosesi, Solvay prosesinin değişik bir şeklidir. Bu proseste tuzdaki sodyum içeriğinin hepsi soda külüne dönüştürülmektedir. Bu oran Solvay prosesinde % 70'dir. Bu proseste yan ürün olarak çıkan amonyum klorür, pirinç tarlalarında gübre olarak kullanılabilmektedir. Japonlar tarafından geliştirilen bir başka proses olan New Asahi, Solvay sisteminden daha az enerji tüketmektedir.

Doğal Soda Külü Üretimi

Doğal soda külü tronadan elde edilmekte olup bu üretimde en çok bilinen yöntemler Monohidrat ve Seskikarbonat prosesleridir. Monohidrat prosesi Sesikarbonat prosesinden daha yeni olup günümüzde en yaygın olarak kullanılan prosestir. Bu proseste nihai ürün ağır soda külüdür. Monohidrat prosesi basit olarak tanımlanacak olursa, trona cevherinin kalsinasyonunu takiben elde edilen saf olmayan sodanın saflaştırılmasıdır. Prosesin ana hatları aşağıda verilmiştir. (Kaynak: Roskill Information Series, 1989, The Economics of Soda Ash)

i) Kırılan trona cevheri döner fırına verilerek 163-204º C sıcaklıkta kalsine edilir ve ağır soda külü ile yan ürün olarak karbondioksit ve su elde edilir.

2Na2CO3.NaHCO3.2H2O ® 3 Na2CO3 + 5H2O + CO2

Trona		           Soda Külü          Su     Karbondioksit

ii) Kalsine edilen malzeme su verilerek çözündürülür. Çözünmeyen kısımlar (istenmeyen impüriteler) çöktürülerek veya filtre edilerek çözeltiden ayrıştırılar.

iii) Çözeltinin bir kısmı buharlaştırılarak sodyum karbonat monohidrat kristalleri (Na2CO3. H2O) çökeltilir. Diğer çözünen impüriteler (sodyum klorür veya sodyum sülfat) ise çözeltide kalır. Kristaller ve likör santrifüj işlemi ile birbirinden ayrıştırılırlar.

iv) Sodyum karbonat monohidrat kristalleri 150° C de dehidratasyona tabi tutulur. Bu yöntemle üretilen sodyum karbonat kristalleri soğutulup yüklemeden önce çok az bir elemeye ihtiyaç gösterir. Çünkü kristal boyutları buharlaştırıcı kristalizatörde özenle kontrol edilmektedir (Akım Diyagramı, Tablo 6).

Seskikarbonat prosesinde ise kırılmış trona bir seri çözücü tankından geçirilerek doymuş ana çözelti haline getirilir, berraklaştırılır, filtrelenir, konsantre elde edilir; seskikarbonat vakum kristalizatörlerinde evaporasyona tabi tutulur ve 40° C'ye kadar soğutularak çöktürülür. (Ekipmanların korozyondan korunması düşük konsantrasyonlu sülfit iyonlarıyla kontrol edilmektedir.) Çökelen seskikarbonat kristalleri seperatörlerle ana çözeltiden ayrılır ve ana çözelti tekrar çözelti tanklarına beslenir. Seskikarbonat kristalleri 200° C deki döner kalsinasyon fırınlarında ayrıştırılarak sodyum karbonat elde edilir (Akım Diyagramı, Tablo 7).

Susuz soda külü hafif ve orta yoğunlukta üretilir ve ağır soda külü eldesi için hidratlamayı takiben kalsine edilebilir. Kalsinasyondan sonra soğutulur ve nihai ürün (ağır soda külü) elde edilmiş olur.

3.2.2. Yan Ürünler

Kaliforniya'da North American Chemicals Firmasınca soda külü ile birlikte Boraks, Potasyum Klorit ve Sodyum Sülfat yan ürün olarak üretilir. Wyoming'de Sodyum Bikarbonat, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Sodyum Seskikarbonat ve Sodyum Tripolifosfat gibi yalnız katma değerli ürünler üretilir. soda külü karışımlı tasfiye likörü ve sıvı atıklar normal olarak istenmeyen yan ürünlerdir. Bu ürünler Sodyum Karbonat içeriklerinden dolayı baca gazı desülfürizasyonu için güç santrallerine satılır.

3.2.3. İkame Ürünler

Sodyum Hidroksit bazı uygulamalarda soda külü yerine geçer. Ancak genellikle piyasada mevcut olduğu zaman maliyeti de çok yüksektir. 1 ton kostik soda ile aynı kimyasal etkiye sahip olabilmesi için yaklaşık 1,3 ton soda külü kullanmak gerekir.

Alternatif soda külü kaynakları Dawsonit (NaAl(OH2)CO3) ve Nakolit (NaHCO3) tir. her iki mineralde Uinta ve Piceance Creek Havzası, Kolarado, Utah ve Wyoming'de Bitümlü Şeyller ile birlikte bulunur. Rezervlerin çok geniş olduğu bilinmektedir.

3.2.4. Ürün Standartları

Soda külü için iki standart mevcuttur. 1-American Society for Testing and Materials (ASTM) Designation D458-74 (Reapproved 1979), 2-British Standard (BS) 3674:1963 "Specification for Sodium Carbonate (Technical Grades). Biritish Standard'a göre soda külü içinde Na2O oranı % 57,25 den az, Fe2O3 oranı % 0,005 den fazla olmamalıdır. ASTM standardına göre ise, Na2CO3 oranı minimum % 96,16 olmalıdır.

3.2.5. Sektördeki Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Dünyada en büyük soda külü üreticisi % 19 pazar payıyla (Avrupa Topluluğunda % 50) Solvay et Cie. firmasıdır. 1991 yılında eski Doğu Almanya'daki Bernburg tesisini, 1992 yılında ise Wyoming'de Tenneco Minerals'ın % 80'ini ele geçirmesiyle şu anda 8 ülkede 10 tesis işletmekte ve 1990 yılında 4,29 milyon ton/yıl olan yıllık kapasitesini 6,36 milyon tona çıkarmıştır.

FMC Wyoming Corporation ise 2,6 milyon kapasite ile ikinci en büyük firmadır. ABD'deki yabancı sermaye 1981'lerde kapasitenin % 10'una sahipken bu oran 1992'de % 49'a yükselmiştir. ABD'deki 6 firmanın beşinin partneri Avustralya, Belçika, Fransa, Japonya veya Güney Kore'den birisidir. Yabancı ortağa sahip olmayan tek üretici FMC Wyoming Corp.'dır.

Sektörde üretim yapan önemli üreticiler, ülkeler ve firmalar bazında Tablo 8'de gösterilmiştir.

TABLO 8.  Sektörde üretim yapan önemli üreticiler, 1992 (1.000 ton/yıl)

| Firmalar Solvay et Cie | Kapasite 4,530 S 1,830 N 6,360 |
| --- | --- |
| FMC Corp. Rhone-Poulenc Inc. | 2,600 N 550 S 1,780 N 2,330 |
| General Chemical (Soda Ash) Partners North American Chemical Co. Tg. Soda Ash Brunner Mond & Co. | 2,200 N 1,180 N 1,180 N 1,000 S |

Kaynak : USBM Minerals Yearbooks

* S = Sentetik

N= Tabii

3.2.6. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

Dünya soda külü üretim kapasitesi 36 ülke arasında dağılmış olup yaklaşık 39,5 milyon ton/yıl'dır. Dünya kapasitesinin yaklaşık % 70'i sentetik soda külü, % 30'u ise tabii soda külüne aittir. 1979 yılında 8,9 milyon ton/yıl olan (toplam kapasitenin % 25'i) tabii soda külü kapasitesi 1992 yılında 12,1 milyon ton/yıl'a (toplam kapasitenin % 30'u) çıkmıştır. Bu arada sentetik soda külü kapasitesi 27 milyon ton/yıl ile statik kalmıştır.

ABD, 10,8 milyon ton/yıl'la toplam dünya üretim kapasitesinin % 27'sini, tabi soda külü kapasitesinin ise % 89'unu temsil eder. BDT ve Çin ise 6 milyon ton/yıl ve 5,3 milyon ton/yıl'la ABD'yi takibeder. Bu üç ülke toplam dünya kapasitesinin % 56'sını karşılar.

Dünyada bölgeler itibariyle soda külü kapasitesi dağılımı şöyledir : Kuzey Amerika % 30, Orta ve Doğu Avrupa  % 25, Batı Avrupa % 18, Asya % 23 ve diğer % 4 şeklindedir.

Bölgeler ve proseslere göre ayrılmış dünya soda külü üretim kapasitesi Tablo 9'da verilmiştir.

TABLO 9. Dünya soda külü üretim kapasitesi, 1992 (1.000 Ton)

| Bölgeler | Tabii | Sentetik |
| --- | --- | --- |
| Kuzey Amerika Latin Amerika Batı Avrupa Orta ve Doğu Avrupa Asya Afrika Okyanusya TOPLAM | 10,980 - - 500 - 610 - ----------- 12,090 | 720 525 7,060 9,435 9,176 80 400 ----------- 27,396 |

t = Tahmini

Kaynak: Tablo 10

Ayrıca dünya soda külü üreticileri, yerleri, kullanılan prosesler ve tahmini kapasiteleri (1992) ile ilgili detaylar Tablo 10'da verilmiştir.

Soda külü tesislerinde ortalama kapasite kullanım oranları % 80 civarında olup bu oranlar ABD için % 85, Batı Avrupa'da ise % 60'dır.

Tablo-11'den de görüleceği gibi 1991 den beri dünya üretim kapasitesi net 530.000 ton/yıl artmıştır. ABD ve Botswana birlikte 1,4 milyon ton/yıl kapasite artırımını gerçekleştirmişlerdir. Kapasite artışları % 95 oranında tabii soda külü tesislerinde gerçekleşmiştir.

Kapasite artışlarına karşılık Orta Avrupa ve Fransa'da tesis kapanmaları olmuştur. Fransa'daki tesisin kapanması Solvay et Cie.'nin ABD'de Tenneco Minerals'ın % 80'inine sahip olması ve Türkiye'de Beypazarı trona yatakları ile ilgilerinin devam etmesi gibi stratejik planlarının bir parçasıdır. Polonya, Romanya ve Çek Cumhuriyei'ndeki tesis kapanmalarına ise tesislerin eski olması, yüksek maliyet düşük randıman ve çevre kirliliği nedeniyle gerekli ek yatırımlar sebep olmuştur.

2000 yılına kadar 7,7 milyon ton/yıl'lık kapasite artışı planlanmış veya tasarlanmaktadır. Bu miktarın tamamı olmasa bile yaklaşık 6 milyon ton/yıl'lık bir kapasitenin gerçekleşmesi muhtemeldir. Tablo-11'de dünyada planlanan veya önerilen soda külü kapasite artışları verilmiştir.

TABLO 10. Dünya soda külü üreticileri yerleri, kullanılan prosesler ve tahmini kapasiteleri (1992)

| Ülkeler, Firmalar ve Yerleri | Kapasite (1.000 ton/yıl) ve Prosesler | Açıklamalar |
| --- | --- | --- |
| I.BATI AVRUPA Avusturya Ebenseer Solvay-Werke Ebensee | 160-S | AnaŞirket Solvay et Cie. |
| Belçika Solvay et Cie. Couillet | 350-S | Modernizasyon çalışmaları altında |
| Fransa Solvay et Cie. Dombasle Rhone-Poulenc La Madelaine | 1,500-S 550-S |  |
| Almanya Deutsche Solvay-Werke Rheinberg Kali Chemie Heilbronn Chemische Fabrik Kalk Kalkar Mathess and Weber Duisburg Solvay Alkali Bernburg GmbH Bernburg | 750-S 200-S 300-S 280-S 540-S | Ana Şirket Solvay Et Cie. Ana Şirket Solvay et. Cie. Ana Şirket Kali und salz. Ana Şirket Henkel |
| İtalya Solvay et Cie. Rosignano | 950-S |  |
| Hollanda Akzo Zout Chemie Delfzijl | 400-S |  |
| Portekiz Soda Pova Sarl Povoa de Santa Iria | 180-S | Ana şirket Solvay et Cie |
| İspanya Solvay et Cie Torrelavega | 900-S |  |
| İngiltere ICI Soda Ash Product Ltd. Winnington | 1000-S | 1991 Haziran'da Penrice Soda Ash Ltd (Avustralya) firması satın aldı. |
| ALT TOPLAM | 7.060 |  |

| II. KUZEY AMERİKA Kanada General Chemical Canada Ltd., Amhertsburg, Ontario | 430-S |  |
| --- | --- | --- |
| Amerika FMC Wyoming Corp. Green River, WY General Chemical (Soda Ash) Partners Green River, WY | 2,600 - N 2,200 - N | %100 FMC Corp. (ABD) % 25 ACI Int. (Avustralya) % 24 Tosoh Corp.(Japonya) % 51 General Chemical |
| Rhone-Poulenc of Wymoning Green River, WY | 1,780 - N | % 51 Rhone- Poulenc (Fransa) % 49 Union Pasific Resources |
| Solvay Minerals Inc. Green River, WY | 1,830 - N | % 80 Solvay (Belçika) % 20 Asahi Glass Co. (Japonya) |
| Tg Soda ash Inc. Granger, WY North American Chemical Co. Argus, CA. | 1,180 - N 1,180 - N | % 100 elf Aquitane (Fransa) % 27 Occidental Chemical Industries of Kore % 73 consortium Chanse Manhattan Investment Holdings & Prudential Insurance (ABD) |
| Meksika Industria del Alcali Monterrey Sosa Texcoco Ecatapec ALT TOPLAM | 290 - S 210 - N 11,700 |  |

| III.LATİN AMERİKA Brezilya Cia Nacional de Alcalis Cabo Frio Kolombiya Colombiana de soda Cartagena Betain ALT TOPLAM | 230 - S 265 - S 30 - S 525 |  |
| --- | --- | --- |

| IV- AFRİKA Mısır Misr Chemical ındustries Alexandria | 80 - S |  |
| --- | --- | --- |
| Kenya Magadi Soda Co. Ltd. Lake Magadi | 275 - N | Penrice (Avustralya) kapasiteyi 300.000 ton/yıl'a çıkarması için çalışmalarına devam ediyor. |
| Tanzania TIRDO Lake Natron | 15 - N |  |
| Botswana Soda Ash Botswana Pty Ltd. Sua Pan | 300 - n | 1991 yılı ortalarında üretime başlamıştır. |
| Etyopya EMRDC Lake Abijata ALT TOPLAM | 20 - N 690 |  |

| V. ASYA Hindistan Dhrangadhra Chemical Works Dhrangadhra, Gujarat Gujarat Heavy Chemicals Ltd. Sutrapada, Gujarat Saurashtra Chemicals Porbandar, Gujarat Tata Chemicals Ltd. Mithapur, Gujarat | 180-S 400-S 330-S 650-S | 120.000 Ton/yıl kapasite artırımı planlanıyor. |
| --- | --- | --- |
| Çin Dalian Chemical Ind. Corp. Dalian, Liaoning Hong He Chemicals Sigong, Sichuan Qingdao Huaxue Feiliao Chang Qingdao, Shandong Tianjin Soda Plant Tianjin, Hebei Lianyungang Soda Lianyungang, Jiangsu Tangshan Soda Tangshan, Hebei Weifang Soda Yangkon, Shandong Hubei Provincial Chemical Plant Hubei Küçük ölçekli birçok soda fabrikası (39 adet) | 715 - S 300 - S 450 - S 600 - S 600 - S 600 - S 600 - S 175 - S 1,280 - S |  |
| İran İran Fertilisers Shiraz | 60-S | Kapasitenin 50.000 ton/yıl artırılması planlanmıştır. |
| Japonya Asahi Glass Chiba Kitakyushu Central Glass Ube Tokuyama Soda Tokuyama Tosoh Corp. Nanyo | 210-S & AC 360-S & AC 360-S & AC 360-S & AC 240-S & AC |  |
| Pakistan ICI Pakistan Khewra Sind Alkalis Karachi | 146-S 50-S | Kapasitenin 190.000 ton/yıl'a çıkarılacağı açıklandı. |
| Güney Kore Oriental Chemical Industry Inchon | 350-S |  |
| Tayvan South East Soda Mfrs. Tong Shan Suao ALT TOPLAM | 160-S 9.176 |  |

| VI-OKYANUSYA Avustralya ICI Avustralya Pty. Osborne, SA ALT TOPLAM | 400-S 400 | 1989 yılının ortalarında Penrice Soda Ash Products Pty Ltd. ele geçirdi. Kapasitenin 100.000 Ton/yıl artırılacağı açıklandı. |
| --- | --- | --- |

| VII-ORTA VE DOĞU AVRUPA Arnavutluk Albanian Soda Ash Albanian | 30-S |  |
| --- | --- | --- |
| Bulgaristan Karl Marx Chemicals Bevnja Varna | 1,200-S |  |
| Polonya Polimex Inwroclaw, Janikowa & Krakow | 850-S |  |
| Romanya State Corporation Provadia Ocno Mures | 800-S 400-S |  |
| Bağımsız Devletler Topluluğu State Corporation Urallar: Bereznek & Sterlitamak Ukrayna: Krym, Lisichanks Slavyanks & Saki Sibirya: Mikhaylovsky Leningrad: Pikalevo | )-S )-S 6,000 ) )-N )-S | Üretim salamura'dan yapılmaktadır. |
| Bosna-Hersek Fabrika Soda Lukavaç | 225-S |  |
| Türkiye Soda Sanayii A.Ş. Mersin ALT TOPLAM GENEL TOPLAM | 430-S 9,935 39,486 |  |

Kaynak : USMB Soda Ash 1992, Roskill Information Services Ltd.1993, Industrial Minerals 1991, USMB 	Minerals Yearbooks.

TABLO 11. 1991 ve 1992 yıllarındaki kapasite artışları ve kapanan tesisler

| Ülke/Firma Kapasite Artışları Botswana Soda Ash Botswana Hindistan Saurashtra Chemicals Pakistan ICI Pakistan ABD General Chemical (Soda Ash Partners) Solvay Minerals Tg Soda Ash | Tesis Sua Pan Gujarat Khewra Green River Green River Green River | Kapasite (1.000 ton/yıl) 300 N 30 S 30 S 200 N 700 N 130 N | Tarih 1991 1991 1991 1991 1992 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.405 |  |
| Kapanan Tesisler Çek Cumhuriyeti Tonaso Tovarno Enterprise Fransa Tavaux Polonya Polimex Romanya State Enterprise | Nestemice Tavaux Krakow Rimnicu Vilcea | 125 S 300 S 150 S 300 S | 1991 1991 1992 1991 |
|  |  | 875 |  |

Kaynak : USMB Soda Ash 1993

S = Sentetik

N = Tabii

TABLO 12. Dünyada planlanan veya önerilen kapasite artışları

| Ülke/Firma | Planlanan Kapasite (1.000 Ton/Yıl) | Planlanan Üretime Başlama Tarihi |
| --- | --- | --- |
| Avustralya Penrice Soda Products Brezilya CNA Çin Mısır Misr Chemical Industries Almanya Lars Christensen Chemicals Hindistan Gujarat Heavy Chemicals Hamil Nadu Petroproject Reliance Industries Standard Alkali ALT TOPLAM | 100 S 400 S 2,200 S 80 S 200 S 120 S 330 S 78 S 68 S 596 | 1996/1998 Ertelendi. 2000 Önerildi. 1995'te tekrar açılıyor. 1994 İnşa halinde İnşa halinde İnşa halinde |
| Endonezya PT Kaltim Sahidtigamas Sodakimia İran İran Fertiliser Co. Ürdün Arab Potash Co. Kenya Magadi Soda Co. Pakistan ICI Pakistan Ltd. Caravan Chemical Ltd. ALT TOPLAM | 150 S 50 S 250 S 25 N 50 S 43 S 93 | 1993/1994 Önerildi 1995 Önerildi. 1995 1993 |
| Suudi Arabistan Arabian Mining & Manufacturing Co. Türkiye Etibank ABD FMC Corp. GCSAP North American Chemical Co. Rhone Poulenc Vulcan/Cominco | 264 S 1.000 N 530 N 300 N 600 N 300 N 545 N | 1996 Önerildi. 1995 1993/1994 1994 1993 1995 |
| ALT TOPLAM | 2,275 |  |
| TOPLAM | 7,683 |  |

S: Sentetik

N: Tabii

Kaynak : Roskill, Soda Ash 1993, Chemical Marketing Reporter, Chemical Week, Ind. Minerals Oct.1992, Mining 	Annual Review 1992, European Chemical News.

3.2.7. Üretim Miktarları

Kuzey Amerika 1988 yılından beri Orta ve Doğu Avrupa'nın karşısına çıkarak dünyanın en büyük üretim bölgesi haline gelmiştir. Kuzey Amerika üretiminin % 90'ını ABD üretir. ABD dünyanın en büyük üretimini gerçekleştiren tek ülkedir. ABD üretimi 1982 yılındaki 7,1 milyon tondan 1990'da 9,2 milyon tona çıkmıştır. 1991 yılında az bir düşüşten sonra 1992 yılında 9,4 milyon tona çıkmıştır. 1982-1991 yılları arası ortalama yıllık büyüme oranı % 2,2 olmuştur.

Asya'da ise 1982-1992 yılları arasında üretim 4,0 milyon tondan 7,1 milyon tona (ortalama yılık artış oranı % 6,3 ile) ulaşmıştır. En güçlü büyüme Çin'de gerçekleşmiştir. 1982-1992 yılları arasında ort. yıllık % 8,2 lık artışla üretim 1,7 milyon tondan 4,0 milyon tona ulaşmıştır. Diğer güçlü bir büyüme Hindistan'da % 9,8'lik ort. yıllık artışla üretim aynı dönemde 0,6 m. tondan 1,5 milyon tona çıkmıştır. Japonya ise firmalar iç üretimi büyütmekten ziyade ucuz ABD soda külününün avantajlarından faydalanmak için ABD soda külü üreticilerine ortak olmaya veya satın almaya yönelmişlerdir. Mayıs 1992'de Tosoh Corp. General Chemical (Soda Ash) Partners'in -ki ABD'nin en büyük ikinci üreticisi- % 24'ini satın almıştır. Asahi Glass ise Solvay Minerals Green River tesisinin (eski Tenneco Minerals) % 20'sinin kontrolünü elinde tutmaktadır.

Batı Avrupalı üreticiler daha pahalı Solvay Prosesi ile çalışacak projelere yatırım yapmaktan ziyade ABD trona üreticilerine ortak oluyor veya hisse satın alıyorlar. Fransız Elf Aquitane 1981'de Tg Soda Ash'e sahip oldu. Rhone Poulenc, Stauffer Chemicals'ın % 51'ini ele geçirdi. 1992 yılında ise Solvay, Tenneco/Asahi Glass ortaklığının % 80'lik Tenneco hissesini satın aldı.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesi en büyük üçüncü üretim bölgesidir. 1982 yılında 9 milyon ton olan üretim 1992 yılında 6,9 milyon tona düşmüştür. Tesislerin kapanması ve talebin sönmesi nedeniyle halen düşüş devam etmektedir. Eski Doğu Avrupa Blokunda sentetik soda külü endüstrisi çok büyük, çok kötü ve çok verimsizdi.

Latin Amerika, Afrika ve Avustralya'da soda külü üretimi düşük seviyede ve stabil kalmıştır. Buna karşı birkaç kapasite artırımı projesi devam etmektedir.

Dünya soda külü üretimi ülkeler bazında ve yıllar itibariyle Tablo 13'de verilmiştir. Ayrıca, bölgeler bazında dünya soda külü üretimi Tablo 14'de verilmiştir.

TABLO 13. Dünya soda külü üretimi (ülkeler bazında) (1.000 ton/yıl)

| Ülke | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arnavutluk Avustralya Avusturya Belçika Bosna ve Hersek (2,3) Botswana Brezilya Bulgaristan Kanada Çin Kolombiya Çekoslovakya (eski) Mısır Fransa Almanya Doğu Eyaletleri Batı Eyaletleri TOPLAM | 22 300 145 379 --- --- 184 1078 325 2609 114 112 48 1270 914 1404 2318 | 27 300 150 380 --- --- 197 1130 325 3042 114 110 47 1300 800 1443 2243 | 27 300 150 375 --- --- 200 1046 315 3746 121 104 52 1200 700 1436 2136 | 25 300 150 380 --- 62 200 1000 310 3800 120 104 52 1100 --- --- 1948 | 25 300 150 375 50 150 200 1000 305 4000 115 100 51 1000 --- --- 1660 |
| Ülke | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Hindistan İtalya Japonya Kenya (4) Güney Kore Meksika (5) Hollanda Pakistan Polonya Portekiz Romanya Rusya (6) İspanya Tayvan Türkiye Ukrayna (6) S.S.C.B. (7) İngiltere ABD (4) Yugoslavya (3,8) TOPLAM | 1098 612 1083 220 280 421 400 134 965 155 918 --- 560 127 379 --- 5097 1000 8738 214 31306r | 1344 615 1105 241 280 456 400 135 988 150 889 --- 560 116 381 --- 4809 1000 8985 204 32032r | 1400 610 1135 244 280 448 400 135 981 150 640 --- 550 120 385 --- 4359 1000 9156 173 31938r | 1500 600 1103 245 300 450 390 147 900 150 477 --- 500 109 385 --- 4100 1000 9005 140 31053r | 1500 600 1000 245 300 450 390 150 970 150 457 3000 500 110 385 1000 --- 1000 9379 --- 31067r |

t: Tahmini

r: Revize

1: Tablo 20 Nisan 1993 tarihine kadar olan verileri içerir

2: Yugoslavya'nın eski parçası

3: Yugoslavya'daki tüm üretim (1988-1991 yılları arasında Bosna-Hersek dahildir.)

4: Yalnız Tabii Soda'dan elde edilen

5: Tabii soda ve Sentetik, Tabii Soda Külü üretimi tahmini 1988-176.000 ton, 1989-190.000,

1990-190.000, 1991-190.000 ve 1992-190.000 ton

6: SSCB'nın eski parçası, 1992 yılına kadar veri alınmamıştır.

7: 1991 Aralık'ta dağılmıştır

8: 1992 Nisan'da dağılmıştır.                                                                (Kaynak : US Bureau of Mines, Soda Ash, 1992)

TABLO 14. Bölgeler bazında dünya soda külü üretimi (1.000 ton/yıl)

| Yıllar | Batı Avrupa | Orta ve Doğu Avrupa | Kuzey Amerika | Latin Amerika | Asya | Afrika | Okyanusya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 1989 1990 1991 1992 | 6839 6798 6571 6218 5825 | 8785 8538 7715 7131 6937 | 9484 9776 9919 9765 10134 | 298 311 321 320 315 | 5332 6021 6816 6960 7110 | 268 288 296 359 446 | 300 300 300 300 300 |

Kaynak: US Bureau of Mines, Soda Ash, 1992 ve Roskill Information Services Ltd., Soda Ash, 1989 	 	verilerinden derlenmiştir.

3.2.8. Birim Üretim Girdileri

Soda üretimiiçin gereken en önemli girdiler enerji, hammadde ve işçiliktir. Doğal soda üretim yöntemlerinde kullanılan enerji miktarı sentetik yolla (Solvay ve NA) üretilen soda yönteminden daha azdır. Yine iki sentetik yöntem arasında (Solvay ve NA) yapılacak karşılaştırmada NA yönteminde hammadde gereksiniminin Solvay'a nazaran daha düşük olduğu görülür. Ayrıca en düşük işçi gereksiniminin Çözelti madenciliğinde olduğu Tablodan görülmektedir. 1 ton ağır soda külü üretimi için alternatif proseslere göre proses girdileri Tablo 15'de verilmiştir.

TABLO  15. Bir ton ağır soda külü üretimi için alternatif proseslere göre proses girdileri

| Madde | Birim | Solvay Prosesi | NA Prosesi | Trona M (1) | Trona Ç (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yakıt Elektrik (5) Tuz Kireçtaşı Trona Proses Suyu Soğutma Suyu Sıvı Artık Katı Artık İşçilik (3) İş.Or.İş. | 106BTU Mwh Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton İşçi 1000ton/yıl | 15 (4) 0,25 (6) 1,6 1,3 --- 8 140 10 0,3 410 (8) 1,025 | 9,0 (7) 0,27 (6) 1,2 1,1 --- 4 125 3,9 0,2 270 (8) 0,675 | 7,4-7,2 (7) 0,10-0,18 (7) --- --- 1,78 cev. 2,0 40 1,2 0,2 450 (9) 0,450 | 5,0 (7) 0,165 (7) --- 0,053 8,0 salamu. 1,0 20 0 275 (9) 0,275 |

(1) M- Mekanik madencilik			(6) Elektrikle çalışan kompresörler

(2) Ç-Çözelti madenciliği			      alınmıştır.

(3) Toplam fabrika iş gücü			(7) Buharla basınçlandırılmıştır.

(4) Kireç fırınları için fuel içermektedir.		(8) 400.000 ton/yıl kapasiteli

(5) Toplam güç tüketimi			      kireçtaşı ocağı hariçtir.

(9) 1.000.000 ton/yıl kapasite

Kaynak: Isonex Inc. 5 th "Industrial Minerals" International Congress,

Roger Aitala and Fred Henrickson

3.2.9. Maliyetler

Soda külünün doğal  kaynaklardan üretilmesi, üretim girdilerinin enerji ve hammadde kalemlerinde sentetik yöntemlere göre büyük tasarruf sağlamaktadır. Yine sentetik yöntemlerle yapılan soda külü üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıklar nedeniyle dünya kamuoyu çevre korumacı tedbirleri beraberinde getirmektedir.

Bu durum sentetik yolla yapılan soda külü üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Farklı yörelerde, farklı prosesler kullanan işletmelerdeki maliyetlerin karşılaştırılması Tablo 16'da verilmiştir.

TABLO 16. Ağır soda külü için tahmini üretim maliyetikarşılaştırması (a)

| Madde | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proses Yer Kapasite(ton/yıl) Yaşı Sodyum Kaynağı Maliyet$/t Ana Yakıt Maliyet $/106 BTU Değiş.Mas. Sabit Mas. İşletme Maliyeti Amortisman, 10 yıl Toplam Maliyet | Solvay Amerika 400.000 Eski Salamura 3.00 D.Gaz 3.27 60.88 41.34 102.22 7.50 109.72 | Solvay B.Avrupa 400.000 Eski Salamura 5.00 Kömür 3.50 73.16 38,34 111.50 7.50 119.000 | NA Japonya 400.000 e Tuzla 3.00 Kömür 2.46 73.49 32.50 105.99 22.50 128.49 | NA K.Amerika 400.000 Yeni K.Tuzu 16.00 D.Gaz 3.27 66.72 24.79 91.51 37.50 129.01 | NA 3.D.Ülk. 400.000 Yeni Tuzla 20.00 D.Gaz 2.50 65.38 23.13 88.51 45.00 133.51 | Trona-Mb Wyoming 1.000.000 Yeni Trona 3.50d Kömür 0.90 27.10 23.10 50.20 30.00 80.20 | Trona-Çc Wyoming 1.000.000 Yeni Trona 3.50 Kömür 0.90 21.80 15.40 37.20 22.00 59.20 |

NOT:

a) Şirket ve satış giderleri dahil edilmemiştir.	d) Üretilen ton başına trona için

b) M-Mekanik Madencilik				    verilen hak

c) Ç-Çözelti Madenciliği				e) NA Prosesine çevrilmiş

Kaynak: Isonex Inc.5 th "Industrial Minerals" International Congress.Roger Aitala and Fred 	Henrickson, 1982.

3.3. Tüketim

3.3.1. Tüketim Alanları

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayiinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Diğer kullanım alanları şunlardır.

Kimya sanayiinde çeşitli maddelerin üretiminde;

Sodyum tripolyphosphate

Sodyum Silikat

Sodyum kromit ve sodyum dikromat

Sodyum bikarbonat

Sodyum karbonat peroxhdydrate.

Sodyum seskikarbonat

Sodyum hexacyanoferrate

Chlorine monoxide

Deterjan sanayiinde,

Su tasfiyesinde,

Baca gazı desülfürizasyonunda,

Selüloz ve kağıt sanayiinde,

Alümina üretiminde,

Sondaj çamurlarında,

Galvaniz kaplama banyolarında,

Kurşun rafinasyonunda,

Bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında,

Rafine edilmiş diatomit'in üretiminde,

Fotoğrafçılıkta,

Bromine'in üretiminde,

Tar'ın distilasyonunda,

Hidrojen sülfitin geri kazanılmasında,

Döküm kumlarında,

Tekstil sanayiinde.

Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde % 46'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu % 21 gibi bir payla kimya sanayii takip etmektedir.

Cam üretiminde her 1 ton cam üretimi yaklaşık 200 kg. ağır soda külü tüketimi gerekmektedir. Burada soda külü daha ziyade bir sodyum oksit kaynağı olarak ergime sıcaklığını düşürmek gayesiyle kullanılır. Prosese bir faydası da açığa çıkan karbon dioksitin ergimiş kütlenin içinden yukarı çıkarken camı karıştırıcı bir etki yapmasıdır. Soda külündeki düşük klorür oarnının fırın performansını artırdığı belirtilmektedir. Bu nedenle doğal soda külü sentetik soda külünden daha avantajlıdır. Özellikle düz cam üretiminde klorür oranının düşük olması daha büyük bir önem arzetmektedir.

Kimya sanayiinde ise yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi sodyum hidroksit, sodyum fosfat, sodyum seskikarbonat, sodyum silikat, sodyum bikarbonat, sodyum kromat gibi pek çok sodyum kimyasalının üretiminde kullanılmaktadır.

Soda külü kullanım alanları bölgelere göre değişim göstermektedir. Batı Avrupa, ABD, Dünya tüketim alanları Tablo 17 ve Tablo 18'de verilmiştir.

TABLO 17. Batı Avrupa'da soda külünün kullanım alanlarının dağılımı (1989)

|  | Ağır Soda (%) | Hafif Soda (%) |
| --- | --- | --- |
| Cam Kap Düz cam Deterjan Kimyasallar Metal Rafinasyonu Diğer | 58 29 4 7 - 20 | - - 15 50 25 10 |

TABLO 18. ABD ve dünya soda külü tüketim alanları (1.000 ton)

|  |  | ABD (1992) % | Dünya (1991) % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cam Kap Düz cam Fiber camlar Diğer camlar Toplam Cam Kimyasallar Deterjanlar Baca gazı desülfürizasyonu Pulp ve kağıt Su Arıtma Diğer Kullanma Alanları Toplam | 52 22 11 3 2 2 8 100 | 28,8 13,3 3,4 3,5 49,0 23,8 12,2 2,3 2,8 1,7 8,2 % 100,0 | 25,4 15,7 1,3 3,6 46,0 21,0 9,1 - 0,8 1,0 22,1 100,0 |

Kaynak : US Bureau of Mines, Soda Ash, 1992.

Roskill Information Services Ltd. "The Economics of Soda Ash", 1993.

Industrial Minerals, July 1990.

USBM, Mineral Industry Surveys.

Geçmiş dönemlere bakıldığında soda külü tüketim alanlarında pek önemli değişimler olmamıştır. Ancak cam kap sanayiinde özellikle son yıllarda gözlenen geri kazanım "recycling" olgusu (bazı ülkelerde % 50 seviyesinde) sektördeki soda külü kullanımını nisbeten düşürmüştür. Fakat bunun yanında özellikle inşaat sanayiinde gelişmelere bağlı olarak (çift cam uygulamaları gibi) düz cam sektöründeki soda külü kullanımında devamlı bir artış sözkonusudur. Yukarıda bahsedilen dezavantaja rağmen uzun vadede cam kabın çevreyle uyumluluğu nedeniyle özellikle plastikle olan mücadelelerinde (bihassa PET şişelerle) bu sektördeki soda külü kullanımını nisbeten artıracağı beklenebilir. Diğer tüketim alanlarında önemli değişiklikler beklenmemektedir.

3.3.2. Tüketim Miktarları

Dünya soda külü tüketimi 1991 yılında 31 milyon ton civarında olmuştur. Dünya soda külü talebinin yaklaşık % 50'si cam endüstrisinde tüketilir. Soda külü talebi bununla birlikte özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerindeki aktiviteye de bağlıdır. Dünya soda külü tüketim miktarları bölgeler itibariyle 1988 ve 1991 yılları için 19'da verilmiştir.

TABLO 19. Bölgeler itibariyle dünya soda külü tüketimi (1988 ve 1991) (1.000 ton)

| Bölgeler: | 1988 | % | 1991 | % | Fark | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuzey Amerika Latin Amerika Batı Avrupa Orta ve Doğu Avrupa Asya Afrika Okyanusya | 7,643 755 7,191 8,221 7,388 474 362 | 24 2 22 26 23 2 1 | 7,552 1,049 6,523 6,500 8,578 529 359 | 24 4 21 21 28 2 2 | -91 +294 -668 -1,721 +1,190 +55 -3 | - +2 -1 -5 +5 - +1 |
| TOPLAM | 32,034 | 100,0 | 31,090 | 100,0 | -944 |  |

Kaynak : Roskill, Soda Ash, 1993.

Bu tabloda da görüldüğü gibi Batı ve Doğu Avrupa'daki tüketimde önemli derecede bir düşüş vardır. Bu Orta ve Doğu Avrupa'da cam ve kimyasal üretimindeki soda külü talebinin azalmasından ve bazı soda külü tesislerinin kapanmasındandır.

Asya'da soda külü tüketimi 1980 yılından beri esaslı bir büyüme sergilemiştir. 1988-1991 yılları arasında tüketim 1,2 milyon ton artmıştır.

ABD'de cam endüstrisindeki düşük talep nedeniyle 1991 yılında 1988 yılına göre 300.000 ton düşmüştür. 1992 yılında ise cam sektöründeki talebin yeniden başlaması ve deterjan formülasyonlarındaki yeni uygulamalar neticesinde tüketim 150.000 ton artarak toplam tüketim 6,56 milyon tona yükselmiştir.

Dünyanın belli ülkelerindeki soda külü tüketimi (1988-1991) Tablo 20'de verilmiştir.

TABLO 20. Dünyanın belli başlı ülkelerindeki soda külü tüketimleri (1.000 ton)

| Ülkeler: | 1988 | 1991 | Fark: |
| --- | --- | --- | --- |
| ABD BDT Çin Almanya Hindistan Japonya Fransa İngiltere | 6,705 5,154 3,062 2,208 1,120 1,447 1,339 1,156 | 6,405 4,085 3,858 1,553 1,478 1,400 1,244 | -300 -1,069 -796 -655 +358 -47 -95 -37 |
| Polonya Bulgaristan Meksika İtalya Bleu Güney Kore Kanada Brezilya İspanya Türkiye Avustralya Hollanda Diğer Ülkeler | 696 1,100 501 652 532 414 437 320 428 379 362 288 3,734 | 882 850 687 674 545 532 460 444 425 385 359 317 3,388 | +186 -250 +186 +22 +13 +118 +23 +124 -3 +6 -3 +29 -346 |
| TOPLAM | 32,034 | 31,090 | -9443 |

Kaynak : Roskill, Soda Ash, 1993.

Ayrıca ABD'nin 1992 yılına ait arz-talep ilişkisi Tablo 21'de verilmektedir.

TABLO 21. ABD soda külü arz-talep ilişkisi (1992) (tabii ve sentetik) (1.000 ton)

| Dünya Üretimi Eski SSCB 4,000 Çin 4.000 Hindistan 1,500 Japonya 1.000 Bulgaristan 1,000 Polonya 970 | ABD 9,379 Kanada 305 Fransa 1,000 İngiltere 1,000 Almanya 1,660 Diğer Ülkeler 5,253 | Stok 1.1.1992 234 İthalat 72 | ABD Arz 9,685 İhracat 2,955 Japonya 262 Meksika 162 Güney Kore 252 İspanya 146 Diğer 2,133 | Stok 31.12.1992 371 ABD Talep 6,359 Cam 3,082 Kimyasallar 1,492 Deterjan 765 pulp ve Kağıt 174 Diğer 846 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam Dünya: | 31,067 Milyon Ton |  |  |  |

Kaynak : U.S. Bureau of Mines Verilerinden hazırlanmıştır.

3.4. Uluslararası Ticaret

3.4.1. Ticarette Etkin Uluslararası Kuruluşlar

Global soda külü pazarı artan rekabetin ve bu rekabetle ilişkili olarak fiyat kırmanın hüküm sürdüğü mevcut durumunu muhafaza etmektedir. Soda külü pazarı daha ziyade monopol durumundaki 2 üretici grubun gün geçtikçe artan ve yeni boyutlar kazanan rekabetine sahne olmaktadır. Ürün standartizasyonunun çok iyi tesbit edilmiş olduğu bu piyasada sözkonusu iki üretici grubu daha ziyade maliyet faktörünü ve siyasal ve sosyal etkinliklerini, rekabet güçlerini artırmak için kullanmakta ve mevcut pozisyonlarını koruyup daha iyileştirmek için uluslararası boyutlarda mücadelerini sürdürmektedirler. Bahsedilen bu iki ana üretici grup Amerikan doğal soda külü üreticilerinin kurduğu yasal ihracat karteli ANSAC ve Batı Avrupa soda külü üretim kapasitesinin % 64'ünü ve Amerikan Tenneco firmasının % 80'ini elinde bulunduran Belçika kökenli SOLVAY et Cie SA dır. Büyük oranda 30 milyar ton'un üzerinde bir trona rezervine sahip Green River, Wyoming havzasında üretimlerini gerçekleştiren ABD'li üreticiler, doğal soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim maliyetler açısından sahip olduğu büyük avantajı kullanarak geçtiğimiz 30 yıl içerisinde ABD'de mevcut 17 sentetik soda külü tesisinin kapanmasına yol açmıştır. (10 tesis 1986'da kapanmıştır.) İç piyasada hemen hemen hiç kar bırakmayan kıyasıya rekabeti ihracatta da yaşamamak için 6 üretici 1983 yılında Webb-Pomerenc Yasası olarakta bilinen 1918 tarihli ABD ihracat yasası kapsamında ANSAC'ı kurmuşlardır. Böylece yıllık 3.0 milyon ton'a ulaşan ihracatta rekabet ve bunun sonucu ortaya çıkan fiyat kırma önlenmiş ve bir ihracat karteli yaratılmıştır. (Kanada'ya ihracat bu kapsam dışında bırakılmıştır).

Gerek Batı Avrupa gerekse Doğu Avrupa ile BDT'de yüksek maliyetli sentetik soda külü üretimi yapılmaktadır. Batı Avrupa pazarının % 60'ı SOLVAY'e aittir. Sentetik soda külü üretim prosesini ilk geliştiren Ernest Solvay'ın 1863'de kurduğu şirket bugün 8 ülkeye dağılmış 10 üretim tesisi ve yıllık 6,36 milyon ton ile dünyanın en büyük üreticisi konumundadır.

Avrupa'da 1992 sonunda tek pazara geçişle birlikte AT ülkeleri arasındaki ticareti olumsuz yönde etkileyici her türlü engelin kalkması sonucu, SOVAY'ın tüm Batı Avrupa'ya yayılmış olan pazarlama/dağıtım sistemi şirketin monopol konumunu daha da güçlendirmektedir.

Bu kuruluşların haricinde AT pazarında söz sahibi olan firmalar ise PENRICE (Avustralya) (% 15), RHONE-POULENC (Fransa) (% 10), AKZO (Hollanda) (% 5), CFK (% 5) ve MATTHES & WEBER (Almanya) (% 5) dir.

3.4.2. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

Gümrük Vergileri

A.B.D., MFN (Tercihli Ülkeler) den gerçekleştirdiği soda külü ithalatlarında % 1,2 ve MFN dışı ülkelerden gerçekleştirilen ithalatta ise % 8,5 lik bir ek vergiyi ithalat bedeli üzerinden almaktadır.

Pek çok ülke A.B.D. soda külüne değişen yüzdelerle gümrük vergisi ve antidamping vergiler tatbik etmektedir. Batı Avrupa'da 67,5 ECU değeride (yaklaşık 67,13 $/ton) bir antidamping vergi A.B.D. soda külüne tatbik edilmekteydi. Mamafih, bu vergi 1990'ın sonunda kaldırılmıştır. Gümrük vergisi uygulaması, halen devam eden ülkeler ve oranları aşağıda verilmektedir.

| Güney Kore Cumhuriyeti Tayvan Tayland Endonezya Kolombiya Japonya Meksika Malezya Avustralya | Oran 12,5 10 10 5 5 3,9 10 2 10 |
| --- | --- |

Bu vergilerden bazıları zaman içinde azalacaktır.

Vergiler :

Wyoming Trona Endüstrisinde toplam vergi oranı yaklaşık % 12,64'tür ve iki büyük vergiden oluşmaktadır.

A- Üretim Vergisi % 5,5

Dağılım;

- Daimi Wyoming Mineral Vakıf (Trust) Fonu % 2

- Genel Fon % 2

- Sermaye İmkanları Gelir Hesabı % 1,5

(Capital Facilities Revenue Account)

B- Mülkiyet Vergisi ve Ek Vergi % 7,14

Bu vergi madenden üretilen tronanın takdir edilen bedeli üzerinden alınır.

Tronadaki ek vergi petrol, gaz ve kömür dahil diğer Wyoming minerallerinden daha yüksektir. Diğer ek vergiler devlet satışları, ekipmanları ile imkanlarının kullanım vergileri ve gerçek mülkiyetin (yapılar-ekipmanlar) takdir edilen bedelleri üzerinden alınır.

İmtiyaz Hakkı

Federal topraklarda üretilen soda külü 1920'de çıkarılan Maden Kiralama Kanununa tabidir. Bu kanun A.B.D. hükümetinin imtiyaz hakkı ile ilgili ödemelerini temin eder. Ulusal imtiyaz hakkı miktarın % 5'idir. Ulusal maden kiralama kontratı arazi kira ücretleri, sodyum araştırma izni başvuru ücretleri, kefaret ücretlerini de belirlemektedir. Eyalet imtiyaz hakkı ulusal imtiyaz hakkının % 5'idir.

Madencilik Yönetim servisince toplanan bu imtiyaz paylarının 1/2 si Wyoming'e geri dönmektedir.

Teşvikler

Tükenme izni (depletion allowance) madenciliğin tüm risklerine karşı arzulu olan şirketlerin en büyük teşvikidir. Bir nevi duran varlıkların amortismanına benzemektedir. Maliyet tükenmesi ve tükenme yüzdesi (amortisman), tükenmedeki indirim noktasını gösteren iki metotdur. Çoğu şirketler % tükenme payını kullanmayı tercih etmektedir. Yaklaşık 100 mineral kategorisi yüzde tükenme payı altında toplanmış olup bu oran maden arazisi, binalar ve ekipmandan kazanılan brüt gelirin % 22'si ile % 5'i arasındadır. Ve aynı zamanda madenin yurtiçinde mi yurtdışında mı olduğuna bağlı olup madenin arazi, bina ve teçhizatından gelen net gelirinin % 50'lik kısmı ile sınırlandırılmıştır. Tükenme payı yüzdesindeki önem soda külü olarak (trona değil) ilk pazarlanabilir ürünün miktarına bağlı bir indirimdir. Yatırım yapılan meblağ önemli değildir. Soda külü için tükenme payı % si  ister dahili ister harici kaynaklardan üretim yapsın ABD şirketleri için % 14'tür.

Kaynak: US Bureau of Mines, Soda Ash, 1992.

3.4.3. İhracat-İthalat

Dünyada soda külü çoğunlukla iç tüketim için üretilir. Rapor edilen global soda külü ihracatı 1987-1992 yılları arasında 3,5-4,2 milyon ton'luk bir alan içinde düzensiz bir şekilde değişmektedir. Bu, 1991 yılı dünya üretiminin yaklaşık % 12'sine tekabül eder. İhracat 1985 yılında 5,2 milyon ton gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak o zamandan beri Orta ve Doğu Avrupa'da eski komünist ülkelerin ihracat hacmindeki düşüş ve bu ülkelerce yayınlanan ticaret istatistiklerindeki rapor edilen ithalat miktarlarının eksikliği sonucunda ihracatta azalma görülmektedir. Tablo 22'de bölgeler itibariyle 1980-1992 yılları arasında dünya ihracatının özeti verilmiştir.

TABLO 22. Bölgeler itibariyle dünya soda külü ihracatı (1980-1992) (1.000 ton)

| Yıllar | Kuzey Amerika | Batı Avrupa | Orta ve Doğu Avrupa | Asya | Afrika | Diğerleri | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 992 953 1,006 1,484 1,495 1,607 1,859 2,018 2,154 2,648 2,392 2,734 2,955 | 1,083 852 767 822 1,002 1,114 625 1,086 563 817 672 1,138 | 2,125 2,115 2,135 1,907 2,050 2,100 597 511 386 279 259 341 | 102 64 93 82 83 195 135 171 129 256 72 72 378 | 193 120 136 130 207 180 92 54 34 34 2 | 229 101 162 143 | 4,495 4,104 4,137 4,425 4,837 5,196 3,308 3,840 3,495 4,135 4,557 4,428 3,343 |

Kaynak : USBM; Roskill

Not: 	 (1) 1986'dan beri ihracatın yüksek olması muhtemeldir. Ancak veri mevcut 	değildir.

(2) 1991'den beri Afrika ihracatı Botswana ile Güney Afrika arasındaki ticareti veri 	      	      mevcut olmadığı için kapsamaz.

ABD dünya soda külünün hakimidir. 1992 yılı dünya üretiminin % 30'u, rapor edilen ihracatın % 65'i ABD'ye aittir.

ABD ihracat hacmi 1980-1990 yılları arasında üretim ve kapasite artışlarının ihracat pazarını büyütmesiyle neredeyse üç misline yakın arttı. ABD soda külü ihracatı 1 milyon tondan (1982) 2,96 milyon tona (1992) yükselmiştir. (ABD üretiminin % 31'i)

ABD'nin soda külü pazarındaki başarısının sebebi trona kaynaklı soda külünün, özellikle Avrupa ve Asya'da sentetik materyal kaynaklı soda külünden daha ucuz olmasındandır.

Ucuz ABD arzının önemli bir örneği büyük bir üretici ve tüketici olan Japonya'dır. Asahi Glass ve Tosoh Corp. içine alan Japon soda külü üreticileri daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi kendi iç üretim kapasitelerine yatırıma yöneldiler. Güney Kore'li üreticiler de aynı yolu izlediler.

Asya ve Pasifik pazarları ABD'nin toplam soda külü ticaretinin % 50'sini kapsar. Tablo 23'de ABD'nin Asya'ya ihracatını göstermektedir.

Tablo 23. ABD'nın Asya'ya soda külü ihracatı (1982-1992) (1.000 ton)

| Ülke | 1982 |  | 1983 |  | 1984 |  | 1985 |  | 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çin Hong Kong Endonezya Japonya Güney Kore Malezya Filipinler Singapur Tayvan Tayland Diğer Ülkeler | - - 42 29 2 12 36 - 27 18 |  | 60 49 69 192 4 27 72 - 124 34 |  | 46 215 95 191 10 19 70 - 38 44 |  | 33 493 54 206 - 15 43 - 14 16 |  | 239 376 84 214 33 25 45 - 40 19 |  | 283 172 86 224 35 28 49 - 48 27 |  | 332 117 110 247 131 28 35 2 99 71 |  | 317 190 180 290 132 142 90 5 70 69 |  | 56 41 174 337 191 56 86 13 112 104 |  | 58 3 190 274 232 38 71 10 119 112 |  | 64 2 220 262 252 40 114 6 115 149 22 |
| Toplam | 166 | 631 |  | 728 |  | 874 |  | 1,075 |  | 952 |  | 1,172 |  | 1,485 |  | 1,170 |  | 1,107 |  | 1,246 |  |
| T.ABD İhr. | 1,006 | 1,484 |  | 1,495 |  | 1,607 |  | 1,859 |  | 2,018 |  | 2,154 |  | 2,648 |  | 2,392 |  | 2,734 |  | 2,955 |  |
| T. ABD İhrc. % si | 17 % | 43 % |  | 49 % |  | 54 % |  | 58 % |  | 47 % |  | 54 % |  | 56 % |  | 49 % |  | 41 % |  | 42 % |  |

Kaynak : USBM

En geniş pazarlardan biri Çin iken 1990 yılından sonra Çin'de devreye alınan yeni sentetik soda külü tesisleri nedeniyle ticaret azalmıştır. Çin'e ihracat direkt olarak yapıldığı gibi Hong Kong, Tayvan ve Singapur yolu ile aktarmalı olarakta yapılır. Çin 1992 yılında ihracatçı duruma geldiği gibi ayrıca kendi cam, deterjan, kimya ve kağıt endüstrilerindeki büyüyen talebi karşılamak için ayrıca kapasite artışları planlanmıştır.

ABD ayrıca Meksika, Brezilya, Venezuala, Kanada ve Arjantin gibi Amerikan ülkelerinin soda külü kaynağıdır.

ABD ticaretinde en önemli değişiklik 1990 yılında AT'nin antidamping vergisini kaldırmasıydı. Böylece Çin ihracat pazarındaki kaybını AT'ye yaptığı ihracatla dengeledi. Antidamping vergisinin kalkmasıyla 1992 yılının sonunda Batı Avrupa'ya ihracat 1980 yılı ihracatının 1.323 katı artarak 695.000 tona yükseldi.

Diğer önemli ihracatçılardan bazıları Almanya, Polonya, İspanya ve Hollanda'dır.

Soda külü pazarlarında en büyük ithalatçı durumunda olan Çin 1992 yılında ABD ve Almanya'dan sonra üçüncü büyük ihracatçı durumuna gelmiştir ve 1992 yılında 350.000 ton soda külü ihraç etmiştir. Eğer Çin ve ABD ihracatı yükselmeye devam ederse o zaman toplam dünya soda külü ticareti bir kez daha 1985 deki gibi rekor seviyeye erişecektir.

Soda külü ithalat durumu önemli derecede değişmiştir. En önemli değişiklik yukarıda da bahsedildiği gibi dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'in 1992 yılında üçüncü büyük soda külü ihracatçısı haline gelmesidir.

Diğer büyük değişiklik ise 1988 yılında sayısı 3 olan ve 200.000 ton/yıl üzerinde ithalat yapan ülke sayısının 1992 yılında 7'ye yükselmesidir. 1988 yılında Çin 450.000 tonun üzerinde ithalat yaparken şimdi hiçbir ülke 275.000 tondan daha fazla ithalat yapmamaktadır.

Şu anda Japonya dünyanın en büyük ithalatçısıdır. Japonya'yı Brezilya, Belçika ve Meksika izler. Japonya, Brezilya ve Meksika ithal ettiği soda külünün tamamını ABD'den karşılar. Ve bunun çoğu cam endüstrisinde kullanılır.

Tablo 24'de en önemli ithalatcıların 1988-1991 yılları arasındaki ithalat durumunu göstermektedir.

TABLO 24. Dünyanın önemli ithalatçı ülkeleri (1988-1991) (1.000 ton)

| 1988 |  |  |  |  |  | 1991 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ülkeler | Miktar |  |  | Dünya İthalat % si |  | Ülkeler |  | Miktar |  | Dünya İthalat % si |
| Çin Japonya Endonezya Güney Afrika Hong Kong İngiltere BLEU Venezuela Brezilya Güney Kore |  | 453 247 200 165 164 156 153 141 136 134 | 13 7 6 5 5 4 4 4 4 4 |  | Japonya Brezilya BLEU Meksika G.Kore Endonezya Fransa Venezuela Almanya Arjantin |  | 174 244 238 237 232 214 206 193 181 168 |  | 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 |  |

Kaynak: Roskill Soda Ash 1993.

3.4.4. Fiyatlar

Soda külü fiyatlarında üreticiler için kararlı bir piyasa yoktur. Soda külünün büyük bir oranı büyük tüketicilere uzun dönemli sözleşmelerle satılır. Bu nedenle yayınlanan liste fiyatları ile üretici fiyatları arasında farlılıklar olabilir.

En kapsamlı fiyat verileri ABD için Chemical Marketing Reporter ve USBM tarafından yayınlanır. ABD'de dökme veya torba olarak hafif ve ağır soda külü liste fiyatları Chemical Marketing Reporter tarafından haftalık olarak yayınlanır. Tablo 25'de 1981-1993 yılları arasındaki yıl sonu fiyatları özetlenmiştir.

TABLO 25.  ABD yıl sonu soda külü fiyatları (58 % Na2O) (1981-1993) (US$/short ton)

|  | Ağır Soda Torba | Ağır Soda Dökme | Hafif Soda Torba | Hafif Soda Dökme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | 112 115 120 120 120 120 131 141 146 146 146 146 146 | 92 88 69 90 90 83 83 93 93 98 98 98 98 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 | 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 103 103 |

Kaynak : Chemical Marketing Reporter (1), 26 Nisan 1993 itibariyle.

Tablodan görüldüğü gibi 1992 yılına kadar hafifi soda külü fiyatlarında değişiklik olmamıştır. Ağır soda külü fiyatları ise 1981'den beri ağır soda külüne talebin artmasıyla değişikliğe uğramıştır. Ancak 1990 yılından sonra statik hale gelmiştir.

Avrupa'da fiyatlar 1980 yılına kadar Belçika, Fransa, İtalya ve Almanya'da Europeen Chemical News tarafından yayınlanmıştır. Ancak bu yayınlar sonradan kesilmiştir. Solvay zaman zaman İsviçre ve diğer firmalarının bulunduğu 7 ülke için torba ve dökme soda külü liste fiyatlarını yayınlamaktadır. Tablo 26'da 1991 Mart ayında  Solvay tarafından yayınlanan liste fiyatları verilmektedir.

| DÖKME |  | AĞIR SODA |  |  |  | HAFİF SODA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fiyatlar |  | Tarih | Fiyatlar |  |  | Tarih |
| Belçika Fransa İtalya Almanya İspanya Portekiz Avusturya İsviçre | BEF/t FRF/t ITL/kg DEM/t ESP/t PTE/t ATS/t CHF/t | 8,160 1,205 260 428 23,800 23,470 3,050 360 | EW EW EW EW EW EW EW EW | 1.9.90 1.7.90 1.1.91 1.7.90 1.7.90 1.7.91 1.1.90 1.1.91 | 7,920 1,170 265 413 22,500 30,800 2,835 345 |  | FD EW EW EW EW EW EW ES | 15.6.90 1.7.90 1.1.91 1.7.90 1.7.90 1.1.91 1.1.90 1.1.91 |
| TORBA (40-50 kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belçika Fransa İtalya Almanya İspanya Portekiz Avusturya İsviçre | BEF/t FRF/t ITL/kg DEM/t ESP/t PTE/t ATS/t CHF/t | 9,500 1,465 330 *468 32,800 37,270 *3,625 390 | FD FD FD EW FD EW EW ES | 15.6.90 15.4.90 1.1.91 1.7.90 1.7.90 1.1.91 1.190 1.1.91 | 8.830 1,430 335 *453 30,800 34,800 *3,015 375 |  | FD FD FD EW FD EW EW ES | 15.6.90 15.4.90 1.1.91 1.7.90 1.7.90 1.7.91 1.1.90 1.1.91 |

Kaynak : Solvay & Cie

EW- İşletme teslim

ES- Depo teslim

FD- serbest teslim

* Paletli teslim

ABD'nin ucuz fiyatla Avrupa pazarına tekrar girmesi ve Orta ve Doğu Avrupa'dan ithalat hacimlerinin artmasından dolayı Avrupa fiyatlarına baskılar çoğaldı. 1993 Ocak'ta Solvay birkaç Avrupa ülkesindeki soda külü fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Bu oranlar Fransa'da % 7, İspanya'da % 6 ve Almanya'da % 4 oldu. Almanya fiyatlarındaki bu indirim Almanya soda külü fiyatlarında 1992 Ocak'tan beri % 10'un üzerinde bir düşüş yarattı. Almanya ortalama soda külü liste fiyatları 1992 Şubat'ta 360-370 DM/ton iken 1993 Şubat'ta 320 DM/ton (198 ABD $/ton) oldu. İngiltere liste fiyatları ise 1993'ün başlarında 115-120 £/ton'a (178-186 ABD $/ton) düşmüştür.

Bu fiyatlar 150-160 ABD $/ton, CIF olan ABD ithalatı fiyatı ve ucuz Doğu Avrupa (örneğin, Polonya ithal soda külü fiyatı, 140 ABD $/ton, FOB) fiyatları ile rekabet etmektedir. Doğu Avrupa ihraç fiyatları Solvay liste fiyatlarından % 20 daha düşüktür. (Chemical Marketing Reporter, 15.4.1993).

1985 yılına kadar Japon hafif ve ağır soda külü fiyatlarını Japon Chemical Week yayınlandı. 1986 Ocak'taki en son fiyatlar hafif soda için 48 Japon Yeni/kg ağır soda külü için 50 Japon Yeni/kg idi. O zamandan beri başka fiyat yayınlanmadı.

ABD üreticileri 1993 ve 1994 yıllarında ekonomik şartlara ve cam endüstrisinin gelişmesine bağlı olarak soda külü fiyatlarının artacağını ümit etmektedirler. US Bureau of Land Management'e ödenen imtiyaz hakkı'nda tasarlanan artış fiyatlara yansıyabilir. Ancak bu konudaki son karar belirsiz bir zamana ertelenmişti.

Batı Avrupa'daki fiyatlarda ucuz ithalat kaynakları ile rekabette daha geri kalmamak için indirimler muhtemeldir. AT üreticileri Doğu Avrupa ve ABD'ye antidamping vergisinin tekrar ayarlanması için AT'nin aracılık edeceğini ümit ediyorlar. Fakat bu mücadelenin sonucunda cevabın büyük bir ihtimalle hayır olacağı tahmin edilmektedir. (Roskill, Soda Ash, 1993).

3.4.5. Komşu Ülkelerin Ticaretteki Yerleri

Komşularımızdan İran'ın 60.000 ton/yıl, BDT'nın 6.000.000 ton/yıl, Bulgaristan'ın ise 1.200.000 ton/yıl'lık kapasiteleri mevcuttur. Suriye, Irak ve Yunanistan'da ise soda külü tesisleri yoktur. 1991 yılında Yunanistan 30.000 ton ithal etmiş, İran ise 25.000 ton üretip tamamını tüketmiş olup Irak ve Suriye ile ilgili bilgi mevcut değildir.

Bulgaristan ticaretini geleneksel pazarları olan BDT ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile yapar. Bulgaristan şimdi gittikçe hacmi azalan pazarlarda Romanya, Polonya ve Almanya ile rekabet etmektedir.

BDT ise finansal problemlerine rağmen Bulgaristan, Polonya ve Almanya ile ticaretine devam etmektedir. BDT 1991 yılında 85.000 ton'luk bir ithalat gerçekleştirmiştir.

3.5. İstihdam

Wyoming Office of the State Inspector of Mines'e göre Wyoming soda külü endüstrisinde 1980'de 1817 adet yeraltı işçisi olmak üzere toplam 3931 işçi 11,7 milyon ton trona üretmiştir. 1990 yılında ise 1237 yeraltı işçisi olmak üzere toplam 3047 kişi 14.7 milyon ton cevher üretmiştir. 1980-1990 arası yeraltı işgücü % 32 azalmasına rağmen üretilen trona miktarı % 25 artmıştır. Bu yılda işçi başına üretilen cevher miktarının % 84 arttığını göstermektedir. Bu miktar 1980'de 6.439 ton, 1990 yılında ise 11.884 tondur.

U.S. Bureau of Mines'a göre 1992 yılında Wyoming Soda Külü Endüstrisinde 5 trona madeninde 1212 kişi ve soda külü rafinerilerinde ise 1.678 kişi istihdam edilmektedir. 1992 yılında Wyoming Soda Külü Endüstrisi tarafından üretilen cevher miktarı 14.885.012 ton olmuştur.

3.6. Çevre Sorunları

Dünya soda üretiminin yaklaşık dörtte üçünün sentetik yolla yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu üretim yönteminde tesisten çıkan sıvı atıkların önemli miktarlarda klorür içermesi, bunun sonucu olarakta nehirleri kirletmesi, ayrıca katı atıklarında çevreye zararlı maddeler içermesi nedeniyle çevre kirliliği sözkonusu olmaktadır. Çevre konusunda gerek kamuoyundaki bilinçlenme gerekse bazı hükümetlerin uygulamaya başladığı sert politikalar nedeniyle sentetik soda külü üreticileri mevcut tesisleri çevreye daha uyumlu hale getirmek için yapılacak ek yatırımların büyük miktarlara ulaşması nedeniyle bazı tesislerini kapatmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca bazı soda külü üreticileri mevcut tesislerini çevreyle daha uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır. ABD 'de uzun süredir uygulanmakta olan "Environmental Auditing" (firmanın çevreyle ilişkisinin bağımsız hareket eden kuruluşlarca değerlendirilmesi) sisteminin AT içinde yaygınlaşması yukarıda değinilen çevreyle ilgili yatırımların artmasında büyük bir rol oynayacak niteliktedir (The Economist, 10 Mart 1990).

4-TÜRKİYE'DE DURUM

4.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri ve Ürün Standartları

Türkiye'de soda külü (sodyum karbonat) Mersin Soda Sanayii A.Ş. tarafından Solvay yöntemi ile sentetik olarak üretilmektedir. Sodyum Karbonat için (kalsine) T.S.525 ve sodyum bikarbonat için T.S.3050 Türk Standartları mevcuttur. Soda Sanayii A.Ş. Türk Standartlarına uygun olarak üretim yapmaktadır. T.S. 525'in istediği özellikler ve Soda Sanayii A.Ş.'nin fiili değerleri karşılaştırmalı olarak aşağıya çıkarılmıştır.

| T.S.525 Kalsine Soda |  | Soda Sanayi A.Ş. Ort.Değerler |
| --- | --- | --- |
| Na2O3 SO4 Cl Fe Cu Çözünmezler | Min. % 99,1 Max. % 0,027 Max. % 0,4 Max. % 0,004 Max. % 0,003 Max. % 0,02 | % 99,41 % 0,02 % 0,25 % 0,003 % 0,003 % 0,02 |

Kaynak : TSE

4.2. Rezervler

Mersin soda Sanayii A.Ş. Türkiye'nin tek soda külü üreticisi olup Solvay yöntemi ile kayatuzundan soda külü eldeedilir. Bölgedeki kayatuzu rezervleri işletmenin yaklaşık 100 yıl ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.

Halen proje çalışmaları devam eden Etibank Beypazarı trona yataklarının işletilebilir 196 milyon ton rezervi mevcuttur.

4.3. Üretim

4.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Mersin Soda Sanayiinde soda külü üretimi Amonyak-Soda usulü olarakta bilinen Solvay yöntemi ile yapılır. Bu yöntem sentetik soda üretiminde genel olarak kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde, litrede 305-210 gr. tuz ihtiva eden salamura (tuzlu su), soda üretim tesislerinde soda ve kireçsütü ile artırılır. Arıtılmış bu salamura amonyak ile doyurulduktan sonra karbonlaştırma kolonlarında (Solvay Kolonları), kireçtaşı fırınlarında kok ve kireçtaşının yakılmasından elde edilen % 40'lık ve kalsinasyondan geri kazanılan % 70'lik CO2 gazı ile reaksiyona sokularak ham NaHCO3'a dönüştürülür. Vakum filtrelerinde ana likörden ayrılan ve ham NaHCO3 hafif sodaya dönüştürülmek üzere kalsinasyon ünitesine gönderilir. Ana likörde oluşan amonyum klorürdeki (NH4Cl) amonyağın geri kazanılması için çözelti önce bir ön kireçlendiriciye ve sonra da buharlı bir distilasyon kolonuna gönderilir. Böylece geri kazanılan amonyak tekrar sisteme sokulur. Amonyum klorürün klorür anyonu kireç sütunun kalsiyum katyonu ile birleşerek kalsiyum klorür haline dönüşür. Kalsiyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve magnezyum hidroksit artık maddeler olarak atılır.

Hafif Soda Üretimi

Hafif sodabikarbonat kalsinasyon ünitesinde, buhar borulu ve endirek ısıtmalı kalsinatörlerde 230-250°C'da ısıtılarak CO2'ini kaybeder ve hafif sodaya dönüşür.

Ağır Soda Üretimi

Hafif soda , ağır soda ünitesinde bir molekül sodaya bir molekül suyun fazlasına eşdeğer su ile işleme sokularak Na2CO3.H2O kristallerine dönüştürülür ve buhar ısıtma borulu bir kurutucuda bu verilen su buharlaştırılarak ağır soda kristal şeklini muhafaza ederek küçük granüller halinde elde edilir. Bu granürler elenerek cam sanayiinde kullanılmaya uygun ebattakiler alınır ve torbalanır. Ağır sodanın yoğunluğu hafif sodanın yaklaşık iki katıdır.

Sodyum Bikarbonat Üretimi

Fabrikada hambikarbonatın bir kısmı ana çözelti ile karıştırılarak bikarbonat sütü denilen karışım elde edilir. Bikarbonat sütü karbonat çözeltisi elde edilmek ve NH4HCO3'tan uzaklaştırılmak üzere dekarbonasyon kolonuna gönderilir. Elde edilen çözeltiye az miktarda aktif karbon karıştırılarak filtre edilir ve tekrar bikarbonat elde edilmek üzere biraz soğutularak karbonasyon kolonuna gönderilir. Kolona verilen karbondioksit ile teşekkül eden bikarbonat seperatörle kısmen çözeltisinden ayrıldıktan sonra santrifüj edilir. Elde edilen bikarbonat Bühler kurutucusunda kurutulduktan sonra siklon ve torba filtrelerden silolara alınır. Seperatörden elde edilen çözelti ise tekrar ham bikarbonat ile karıştırılmak üzere başlangıç noktasına gönderilir.

4.3.2. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Türkiye'de soda külü üretimi yapan tek kuruluş Mersin Soda Sanayi A.Ş. dir. Mersin Soda Sanayii A.Ş.; Türkiye İş Bankası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Sümerbank'ın ortaklığı ile kurulmuştur. Şirketin 1993 yılı hisse dağılımı şöyledir.

| Türkiye İş Bankası Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Sümerbank | % 33,7 % 61,3 % 5,0 |
| --- | --- |
| TOPLAM | % 100,0 |

Mersin Soda Sanayii A.Ş. ye ait soda külü tesisleri Mersin'in 14 km. doğusunda Kazanlı bucağı bitişinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Ayrıca Mersin'in 24 Km. kuzeyinde, Gözne yolu üzerinde, Dalakderesi mevkiinde Kireçtaşı İşletmesi ve Mersin'in 48 km. kuzeydoğusunda Arabali mevkiinde yeraltı tuz işletmesi tesisleri mevcuttur.

4.3.3. Mevcut kapasiteleri ve Kullanım Oranları

Soda sektöründeki kurulu kapasite durumu ve kulanım oranları Tablo-27'de gösterilmiştir.

TABLO 27. Soda sektöründeki kapasite durumu ve kullanım oranları

| Yıllar 1989 1990 1991 1992 1993 | Birim Ton/Yıl " " " " | Kapasite 400.000 400.000 430.000 430.000 430.000 | Kullanım Oranı (%) 105 89 100 104 - |
| --- | --- | --- | --- |

Kaynak : DPT

4.3.4. Üretim Miktarları

Soda sektöründeki ana malların 1989-1993 yılları arasındaki yurtiçi üretim miktarları Tablo 28'de özetlenmiştir.

TABLO 28. Soda sektörü yurtiçi üretimi (1989-1993)

| Yıllar 1989 1990 1991 1992 1993* | Hafif Soda 164.117 118.280 123.340 107.636 112.238 | Ağır Soda 221.039 205.523 269.174 302.866 310.721 | Sodyum Bikarbonat 33.510 33.442 37.504 38.278 38.439 | Toplam 418.666 357.245 430.018 448.780 461.398 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* 1993 yılı üretim miktarı, 8 Ay Fiili + 4 Ay Beklenen Miktar şeklindedir.

Kaynak : DPT

4.3.5. Birim Üretim Girdileri

Soda sektöründeki üretilen 1 Ton Soda için birim üretim girdileri 1992 yılı fiili ortalama değerleri olarak Tablo 29'da verilmiştir.

TABLO 29. Soda sektöründeki birim üretim girdileri: (1992)

| Girdiler HAMMADDELER Tuz Kireçtaşı Kok | Birim Kg Kg Kg | Miktar 1600 1250 92 |
| --- | --- | --- |
| YARDIMCI MADDELER Kostik Soda (% 100) H2SO4 (66 Bome) Amonyak Alüminyum Sülfat HCL | Kg Kg Kg Kg Kg | 4,6 4,6 4,0 1,0 1,0 |
| ENERJİ Fuel-oil Elektrik * | Kg kwh | 320 35 |

* Elektrik girdisine sadece satın alınan miktar belirtilmiştir. Üretilen elektrik Fuel-oil girdisi

içindedir.

4.3.6. Maliyetler

Soda sektöründeki sınai maliyetleri oluşturan unsurlar ve bunların toplamdaki yüzdeleri, 1992 yılı için, aşağıdaki gibidir:

| Hafif Soda İçin Hammadde Yardımcı Maddeler Fuel-Oil (No.6) Personel + İşçilikler Su + Elektrik Yedek Parça + Malzeme Amortismanlar Genel İşl. + İaşe Tamir Bakım | % 15 % 8 % 43 % 20 % 3 % 2 % 4 % 2 % 2 |
| --- | --- |

Yukarıda görüleceği üzere girdileri fiyat artışları soda maliyetini doğal olarak devamlı artıracaktır. Girdilerin içinde en büyük payı fuel-oil teşkil etmektedir. Devamlı değişen kur sistemine bağlı olarak fuel-oil fiyatları devamlı artmakta ve maliyetler yükselmektedir.

Ayrıca Beypazarı Trona yataklarından üretilecek ağır soda külü için tahmini maliyetler aşağıda verilmiştir. (1990 ABD $).

| Proses Yer Kapasite (Ton/Yıl) Yaşı Sodyum Kaynağı (1) Değişken Masraflar ($/t) (2) Sabit Masraflar ($/t) İşletme Maliyeti Amortisman ($/t) Genel Giderler ($/t) TOPLAM | Trona-Mb Beypazarı 1.000.000 Yeni Trona 45,15 9,61 54,76 24,96 14,28* 94,00 |
| --- | --- |

(1) Madencilik, buhar, enerji, kömür, diğer.

(2) İşçilik, bakım, onarım, vergi, sigorta v.s.

* Trona imtiyaz hakkı dahil

Mb: Mekanik Madencilik

4.4. Tüketim

4.4.1. Tüketim Alanları

Soda külünün ülkemizdeki kullanım alanları sektör bazında Tablo 30'da verilmiştir.

TABLO 30. Soda külünün Türkiye'de kullanım alanları (1992)

| Kullanım Alanı Cam Sanayii Tekstil Sanayii Sabun, deterjan ve emizlik maddeleri Kağıt Sanayii Fiberglas + Seramik Yiyecek ve İlaç Sanayii Deri Sanayii Yem Sanayii Diğerleri TOPLAM | % 57,0 6,0 10,0 0,7 3,4 3,0 0,5 0,5 1,3 100,0 |
| --- | --- |

Kaynak : DPT

4.4.2. Tüketim Miktarları

Yurtiçi toplam tüketim miktarları aşağıda verilmiştir.

| Yıllar 1989 1990 1991 1992 1993 | Miktar 282.000 352.000 305.000 313.000 - |
| --- | --- |

Yukarıda da görüleceği gibi 1989-1993 yıllar arasında toplam soda tüketiminde devamlı artan eğilim görülmektedir.

4.5. Dış Ticaret

4.5.1. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

Soda ürünleri ithalatında % 10 gümrük vergisi ve 30 ABD  $/t gümrük fonu uygulanmaktadır. İhracattaki teşvikler ise Teşvik Mevzuatı çerçevesinde uygulanmaktadır.

4.5.2. İthalat- İhracat

1989-1993 yılları arasında ülkenin soda ürünleri (Kalsine Soda + Kristal Soda + Sodyum Bikarbonat) ithalat, ihracat miktarları ile değerleri Tablo 31 ve Tablo 32'de verilmiştir.

4.5.3. AT, EFTA ve Benzeri Ülke Grupları ile Ticaret

1989-1993 yıllar arasında AT, EFTA, CEFTA, OECD ve MDAÜ ile yapılan ticaret verileri Tablo 31 ve Tablo 32'de özetlenmiştir.

4.5.4.  Komşu Ülkeler ile Ticaret

1989-1993 yıllar arasında komşu ülkeler ile yapılan ticaret verileri Tablo 31 ve Tablo 32'de verilmiştir.

4.5.5.  İstihdam

Soda sektöründe 1989-1993 yılları arasındaki istihdam durumu aşağıya çıkarılmıştır.

| Yıllar 1989 1990 1991 1992 1993 | Personel Adedi 1014 943 767 754 750 |
| --- | --- |

Kaynak: Soda Sanayi A.Ş.

5. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ:

5.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Sektörde faaliyet gösteren tek kuruluş Mersin Soda Sanayii A.Ş. dir. Mersin Soda Sanayii A.Ş. 1975 yılında 150.000 ton/yıl kapasite ile üretime başlamış, tesis 1981 yılında tevsii edilerek kapasite 330.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır. Altınca Plan Döneminde sürdürülen darboğaz ve modernizasyon çalışmaları sonucunda fiili kapasite 1987 yılında 400.000 ton/yıl değerine çıkarılmıştır. İyileştirme çalışmaları neticesinde kapasitede 1991 yılında 430.000 ton/yıl değerine ulaşılmıştır. Tesisin ilk kuruluşta öngörülen ve ekonomik olarak ulaşılabileceği kapasite 600.000 ton/yıldır.

TABLO 31. Türkiye'nin ülkelere göre ithalatı (kalsine soda + kristal soda + sodyum bikarbonat)

| ÜLKELER | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  | 1993(OCAK-EYLÜL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ |
| ALMANYA | 37.109 | 44.661 | 1.452.467 | 377.568 | 27.282 | 46.404 | 55.903 | 82.956 | 55.597 | 61.695 |
| ARNAVUTLUK |  |  | 300.000 | 82.714 |  |  |  |  |  |  |
| ABD |  |  | 49.189.421 | 9.574.386 | 9 | 195 | 1.510 | 4.439 | 1.988 | 3.767 |
| FRANSA |  |  |  |  | 264 | 1.249 |  |  |  |  |
| HOLLANDA |  |  | 102.060 | 31.639 |  |  |  |  | 40.000 | 12.293 |
| İNGİLTERE | 5.000 | 2.453 | 227.012 | 56.349 |  |  | 660 | 19.503 | 600 | 323 |
| İRLANDA |  |  | 33.580 | 45.783 | 1.500 | 67.735 | 7.350 | 49.533 | 8.550 | 77.600 |
| İSPANYA |  |  | 3.500 | 6.351 |  |  | 72 | 275 | 1.188 | 1.331 |
| İSVİÇRE | 207 | 518 |  |  |  |  |  |  | 3 | 36 |
| İTALYA |  |  | 120 | 214 |  |  |  |  | 950 | 3.033 |
| POLONYA |  |  | 4.580.000 | 937.726 |  |  |  |  |  |  |
| ROMANYA |  |  | 6.839.020 | 1.250.203 | 223.500 | 53.854 | 2.064.450 | 284.106 |  |  |
| RUSYA |  |  | 200.000 | 50.434 |  |  | 55.512 | 78.000 |  |  |
| ÇEKOSLAVAKYA |  |  |  |  |  |  | 303 | 1.810 |  |  |
| BULGARİSTAN |  |  | 221.500 | 39.331 | 269.450 | 45.742 |  |  |  |  |
| HİNDİSTAN |  |  | 752 | 2.388 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 42.316 | 47.632 | 63.149.432 | 12.455.086 | 522.005 | 215.179 | 2.185.760 | 520.622 | 108.876 | 160.078 |

EFTA ÜLKELERİ		 			1.818.739	    	517.903	      	29.046	      	115.388	    63.985	      	152.265	    106.885		156.275

OECD ÜLKELERİ	  	     			30.000	      	82.714							            	        3		  36

OEFTA ÜLKELERİ					51.308.160	10.175.002         	29.055		115.583	    65.495	      	156.706	    108.876	 	160.077

MDAÜ ÜLKELERİ					  4.580.000	 937.726				           	          303	     	     1.810

KAYNAK: HDTM					 11.640.520	2.227.261	    	492.950	         	99.596	2.064.753           	285.916

Tablo 32. Türkiye'nin ülkelere göre ihracatı (kalsine soda + kristal soda + sodyum bikarbonat) (1)

| ÜLKELER | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  | 1993(OCAK-EYLÜL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ |
| ALMANYA | 401.213 | 68.154 | 21.950 | 6.081 | 456.500 | 83.534 | 11.365 | 10.501 | 17.535 | 9.396 |
| ARNAVUTLUK |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 240 |
| AVUSTURYA |  |  |  |  | 250 | 302 | 575 | 901 |  |  |
| ABUDABİ |  |  |  |  | 2.950.000 | 495.600 | 1.680.000 | 282.040 | 100.000 | 16.550 |
| BEL-LÜX | 7.677.320 | 1.103.956 | 2.105.560 | 407.662 | 1.223.125 | 225.888 | 510.125 | 154.838 | 521.000 | 78.613 |
| ABD |  |  | 700.000 | 140.484 | 21.000 | 3.318 | 360.000 | 63.457 | 320.000 | 49.874 |
| TAYVAN | 21.000 | 3.659 | 21.000 | 3.659 | 40.000 | 6.830 | 1.520.000 | 257.562 | 820.000 | 137.200 |
| FİNLANDİYA |  |  | 20.560 | 3.740 |  |  | 140.000 | 26.897 | 40.000 | 7.870 |
| FRANSA | 13.555.000 | 1.804.285 |  |  | 3.300.000 | 425.926 | 1.810.000 | 712.049 | 1.200.000 | 171.421 |
| G.AFRİKA C. | 10.250.000 | 1.389.250 |  |  | 609.000 | 96.222 | 1.680.063 | 285.663 | 1.446.000 | 245.805 |
| SVAZİLAND |  |  |  |  |  |  | 63.000 | 10.710 | 273.000 | 46.200 |
| HOLLANDA | 1.618.350 | 268.342 | 1.604.502 | 310.367 | 2.083.950 | 350.080 | 1.865.375 | 358.203 | 747.125 | 131.840 |
| İNGİLTERE | 6.560.000 | 944.306 | 4.601.470 | 775.583 | 4.512.000 | 825.660 | 2.000.000 | 335.671 | 1.480.000 | 219.312 |
| KKTC | 69.760 | 13.270 | 27.300 | 6.615 | 658.245 | 141.077 | 20.600 | 6.732 | 18.095 | 5.252 |
| MALTA | 20.000 | 4.840 | 109.800 | 23.554 | 144.000 | 30.741 | 57.000 | 11.880 | 57.000 | 11.840 |
| İRAN | 30.971.000 | 4.477.408 | 44.435.868 | 8.233.355 | 22.015.500 | 4.130.226 | 21.000.000 | 3.358.642 | 1.694.500 | 256.321 |
| İSPANYA | 4.578.000 | 793.578 | 4.827.945 | 964.271 | 6.028.000 | 1.123.452 | 7.998.000 | 2.388.209 | 5.982.900 | 851.844 |
| İSRAİL |  |  | 40 | 8 | 1.500.000 | 255.000 | 13.795.445 | 1.440.264 | 8.575.000 | 1.289.444 |
| IRAK | 12.789.000 | 2.138.586 | 15.160.305 | 3.048.684 |  |  |  |  |  |  |
| İSVİÇRE | 820 | 356 | 2.562 | 451 | 50 | 101 | 63.000 | 10.710 | 21.000 | 3.570 |
| İTALYA | 8.694.150 | 1.139.049 | 3.670.740 | 658.179 | 23.797.200 | 4.029.932 | 34.517.000 | 5.927.190 | 26.735.800 | 3.791.828 |
| KENYA |  |  |  |  | 21.000 | 4.298 | 42.000 | 9.010 | 21.000 | 4.196 |
| LÜBNAN | 5.550.000 | 821.543 | 6.127.250 | 1.283.250 | 10.170.000 | 2.035.967 | 2.927.200 | 622.676 | 2.000.000 | 283.000 |
| SURİYE | 9.650.720 | 1.560.500 | 13.744.636 | 2.811.947 | 12.458.571 | 2.563.156 | 6.582.703 | 1.370.649 | 7.200.040 | 1.092.470 |
| S.ARABİSTAN | 804.840 | 146.905 | 279.650 | 63.905 | 2.371.000 | 399.055 | 616.500 | 119.786 | 600.000 | 114.900 |
| ÜRDÜN | 2.320.000 | 363.995 | 3.810.000 | 751.445 | 5.986.000 | 1.134.547 | 3.816.000 | 693.280 | 2.283.000 | 376.078 |

TABLO 32'nin devamı...

| ÜLKELER | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  | 1993(OCAK-EYLÜL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ | KG | $ |
| YUNANİSTAN | 14.341.430 | 1.950.217 | 2.860.000 | 504.800 | 8.960.000 | 1.403.306 | 11.074.100 | 1.900.403 | 10.065.000 | 1.331.643 |
| ÖZBEKİSTAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 320 |
| AVUSTRALYA | 40.000 | 43.456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEZAYİR |  |  | 200.000 | 40.000 | 150.000 | 29.750 | 9.500.000 | 1.884.998 | 5.000.000 | 970.000 |
| MISIR | 60.000 | 10.500 | 400.000 | 79.000 | 20.000 | 8.900 | 100.000 | 17.855 |  |  |
| NİJERYA |  |  |  |  | 10.000.000 | 1.370.000 | 5.750.000 | 914.250 | 4.000.000 | 572.000 |
| NİJER |  |  |  |  |  |  | 4.000.000 | 644.000 |  |  |
| ANGOLA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350.000 | 216.000 |
| ROMANYA |  |  |  |  |  |  | 50 | 17 |  |  |
| RUSYA |  |  | 50 | 12 | 710 | 111 |  |  | 500 | 365 |
| TÜRKMENİSTAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 454 |
| MAKEDONYA |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.700 | 2.464 |
| KAZAKİSTAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360 | 602 |
| YUGOSLAVYA |  |  |  |  |  |  | 48.000 | 8.061 |  |  |
| VENEZUALA |  |  | 57.000 | 11.999 |  |  |  |  |  |  |
| NORVEÇ | 75 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.KORE | 40.000 | 5.922 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRİ LANKA | 270.000 | 41.340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 300 |
| SUDAN |  | 356 | 300.000 | 57.621 |  |  |  |  |  |  |
| TUNUS |  |  |  |  |  |  | 63.000 | 11.523 |  |  |
| DANİMARKA |  |  |  |  | 100.000 | 18.650 |  |  |  |  |
| FAS |  |  |  |  | 21.000 | 3.990 |  |  |  |  |
| İRLANDA |  |  | 105.000 | 22.199 | 189.000 | 37.933 | 189.000 | 35.866 |  |  |
| İSVEÇ | 1.250 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAPONYA |  |  |  |  | 50.000 | 9.750 |  |  |  |  |
| POLONYA | 1.500.000 | 256.500 |  |  |  |  | 3.000 | 2.160 |  |  |
| TOPLAM | 131.703.928 | 19.350.409 | 105.193.188 | 20.208.871 | 119.836.101 | 21.243.302 | 133.803.101 | 23.876.653 | 82.586.055 | 12.289.212 |

Ayrıca bu dönem içinde Beypazarı Tabii Soda (Trona) madenini işletmeye açarak trona cevherinin rafinasyonu ile 860.000 ton/yıl soda külü ve 100.000 ton/yıl kostik soda üretilmesi ve başta Batı Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına sunulması amacıyla yabancı sermaye'ye açık Trona Maden Developmanı Projesi ve Trona Projesi çalışmalarına Etibank Genel Müdürlüğü tarafından devam edilmektedir.

5.2. Sorunlar

Altıncı Plan Döneminde üretim ve satış konularında herhangi bir sorun çıkmamıştır. Bu dönemde yurtiçi soda külü pazarının ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktar yurtdışına satılmıştır. Ayrıca Beypazarı Trona Projesinin realizasyonu için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

5.3. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Dünya soda külü pazarı daha ziyade monopol durumundaki 2 üretici grubun gün geçtikçe artan ve yeni boyutlar kazanan rekabetine sahne olmaktadır. Ürün standardizasyonunun çok iyi tesbit edilmiş olduğu bu piyasada sözkonusu iki üretici grubu daha ziyade maliyet faktörünü ve siyasal ve sosyal etkinliklerini rekabet güçlerini artırmak için kullanmak ve mevcut pozisyonlarını sürdürmektedirler. Bahsedilen 2 ana üretici grubu; Amerikan doğal soda külü üreticilerinin kurduğu yasal ihracat karteli ANSAC (American Natural Soda Ash Corporation) ve Batı Avrupa soda külü üretim kapasitesinin % 63'ünü elinde bulunduran Belçika kökenli SOLVAY et Cie. ABD'li üreticiler, doğal soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim maliyetler açısından sahip olduğu büyük avantajı kullanarak geçtiğimiz 30 yıl içinde ABD'de mevcut 17 sentetik soda külü tesisinin kapanmasına yol açmışlardır. (Son tesis 1986'da kapanmıştır.) ABD'li altı firmadan Keer-Mc Gee soda külü bölümünü 1990'da D.George Harris and Ass. grubuna satmıştır. Stauffer Chemical, Fransız Rhone-Poulenc'in eline geçmiştir. Yine Tg Soda Ash'de yine Fransız Elf Aquitane'nin kontrolündedir. 1992 Haziran'ında solvay et Cie, Tenneco Minerals'ın % 80'ini satın almıştır. Böylece ABD soda külü kapasitesinin % 49'u yabancı şirketler tarafından kontrol edilmektedir. Binlerce yıl yetebilecek büyüklükte bir rezerve sahip ANSAC üyeleri düşük üretim maliyeti avantajlarını kullanarak dünyanın diğer pazarlarından da sentetik soda külünü silme stratejisini benimsemiş görünmektedir. Ancak en büyük handikapları üretimin Wyoming gibi ana tüketim ve daha önemlisi ana ihrac limanlarından çok uzak bir bölgede yapılıyor olmasıdır. Green River'ın Meksika Körfezi'ndeki ana ihraç limanı Port Arthur'a uzaklığı yaklaşık 5000 km'nin üzerinde olup, tren navlunu ton başına 50 $'ı bulmaktadır. Ana tüketicilerin bulunduğu New Jersey eyaleti ve çevresinde ise 60 $ civarındadır. Uzun yıllar yerli üreticilerin zarar gördüğü gerekçesiyle AT, ABD'li üreticilere 67,49 ECU/ton'luk (80 $/Ton) bir antidamping vergisi uygulamaya gelmiş ve ABD kaynaklı doğal soda külünün Batı Avrupa pazarındaki payının % 5'in üzerine çıkmasını engellemiştir. Ancak 1990 yılı sonunda ilgili AT komisyonu sözkonusu Antidamping vergisini tümden kaldırmış, ancak ANSAC'ın bir kartel pozisyonunda olduğuna hükmederek ABD'li üreticilerin ANSAC şemsiyesi altında AT pazarına satış yapamayacaklarını bununla birlikte komisyon ABD'li üreticilerin birbirlerinden ve ANSAC'tan bağımsız olarak AT 'na satış yapabilecekleri kararını almış bulunmaktadır.

Avrupa'daki duruma göz atıldığında çok ilginç, aynı zamanda vadede belirsizliklerle dolu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Gerek Batı Avrupa'da gerekse eski SSCB'de yüksek maliyetli sentetik soda külü üretimi yapımaktadır. Batı Avrupa pazarının % 60'ı SOLVAY'a aittir. Batı Avrupa'da 8 ülkeye dağılmış 10 üretim tesisi ve yıllık 6,36 milyon ton ile dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan SOLVAY Avrupa'nın 1992 sonunda tek pazara geçişle birlikte AT ülkeleri arasındaki ticareti olumsuz yönde etkileyici her türlü engelin kalkması sonucu tüm Batı Avrupa'ya yayılmış olan pazarlama/dağıtım sistemi şirketin monopol konumunu daha da güçlendirmiştir.

Doğu Avrupa ülkelerinde ise muazzam bir kapasite fazlalığı söz konusudur. Çok yüksek maliyetlerle çalışan Doğu Avrupa'lı üreticilerin pek çoğunun uzun vadede pazar ekonomilerinin hakim olmasıyla ne ölçüde ayakta kalacakları belirsizdir. Polonya, Romanya ve Bulgaristan'da yoğunlaşmış olan üretim tesisleri aynı zamanda büyük ölçüde çevre kirliliğine de yol açmaktadırlar. Bu durumda atıkları arasında önemli oranda kalsiyum klorür bulunan sentetik soda külü tesislerinin devamlı çevrelerin ve resmi otoritelerin baskısı altında çevreyle daha uyumlu olmak için yapmaları gereken ek yatırımlar da durumlarını daha da güçleştirmektedir.

Ortadoğu'da ise Suudi Arabistan'da International Chemical Industries & Trading Company tarafından kurulması düşünülen 264.000 ton/yıl kapasiteli AKZO tesisin 1994 yılında üretime geçmesi planlamış olup 240 milyon ABD Dolarına mal olması beklenen tesisin kurulmasında Hollanda kökenli AKZO ve Basic Chemical International BV firmaları da gerekli teknolojik desteği sağlayacaktır.

Uzak Doğu'da ilginç gelişmeler olmaktadır. Talebin en hızlı arttığı bölgelerden biri olan bu bölgede uzun yıllar yaklaşık 1 milyon ton'luk ithalatıyla ABD'li üreticilerin en büyük ihracat pazarı durumundaki Çin yavaş yavaş kendi sentetik üretim kapasitesini artırmış ve 1992 yılında ABD ve Almanya'dan sonra üçüncü büyük ihracatçı durumuna gelmiştir. Sadece geçtiğimiz yıllarda 600.000 ton/yıl kapasiteli 3 ayrı tesisi ardı ardına işletmeye almıştır. Japonya'da ise mevcut sentetik üretim talebi karşılayamamakta ve ABD'den büyük miktarda ithalat yapılmaktadır. Hem cam hemde soda külü üreticisi olan Asahi Glass, Tenneco Minerals'ın % 20'sine, Tosop Corp. ise General Chemical'ın % 24 hissesine sahip olmuşlardır. Japonya'daki hemen hemen tüm tesislerin Asahi'nin üretiminde enerji tüketimini azaltmak amacıyla geliştirdiği NA prosesinin bazı unsurlarını az yada çok kullanmaya başlamalarına rağmen yeni tesislerin kurulması ihtimali çok düşük görülmektedir.

Güney Afrika uzun yıllar tüketimini (yaklaşık 300.000 ton/yıl) ABD'den ithalatla gerçekleştirmekte idi. Güney Afrika hemen yakınında Botswana'da sodyum karbonatlı göl yatağından soda külü üretmek üzere kurulan 300.000 ton/yıl kapasiteli tesisin üretime geçmesiyle sözkonusu ithalatı tümden kesmiş bulunmaktadır.

6. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

6.1. Soda Külü Tüketiminin Geleceği

1991 yılında ANSAC (ABD Soda Külü İhracat Birliği), 1991 yılı için nihai kullanımlara göre toplam dünya soda külü tüketim tahmini rakamlarını ve 1996 yılı için beklenen rakamları yayınlamıştır. Bu veriler Tablo-33'de gösterilmiştir. Resesyonun tam etkisi çoğu pazar sektörlerinde hissedilmeden ve talepteki birkaç projelendirilmiş artış gerçekleştirilmeden önce yapılan 1996 yılının tahminleri biraz iyimser olabilir. Özellikle cam endüstrisinden gelen talep Tablo    da belirtilen böylesi büyük bir büyümenin üstesinden gelemiyebilir. 1994 yılına kadar yaklaşık 1,4 milyon artacağı tahmin edilen düz camdaki soda külü tüketimi verileri esasen resesyonun bir sonucu olarak en büyük gerilemelere uğrayan iki büyük sektör olan inşaat ve otomobil sektöründeki verilerle yakından ilişkilidir. Ve burada 1994/1995'e kadar önemli bir büyümenin olacağı beklenmemektedir.

Soda külünün ve diğer birincil hammaddelerin kullanımı dünyanın heryerindeki cam endüstrilerindeki artık olarak değerlendirilen camların artan oranlarda kullanılması nedeniyle baskı altında kalırken soda külünün tekbaşına en büyük tüketim yeri olan kaplar (konteynerler), hala ambalaj pazarında plastik ve metallerle büyük bir rekabet halindedir.

Endüstrileşmekte olan ülkelerde soda külü tüketimindeki büyüme Batı Avrupa ve ABD'nın gelişmiş ekonomilerdeki yavaş büyümeyi dengeleyecektir. Örneğin camda Çin'in soda külü talebinde 1996 yılına kadar dünyada cam için gerekli soda külü talebinin yılda yalnızca % 3 büyümesine kıyasla 1988-1991 yılları arasında yılda % 8 yükselmiştir.

Uzun vadede, cam ve deterjanlar için soda külü talebi Batı Avrupa'da muhtemelen artacaktır.

ANSAC, zeolit sistemleri ile birlikte bir katkı maddesi olarak soda külünün artan kullanımının aksettiği deterjan sektöründe soda külü için kuvvetli bir büyüme ümit etmektedir. Bu alanda soda külü kullanılarak üretilen sodyum fosfatla soda külü direkt olarak rekabet etmektedir.

Gerek Asya, Batı Avrupa ve Latin Amerikan'nın endüstrileşmekte olan ekonomilerinde daha hızlı büyüme oranlarında gerekse daha gelişmiş ekonomilerdeki düşük büyüme oranlarında artan talep muhtemelen soda külü temininde büyük bir eksikliğe neden olmayacaktır.

Bugün çok sayıda soda külü kapasite artırımı sözkonusu olup ayrıca 2000 yılına kadar da yeni tesisler planlamaktadır. Bölüm 3.2.5'de Tablo-12'de hemen hemen dünya soda külü kapasitesini yılda 7,7 milyon ton artıracak dünyanın çeşitli yerlerinde 20'in üzerinde proje listelenmiştir. Yalnızca ABD'de 2,3 milyon ton/yıl planlanmış bir kapasite artırımı sözkonusudur. Bu miktar muhtemelen büyüyen ihraç talebini tatmin edecektir. Bu arada Çin ve Hindistan gibi büyük tüketicilerin uygulamaya geçme aşamasında olan büyük projeleri vardır. Kapasitedeki bu büyüme 1996 yılına kadar 5 milyon ton'luk talepteki ANSAC'ın tahmin artışını muhtemelen karşılayacaktır.

Kaynak. ANSAC

TABLO 33.Kullanım alanlarına göre tahmini dünya soda külü tüketimi

(1991 ve 1996)

|  | 1991 |  | 1996 |  | + Fark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar (1.000 t) | Pazar Hissesi % | Miktar (1.000 t) | Pazar Hissesi % | 1991-1996 (1.000 t) |
| Cam Konteyner Düz Fiber Züccaciye TV Tüpü Diğer | 8,406 5,199 417 299 164 709 | 25,4 15,7 1,3 0,9 0,5 2,1 | 8,963 6,569 454 357 211 764 | 23,6 17,3 1,2 0,9 0,6 2,0 | + 557 + 1,370 + 37 + 58 + 47 + 58 |
| Toplam | 15,194 | 46,0 | 17,321 | 45,5 | + 2,127 |

| Deterjanlar Kimyasallar Sodyum Silikatlar Sodyum Fosfatlar Kostik Soda Sodyum Kromatlar Sodyum Bikarbonat Diğer | 2,995 1,744 1,680 845 356 724 1,606 | 9,1 5,3 5,1 2,6 1,1 2,2 4,9 | 4,325 2,217 1,616 1,130 411 853 1,960 | 11,4 5,8 4,2 3,0 1,1 2,2 5,2 | + 1,330 + 473 - 64 + 285 + 55 + 129 + 354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam Pulp ve Kağıt Madencilik Distribütörler Diğer Alanlar | 6,955 270 110 5,881 1,650 | 21,0 0,8 0,3 17,8 5,0 | 8,187 488 121 5,295 2,313 | 21,5 1,3 0,3 13,9 6,1 | + 1,232 + 218 + 11 - 586 + 663 |
| Genel Toplam | 33,055 | 100,0 | 38,050 | 100,0 | + 4,995 |

Kaynak : ANSAC

6.2- Projeksiyonlar

6.2.1. Talep Projeksiyonu

Türkiye'nin soda külü talep projeksiyonu Tablo 34'de verilmiştir.

TABLO 34. Türkiye soda külü talep projeksiyonu

| Yıllar: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | Talep: 325.500 338.540 352.000 366.200 380.800 396.000 411.900 |
| --- | --- |

6.3. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

Bugün dünyada soda külü üretiminde kullanılan teknolojiler bölüm 3.2.1. de açıklanmıştır. Bu teknolojilerle ilgili olarak önümüzdeki yıllarda enerji tüketimini ve maliyetini azaltmak amacıyla çalışmalara devam edileceği tahmin edilmektedir.

Ülkemizde Mersin Soda Sanayii A.Ş. de Solvay yöntemiyle uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yapılmakta olup maliyetleri de uluslararası standartların altına doğru çekilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca ABD'de Wyoming'de trona üretiminde kullanılan ve randımanı % 30 civarında olan Çözelti Madenciliğinde randımanın % 80-90'lara çıkarılması çalışmaları FMC firması tarafından devam ettirilmektedir.

6.4. Yatırımlar

6.4.1. Devam Eden Yatırımlar

Etibank Genel Müdürlüğüne ait Beypazarı Trona Yataklarında 196 milyon ton işletilebilir trona cevheri mevcuttur. Beypazarı trona yatağından 2.000.000 ton/yıl trona cevherinin üretilmesi ve bu cevherin rafinasyonu ile 860.000 ton/yıl soda külü ve 100.000 ton/yıl kostik soda üretilmesi ve başta Batı Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına sunulması amacıyla Etibank Genel müdürlüğü tarafından yabancı sermayeye yönelik olan Trona Projesi 1985 yılında yatırım programına alınmış olup çalışmalar halen devam etmektedir.

SONUÇ:

Dünya soda külü pazarı incelendiğinde dört ana olgu ilk anda göze çarpmaktadır. Bunlar:

- Yüksek düzeyde bir rekabet,

- Kapasite fazlalığı,

- Yaygın fiyat kırma,

- Klordan kaçışın etkisi.

İki büyük üretici grubu arasındaki rekabet ve onun getirdiği korumacılık, fiyat kırma, modernizasyon için büyük miktarlarda ek yatırımlar önümüzdeki 10 yılda da devam edecek gibi görünmektedir. Bu arada özellikle Doğu Avrupa büyük bir kapasite fazlalığına sahiptir. Fakat bunun bir kısmının ileride devre dışı kalma ihtimali mevcuttur.

Rekabetin yüksek olduğu ortamlarda fiyat kırma net kar marjlarını oldukça düşürebilmektedir. Batı Avrupa'da tek bir üretici tekel durumunda olduğu için bu olgu tam anlamıyla yaşanmazken, ABD'nde mevcut yasaların da rekabeti önleyici her türlü ortak hareketi şiddetli cezalandırılması nedeniyle üreticiler büyük oranlarda fiyat kırma yoluna gitmek zorunda kalmaktadırlar. Green River, Wyoming FOB soda külü liste fiyatı 98 dolar/ton iken fiili satış fiyatı daha ziyade 70 dolar/ton civarında gerçekleşmektedir. Batı Avrupa FOB liman fiyatları (ihracat) 145 dolar/ton, CIF fiyatları ise 210 dolar/ton düzeyindedir. Bahsedilen fiyat savaşını ihracatta da yaşamamak için ANSAC kurulmuştur. Denilebilir ki ABD'li üreticiler esas karlarını ihracattan sağlamaktadırlar. Bu nedenle ihraç pazarlarının genişletilmesinin onlar için ne kadar önemli olduğu açıktır.

Önümüzdeki 10 yılda soda külü talebinin gelişimine 2 temel faktörün etki etmesi beklenmektedir.

- Ekonomik büyüme

- Kloralkali sektöründeki yapısal değişikler

GSMH ile temsil edilebilecek ekonomik büyümenin 1983-2000 döneminde global düzeyde % 4 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Soda külü talebinde en büyük büyümenin Güneydoğu Asya-Okyanusya, Çin, Ortadoğu ve Doğu Avrupa, eski SSCB bölgelerinde olacağı beklenmektedir. Güneydoğu Asya-Okyanusya'da % 10,5, Çin'de % 5,7, Ortadoğu'da bölgenin politik stabilitesine bağlı olarak % 3-5, Doğu Avrupa'da yine yeniden yapılanmanın ne ölçüde sağlıklı bir transformasyonu getireceğine bağlı olarak % 5 düzeylerinde bir büyüme öngörülmektedir. Batı Avrupa'da ise genel ekonomik gelişmeye bağlı olarak soda külü talebi-1 ile +1 % arasında olabilir.

Son birkaç yıldır kloralkali sanayinde görülen bazı yapısal değişiklik işaretleri soda külünün geleceğini çok yakından ilgilendirmektedir. Bu sanayii dalındaki hassas denge aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Klor Talebi					Klor/kostik soda üretimi

(37 milyon ton)					(41 milyon ton)

Soda külü üretimi

(31 milyon ton)

Görüldüğü gibi kostik soda ve soda külü beraberce dünya sodyum oksit ihtiyacını karşılamaktadırlar. Burada klor ve sodyum oksit (Na2O) talebi bağımsız değişken durumdadırlar. Bugünkü yaygın uygulamada klor üretiminde kostik soda da yan ürün olarak elde edilmektedir. yani her iki ürünün de üretimi birbiriyle bağımlıdır. Klor daha ziyade, PVC kullanımının çevre kirliliği faktörü nedeniyle, nisbeten düşme eğiliminde olması klor tüketimini de baskı altına almaktadır. Ayrıca yine klorün en çok kullanıldığı CFC üretiminin ozon tabakasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle büyük oranda azalacak olması yine klordan bir kaçışın vuku bulmakta olduğunu göstermektedir.

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı da bugün artık ABD'de kloralkali tesisleri kapanmaya başlamışlardır. (Önümüzdeki 2 sene içinde en az 7 tanesinin kapanacağı belirtilmektedir). Bu durum kostik sodada tedarik sıkıntısı yaratacaktır. Öyleki bunun etkileri şimdiden görülmeye başlanmış kostik soda fiyatları kararsız durumunu korumakla birlikte 350-400 dolar düzeylerine çıkmıştır. Bu duruma önümüzdeki dönemde iki alternatifin çözüm olarak ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

- Kostik soda yerine soda külü kullanımı

- Soda külünden kostik soda üretimi

Kağıt ve selüloz ile aluminyum sanayilerinde kostik soda yerine soda külü kullanımı mümkündür. En büyük handikap soda külünün bulk, sözkonusu sanayilerde kullanılan kostik sodanın ise çözünmüş olarak bulunmasıdır. Bir çözüm soda külünü tüketim tesislerinde çözelti haline getirmektedir. Fakat bu ek bir yatırım gerektireceği için şimdiye kadar pek tercih edilmemiştir. Bu probleme bir çözüm olarak General Chemical Corp şirketi GCH adını verdiği bir hidratör geliştirmiştir.

Lime-soda prosesiyle soda külünden kostik soda üretimi uzun zamandır bilinen ve bazı yerlerde kullanılan bir yöntemdir. Bunun daha da yaygınlaşması beklenmektedir.ABD'li üreticiler bunun yanında direkt tabii sodadan (trona) hareketle kostik soda üretimi amacıyla yatırım yapmaktadırlar. FMC ve Solvay Minerals Inc. 65.000 ve 75.000 ton/yıl'lık birer tesis kurmuş bulunmaktadır. Ayrıca Solvay Minerals Inc.ın uzun vadede 750.000 ton/yıl'lık bir tesis için çalışmalar yaptığı bildirilmektedir.

Görülüyor ki klordan kaçışın etkisiyle kostik üretiminde meydana gelmesine kesin gözüyle bakılan azalma da soda külü talebini artırıcı yönde bir etki yaratacaktır. Bunun düzeyinin ne olacağı şimdiden tam olarak tahmin edilmemekle beraber, özellikle trona yataklarına sahip üreticiler yatırım planlarını bu yeni faktörü de gözönüne alarak yapmaktadırlar.

Bütün bu gelişmeler bütünüyle gözönüne alındığında görülmektedir ki tronadan soda külü üretimi sadece nisbeten karlı bir yatırım olmaktan öteye üreticiler-üretim yerleri-pazarlar boyutları itibariyle stratejik bir konu durumundadır. Ülkemizin trona yanında diğer sodyum minerallerinde de dünya çapındaki mevcut stratejik konumunu güçlendirmek açısından, Beypazarı trona projesi'nin realizasyonu daha da önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda büyük pazarlara yakınlık düşük maliyetli, kaliteli üretim imkanı yeterli rezerv miktarı dünya ölçeğinde bir kapasite büyüyen iç pazar talebi ürün farklılaşması imkanı gibi stratejik faktörlerin iyi değerlendirilmesiyle Beypazarı doğal soda külü dünya pazarında iyi bir yer alabilir. Bunun yukarıdaki faktörler yanında, projenin sağlıklı ve hızlı bir şekilde götürülerek planlandığı şekilde zamanında pazara girişin de büyük bir önem taşıdığı unutulmamalıdır.