SERAMİK  KİLLERİ

I. GİRİŞ

Dünyada ve Türkiye'de seramik denilince akla killer gelmektedir. Kil kaynaklarına yakın yerlerde ilk seramik fabrikaları bu nedenle kurulmuştur. Çünkü seramikte kullanılan hammaddelerin içinde hem teknolojik, hem de miktar açısından en önemlisi killerdir.

Dünyada ve Türkiye'de nüfus artışına paralel olarak inşaat sektöründeki gelişme olduğu müddetçe seramik killerinin önemi devam edecek ve seramik sektörü olduğu her dönemde en önemli hammadde olma özelliğini devamlı gündemde tutacaktır.

Dünyada seramik teknolojisinin gelişmesi sonucu uygulanan tek pişirim seramik üretimleri, seramik kapasitesinin artışı yanında 6. plan döneminde kil talebini de arttırmış, bu da beraberinde üretici ve tüketici kuruluşlara birçok problemi de yanında getirmiştir.

Dünya ve Türkiye literatürlerinde seramik killeri; kil, kaolen, refrakter kil ve bentonit ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle özellikle dünya için yapılan literatür taramalarında, seramik killerini içinden ayırmak çok zor olmaktadır. Türkiye'de üretim yapan ve tüketen kuruluşlardan elde edilen bilgiler paralelinde, seramik killeri bilgileri ayrılmaya çalışılmıştır. Tanım ve sınıflama bölümünde bahsedileceği gibi, kil ve kaolenler aynı kimyasal sınıflama içerisinde olan tanımlamalar olup, sadece fiziksel özellikleri birbirinden farklı kavramlardır.

Özellikle A.T.'ye girme çalışmalarının olduğu 7. plan döneminde, Avrupa ve dünya sanayiileri içinde, üretim miktarı ve kalitesi bakımından rekabet edebilecek sektörlerden olan seramik sektörünün kalıcı ve daha atılımcı bir sektör olabilmesi için; seramiğin en can alıcı ve tüketim miktarı yüksek olan seramik killeri, üretimi, tüketimi, kalitesini belirleyici tesisler ve devletçe alınacak, öngörülecek birçok tedbir ve çalışmalara ihtiyaç olacağı kanısındayız.

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Literatürde kil minerallerinin sınıflanmasında bir birliktelik mevcut değildir. Birçok araştırmacı tarafından kabul edilen sınıflamalar mevcuttur. Killer, sulu alüminyum silikat olup bu sınıflama içerisindeki tüm mineraller için partikül boyu 1/256 mm veya 4 mikron olarak verilmektedir (Wentworth, 1922). Son yıllarda yapılan çalışmalarda kil boyutunun 2 mikrona kadar düştüğü savunulmaktadır. Daha büyük boyutları kil kavramına dahil edilmemektedir.

Kil terimi jenezi belirtmez. Terim hem hidrotermal faaliyetin sebep olduğu bozuşma ürünleri için, hem de sedimantasyon yoluyla çökelmiş taneler için geçerli bir kavram olarak sayılmakta olup, bu tür küçük parçacıkları oluşturan minerallere göre kimyasal sınıflamalar yapılmıştır. Bu sınıflamalardan kristal yapılarına göre olan DEGENS'e göre :

TABLO 1. DEGENS'e göre kil minerallerinin sınıflandırılması

| YAPI | GRUP | CİNS |
| --- | --- | --- |
| 2 Tabakalı olanlar | Kaolinit Grubu | Kaolinit |
|  | a- Eş boyutlu olanlar | Dikit |
|  | b- Bir yönde uzamış olanlar | Halloysit |
| 3 Tabakalı olanlar | Smektit Grubu | Montmorillonit |
|  | İllit Grubu | Bedielit |
|  | Vermikülit Grubu | İllit |
|  |  | Vermikülit |
| 4 Tabakalı olanlar | Klorit Grubu | Klorit |
| Zincir Yapısı olanlar | Sepiyolit Grubu | Sepiyolit |
|  |  | Atapulgit |
|  |  | Paligorskit |

Kil Minerallerinin Sınıflaması (R.L. BATES'e göre)

A- KAOLİNİT GRUBU             BİLEŞİM                                      	KÖKEN

1- Kaolinit              	-     Al2Si2O5 (OH)4                          	-    Ayrışma, hidrotermal

ayrışma

2- Dikit                    	-     Al2Si2O5 (OH)4                          	-    Hidrotermal ayrışma

3- Nakrit                  	-     Al2Si2O5 (OH)4                          	-    Hidrotermal ayrışma

4- Anaksit                 	-     Al2Si2O5 (OH)4                          	-    Hidrotermal ayrışma

5- Halloysit                	-     Al2Si2O5 (OH)4                         	-    Ayrışma

6- Endellit                  	-     Al2Si2O5 (OH)4 2H2O              	-    Ayrışma

B- SMEKTİT GRUBU

1- Montmorillonit         	-     Mg2Al10Si24(OH)12(Na,Ca) 	-    Hidrotermal ayrışma

2- Nontronit                      	-     FeSi22Al22O60(OH)12(Na2)     	-    Hidrotermal ayrışma

3- Saponit                        	-     Mg18Si22Al2O60(OH)12(Na2) 	-    Hidrotermal ayrışma

4- Beidellit                        	-     Al13Si19Al5O60(OH)12(Na)     	-    Hidrotermal Ayrışma

5- Hektorit                         	-     Li2(Al,Fe,Mg)(Si2Al2)O5OH)    	-    Ayrışma

C- İLLİT GRUBU

(Al4Fe4Mg6)O20(OH)4Ky(Si8-yAly)    -  Ayrışma  (Hidromika Grubu)

D- KLORİT GRUBU

1- Atapulgit                          	-     Mg5Si8O20(OH)2 4H2O  	-    Ayrışma, kim. çökelim

2- Sepiyolit                             	-     Mg6Si8O20(OH)4.n H2O   	-     Ayrışma, kim. çökelim

3- Allofan                             	-     Al+SiO2+H2O                   	-     Ayrışma

TABLO 2. Çeşitli kil minerallerinin kimyasal bileşimleri

|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | K2O | Na2O | TiO2 | H2O | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaolinit | 46.90 | 37.40 | 0.66 | 0.27 | 0.29 | 0.84 | 0.44 | 0.18 | 12.95 | 99.92 |
| Nakrit | 44.75 | 39.48 | 0.53 | 0.19 | 0.13 | 0.34 | 0.22 | - | 14.40 | 100.94 |
| Dikit | 46.86 | 37.12 | 1.43 | 0.09 | 0.22 | 0.60 | 0.07 | 0.51 | 12.99 | 99.89 |
| Halloysit | 44.75 | 36.94 | 0.31 | - | 0.11 | 0.60 | - | - | 17.42 | 100.01 |
| Anauxit | 54.32 | 29.96 | 2.00 | 0.14 | 0.32 | - | 0.37 | - | 12.64 | 99.75 |
| Nontronit | 40.54 | 5.19 | 31.63 | 0.06 | 1.92 | 0.24 | 0.14 | - | 20.75 | 100.47 |
| Klorit | 31.44 | 17.62 | - | 37.64 | - | - | - | - | 13.19 | 99.89 |
| Proklorit | 23.69 | 21.26 | 26.52 | 17.60 | 3.22 | - | - | - | 7.63 | 99.92 |
| Sepiyolit | 52.50 | 0.60 | 2.99 | 21.31 | 0.47 | - | - | - | 21.27 | 99.14 |
| Atapulgit | 57.85 | 7.89 | 2.82 | 13.44 | 0.30 | 0.08 | 0.53 | - | 16.95 | 99.86 |

Kaynak: H.Hüseyin Tanışan-Zeliha Mete, Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, 1985

1.6. Killerin Özellikleri

Herman ve Parmelee killerin harici ve müşahede edilen özelliklerinin, elementlerin esas tabiatıyla ilgisini aşağıdaki şekilde göstermektedirler.

GRUP1 - Kompozisyonları

A- Mineralojik kompozisyon : Mineral çeşitleri, tipleri

B- Fiziki Kompozisyon         : Partikül ebatları, dağılımlar, her bir mineralin şekli

C- Kimyevi kompozisyon

GRUP2 - Grup1'den türemiş faktörler veya özellikler

A- Absorbsiyon olayı

B- Dokusal karakteristikler

GRUP3 - Grup2'nin A ve B'siyle kontrol edilen fiziki özellikler

A- Kuru mukavemet

B- Kuru küçülme

C- Plastisite

D- Akış Karakteristiği

E- Süspansiyonların durgunluğu

F- Kuru davranış

G- Geçirgenlik

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Dünya seramik killerinde uluslararası faaliyet gösteren organizasyonlar ABD ve İngiltere'de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ABD'deki Old Hickary Clay, H.C.Spinks Clay Co., Kentucky-Tennessee, Clay Comp., İngiltere'de; en önemlisi ECC ve WBB'dir.

İkinci sıradaki şirketler ise Almanya'da Fuchs-Ton, Fransa'da Angiles et Mineroux SA gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren uluslararası şirketler bölümünde bu konu ayrıca anlatılmaktadır.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünyada  literatür bilgileri kil ve kaolen olarak değerlendirildiği için seramik killerini bunların içinden genelde ülkeler bazında seçmek mümkün olmamaktadır. Ülkeler hakkındaki literatürler, tek tek tarandığında bazı ülkelerin seramik killeri rezervleri verilmiş, bunlarınki verilmemiş olduğundan verilen ülkelerinki belirtilerek, diğerleri kıtalar olarak Minerals Facts and Problems US., 1985 yayınındaki rezervler olarak alınmıştır.

TABLO 3. Dünya seramik kili rezervleri

ÜLKELER                                         REZERV (Milyon ton)

İngiltere                                           	13.000

SSCB                                                            	14.000

Türkiye                                                        	50

ABD                                                               	10.000

Avrupa-Diğer                                                 	100

Afrika                                                            	4.500

Avusturya                                                      	4.550

Asya                                                              	9.000

Diğerleri                                                       	9.000

TOPLAM                                                       	64.200 ton

Toplam seramik killeri rezervi, tahmini olarak  64 milyar ton verilmiştir.

2.2.1. Tüketim Alanları

Mineralojik özelliklerine göre sınıflandırılan killer, çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, kaba seramik kili, ince seramik kili, refrakter kil, bağlayıcı kil, şiferton gibi fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırılır.

Seramikte kullanılan killerin kuruma ve çekme özellikleri, plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi gibi özellikleri, kullanım amacına göre bazen kimyasal bileşimden önce gelen bir özellik olarak da kabul edilebilir.

2.2. Killerin Tüketimi

Geology of Industrial Rock and Minerals, 1969 (Robert Bates)'de verilen, killerin kullanım alanları sınıflandırması aşağıda sunulmuştur.

I- Pişirilen Kil Ürünleri (% 35)

- Tuğla, kiremit

- Drenaj boruları

- Yapısal karo

- Pis su borusu

B- Fayans, yerkarosu, cam, çini, çanak, çömlek, porselen, sıhhi tesisat, elektro porselen     (% 40)

II- Diğer Tüketim (% 25)

- Refrakter sanayii

- Çimento

- Sondaj Çamuru

- Dolgu maddesi

- Kaplama malzemesi

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Kil yatakları genellikle, açık işletme usulleri ile işletilirler. Yeraltı işletmeciliği nadir olup, daha çok şiferton yataklarında görülür. Dünya kil üretiminin büyük kısmı, açık işletme ekipmenlerının kullandığı, açık işletme yöntemiyle yapılmaktadır. Daha az miktarda kil üretimi ise, kapalı (yeraltı) işletme yöntemleri ile yapılmaktadır. Gerek açık işletme, gerekse kapalı işletme yöntemlerinde; kil damarının kalınlığına göre makina ve ekipmanla üretimin yanısıra, emek yoğun bir şekilde üretimde yapılmaktadır.

Seramik kili üretiminin yaklaşık % 90'ı açık işletme olarak yapılmakta olup, % 10'luk çok az bir kısmı kapalı işletme şeklindedir. Emek yoğun bir şekilde yapılan üretim, kil tabakası kalınlıkları 20 - 25 cm'den 1 m'ye kadar olan ocaklarda daha fazladır.

Aşağıda bir kil yatağının bulunmasından kullanımına kadar geçen evreleri veren akım şeması verilmiştir. Kilin oluşum sırasındaki şartlara bağlı olarak çok kısa mesafelerde yatay ve dikey değişmeler göstermesi, özellikle fayans-seramik-sıhhi tesisat, porselen ve elektro porselen yapımında kullanılan killerin harmanlanması ve homojenleştirilmesini gerektirmektedir. Üretimi yapılan kilin kalitesine bağlı olarak, kil, tüvenan olarak kullanıldığı gibi kullanım amacına göre kilin zenginleştirilmesi de gerekebilmektedir.

Bu amaçla üretilen kil, kırma işleminden sonra havuzlarda su içerisinde karıştırıcıların da yardımıyla çözülür. Daha sonra ilkel yıkama, süzme veya hidrosiklonlar vasıtasıyla zenginleştirme işlemine tabi tutulur.

TABLO 4. Killerin üretim teknolojisi akım şeması

Kil Kaynağının Bulunması

Değerlendirme

Üretim

Stoklama

Karıştırma

Kırma                    Öğütme

Kurutma (spray kurutma)

Sınıflandırma

Rotary Fırın                                                    Öğütme

(Kalsinasyon)                                             Zenginleştirme

Kırma Öğütme                                               Yükleme

Sınıflandırma

Kaynak: Industrial Minerals, Şubat 1988 (Bernard Teyton)

2.3.2. Ürün Standartları

Dünyada seramik, porselen ve özellikle süzülmüş kil üreticisi şirketlerin ürün standartlarının bir ortalaması olarak, fikir vermesi açısından ürün standartları tablosu oluşturulmuştur. Ancak önemli olan fiziksel özelliklerine göre kil ile birlikte kullanılan hammaddelerle uygun kompozisyon sağlaması olmalıdır. Bu nedenle kağıt üstündeki analiz değerlerinden ziyade kullanıcı şirketlerin reçetelerine fiziksel özellikler bakımından uygunluğudur.

Tek pişime geçildiği bu dönemde döküm özelliği, yüzdürme özelliği, ham ve kuru mukavemeti, pişme rengi gibi özellikleri her zaman kimyasal özelliklerinden daha büyük önem kazanmaktadır.

TABLO-5. Killerin çeşitli özellikleri

|  | ORTALAMA | KABA SERAMİK | İNCE SERAMİK | KARO KİL | BAĞLAYICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KİLİ | KİLİ |  | KİL |
| Al2O3 | 25-32 | 25-35 | 20-30 | 20-28 | 32-35 |
| SiO2 | 50-55 |  |  |  |  |
| CaO | 0.5-1 |  |  |  |  |
| MgO | 0.5-1 |  |  |  |  |
| K2O | 0.5-1 |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 0.5-2.0 | 1-2 | 0-5 | 2-3 | 1.5 |
| Pişme Rengi 1300 oC'da | Beyaz bej | Krem | Beyaz | Kırmızı | Beyaz-krem |
| Pişme Küçülmesi 1350 oC'da |  | 5-6 | 3-4 | 5-6 | % 12'den az |
| Kuruma Küçülmesi | 5-9 | 6 | 5-8 |  |  |
| Kuru direnç | 45-55 | 18-20 | 18-20 | 20-25 |  |
| Plastisite Suyu | 20-35 | 30-40 | 20-30 |  | 35-45 |
| Deformasyon görülmeyeceği minimum sıcaklık |  | 1250 | 1500 |  | En az 1500 |
| Ateş Zaiyatı |  | 10-13 | 8-10 | 10-12 |  |

2.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Dünyada kaolin hariç olmak üzere seramik kili üretimi yapan şirketler Tablo 6'da görülmektedir. Tabloda ayrıca bu şirketlerin üretim miktarları da verilmektedir. İleriki bölümlerde ülkelerin kapasiteleri ile kaolin üretimi miktar ve değerleri ayrı tablolar halinde verilecektir.

TABLO 6. Seramik kili üreten başlıca şirketler

| ÜLKE ADI | KURULUŞ ADI | ÜRETİM (TON) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABD | Old Hickary Clay | 170,000 |  |
|  | Spinks | Belli Değil |  |
|  | United | 150,000 | Short ton |
|  | KT | 461,000 | Short ton |
|  | Southein | 70,000 | Short ton |
| İNGİLTERE | ECC, WBB ve Dİğerleri | 3 milyon ton (kaolen dahil) |  |
| ALMANYA | Fuchs-Ton | 550,000 | Ham |
|  |  | 22,000 | Yeraltı |
|  | Martin und Pagensteche | 600,000 | ham |
|  |  | 200,000 | tesis |
|  | Mosx Bergbou | 350,000 |  |
|  | Steaphan Schmidt | 600,000 | tesis+ham |
|  | Georg und Schnerder | 500,000 |  |
|  | Hubert Geharz Gmbh | 300,000 |  |
| FRANSA | Argiles et Mineroux SA | 600,000 |  |
|  | Domrec | 355,000 |  |
| ÇEKOSLO- VAKYA | Zapadoceske Keramicke | 120,000 |  |
|  | Zavody |  |  |
| TÜRKİYE | Toplam Şirketler | 600,000 |  |
| İSRAİL | Negeu Ceramik Material Ltd. | 60,000 |  |
| AVUSTRALYA | Commero Mineral Ltd. | 80,000 |  |
| HİNDİSTAN | Gimpex Pot Ltd M/S Harrsh Clays | 100,000 50.000 |  |
| SRİLANKA | Lanka Ceramic Ltd. | 20,000 | ham |
| ÇİN | Clay Orient Ltd. (Clays and Minerals Ltd.) | 45,000 |  |
| TAYLAND | Clays and Minerals Ltd. | 50,000 |  |
| ŞİLİ | Minera Pacifico | 20,000 |  |

2.3.4. Dünyada Kil Üreten Ülkelerin Kurulu Kapasiteleri

Dünyada kil üreten ülkelere ait kurulu kapasiteler Tablo 7'de gösterilmiştir.

TABLO 7. Kil üreten ülkelerin kurulu kapasiteleri (1000 ton)

|  | KAPASİTELERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKELER | 1983 | 1984 | 1990 |
| K.AMERİKA |  |  |  |
| ABD | 45,500 | 50,050 | 63,700 |
| Kanada | 27,300 | 33,670 | 45,500 |
| Dİğerleri | 20,020 | 22,750 | 27,300 |
| TOPLAM | 92,820 | 106,470 | 136,500 |
| G.AMERİKA | 27,300 | 31,850 | 36,400 |
| AVRUPA |  |  |  |
| Fransa | 40,950 | 42,770 | 50,050 |
| F.Almanya | 27,300 | 31,850 | 38,220 |
| İtalya | 31,850 | 36,400 | 45,500 |
| İngiltere | 27,300 | 31,850 | 38,220 |
| SSCB | 64,610 | 65,520 | 68,250 |
| Türkiye | 200 | 2,000 | 2,500 |
| Diğerleri | 45,500 | 47,320 | 54,600 |
| TOPLAM | 239,500 | 242,240 | 297,340 |
| AFRİKA | 22,750 | 27,300 | 31,850 |
| ASYA |  |  |  |
| Japonya | 27,300 | 29,120 | 36,300 |
| Diğerleri | 54,600 | 60,060 | 61,880 |
| TOPLAM | 81,900 | 891,180 | 98,280 |
| OKYANUSYA | 27,300 | 30,000 | 34,580 |
| Dünya Toplamı | 491,570 | 527,040 | 634,950 |

2.3.5. Üretim Miktar ve Değerleri

TABLO 8. Çeşitli ülkelerin kil üretim miktarları

|  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVRUPA |  |  |  |  |  |
| Avusturya-İllit | 268 | 275 | 280 | 242 | 191 |
| Bulgaristan-Kil+kaolen | 265 | 281 | 220 | 220 | 186 |
| Fransa-Kaolen+kil | 1,350 | 1,400 | 1,400 | 356 | 370 |
| D.Almanya-Kil+kaolen | 495 | 470 | 515 | 570 | 365 |
| B.Almanya | 5,534 | 5,810 | 6,585 | 6,800 | 6,900 |
| İtalya | 381 | 375 | 454 | 559 | 560 |
| Polonya | 1,076 | 1,104 | 1,032 | 856 | 520 |
| Portekiz | 250 | 240 | 50 | 50 | 50 |
| Çekoslovakya-Kil+kaolen | 546 | 697 | 685 | 698 | 670 |
| Romanya-Kil+kaolen | 410 | 400 | 400 | 400 | 250 |
| İspanya-Atapulgit | 68 | 41 | 44 | 45 | 40 |
| Kil | 549 | 484 | 506 | 500 | 500 |
| İsveç-Kil+kaolen | 60 | 100 | 92 | 100 | 100 |
| USSR-Kil+kaolen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 |
| İngiltere-Ateş kili | 940 | 900 | 1,060 | 1,000 | 1,000 |
| Seramik ve yıkanmış kil | 611 | 679 | 716 | 780 | 820 |
| Diğerleri | 17,000 | 18,200 | 19,000 | 18,500 | 17,000 |
| Yugoslavya | 148 | 174 | 155 | 164 | 114 |
| Türkiye | 187 | 310 | 368 | 298 | 300 |
| ABD | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 34,000 | 35,000 |
| Arjantin | 1,580 | 644 | 844 | 307 | 400 |
| Brezilya | 706 | 742 | 867 | 900 | 850 |
| Kanada | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| Meksika | 248 | 178 | 158 | 168 | 175 |
| ASYA |  |  |  |  |  |
| İran-Kil+kaolen | 430 | 460 | 493 | 500 | 500 |
| İsrail | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| AFRİKA |  |  |  |  |  |
| G.Afrika | 330 | 337 | 406 | 411 | 354 |
| ASYA VE PASİFİK |  |  |  |  |  |
| Avustralya (Kil+kaolen) | 210 | 210 | 205 | 210 | 225 |
| Hİndistan | 583 | 634 | 596 | 618 | 445 |
| Japonya | 1,000 | 907 | 911 | 942 | 923 |
| Srilanka | 60 | 81 | 77 | 80 | 87 |
| Pakistan | 88 | 122 | 125 | 130 | 82 |
| Yeni Zelanda | 145 | 145 | 88 | 60 | 70 |
| Kaynak: Minerals Yearbook, 1886,87,88,89,90 sayıları |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dünya kil üretimi, tabloda da görüleceği gibi genelde kil ve kaolen olarak beraber derlenmiştir. Ancak literatürde, tüvenan bilgilerde kil ve kaolen olarak beraber verilen bilgiler belirtilmiş, sadece kil olarak verilen bilgiler ayrı tutulmuştur.

Dünyada kil üreten en büyük devlet ABD'dir.

TABLO 9. ABD kil üretimi (milyon ton)

1987           1988               1989            1990               1991

ABD                 37                37                  34                 34                  34

ABD'nin toplam üretimi 30 büyük şirket tarafından yapılmaktadır. Toplam kil üretiminin % 22'si sıhhi tesisatta, % 20'si seramikte, % 15'i çanak çömlekte olmak üzere, seramik sanayiinde tüketilmektedir. ABD ayrıca her yıl, 30-40 bin ton kil ithal etmekte olup, 3-4 milyon ton civarında ihracat yapmaktadır. İthalatı; Meksika, İngiltere, Kanada, Singapur'dan yapmaktadır.

2.4. Uluslararası Ticaret

Seramik killeri dünya ticaretinde söz sahibi ülkeler; ABD ve İngiltere'dir. Bu ülkelerin büyük üretimlerinin yanında ithalatları da söz konusu olup, genelde tüvenan alımlar yaparak tesis killeri olarak ticaret yapmaktadır. Avrupada üçüncü sırada; Almanya daha sonra Fransa ve İtalya gelmektedir. Özellikle AET ülkeleri de kendi aralarında kil ticareti yapmakta olup, en büyük ticaret merkezi yine İngiltere yapmaktadır. Çekoslovakya, Türkiye, Portekiz, Güney Afrika ve Hindistan dünya ticaretinde söz sahibi ülkelerdir.

ABD :

1989'lu yıllardaki 903.000 ton seramik ve bağlama kili üretimi 1990-91'li yıllarda 950.000 tona çıkmıştır. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde, kil tüketimi ve ticaretinin arttığını göstermektedir. Seramik killerinin % 55-60'ı hava ile serbestleşen killer olup, bunun % 15'i ince seramik kili olarak üretilmekte ve tüketilmektedir. Amerika'da en büyük pazar fayans üretimidir. ABD'de kil üretiminin % 21'i seramikte, % 20'si sıhhi tesisat, % 14'ü sofra ve ev eşası imalatlarında tüketilir. ABD'de kil ihracatında devlet tarafından herhangi bir kısıtlama yoktur. ABD kil tüketimi, ortalama her yıl % 5-7 arasında artış göstermektedir. İhracatta en büyük ülke Meksika'dır. ABD'deki şirketler:

Old Hickary Clay : 1918 yılından beri üretim yapmaktadır. Şirketi Tennessee'deki üretim sahasında 4 ocak çalıştırmaktadır. 170.000 ton/yıl civarında üretim yapmaktadır.

Spinks : H.C. Spinks Clay Co., Tennessee'de 1916'dan beri seramik kili üretmektedir. Üretimi ABD'de ve Meksika'da tüketilmektedir.

United : WBB'nin bir kolu olup, İngiltere Watts Bloke Bearne and Co.'nun ABD'de üretim yapan bir koludur. Hem ocak üretimi, hem de tesisleri vardır. 150.000 short ton/yıl üretim yapmaktadır. Genelde sıhhi tesisat için tüketilmektedir. 1991 yılında ISO-9002 sertifikası alan bir şirkettir.

KT : (Kentucky-Tennessee Clay Comp.) Seramik kalitesi 400.000 short ton/yıl üretim yapmaktadır. Kil süzme tesisleri vardır.

Southern : (Southern Clay Product Inc.) Bentonit üretimi yanında Texas'da seramik kili de üretmektedir. Tesisleri de vardır. Yılda 70.000 ton kil üretmektedir.

İNGİLTERE :

İngiltere'de seramik killerinin tümü Dorset ve Devon adlı güneybatı İngiltere bölgelerinden üretilmektedir. Dorset bölgesi killeri, seramik ve refrakter sanayiinde tüketilmekte ve ihraç edilmektedir. Devon killeri, süzülme özellikli ve beyaz pişen killerdir. İngiltere'de seramik kili üreten başlıca iki büyük şirket vardır.

Watts Bloke and Co. PLC (WBB) : İngiltere üretiminin % 60'ını sağlayan şirketin dünyanın pek çok yerinde temsilcilikleri vardır.

WBB Devon Clays Ltd. (PLC) : 3 Yıl önce kurulan şirket, WBB'nin seramik killeri alanında üretim yapan bir kuruluştur. 7 Açık 3 adet yeraltı ocağı vardır. Yeraltı üretimi, 25.000 tondur. Kuzey ve güney Devon bölgesinden 450.000 ton ham seramik kili üretmektedir. Üretimin 2/3'ü ihraç edilmektedir. Dünyada 70 civarında ülkeye seramik kili ihraç eder. İhracatının büyük bölümünü özellikle AET ve diğer EFTA ülkelerine yapmaktadır. Son yıllarda İtalya ve İspanya'ya ihracatları artmıştır.

ECC Ball Clay Ltd.: Şirketin merkezi, Dorset-Woreham'dadır. Güneybatı İngiltere'de 3 bölgede üretim yapmaktadır. Yıllık seramik kili üretimi 350.000 ton/yıl'dır. Bu miktar, İngiltere üretiminin % 40-45'ine karşılık gelmektedir. Dorset bölgesinden elde edilen üretim; elektro porselen, fayans, yer karosu ve refrakter sanayiinde tüketilmektedir. Kuzey Devon bölgesi üretimi ise yer ve duvar karosu kalitesindedir. Kil süzme konusunda birçok tesisleri vardır.

ALMANYA :

Fuchs-Ton : Almanya'nın en büyük seramik kili üreticisidir. "Fuchs'sehe-Tongruben Grula h.Co." adı altında, İngiltere WBB ve PLC'nin bir koludur. Yıllık üretimi 4 milyon tondur. Westerwald bölgesindeki en büyük üreticidir. Kil süzme tesislerinin hemen tamamı ocaklara yakın bölgelerdedir.

Martin und Dagenstecher : 1988 Yılında kurulan şirket, Wültsaht grubunun üyesidir. Westerwald bölgesindeki ocaklarda; 600.000 ton üretimin kaliteleri yapısal seramikler, yer ve damar karosu, sıhhi tesisat killeri ve toprak ürünleridir.

Mosx.Bergbau : Westerwold bölgesinde 10 adet ocak ve 4 adet kil süzme tesisi vardır. Süzülmüş kil üretimi 350.000 tondur. Paketleme tesisleri ile Almanya iç tüketiminin büyük bölümünü oluşturmakta, İtalya ve Fransa'ya ihraç yapmaktadır.

Stephan Schmidt : 5 Adet ocağında 250.000 ton/yıl hafif ve yarı plastik kil üretimi yapmaktadır. Şirketin toplam üretimi 600.000 ton/yıl olup, bir kısım üretimi tesislerinde işlenmektedir.

Georg. und Schneider : 500.000 ton/yıl plastik ve refrakter kil üretilmektedir.

ÇEKOSLOVAKYA :

Kaliteli seramik killeri, batı Çekoslovakya'da Skolma bölgesinden üretilmektedir. Çekoslovakya'nın yıllık üretim kapasitesinin 2 milyon ton/yıl olduğu bildirilmektedir.

TÜRKİYE :

Türkiye'de özellikle İstanbul bölgesinde Matel A.Ş., Kale A.Ş., Toprak A.Ş., Sörhaz A.Ş., Söğüt bölgesinde; Söğüt A.Ş. ve diğer şirketler tarafından yıllık 750.000 ton/yıl üretim yapılmakta olup, üretimin tamamı fayans ve seramik, sıhhi tesisatta tüketilmektedir. Çok az ihracat vardır.

FRANSA :

Fransa'da Argiles et Mineroux SA. (AGS) ve Domree firmaları tarafından büyük üretimler yapılmakta olup, AGS 600.000 ton/yıl, Domree firması 355.000 ton/yıl üretimlerinin büyük kısmı yurtiçinde tüketilmekte ve özellikle AET ilkelerine ihraç edilmektedir.

RUSYA :

Rusya, kil, kaolen literatür bilgileri birlikte olduğu için yorum yapılamamaktadır. Ancak Avrupa'ya büyük bir seramik kili ihracatı olduğu tahmin edilmemektedir. İhracatının büyük kısmı kaolendir. Rusya, yeni yeni 1993'lü yıllarda seramik kili ihracatına başlamış olup, bu ülkelerin içinde Türkiye de vardır.

Genel bir değerlendirme yapılabilmesi için, ABD'nin seramik kili ihracat ve ithalatı ülkeler bazında Tablo 10'da verilmiştir.

TABLO 10. Ülkelere göre 1991 ABD kil ihracatı

(1000 MT ve 1000 US$)

|  | BALL CLAY |  |  |  | FIRE CLAY |  |  |  |  | KİLLER |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKELER |  | MİKTAR | DEĞER |  | MİKTAR | DEĞER | MİKTAR |  | DEĞER |
| Arjantin |  | - | 0 |  | - | 8 | - |  | 568 |
| Avusturalya |  | - | 0 |  | 23 | 1,603 | 1 |  | 1,857 |
| Belçika-Lüksemburg |  | - | 0 |  | - | 51 | 3 |  | 2,388 |
| Brezilya |  | - | 27 |  | - | 8 | 1 |  | 1,762 |
| Kanada |  | - | 0 |  | 9 | 1,908 | 100 |  | 22,414 |
| Şili |  | 1 | 58 |  | - | 0 | - |  | 259 |
| Kolombiya |  | - | 0 |  | - | 34 | 1 |  | 448 |
| Ekvator |  | - | 0 |  | - | 0 | 1 |  | 307 |
| Finlandiya |  | - | 0 |  | - | 0 | 6 |  | 487 |
| Fransa |  | - | 0 |  | - | 181 | 1 |  | 454 |
| Almanya |  | - | 9 |  | - | 52 | 6 |  | 5,623 |
| Hong Kong |  | 1 | 59 |  | - | 20 | 1 |  | 220 |
| İtalya |  | - | 0 |  | 3 | 321 | 3 |  | 876 |
| Japonya |  | 1 | 198 |  | 25 | 4,299 | 5 |  | 4,557 |
| Kore |  | - | 5 |  | 1 | 337 | 2 |  | 1,199 |
| Meksika |  | 46 | 1,683 |  | 43 | 2,919 | 9 |  | 2,030 |
| Hollanda |  | 2 | 65 |  | 76 | 5,799 | 7 |  | 2,406 |
| Peru |  | - | 0 |  | - | 8 | 1 |  | 213 |
| Filipinler |  | 2 | 138 |  | - | 0 | 1 |  | 549 |
| Suudi Arabistan |  | - | 0 |  | - | 28 | - |  | 222 |
| Singapur |  | - | 0 |  | - | 0 | 4 |  | 1,506 |
| Güney Afrika |  | - | 0 |  | - | 4 | 1 |  | 644 |
| İspanya |  | - | 0 |  | - | 0 | - |  | 232 |
| İsveç |  | - | 10 |  | - | 0 | 12 |  | 2,786 |
| İsviçre |  | - | 0 |  | 2 | 99 | - |  | 31 |
| Tayvan |  | - | 11 |  | 11 | 727 | 2 |  | 776 |
| Tayland |  | - | 0 |  | - | 0 | - |  | 549 |
| İngiltere |  | - | 0 |  | 4 | 287 | 8 |  | 5,573 |
| Venezüella |  | - | 94 |  | 1 | 66 | 7 |  | 2,208 |
| Diğerleri |  | 5 | 566 |  | 1 | 221 | 8 |  | 6,811 |
| TOPLAM |  | 58 | 2,924 |  | 199 | 19,000 | 197 |  | 69,952 |

Kaynak : ABD Ticaret Odaları Yayınları

ABD'nin 1982-1992 yılında kil talebi; 32 milyon tondan 42 milyon tona yükselmiştir. Son yıllardaki durgun ekonomi ve inşaat sektörünün yavaş ilerlemesi karşısındaki bu artış iyi bir artıştır. İleriki dönemlerde özellikle inşaat sektöründe olabilecek artışlar ve doların diğer Avrupa ülke paraları karşısında yavaş değer artışları da ihracatı olumlu yönde etkilemektedir. Amerika'da, doların gelecek 10 yıl içindeki kur artışları ve inşaat sektöründe beklenen artışlarla birlikte seramik killeri ticaretinde, özellikle ihracatta artış beklenmektedir.

2.4.2. Fiyatlar

1993 Yılı uluslararası kil fiyatları aşağıdadır.

Seramik kili, rutubet % 10, FOB                                 25 - 65 Sterlin

Rafine kil, modüler, FOB                                            50-65 Sterlin

Westerwold kili, kuru, öğütülmüş, FOB, İngiltere          80-220 DM

Kalsine refrakter kil (US), Fransa, CİF                         65-90 Sterlin

2.4.3. AT, EFTA ve Benzeri Ülkelerin Ticaretteki Yeri

Dünya kil ticareti bölümünde bahsedildiği üzere, AET ticaretinde en etkili ülke İngiltere'dir. İkinci sırada; Almanya bulunmaktadır. Bunların başında ECC ve bağlı şirketleri ile WBB'ne bağlı şirketleri gelmektedir. Üretiminin yanında, İngiltere ve Almanya'dan kil ithal eden ülkelerin başında İtalya gelmektedir.

ABD dışında, dünya ve özellikle AET ticaretinde söz sahibi olan bu ülkelerin Amerika'da dahi ortak şirketleri mevcuttur. Seramik kili ticaretinde Türkiye'nin bir tek İtalya'ya tüvenan satışı vardır. Türkiye'deki seramik şirketlerinin hemen tamamı ECC ve WBB'den kil ithal etmektedir.

2.5. Çevre Sorunları

Diğer hammadde konularında değinildiği gibi, dünyada seramik kili ocaklarında büyük bir çevre sorunu yoktur. İşletme izni alınmadan önce alınacak tedbirler konusunda tüm bilgiler devlet tarafından verilmekte olup, açılan alanın rezervi bitirilmeden yeni alan tahsis edilmemektedir. Kil süzme tesislerinin ise, atık su ve toz problemleri halledilmiş durumdadır. Bunlar yapılmadan, tesislere çalışma izni verilmemektedir.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Türkiye'de üretilen killerin ticaretinin % 80'i tüvenan olarak yapılmakta, genelde boyut sınıflandırması için tesisler tüketici seramik şirketlerinde bulunmaktadır. 7.Plan döneminde yeni yeni şirketler kaynağında yeni ocaklarda kil kırma tesislerini kurmayı düşünmektedir. Kil süzme tesislerinin hemen tamamı tüketici seramik şirketleri içindedir. Süzülmüş kil ticareti, Türkiye'de çok yeni olup 7. plan döneminde bu konuda özellikle teknolojik alanda büyük ilerleme beklenmektedir.

3.2. Rezervler

Seramik kili açısından Türkiye'nin 2 büyük bölgesi vardır. Söğüt ve İstanbul (Şile ve Kemerburgaz). Türkiye'de rezerv araştırması yapan en büyük kuruluş olan MTA Genel Müdürlüğü'nün her iki bölgede yeterli olmayan çalışmaları mevcuttur. Özellikle İstanbul bölgesi çalışmaları, refrakter kil amaçlı olup, seramik killerinin kullanılabilirlik alanına göre işletilebilir rezerv hesaplaması yapılmamıştır. Söğüt bölgesinde MTA tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 3213 Sayılı Maden Kanunu çıktıktan sonra MTA Genel Müdürlüğü'nün havza çalışmaları kanun gereği yapılamadığı için, her konuda olduğu gibi seramik killeri konusunda da Türkiye için sıhhatli bilgiler elde edilememiştir. Daha önceki dönemlerde seramik killeri üreten şirket yetkilileri ile birlikte yapılan çalışmalarda bölgesel olarak potansiyel ve işletilebilir rezervler hesaplanmıştır.

TABLO 11. Türkiye'deki başlıca kil üretim bölgelerinin rezervleri (1000 ton)

|  | FAYANS KİLİ | SERAMİK KİLİ | DÖKÜM KİLİ | KUMLU KİL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İSTANBUL BÖLGESİ |  |  |  |  |
| Şile | 30,000 | 8,000 | 15,000 | - |
| Kemerburgaz | 2,500 | 1,500 | 500 | - |
| TOPLAM | 32,500 | 9,500 | 2,000 | - |
| SÖĞÜT BÖLGESİ |  |  |  |  |
| Küre | 500 | 250 | 150 | 1,000 |
| Çaltı | 200 | 150 | 10 | 250 |
| Yakacık | 350 | 2,000 | 30 | 500 |
| İnhisar | 2,000 | 5,000 | 500 | 3,500 |
| TOPLAM | 3,050 | 7,400 | 500 | 5,250 |
| GENEL TOPLAM | 20,550 | 16,900 | 2,690 | 5,250 |

Bu bölgelerin haricinde seramik şirketlerine yakınlık bakımından ikinci derecede önemli kil potansiyeli olan bölgeler mevcuttur. Bunların rezervi aşağıda verilmiştir :

Çanakkale       	10.000    	Seramik Kalitesi

Manisa           	10.000     	Seramik Kalitesi

Kütahya          	10.000      	Seramik Kalitesi

Konya                1.000       	Seramik-döküm

7.Plan çalışmaları için şirketlere gönderilen anket formlarını cevaplayan şirketlerin ellerindeki mevcut ruhsatlarındaki işletilebilir kil rezervleri aşağıdadır (Tablo 12).

TABLO 12.  Türkiye'de çeşitli madencilik şirketlerine ait ruhsat

sahalarının rezerv durumu

| ŞİRKET ADI | BÖLGESİ | REZERV (TON) |
| --- | --- | --- |
| Matel A.Ş. | İstanbul | 20,000,000 |
| Kale Madencilik | İstanbul | 11,350,000 |
| Kale Madencilik | (Kiralık sahalar) | 2,450,000 |
| Toprak Madencilik | İstanbul-Söğüt | 3,405,000 |
| Etiler Madencilik | İstanbul | 200,000 |
| Sörhaz A.Ş. | İstanbul | 2,000,000 |
| Polat Madencilik | İstanbul | 1,200,000 |
| TOPLAM |  | 40,605,000 |
| Bozüyük Seramik | Söğüt-Küre | 325,000 |
|  | Yakacık | 40,000 |
|  | İnhisar | 4,000,000 |
| Söğüt Madencilik | Söğüt | 800,000 |
| Söğüt-Diğerleri | Söğüt | 1,000,000 |
| Esan | Söğüt | 200,000 |
| TOPLAM |  | 6,365,000 |
| GENEL TOPLAM |  | 46,970,000 |

6.Plan döneminde şirketlerden elde edilen bilgilerde, işletilebilir Türkiye kil rezervi 29,5 milyon ton olarak hesaplanmıştır. 6.Plan dönemi sonuna doğru, Matel A.Ş. tarafından satın alınan sahada yapılan detay etüdlerle, rezervi daha az olarak bilinen bölgede, 20 milyon tonluk bir rezerv tesbit edilmiştir. Bu nedenle 7.plan dönemi bazında, Türkiye seramik kili rezervi 46.970.000 ton olarak hesaplanmıştır. Türkiye seramik kili tüketimi 1993 yılı rakamlarına göre 862.700 tondur. İleride yapılacak kapasite artışlarında, kapasite ile tüketimin 1 milyon ton/yıl olması çok muhtemeldir. Rezerv olarak yaklaşık 46 yıllık bir potansiyele tüm şirketlerin sahip olduğunu düşünecek olursak, 46 yıllık bir rezervimizin olması Türkiye seramik sektörü açısından pek de iç açıcı bir sonuç değildir. Bu nedenle, seramik sektörü ve devlet olarak, özellikle kil bölgesi olan İstanbul ve Söğüt için sonuç bölümünde değinilecek rezervleri koruma kararlarına ihtiyaç olduğu kanısındayız.

3.2.1. Tüketim Alanları

Türkiye seramik sektörü için üretilen killerin en büyük tüketim alanı, fayans ve seramik tüketimleridir. Daha sonra, izalatör, sıhhi tesisat, porselen üretimlerinde tüketilmektedir. Döküm kili ve kumlu killer özel killer olup, fayans ve seramikte tüketilen killerden farklı fiziksel özellikleri nedeniyle ayrılmaktadır. Türkiye'de döküm kili ve kumlu kil üreten en önemli ve en eski bölge Söğüt bölgesi olup, tüketimdeki talebin artması nedeniyle son yıllarda kalite bozulmuştur. Türkiye toplam seramik kili tüketimi 1993 yılında 725.000 ton civarında olup, seramik sektöründe 1994 ve ileriki yıllarda olacak kapasite artışları ile 2000'li yıllarda Türkiye seramik kili tüketimi 1 milyon ton civarında olacağı beklenmektedir.

3.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

TABLO 13. Türkiye'de çeşitli fabrikaların kil tüketim miktarları (ton)

| ŞİRKET ADI | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söğüt Seramik | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 41,000 | 55,000 | 67,500 |
| Çanakkale Seramik | 245,750 | 246,500 | 285,250 | 349,950 | 343,100 | 343,000 |
| Toprak Seramik | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 155,000 | 155,000 |
| Genel Şirketler | 25,000 | 25,000 | 38,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| Eczacıbaşı | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 70,000 |
| Bozüyük Seramik | 16,380 | 14,100 | 10,100 | 15,500 | 26,000 | 30,000 |
| Uşak Seramik | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 11,000 |
| Güral Porselen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kütahya Seramik | - | - | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 37,000 |
| Hitit Seramik | - | - | - | 6,000 | 18,000 | 18,000 |
| Ege Seramik | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 55,000 |
| Yarımca Porselen | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,300 | 3,000 | 3,000 |
| Seramik Atölyeleri | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ATS Seramik | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| TOPLAM | 534,830 | 537,400 | 630,350 | 726,950 | 789,300 | 862,700 |
| ARTIŞ MİKTARI % | 1 | 17 |  | 15 | 1 | 9 |

3.3. Üretim

3.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Türkiye'de kil üretilen ilk bölge olan Söğüt bölgesinde kil, bantlar halindedir. Kil, kum, konglomera ardalanmalı olup, kil kalınlıkları genelde makina ile üretime uygun değildir. Kumtaşı, konglomera bantları, makina ile sökülmektedir. Kil üretimi emek-yoğun bir şekilde kazma-kürek, kompresör ve elle üretilmekte ve damperli kamyonlarla stok sahalarına çekilmektedir. Bu şekildeki üretime en büyük engellerden birisi de, ocakların taşocağından geçme küçük sahalar olması, makina ile üretime elverişli olmamasıdır. Bozüyük Seramik, İnhisar kil sahası büyük bir saha olup belirli yerleri makina ile üretime uygundur.

İstanbul bölgesindeki killer, kalınlık bakımından paletli kepçe, ekskavatör ile üretim yapmaya uygundur. Ancak makina ile üretimde en büyük sorun, organik madde olan kömürlerin kile karışması ve killerdeki özellikle yatay değişimlerin iyi kontrol edilememesidir. Killerin üzerindeki toprak üstü 5-10 m kalınlığındadır. Bunun altında 3-5 m kalınlıkta, seramik ve döküm sanayiine uygun kumlar vardır. Kum altından kil, bu kil seviyesi altında zaman zaman kömür ve kömür altı killer üretilmektedir. Görüldüğü gibi İstanbul bölgesinde üretim sadece kil amaçlı değil, kil, kum, kömür amaçlı olup, seramik killerinin ekonomik bir şekilde üretilmesi, özellikle tek pişirim fayans üretimlerinin başladığı 1977'li yıllarda başlamıştır.

Killerin tüvenan üretilmesinden sonra, bölgesel olarak gerekli en önemli işlem; kırma, homojenleştirme tesislerinin devreye alınabilmesidir. Söğüt bölgesi seramik ve fayans killerinde de kırma ve homojenleştirme tesislerinin olmamasıdır. Ayrıca döküm ve kumlu killerde, kil süzme tesislerine ihtiyaç olmasıdır.

3.3.2. Ürün Standartları

Türkiye'de kil üretilen; 1) Söğüt bölgesi killeri; tüvenan ürün standartları, 2) İstanbul bölgesi üretimleri; tüvenan ürün standartları, 3) Süzülmüş killer; ürün standartları adı altında bir gruplama yapılırsa doğru olacaktır. Bu gruplama içinde; fayans ve yer karosu killeri birleştirilerek gruplama yapılmıştır. Örnek olarak; Yakacık bölgesi killeri ele alınacak olursa, Fe2O3 oranı 1-2.00 arası, fayansta 2-5.5 Fe2O3 arası Söğüt bölgesi yer karosu killeri için verilen değerlerdir. Söğüt bölgesinden üretilen döküm killeri içinde, ayrıca bir ürün standardı verilmiştir. Küre bölgesi killeri, kumlu killeri kapsamaktadır.

1- Söğüt Bölgesi Killeri :

TABLO 14. Söğüt bölgesi killeri ürün standartları

| FAYANS-SERAMİK KİLİ: | (%) KİMYASAL ANALİZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÜRE | YAKACIK | İNHİSAR |  |
| Al2O3 | 19-22 | 15-25 | 18-26 |  |
| SiO2 | 63-67 | 57-67 | 56-65 |  |
| Fe2O3 | 1-4 | 1.0-5.5 | 1-3 |  |
| CaO | 0.7-1 | 1.0-1.5 | 0.1-1.1 |  |
| TiO2 | 0.4-0.6 | 0.9-1.5 | 1.5-2.5 |  |
| MgO | 0.2-1.0 | 0-1 | 0.1-0.5 |  |
| K2O | 0.1-2.3 | 1.5-2.5 | 1.7-2.0 |  |
| Na2O | 0.4-1.7 | 0.7-2.0 | 1.6-2.1 |  |
| A.Z. | 7.6-8.4 | 6-9 | 6-10 |  |

| FAYANS-SERAMİK KİLİ: | (%) FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÜRE | YAKACIK | İNHİSAR |  |
| Plastik Suyu | 36 | 22-25 | 18-26 |  |
| Su emme SK 11 | 12.59 | 0.5-1.8 | 56-65 |  |
| Toplam çekme | - | - | 1-3 |  |
| Pişme çekmesi | 6.2 | 11 | 0.1-1.1 |  |
| Kuru çekme | 4.3 | 4.9 | 1.5-2.5 |  |
| Deformasyon (mm) | - | 15.6 | 0.1-0.5 |  |
| Viskozite (Sn/100 cm3) | 8.3 | 11.5 | 1.7-2.0 |  |
| Kuru Mek.Mukavemet (kg/cm2) | 25 | 27.05 | 1.6-2.1 |  |
| Elek Bakiyesi (100 Dyn) | - | 6 | 5-12 |  |

| FAYANS-SERAMİK KİLİ: | (%) MİNERALOJİK ANALİZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KÜRE | YAKACIK | İNHİSAR |  |
| Dikit | 51.1 | - | -63.14 |  |
| Kuvars | 41.5 | - | 22-31 |  |
| Muskovit | 3.5 | - | 4.7-5.2 |  |
| Anortit | 2.1 | - | - |  |
| Mikroklin | - | - | 9.2-9.8 |  |
| Kaolinit | - | - | -54.43 |  |
| Bakiye | 1.8 | - | - |  |
| DÖKÜM KİLİ : | (%) KİMYASAL ANALİZ |  |  |  |  |  |
|  | KÜRE | YAKACIK | İNHİSAR |  |
| Al2O3 | 22-25 | 27-33 | 25-30 |  |
| SiO2 | 60-70 | 48-58 | 50-60 |  |
| Fe2O3 | 1-2 | 1.2-1.4 | 1-2 |  |
| CaO | 0.4-0.6 | 0.-0.9 | 1-2 |  |
| TiO2 | 0.7-0.9 | 0.-0.4 | 1.0-1.5 |  |
| MgO | 0.3-0.5 | 0-0.5 | 0.5-1.5 |  |
| K2O | 0.2-0.5 | 1.0-1.5 | 1-3 |  |
| Na2O | 0.2-0.5 | 0-1 | 0.2-1.7 |  |
| A.Z. | 10-14 | 11-13 | 8.7-14 |  |
| DÖKÜM KİLİ : | (%) FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |
|  | KÜRE | YAKACIK | İNHİSAR |  |
| Plastik Suyu | - | 22-25 | - |  |
| Su emme SK 11 | - | 0.5-1.0 | 10-13 |  |
| Toplam çekme | - | 13-18 | - |  |
| Pişme çekmesi | - | 5.6-7.0 | 5-7 |  |
| Kuru çekme | - | - | 13-17 |  |
| Deformasyon (mm) | - | 2-4 | 2-4 |  |
| Viskozite (Sn/100 cm3) | - | 10.3-28.5 | 8-10 |  |
| Kuru Mek.Mukavemet (kg/cm2) | - | 30-65 | 35-55 |  |
| Elek Bakiyesi (100 Dyn) | - | 6-8 | 4-11 |  |

TABLO 15 : İstanbul bölgesi killeri ürün standartları

| 1- FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuru Küçülme | % | 0.15 |
| Pişme Küçülmesi (1100 C'de) | % | 7.8 |
| Pişme Küçülmesi (1180 C'de) | % | 10.5 |
| Su Emme (1100 C'de) | % | 11.3 |
| Su Emme (1180 C'de) | % | 4.2 |
| Eğilme mukavemeti (120 C'de) |  | 11-30 kg/cm2 |
| Eğilme mukavemeti (1100 C'de) | > | 265 kg/cm2 |
| Eğilme mukavemeti (1180 C'de) | > | 265 kg/cm2 |
| 2- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ |  |  |
| L.O.I. | % | 7.00-9.00 |
| SiO2 | % | 57.00-60.00 |
| Al2O3 | % | 25.00-28.00 |
| Fe2O3 | % | 1.80-2.20 |
| TiO2 | % | 0.4 |
| CaO | % | 0.3 |
| MgO | % | 0.2 |
| Na2O | % | 0.4 |
| K2O | % | 2.2 |

TABLO 16. Süzülmüş kil standartları

| SÜZÜLMÜŞ KİL 1 |  |  |  |  |  | SÜZÜLMÜŞ KİL II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  | 1- FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Döküm Özellikleri : |  |  |  |  |  | A- Döküm Özellikleri : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litre Ağırlığı |  | 1682 g/lt |  |  |  |  | Litre Ağırlığı | 1647 g/lt |  |  |  |  |
| Viskozite |  | 95 s/200 cc |  |  |  |  | Viskozite | 165 s/200 cc |  |  |  |  |
| Kuru Küçülme |  | % 3.67 |  |  |  |  | Kuru Küçülme | % 3.17 |  |  |  |  |
| Kuru Mukavemet |  | 42.57 kg/cm2 |  |  |  |  | Kuru Mukavemet | 36.96 kg/cm2 |  |  |  |  |
| Katı Malzeme Miktarı |  | % 66 |  |  |  |  | Katı Malzeme Miktarı | % 61.53 |  |  |  |  |
| Opt.Elekt.Miktarı |  | % 0.4 |  |  |  |  | Opt.Elekt.Miktarı | % 0.70 |  |  |  |  |
| Döküm Hızı |  | 0.19 mm2/dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B- Pişme Sonrası Özellikleri : |  |  |  |  |  | B- Pişme Sonrası Özellikleri : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pişme Sıcaklığı |  | 1230 C (işletme) |  |  |  |  | Pişme Sıcaklığı | 1225 C (işletme) |  |  |  |  |
| Pişme Rengi |  | Krem |  |  |  |  | Pişme Rengi | Krem |  |  |  |  |
| Pişme Küçülmesi |  | % 8.1 |  |  |  |  | Pişme Küçülmesi | % 8.15 |  |  |  |  |
| Toplam Küçülme |  | % 11.77 |  |  |  |  | Toplam Küçülme | % 11.32 |  |  |  |  |
| Deformasyon |  | 7 mm |  |  |  |  | Deformasyon | 9 mm |  |  |  |  |
| Su emme |  | % 8.73 |  |  |  |  | Su emme | % 4.88 |  |  |  |  |
| 2- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  | 2- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.K. |  | % 12.82 |  |  |  |  | K.K. | % 11.58 |  |  |  |  |
| SiO2 |  | % 51.55 |  |  |  |  | SiO2 | % 54.20 |  |  |  |  |
| Al2O3 |  | % 31.91 |  |  |  |  | Al2O3 | % 30.00 |  |  |  |  |
| Fe2O3 |  | % 1.50 max |  |  |  |  | Fe2O3 | % 0.80 |  |  |  |  |
| TiO2 |  | % 0.34 |  |  |  |  | TiO2 | % 0.95 |  |  |  |  |
| CaO |  | % 0.97 |  |  |  |  | CaO | % 0.23 |  |  |  |  |
| MgO |  | % 0.31 |  |  |  |  | MgO | % 0.41 |  |  |  |  |
| Na2O |  | % 0.12 |  |  |  |  | Na2O | % 0.11 |  |  |  |  |
| K2O |  | % 0.49 |  |  |  |  | K2O | % 0.34 |  |  |  |  |
| SO3 |  | % 0.16 |  |  |  |  | SO3 |  |  |  |  |  |

3.3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar, Kapasiteleri ve Kullaım Oranları

Sektörde üretim yapan en önemli kuruluşlar, seramik şirketlerinin madencilik şirketleridir. Şirketlere gönderilen anket formlarına göre verilen bilgiler aşağıdadır.

TABLO 17. Kil üreten başlıca firmalar

| ŞİRKET ADI | ÜRETİM BÖLGESİ | 1992-93 KAPASİTESİ (TON) |  | KULLANIM ORANI % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kale Madencilik | İstanbul | 150,000 |  | 46 |
|  | Söğüt | 20,000 |  | 45 |
| Bozüyük Seramik | Söğüt | 45,000 |  | 90 |
| Matel A.Ş. | İstanbul | 150,000 |  | 90 |
| Toprak Madencilik | İstanbul | 250,000 |  | 40 |
| Esan A.Ş. | - | - |  | - |
| Polat Madencilik | İstanbul | 80,000 |  | 50 |
| Söğüt Madencilik | Söğüt | 60,000 |  | 60 |
| Sörhaz A.Ş. | İstanbul-Söğüt | 100,000 |  | 80 |
| Etiler Madencilik | İstanbul | 100,000 |  | 30 |
| Muharrem Çınar | Söğüt | 20,000 |  | 80 |
| Sami Güneş | Söğüt | 50,000 |  | 90 |
| Davut Aynur | Söğüt | 5,000 |  | 80 |
| Söğüt Bölgesi | Söğüt | 10,000 |  | 60 |
| (Küçük Üreticiler) |  |  |  |  |
| Ali Karabulut | İstanbul | 90,000 |  | 90 |
| İbrahim Öztürk | Söğüt | 20,000 |  | 80 |
| Yeraltı Kaynaklar Ltd.Şti. | İstanbul-Kilyos | 90,000 |  | 100 |
| TOPLAM |  | 1,280,000 |  |  |

Türkiye'de üretim yapan belirli şirketlerin üretim kapasiteleri, 1.110.000 ton civarında hesaplanmıştır. Bu kapasite, tüketimlerine cevap verebilen bir kapasite olup, yıllık talepleri karşılamaktadır.

3.3.4. Üretim Miktar ve Değerleri

Başlıca şirketlerin yıllara göre kil üretim miktarları Tablo 18'de verilmiştir.

TABLO 18. Başlıca şirket ve üreticilerinn kil üretim miktarları (ton)

| ŞİRKET ADI | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söğüt Madencilik A.Ş. | 21,500 | 24,000 | 20,500 | 20,000 | 20,000 | 27,500 |
| Kale Madencilik | 57,000 | 38,000 | 86,000 | 66,000 | 78,000 | 80,000 |
| Sörhaz A.Ş. | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 |
| Matel A.Ş. | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 80,000 | 120,000 | 130,000 |
| Toprak Madencilik | 40,000 | 25,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 25,000 |
| Polat Madencilik | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Esan A.Ş. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Bozüyük Seramik | 45,000 | 30,000 | 38,000 | 33,000 | 34,000 | 45,000 |
| Etiler Madencilik | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Ali Karabulut | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 |
| Muharrem Çınar | - | - | - | - | 1,500 | 20,000 |
| Özyahya Madencilik | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| Sami Güneş | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 52,000 |
| Ali Semiz | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| Söğüt Bölgesi-diğerleri | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Yeraltı Kaynakları Ltd.Şti. | - | - | - | - | - | 90,000 |
| Bilek Madencilik | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 70,000 |
| EMSA-Mehmet Günaçar | - | - | - | - | - | 20,000 |
| Erol Düzdağ | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| Erdal Kurtel | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| TOPLAM | 483,500 | 432,500 | 384,500 | 456,500 | 589,500 | 856,500 |

3.3.5. Birim Üretim Girdileri ve Maliyetler

Türkiye'de kil üretimi yapılan Söğüt bölgesinde emek-yoğun bir şekilde üretim yapıldığı için, birim üretim giderlerinde en büyük oran işçilikten gelmektedir. İstanbul bölgesinde ise dekapaj, makina ile üretim gideri büyük oranlar teşkil etmektedir. Ayrıca İstanbul bölgesinde ruhsat hakkı olmayıp, saha kiralayan şirketlere % 20 - % 30 arasında rödevans ücreti ödenmekte olup, üretim maliyetlerinde büyük kalem teşkil etmektedir.

Şirketlerden elde edilen bilgi formlarından; Söğüt ve İstanbul bölgesi için birim üretim girdileri oranları ortalama olarak tablo haline getirilmiştir (Tablo 19).

TABLO 19. Kil üretiminde birim üretim girdileri

| BİRİM ÜRETİM GİRDİLERİ | SÖĞÜT BÖLGESİ % | İSTANBUL BÖLGESİ % |
| --- | --- | --- |
| Dekapaj | % 5-10 | % 20-30 |
| Üretim (iş makinası) | 10-15 | 15-25 |
| Akaryakıt | 10-15 | 15 |
| İşçilik | 35-45 | 3-5 |
| Orman | % 3-4 | 3-4 |
| Rödavans | 5-10 | 25-35 |
| Kalite Kontrol | 5 | 3-5 |
| Vergi ve Harçlar | 2 | 2 |
| Beklenmeyen Gider | 2 | 2 |

Söğüt bölgesinde, işçilikle üretilen fayans killeri ve özellikle kalınlığı 5-50 cm arasında değişen döküm killerinin üretim maliyeti ile İstanbul bölgesinde makina ile üretim yapılan fayans ve seramik killerinin üretim maliyetlerini mukayese etmek mümkün değildir.

Şirketlerden elde edilen bilgiler ışığında, kil cinslerine göre maliyetlerini oluşturmak daha iyi fikir vereceği için, kil üretim maliyetlerinin ayrı ayrı verilmesinin yararlı olacağı kanısındayız. Killerdeki kalite farkları da maliyeti etkileyen en önemli unsur olup, gerek Söğüt gerekse İstanbul bölgesinde her ocağın kendine özgü üretim maliyetini hesaplamak gerekmektedir.

TABLO 20. Kil üretim maliyetleri

|  | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- |
| SÖĞÜT BÖLGESİ |  |  |
| Fayans Kili | 30.000-40.000 | 40.000-60.000 |
| Seramik Kili | 10.000-15.000 | 15.000-25.000 |
| Döküm Kili | 40.000-60.000 | 100.000-150.000 |
| Kumlu Kil | 20.000-30.000 | 30.000-40.000 |
| İSTANBUL BÖLGESİ |  | 0 |
| Fayans Kili | 40.000-50.000 | 60.000-80.000 |
| Seramik Kili | 30.000-40.000 | 40.000-60.000 |

3.3.6. Fiyatlar

Söğüt bölgesinde üretilen killerden, seramik killeri genelde makina ile üretilmekte olup, fiyatları fayans killerine göre ucuzdur. Kalınlığı ve üretim miktarı düşük olan ve rezervi çok sınırlı olan döküm killerinin fiyatları diğerlerine göre çok yüksektir.

İstanbul bölgesinde üretilen killerin rezerv ve kalitesi ile çalışılan ocakta, sadece kil veya kum, kil, kömür üretimi beraber yapılan ocaklardaki maliyetler farklı olacağı için, fiyatları da buna göre çok değişkendir. Şirketlerden elde edilen bilgiler ışığında, şirket adı verilmeksizin fiyatlar tablosu oluşturulmuştur (Tablo 21).

TABLO 21. Çeşitli seramik killerinin yıllara göre yaklaşık fiyatları

|  | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÖĞÜT BÖLGESİ |  |  |  |  |  |
| Fayans Kili | 15-25.000 | 40-45.000 | 60-75.000 | 70-100.000 | 80-150.000 |
| Seramik Kili | 4-6.000 | 10-15.000 | 15-25.000 | 20-30.000 | 30-40.000 |
| Döküm Kili | 50-60.000 | 70-90.000 | 140-200.000 | 200-250.000 | 300-400.000 |
| Kumlu Kil | 20-25.000 | 25-30.000 | 30-40.000 | 40-50.000 | 60-70.000 |
| İSTANBUL BÖLGESİ |  |  |  |  |  |
| Fayans Kili | 12,000 | 20,000 | 30,000 | 50-90.000 | 90-170.000 |
| Seramik Kili | 10,000 | 15-20.000 | 20-30.000 | 40-60.000 | 70-90.000 |

3.3.7. Stoklar

Türkiye'de seramik ve fayans kili üreten şirketlerin bazılarının tüketicisi olan seramik şirketleri, normal üretimleri için en az 5-6 aylık stoklarını ellerinde tutmak zorundadır. Seramik şirketlerinin bu stokları haricinde, üretici kuruluşların ellerinde olan mevcut stoklara göre, stoklar tablosu oluşturulmuştur. Bu tablo oluşturulurken, şirket anket formlarında bazı şirketler 1992, bazıları 1993 yılı sonu itibariyle tahmini stoklarını vermişlerdir.

TABLO 22. Başlıca şirket ve üreticilerin stok durumları

| ŞİRKET ADI | MİKTAR (ton) |
| --- | --- |
| Toprak Madencilik | 80.000 ton - 1992 fabrika stoğu |
| Bozüyük Seramik | 6.500 ton - 1992 fabrika stoğu |
| Söğüt Madencilik | 12.000 ton - 1993 ocak stoğu |
| Polat Madencilik | 8.000 ton - 1993 ocak stoğu |
| Kale Madencilik | - - (fabrika stoğu vardır) |
| Matel A.Ş. | 43.000 ton - fabrika ve ocak stoğu |
| Etiler Madencilik | 20.000 ton - 1993 ocak stoğu |
| Sörhaz A.Ş. | 5.000 ton - 1993 ocak stoğu |
| Muharrem Çınar | 7.500 ton - 1993 ocak stoğu |
| Kütahya Seramik-Porselen | - - fabrika stoğu |

3.4. Dış Ticaret

3.4.1. Gümrük Vergileri, Tavizler ve Teşvikler

Türkiye'de porselen, sıhhi tesisat ve seramikte, sırda kullanılan tesis ürünü kil ithalatı vardır. Hemen her tüketici seramik şirketi, fayans ve seramik ihracatı yapmakta olup, dışarıdan temin ettiği hammaddeleri (bu kapsamda killeri) teşvikli olarak ithal etmektedirler. İthalatları genelde madencilik şirketleri değil, tüketici olan seramik fabrikaları yapmaktadır.

Türkiye'de 6.plan döneminde, büyük seramik şirketlerinin hemen tamamı kendi madencilik şirketlerini kurmuşlardır. Özellikle iş makinası ve tesisler için teşvik almayan şirket hemen hemen yoktur. Türkiye'de kil hazırlamasında gerekli olan kırma, homojenleştirme tesisi ile kil süzme tesisleri de 6. plan döneminde kurulmuştur. 6.plan dönemi sonunda kurulacak yeni tesisler de gündemde olup teşviklerden mutlaka yararlanılmaktadır. Türkiye kil ithalatında gümrük vergisi ve 3213 sayılı kanun gereği madencilik fonuna fon da istenmektedir.

3.4.2. İthalat, İhracat

İthalat : Türkiye'de seramik sanayiinde fayans ve yerkarosu üreten şirketlerin MT-500 cinsi sır ve engobta kullandıkları kil ithalatları vardır. Özellikle son yıllarda kil süzme tesislerinde üretilen engopluk killer ile belirli ölçülerde ithal kil alternatifleri üretilmeye başlanmış ve engopluk kil ithalatı azalmıştır. Önümüzdeki 7. plan döneminde daha kaliteli engopluk ve ithal kil alternatiflerinin yapılması sonucu ithalatın tamamen kesilmesi beklenmektedir. 1993'lü yıllarda toplam seramik sektöründe 4-5.000 ton ithal kil kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca granito üretimleri için 1993 yılında 3-5.000 ton Rusya'dan kil ithal edilmektedir.

İhracat :Türkiye'de kil üreten şirketlerin son yıllarda tüvenan olarak avrupaya, özellikle İtalya'ya kil ihracatları vardır. Bu killer tek pişirim seramiğe uygun mukavemeti yüksek killerdir. Avrupada çevre ve kaliteli tek pişirim killerine talep ileride daha da artacaktır. Son yıllarda kil süzme tesislerinden elde edilen seramik killerinden de ihracat yapılmakta olup, miktarları düşüktür. İstanbul bölgesi üreticilerinin yapmış oldukları kil ihracatları tablo halinde verilmiştir.

TABLO 23. Türkiye kil ihracatı (ton)

| ŞİRKET ADI | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matel A.Ş. | 39 | - | - | 110 | - |
| Etiler Madencilik | - | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

Maden İhracatçılar Birliği yayınlarında 1992 ve 1993 yılı için ihraç edilen kil miktarı 1992'de 44.410 ton, 1993'de ise 15.566 ton (9 aylık) olarak bildirilmiştir.

3.4.3. Fiyatlar

Matel A.Ş. tarafından süzülmüş kil ihracat fiyatları 100-110 $/ton FOB olarak bildirilmiştir. İstanbul bölgesinden tüvenan olarak ihraç edilen killerin fiyatları 24-29 $/ton olarak bildirilmektedir. İhracatçılar Birliği rakamlarına göre 1992 yılı ihracat fiyatı 29 $/ton, 1993 yılı ihracat fiyatı 25 $/ton olarak hesaplanmıştır.

Türkiye, ithal ettiği süzülmüş killerin fiyatı 1992 yılında 3.500.- TL/kg iken, 1993 yılında bu fiyat 4.500-5.000.- TL/kg'a kadar çıkmıştır. Bu nedenle kapasitesi yeterli olan süzülmüş kil tesislerinde ithal kile alternatif killerin üretilmesi ithalatı önleyecektir.

Rusya'dan ithal edilen seramik ve özellikle granito üretimine elverişli düşük Fe2O3'lü ve mukavemeti yüksek killerin tüvenan (-5 cm) ithal fiyatının 20-25 $/ton'dan (CIF) aşağı olmayacağı tahmin edilmektedir.

3.4.4. AT, EFTA ve Komşu Ülkelerle Ticaret

Türkiye seramik killeri bakımından yılda 3-5.000 ton civarında kili İngiltere ECC ve WBB'nin Almanya kolu olan şirketten ithal etmektedir.

Tüvenan İstanbul kili ihracatı, 1990'lı yıllarda başlamış olup, 1993 yılı itibariyle yılda ortalama 20.000 ton kil İtalya'ya ihraç edilmektedir. 1994-1999 Yılları arasında başta İtalya olmak üzere kil ihracatı, şirketlerden elde edilen bilgilerden izlenmektedir. 1992 ve 1993 Yılında özellikle organik madde içeriği az, mukavemeti yüksek plastik kil ithalatı yılda 3-5.000 ton civarında Rusya'dan yapılmaktadır.

1980-1985'li yıllarda komşu ülkelere (İran, Irak, Ürdün gibi) süzülmüş kil ihracatı yılda 500-1.000 tonu geçmeyen boyutlarda yapılmış olup, 1990-1993 yılları arasında bu konuda fazla mesafe alınmadan gerileme olmuştur. Irak'a sadece 100 ton ihracat yapılmıştır.

3.5. İstihdam

Kil üreticisi şirketler, seramik sektörünün diğer hammaddelerini de üretmekte, istihdamları sadece kil için olmamaktadır. Ayrıca yazın üretimlerin çok olduğu zamanlarda, geçici işçiler çalıştırmaktadır. Ocakların çoğu, taşaronlara verilmekte, taşaron işçileri şirketlerin personeli dışında tutulmaktadır. Şirketlerden gelen bilgi formlarında verilen istihdamlar, kadrolu personellerdir.

ŞİRKET ADI                                       PERSONEL SAYISI

Söğüt Madencilik                                          		35

Kale Madencilik                                            		59

Polat Madencilik                                           		13

Esan A.Ş.                                                       		40

Toprak Madencilik                                        		65

Matel A.Ş.                                                        		40

Sörhaz A.Ş.                                                  		 5

Etiler Madencilik                                            		23

Seramik madenciliği şirketlerini kurmayan; Bozüyük, Uşak, Kütahya gibi şirketlerin personel sayıları, fabrika personel sayılarının içindedir. Ayrıca kil üreticisi küçük şirketlerin personel sayıları bu tabloda yer almamıştır.

3.6. Çevre Sorunları

Söğüt bölgesi kil ocaklarının çevreyi etkileyecek önemli bir problemi yoktur. Kil ocakları, küçük tarla işletmeciliği olup ocaklardan çıkan pasalar, zaten tarlaların kenarında bekletilmektedir.

İstanbul bölgesinde orman izni alınırken, resterasyon planları verilmekte, pazalar uygun yerlere yığılmaktadır. 6.Plan dönemi sonunda çıkan ÇED yönetmeliği çerçevesinde, ormanlık sahaların izinlerinin alınması çok zorlaşmıştır. ÇED yönetmeliğinin istediği ocak çalışması sonucu, pasalar için Orman Bakanlığı izinleri ile ÇED yönetmeliği izinleri birbiriyle çelişkili oluşmakta, hangi yönetmeliğin uygulanacağı kesinlik kazanmamıştır.

Şile bölgesinde çöp dökme alanları ve barajların su rezervuar alanlarının kirlettiği konusunda problemler mevcuttur. Kil sahaları Ömerli barajının su toplama alanı kenarındadır. Killi olması nedeniyle, su toplama rezervuar alanları kenarındaki sahaların suyu kirletmediği kanaatindeyiz. Baraja yakın olan ocaklarda zaten son yıllarda çalışma izni alınması mümkün olmamaktadır. Türkiye'nin seramik kili ihtiyacının % 80'inin temin edildiği İstanbul Şile bölgesinde kil üretilmesinin engellenmesi düşünülmektedir. Bu engellendiği takdirde, Türkiye seramik sanayii çalışamayacak boyutlara gelebilecektir. Sonuç ve öneriler kısmında bu konulara daha detaylı bir şekilde değinilecektir.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı PLan Dönemindeki Gelişmeler ve Sorunlar

5.Plan döneminde, Türkiye seramik kili ihtiyacı; 150.000 ton/yıl iken 6.plan döneminde yaklaşık 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır. Seramik sektöründeki gelişmelere paralel olarak, bu ihtiyacın daha da artacağı beklenmektedir.

Altıncı plan dönemi başında, ithalatı önleyici kil süzme tesislerinin kurulması planlanmış idi. Kendi ihtiyaçları için kil süzme tesisleri olan; Eczacıbaşı, Yarımca Porselen gibi şirketlerin dışında genele yönelik kil süzme tesisleri de Toprak, Matel A.Ş. gibi şirketler tarafından kurulmuştur. Bu tesislerin istenilen kalitede kil süzmeleri halinde kurulu kapasiteler Türkiye ihtiyacına yeterli gözükmektedir.

Tek pişirim fayans ve seramik üretiminde vazgeçilmeyen kil temin bölgesi olan İstanbul bölgesinden yılda 500-600.000 ton kil üretimi yapılmaktadır. 6.Plan döneminde Orman, ÇED, Belediye gibi kuruluşlarca üretimin zorlaştırılmasına yönelik birçok problem yaşanmıştır. Yerel yönetim ve ilgili bakanlıkların kararlarının kil üretimini engelleyici olması, şirket ve seramik sanayiisini zora sokmaktadır.

Kil ihracatında, İstanbul bölgesine liman yükleme imkanları yetersiz kalmaktadır.

6.Plan dönemi raporunda da değinildiği gibi, taşocakları nizamnamesi ile Maden Kanunu birleştirilip, % 15 Al2O3 oranına çözüm bulunması, bu dönemde çözülemeyen hukuksal bir problem olarak kalmıştır.

Tek pişirim fayans ve seramik üretiminde yaşanan mukavemet ve organik madde içeriksiz kil temini için, yeterli kil kırma ve homojenleştirme tesislerinin kurulması, 6.plan döneminde ancak gündeme gelmiş, seramik şirketleri ve bunlara bağlı madencilik şirketleri bu tür tesislerin sorunlarını yaşadıkça, kurulması gereğini (6.plan dönemindeki 1988 yılında hazırlanan raporda tesis kurulmasının gereği vurgulanmıştır) yeni yeni anlamıştır.

İstanbul bölgesinde çevre-yerel yönetim ilişkisi ve problem olan kömür üreticileri ile kil üretim ve üreticilerinin birbirinden ayrılmadan aynı hukuksal konulara muhatap olamaları büyük problemler yaratmıştır.

İnşaat sektöründe zaman zaman yaşanan durgunluk, seramik sektörünü etkilediği için kil üretici ve tüketicisi şirketler, 6.plan döneminde kil ihtiyacının artmasını  beklemişlerdir.

Kil üreticisi fabrikaların mevcut reçetelerine göre; farklı kalitede kil istekleri üreticileri bir standardizasyona götürememiştir.

6.Plan dönemi başında önerilen ve raporda da bahsedilen Bozüyük Seramik'e ait Söğüt-İnhisar kil sahasının ekonomiye daha fazla kazandırılarak, kil üretiminin hızlandırılması ve özelleştirilmesi konusunda herhangi bir gelişme olmamıştır.

4.2. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Dünyada çeşitli çevre sorunları ve özellikle Avrupada tek pişirim killerinde talebin artması ve beyaz pişen killere talebin artması, Türkiye seramik killerinin, özellikle İstanbul killerinin önemini arttırmıştır. Türkiye seramik kili rezervi 46 milyon tondur. 1993 yılı rakamlarıyla 726.000 ton olan yıllık tüketimi, ilerideki kapasite artışlarıyla  1 milyon tona çıkacaktır. Türkiye seramik kili rezervi, ihtiyacı 46-50 yıl karşılayacak düzeyde olup renkli masseden ileriye doğru vezgeçildiği anda, 50 yıllık bir rezerv çok iyi bir rezerv değildir. Renkli masse yapılması halinde, potansiyel rezervlerle bu oran artacaktır.

Süzülmüş kil üretiminde dünya ülkeleri kapasitesine henüz tam olarak ulaşılamamış olup ithalat yapılmaktadır.

Tüvenan kil üretim ve kalitesinde Türkiye'nin dünya ülkeleri, özellikle Avrupa ülkelerinden kapasite ve kalite yönüyle herhangi bir eksiği yoktur. Tüvenan üretimden sonra, kil kırma-homojenleştirme konularında üretici ve tüketici seramik şirketlerimizin büyük kapasite ve kalite eksikliği vardır. İnce seramik kili olan süzülmüş kil kapasitesinde büyük bir boşluk olmayıp, kil kalitesi konusunda henüz dünya standartları yakalanamamıştır. 7.Plan döneminde bu konuda büyük gelişme beklenmektedir.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

5.1. Projeksiyonlar

5.1.1. Talep Projeksiyonu

Türkiye fayans ve seramik tüketici şirketlerden elde edilen bilgilerle oluşturulan talep projeksiyonu aşağıdadır. Seramik sektöründe 7.plan döneminde, eklenecek yeni kapasite artışları ile talebin artması beklenmektedir.

TABLO 24. Türkiye kil talep projeksiyonu

| ŞİRKET ADI | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söğüt Seramik | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| Genel Şirketler | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 |
| Çanakkale Şirketleri | 375,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 |
| Ege Seramik | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 |
| Toprak Şirketleri | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
| Bozüyük Seramik | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
| Kütahya Seramik | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 |
| Yarımca Porselen | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| Hitit Seramik | 27,500 | 35,000 | 47,500 | 60,000 | 60,000 |
| Güral Porselen | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Uşak Seramik | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Eczacıbaşı Şirketleri | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
| Ege Ferro | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ATS | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Anatolia Seramik | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Seramik Atölyeleri | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| TOPLAM | 975,200 | 1,065,000 | 1,112,000 | 1,229,500 | 1,299,500 |

1994 Yılında 894.600 ton, 1989 yılında 1.299.500 tonun ortalaması alındığında, 7.plan döneminde ortalama 1.097.000 ton kil tüketimi hedeflenmiştir. 1993 Yılı tüketimi 72.000 ton olduğuna göre, eklenecek yeni kapasite ve mevcut kapasite artışları ile bu sonuç normal ve beklenen bir sonuç olarak çıkmaktadır.

5.1.2. Üretim Projeksiyonu

TABLO 25. Türkiye kil üretim projeksiyonu

| ŞİRKET ADI | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Söğüt Madencilik | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 |
| Esan A.Ş. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Matel A.Ş. | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 420,000 |
| Kale Madencilik | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
| Sörhaz A.Ş. | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Etiler Madencilik | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Toprak Madencilik | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 |
| Bozüyük Madencilik | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| Ali Karabulut | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Yeraltı Kaynakları | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Bilek Madencilik | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| EMSA-Mehmet Günaçar | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Polat Madencilik | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
| Muharrem Çınar | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Özyahya Madencilik | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Sami Güneş | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
| Ali Semiz | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Söğüt Bölgesi-Diğerleri | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
| TOPLAM | 1,035,000 | 1,125,000 | 1,272,000 | 1,405,000 | 1,555,000 | 1,715,000 |

Türkiye'de kil üreten şirketlerin 1994 yılı üretim hedefi 1.035.000 tondur. Tüketim miktarı, 1994 yılında 894.000 tondur. Üretim ile tüketim arasında 140.400 ton fark olup, bunun 40-60.000 tonu ihracat için hedeflenen rakamdır. Geriye kalan 50-80.000 ton stokta kalacak rakamlardır.

1993 Yılı tüketiminin 862.700 ton olduğu dikkate alınacak olrsa, üretim ve tüketim projeksiyonlarının doğru olarak verildiği kanaatindeyiz. İleriki yıllarda kapasite artışları ve düşünülen ihracatlar gerçekleşecek olursa, 1999 yılı için 1.715.000 ton üretim küçümsenmeyecek bir rakamdır. Bu nedenle sektörde birçok tedbirin zaman geçirmeden alınması gerektiği açıkça görülmektedir.

5.1.3. İhracat Projeksiyonu

Seramik üreticisi şirketlerden elde edilen bilgiler ışığında, İstanbul bölgesi kil üreticisi şirketlerin hedefledikleri ihracat miktarları aşağıdadır.

TABLO 26. Türkiye kil ihracat projeksiyonu

| ŞİRKET ADI | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toprak Madencilik | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Etiler Madencilik | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Sörhaz A.Ş. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Matel A.Ş. | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| TOPLAM | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 |

Planlanan bu ihracatlar, tüvenan ihracat olup, mevcut ve tesislerden süzülmüş kil ihracatı daha büyük önem kazanmaktadır. 1994'lü yıllarda 1 milyon ton kil ihtiyacına karşılık rezervlerimiz sınırlı sayılacak düzeydeyken, kil ihracatının yapılıp yapılmaması gerektiği, sektörün düşünmesi gereken önemli bir konudur.

5.1.4. İthalat Projeksiyonu

Türkiye'de mevcut tesislerde, seramik sektörünün istediği engopluk ve sırlık kil üretimi mevcut tesislerde tam olarak istenilen kalitelerde üretilememektedir. Mevcut tesislerde üretilecek kaliteli killer ile ithalatın önlenmesi planlanmaktadır. Emaye sanayii, Ege Ferro'da yaklaşık 200-300 ton kil ithal etmektedir. MT-500 türü kil ithali için şirketlerden gelen bilgiler sıhhatli değildir.

Kale Madencilik ithalatı önlemek için yatırım yapmaktadır. Esan ve Toprak yeni tesislerini rantabl bir şekilde devreye alamamıştır. Esan, Bozüyük tesislerinde bu konuda detay çalışmalar yapmaktadır. Örnek olarak; Toprak Seramik 1.500 ton/yıl, Söğüt Seramik 500 ton/yıl kil ithalatı yapmakta olup, toplam seramik sektöründe ortalama 5.000 ton/yıl civarında kil ithalatı yapıldığı tahmin edilmektedir. Mevcut tesislerin ve yeni kurulacak tesislerde 7. plan döneminde ithalatın yapılmaması, şirketler tarafından beyan edilmektedir. Ayrıca Rusya'dan Fe2O3 oranı düşük, özellikle granitoya uygun 2-4.000 civarında ithalat yapılmaktadır.

5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

6.Plan döneminde, seramik sektörünün ihtiyacı olan kırma-homojenleştirme tesislerini tam anlamıyla Kale Madencilik devreye almıştır. Ayrıca süzme tesislerine de ağırlık vermiştir. Diğer şirketler tarafından da tesisler yönüyle 7.plan döneminde beklenen gelişme tesislerdir.

Seramik sektörünün kil ihtiyacının artması sonucu, üretim miktarları artmış ve seramik sektöründe kil homojenleşmesinde problemler çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle bu tür homojenleştirme tesislerinin devreye girmesi, tüketici şirketlere daha homojen ve sayısı daha az olan kil cinsi sağlayabilmek büyük önem taşımaktadır.

Seramik sanayiinin, özellikle tek pişirim fayans ve yer karosu üretimine geçtiği 6.plan sonu ve 7.plan döneminde, İstanbul bölgesinde organik maddesi ve Fe2O3'ü düşük, mukavemeti yüksek kil üretebilmek için, yatırımlara devamı öngörülmektedir.

7.Plan dönemi ithalat ve ihracat bölümlerinde bahsedilen süzülebilir killerden, piyasanın istediği kalitede süzülmüş kil üretebilmek, 7.plan döneminde beklenen en büyük teknolojik gelişme olacaktır. Esan, Toprak- Yarımca, Matel, Kale Madencilik gibi şirketlerdeki mevcut kil süzme tesislerinin kapasitesi buna yeterlidir.

7.Plan döneminde, seramik sektörü döküm killerinde de problem yaşanacak olup, tesislerden elde edilecek döküm killeri kalitesine uygun killerde de teknolojik çalışma yapılması beklenmektedir.

ISO-9000 standartlarına Türkiye'nin geçtiği bu günlerde, killerde yapılacak her türlü teknolojik çalışmanın desteklenmesi gerekecektir.

5.3. Yatırımlar

5.3.1. Devam Eden ve Planlanan Yatırımlar

Seramik üreticisi ve tüketicisi şirketlerin önceki bölümlerde bahsedildiği gibi kil kırma, homojenleştirme ve süzülmüş kil elde edilmesiyle ilgili devam eden ve planlanan birçok yatırımları vardır. Şirketlerden elde edilen bilgi formları doğrultusunda sağlanan bilgiler ayrı ayrı verilmiştir.

Söğüt Madencilik : Kil kırma ve homojenleştime ünitesi devreye alınmış olup, bu tesisin geliştirilmesi ve elde edilecek kırılmış-homojen ürünün kapalı bant konveyor sistemi ile doğrudan fabrika bantlarına taşınmasına yönelik yatırımlar, önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır.

Kale Madencilik : Şile'de 60.000 ton kapasiteli kapalı stok sahası yapılmıştır. İstanbul'da kalite kontrol laboratuarı kurulmuştur. Genel Merkezde kalite kontrol laboratuarı kurulmuştur. Yeni cihazların alımları devam etmektedir. 20.000 ton/yıl kapasiteli kil süzme tesisi kurulmaktadır. Kil öğütme tesisinin kurulması planlanmaktadır.

Yarımca Porselen : Sıhhi tesisat bölümü yeni kapasitesi 12.000 tona çıkacaktır. Sıhhi tesisat 12.000 tona göre yatırımı devreye alacaktır.

Etiler Madencilik : Şile'de kil kırma tesisini devreye alacaktır.

Polat Madencilik : İş makinaları alınması devam etmektedir.

5.3.2. Muhtemel Yatırım Konuları

Devam Eden ve planlanan yatırım konuları olan; kil kırma ve homojenleştirme, kil süzme ve kil öğütme konularının haricinde muhtemel bir yatırım konusu yoktur.

6. SORUNLAR, BEKLENTİLER, POLİTİKA VE ÖNERİLER

1- Türkiye'de seramik hammaddeleri madenciliği ve bu kapsamda uygulamaya yeni alınan en büyük sorun; Orman ve ÇED uygulamasıdır. Orman Bakanlığı'ndan alınan çevreyi düzenleyici çalışma müsadesi varken, Çevre Bakanlığı Çed Yönetmeliği birbiriyle çelişmektedir. İznin tek olması gerekmektedir.

Çevresel etki değerlendirme raporlarında, çevreyi daha az kirleten hammadde ocaklarının metalik cevherlerden ayrılması gerekmektedir. Bu tür zorluklarla ileride madencilik sektörü, çalışamayacak hale gelecektir. Bu da seramik sektörünün durmasına sebep olacaktır. Çevresel Etki Değerlendirme raporunda; hammaddeler, dolayısıyla seramik killeri ve seramik hammaddelerinin ayrılması gerekmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğüne işletmeciler zaten restorasyon planlarını vermektedirler. Maden işletmelerini denetleyen kuruluş olan Maden İşleri Genel Müdürliğü'ne işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, Orman ve Çevre Bakanlığı izinlerinin alınmış olması için, yasal düzenleme ve kolaylıkların getirilmesi gerekmektedir. Yoksa işletme ruhsatı aldıktan sonra 6 ayda işletmeye geçmek mümkün olmayacaktır. İller tarafından oluşturulacak ÇED kurullarına, işi bilen özel ve devlet kuruluşlarından heyet üyelerinin dahil edilmesi gerekmektedir.

Seramikte bölgesel madencilik vardır. Kilde; İstanbul ve Söğüt, feldspatta (Çine-Milas) ve Simav bölgesi gibi merkezlerde Çevre Bakanlığı bölgesel kurullar oluşturarak, bölgelerde neler yapılması konusunda rapor hazırlamalı, madenci önceden neler yapacağını bilmelidir.

Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğuna göre, çevre raporu hazırlanması ve kontrollerinin de ilgili Bakanlık tarafından kontrol ve denetiminin yapılmasının daha doğru olacağı kanısındayız. Özellikle İstanbul bölgesi kil üretiminin, çevreyi daha çok kirleten kömür ocaklarından ayrılmasının  gerektiğine inanıyoruz.

2- Altıncı plan döneminde de yazıldığı gibi, taşocakları nizamnamesi ve killerdeki Al2O3 : % 15 oranı gibi problemlere bugüne kadar bir çözüm getirilememiş olup, konunun çözümlenmesi ve kalıcı bir Maden Kanunu'nun uygulanması gerekmektedir.

3- İstanbul bölgesinde ÇED ile birlikte yerel yönetimler, barajlar ve çöp dökme alanları gibi sorunlar vardır. Bu konular için mutlaka ilgili makam olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne görüş sormak ve onay almak yararlı olacaktır.

4- Türkiye seramik kili rezervi bu plan döneminde hazırlanan raporda 47 milyon ton olarak hesaplanmış olup, bu rezervin 40 milyon tonu İstanbul bölgesinde bulunmaktadır. 1993 yılı rakamlarıyla, Türkiye kil talebi olan 826.700 tonun yaklaşık 700.000 tonu İstanbul bölgesinde karşılanmaktadır. İstanbul bölgesinden seramik killerini üretmeyi engelleyecek kararlar ve zorluklar, AET'ye girme çalışmalarının başladığı 7. plan döneminde, rekabet edebileceğimiz en önemli sektörlerden biri olan seramik sektörüne dur demek olacaktır. Özellikle İstanbul bölgesi kil üretimi, seramik sektörünün geliştiği 1977'li yıllarda başlamış olup, bundan sonraki yıllarda İstanbul kil üretimi bölgesinde alınacak her türlü karar ve yönetmelikler, seramik kili üreticileri ve seramik sektörünün yakın takibinde olması gerekmektedir.

5- Türkiye seramik hammaddeleri üreticilerinin yetkili derneği olan Seramik ve Refrakter Üreticiler Birliği'nin daha aktif bir şekilde seramik madenciliği konularında çalışmalar yapması gerekmektedir.

6- 6.Plan dönemi sonuç bölümünde bahsedildiği gibi, Türkiye'nin en büyük ve yetkili araştırma kurumu olan MTA'ya sağlanacak imkanlarla seramik kili bölgeleri olan İstanbul ve Şile'de detay etüdlerin yapılması gerekmektedir.

7- 6.Plan dönemi sonuç bölümünde bahsedilen devletleşen madenlerden Çitosan İnhisar kil ocağının ekonomiye kazandırılması için özelleştirme veya Çitosan tarafından üretimi arttırıcı ve teşviklerin verilmesi gerekmektedir.

8- Kil tüketiminin artması sonucu homojenleştirme tesisleri yanında özellikle ithal edilen süzülmüş kil kapasiteleri, 6.plan döneminde kurulmuş ve bu plan döneminde eklenecek yeni kapasiteler olacaktır. Süzülmüş kil tesis ve teknolojisi konusunda, şirketlerin birlikte çözümler bulması yararlı olacaktır.

9- 1994 ve ileriki yıllarda, tüvenan İstanbul kili ihracatı planlanmaktadır. Rezervlerin 50 yıl yettiği bu konuda tüvenan kil ihracatı düşündürücü olup, bu konuda tüketici seramik şirketlerinin alacağı birçok tedbir olacağı ve kil ihracatının yapılıp yapılmayacağının tartışılmasının gerekli olduğu kanısındayız.

Teknolojik alanda yapılacak çalışmalarla tesislerden elde edilecek killerle 1993'lü yıllarda ithal edilen süzülmüş kil ile mukavemeti yüksek, Fe2O3 oranı düşük kırılmış killerin ithalatının önlenmesi beklenmektedir.

10- Seramik sektörü ve özellikle madenciliğinde, 7. plan döneminde teşviklerin verilmesi devam edecektir. Özellikle teşvikler ve devletçe ihracat gibi konularda devlet tarafından sektörle ilgili kararlar alınmadan önce, esas problemleri yaşayan ve alınan kararlara uymak zorunda olan üretici ve tüketici kuruluşların önerilerinin önceden alınmasının yararlı olacağı kanısındayız.

11- Tübitak tarafından, her konuda olduğu gibi madencilik ve seramik madenciliği konusunda yapmış olduğu çalışmaların şirketlere aktarılmasının yararlı olacağı kanısındayız.

12- 7.Plan döneminde özellikle büyük seramik şirketleri, madencilik kuruluşlarında ISO-9000 çalışmalarına geçmesi beklenmektedir.

13- İhracatlarda liman hizmetleri yetersiz kalmakta olup, hizmetlerin kalıcı ve belirli limanlarda imkanların arttırılması gerekmektedir.

14- İnşaat sektörü geliştikçe, seramik ve dolayısıyla seramik killerinde, üretim-tüketim kalite konularında 7.plan döneminde büyük gelişmeler beklenmeli, bu gelişmeler olmadığı takdirde büyük krizler yaşanacağı ve 2000'li yıllarda şirketler tarafından büyük tonajlarla ithalat yapılmasının kaçınılmaz olacağı göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle seramik madencilerinin, kil üretim, kalite, homojenleştirme ve süzme tesisleri gibi konulara ağırlık vermeleri gerekecektir.