MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU

DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

CİLT - 1

LÜLETAŞI-TABAKALI SEPİYOLİT-ATAPULGİT

(PALİGORSKİT), GRAFİT, MİKA, BARİT

TALK, ALUNİT, ZEOLİT

Mart 1996

İÇİNDEKİLER

LÜLETAŞI, TABAKALI SEPİYOLİT, ATAPULGİT

(PALİGORSKİT) …………………………………………..      1

GRAFİT ……………………………………………………..    37

MİKA …………………………………………………………   73

BARİT ……………………………………………………….  109

TALK …………………………………………………………  131

ALUNİT ………………………………………………………. 161

ZEOLİT ………………………………………………..…….. 177

1. GİRİŞ

Ülkemizde lületaşı, yüzyıllardan beri bilinen ve geleneksel ihraç ürünlerimizden olan bir mineral olmasına karşılık, sedimanter oluşumlu, tabakalı tip sepiyolit yataklarına yönelik araştırmalar son yıllarda başlatılmış ve kullanım alanlarının tespitine yönelik teknolojik çalışmalar yürütülmüştür. Atapulgit ise, ülkemizde halen üretimi olmayan, ancak jeolojik olarak çeşitli yörelerde bulunması muhtemel bir kil mineralidir. Tabakalı tip sepiyolit ve atapulgit, kullanım alanları ve tüketim miktarları son yıllarda oldukça büyük gelişmeler gösteren kil mineralleridir. Önceki ÖİK raporlarında lületaşına yönelik bilgiler verilmesine karşılık, ilk kez 7. Plan çalışmalarında sedimanter sepiyolit ve atapulgitten söz edilmektedir.

1.1. Tanım ve Sınıflama

Sepiyolit ve paligorskit, fillosilikat grubuna dahil kil mineralleridir. Bu mineral grubunun tanımına uygun olarak (Brindley ve Pedro, 1972), T2O5  (T=Si, Al, Be...) bileşimli, iki yönlü sürekli bir tetrahedral tabaka, buna karşılık diğer tabaka silikatlarından farklı olarak süreksiz oktahedral tabakalardan oluşurlar. Bu minerallerin kristal strüktürü, 2:1 fillosilikat strüktürüne ait zincirlerin birbirine bağlanmasından meydana gelir. Herbir zincir, diğerine ters ardalanmalı SiO4 tetrahedronları vasıtasıyla Si-O-Si bağları ile tutturulmuştur. Zincir şeklindeki yapı, X-eksenine paralel uzanır ve Y-ekseni boyunca genişliği, sepiyolitte üç adet bağlı piroksen-tipi zincir genişliği kadardır. Buna göre, 2:1 tabaka yapısı X-ekseni boyunca sürekli, buna karşılık Y-ekseni boyunca kesiklidir. Basit olarak sepiyolit sulu magnezyum silikat, atapulgit (paligorskit) ise sulu magnezyum-aluminyum silikat bileşimli kil mineralleridir. Kimyasal formülleri ise, sübstitüsyonları olmaksızın ideal teorik bileşimleri, Nagy-Bradley'e göre şu şekildedir :

Sepiyolit 				: (Si12)(Mg9)O30(OH6)(OH2)4.6H2O

Atapulgit (Paligorskit) 		: (Mg,Al)2 Si4O10(OH).4H2O

Sepiyolit mineralinin dokusu, yüzey alanı, porozitesi, kristal morfolojisi ve kompozisyonu, bu mineralin teknolojik uygulamalarına baz teşkil eden fizikokimyasal özellikleri ile yakından ilişkilidir. Sepiyolit strüktürü, ısıl muamelelere karşı hassastır. Zeolitik ve adsorbe su molekülleri, ısı derecesi yükseldikçe kaybedilir. Mineral ayrıca asitle muameleye karşı da duyarlı olup bu işlem sonucu kristal yapısı kısmen tahrip olabilir. Hem ısı hem de asit muameleleri, sepiyolitin yüzey özellikleri ve porozitesini değiştirebilir. Böylece mineralin en faydalı özelliklerinden (örneğin absorptif, kolloidal ve katalitik özellikler) bazılarını bu işlemlerle değiştirmek mümkün olabilmektedir.

Tablo 1'de, bazı tipik lületaşı, sedimanter sepiyolit ve atapulgit (paligorskit) cevherlerinin kimyasal bileşimleri verilmiştir.

TABLO 1. Bazı lületaşı, sedimanter sepiyolit ve atapulgitlerin kimyasal bileşimi

|  | Lületaşı (1) | Lületaşı (2) | Sedimanter Sepiyolit (3) | Sedimanter Sepiyolit (4) | Hidrotermal Sepiyolit (5) | Paligorskit (6) | Atapulgit (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 52.90 | 53.02 | 55.97 | 60.60 | 57.00 | 50.65 | 55.86 |
| MgO | 25.89 | 23.13 | 22.81 | 22.45 | 10.10 | 7.75 | 9.20 |
| Al2O3 | 0.27 | 0.19 | 1.56 | 1.73 | 8.50 | 11.97 | 10.54 |
| Na2O | --- | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 3.70 | --- | 0.68 |
| K2O | --- | 0.02 | 0.27 | 0.58 | 1.20 | --- | 0.05 |
| Fe2O3 | 0.36 | 0.51 | 0.77 | 0.62 | 2.50 | 7.45 | 3.23 |
| MnO | --- | --- | 0.02 | --- | 0.20 | --- | --- |
| TiO2 | --- | --- | 0.12 | --- | 0.30 | 0.20 | 0.47 |
| CaO | 0.01 | 0.06 | 0.57 | 0.40 | 2.00 | 0.14 | 1.56 |
| A.Z. | 20.55 | 21.63 | 17.75 | 13.22 | 13.35 | 20.28 | 17.84 |

1. Eskişehir-Sepetçi (Sarıkaya ve diğ., 1985); 2. Konya-Yunak (Yeniyol ve Öztunalı, 1985); 3. Eskişehir-Sivrihisar (ITIT, 1993); 4. Vallecas sepiyoliti-İspanya (Singer ve Gallan, 1984); 5. Bolu-Kıbrıscık (İrkeç, 1992); 6. Paligorskit (İrkeç, 1992);     7. Atapulgit (İrkeç, 1992).

Levha yapısına sahip diğer kil minerallerine göre daha nadir bulunmaları, çok özel şartlarda yataklanmalar göstermeleri, dokusal özellikleri, kristal yapılarındaki süreksizliklere bağlı kanallar tarafından sağlanan yüksek özgül yüzey alanları ile absorpsiyon özelliği, porozitesi, kristal morfolojisi ile kompozisyonun bağlı uygun nitelikli fizikokimyasal özellikleri, anılan mineralleri tüm dünyada kıymeti gittikçe artan bir hammadde konumuna getirmişlerdir.

Sepiyolit  terimi ilk defa 1847 yılında Glocker tarafından kullanılmış olup Yunanca "mürekkep balığı" anlamındaki kelimelerden türetilmiştir. Tabiatta sepiyolit zenginleşmeleri, kabaca iki farklı tipte bulunmaktadır. Bunlardan birinci tip sepiyolit oluşumu, ülkemizde özellikle Eskişehir yöresinde ve Konya-Yunak civarında bulunan "lületaşı (meerschaum)" dur. Bir diğer önemli sepiyolit oluşumu ise, "sanayi sepiyoliti" veya "tabakalı sepiyolit" olarak da adlandırılan "sedimanter sepiyolit" lerdir. Bunlara daha çok Eskişehir-Sivrihisar ve Mihalıççık-Yunusemre yörelerinde rastlanmaktadır. Ayrıca volkanosedimanter kökenli malzemelerin (vitrik tüf-kül tüfü) diyajenetik süreçler içerisinde, yeraltı ve yerüstü sularının da etkisi ile değişimi sonucu oluşmuş sepiyolit, özellikle Na-sepiyolit (loughlinit) yataklanmaları da önemli bir yer tutar (Eskişehir-Mihalıççık-Koyunağılı). Bunlardan başka ekonomik yataklanmalar oluşturmamasına rağmen, dünyada ve ülkemizde tanımlanmış pekçok farklı oluşum şekillerine sahip sepiyolit türleri mevcuttur. Bunlardan bazıları; Fe-sepiyolit, ksilotil, Ni-sepiyolit, Mn-sepiyolit, Al-sepiyolit ve volkanosedimanter malzemelerin hidrotermal alterasyon ürünü olan Al, Fe-sepiyolittir (Bolu-Kıbrıscık, Çankırı-Orta).

Paligorskit-atapulgit, ifade ettikleri kil türü itibariyle eşdeğerdir. Paligorskit ismi ilk defa 1862 yılında Von Ssaftschenkar tarafından, ilk bulunduğu yer olan Rusya'nın Paligorsk yöresinin ismine izafeten kullanılmıştır. Atapulgit ismi ise, ilk defa Lapparent (1935) tarafından ABD'nin Georgia-Attapulgus yöresine göre adlandırılmıştır. Bugün atapulgit terimi daha çok ticari alanda kullanılırken, bilimsel çalışmalarda paligorskit terimi tercih edilmektedir. Atapulgit-paligorskit türleri arasında Mn-paligorskit, Mn-ferropaligorskit, yofortierit ve tuperssuatsiait sayılabilir (Jones ve Gallan, 1988).

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Sektörde ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyon yoktur. Ancak İspanya'daki TOLSA Group sektördeki en büyük kuruluştur. Aynı zamanda Avrupa'daki en büyük sepiyolit araştırma laboratuvarlarına da sahip olan bu firma, şimdiye kadar birçok patent almış ve sepiyolitin sınai kullanımına ilişkin çok detaylı çalışmalar yapmıştır. Adresi c/Nunez de Balboa uo 51.28001 Madrid-Spain'dir.

Japonya'da sepiyolit konusuna son yıllarda büyük ilgi duyulmaya başlanmış olup teknolojik araştırmalar daha ziyade TOYOTA Central Research Laboratory tarafından yürütülmektedir. Toyota Grubuna bağlı olan bu birim, Nagoya'da bulunmaktadır. Ayrıca Mitsubishi Group ve NGK gibi diğer büyük gruplar da konuyla ilgili yoğun araştırma projeleri yürütmektedir. Halen Japonya'da tescil ettirilmiş 1500 civarında sepiyolit kullanım patenti mevcuttur.

Yine Japonya'da, sepiyolit konusunda bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacıların teşkil ettiği, Mineralogical Society'nin bir alt uzmanlık kuruluşu olan Sepiolite Association bulunmaktadır. Sadece sepiyolite yönelik çalışma ve araştırmaların tartışıldığı toplantı ve konferanslar düzenlemekte, bu konuda yayınlar yapmaktadır. Adresi, Waseda Üniversitesi-Tokyo’dur.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

A. Lületaşı

Dünyada lületaşı tipi sepiyolit yatakları, ülkemiz dışında başlıca Somali, Tanzanya, Kenya ve Meksika’da bulunmaktadır.

Somali’de, iyi kaliteli, düşük yoğunluklu ve yüksek poroziteli lületaşı ile birlikte sedimanter sepiyolit oluşumları da mevcuttur. Bunların toplam rezervleri, 2 milyon tonu görünür olmak üzere 50-100 milyon ton civarında tahmin edilmektedir.

Tanzanya lületaşı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla beraber, çeşitli kalitelerde beyaz, açık yeşil ve açık kahverengi renklerde olduğu bilinmektedir (DPT-6. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu).

Kenya’daki lületaşı oluşumları, muhtemelen alt Pleyistosen yaşlı Sinya Yatakları olarak bilinen ve Tanzanya’da da devam eden, Amboseli Gölsel Havzası içinde tatlısu kaynakları ile ilişkili litolojik birimde yer almaktadır. Sinya Yatakları, hem balmumu görünümlü bir sepiyolit türü ve hem de lületaşı içermektedir. Lületaşı yatakları büyük ölçüde Sinya Domu’nun kenar kısımlarında sınırlandırılmış olup bu domun alansal yayılımı 760 x 215 m2 dir. Burada Sinya Yatakları, 1.5-5 m kalınlıkta, çoğunlukla dom veya tepecikler şeklinde kaliş breşinden oluşmakta, bunun üzerine yoğun şekilde kıvrımlanmış 1-3 metrelik balmumu görünüşlü sepiyolit tabakası gelmektedir. Lületaşı ise, çoğunlukla kaliş breşi içerisinde düzensiz cepler ve damarcıklar şeklinde bulunmaktadır. Yer yer dolomit blok ve nodülleri arasındaki boşlukları doldurmakta, yer yer de balmumu tipi sepiyolitin çatlaklarında ufak mercekler ve damarcıklar teşkil etmektedir. Miktar olarak dolomit ve balmumu tipi sepiyolite göre son derece az olup bir metreküp ana kayada 7.3 kg lületaşı bulunduğu belirtilmektedir (Williams, 1972). Ayrıca lokal olarak, muhtemelen sepiyolitin bir alterasyon ürünü olan kerolit, dolomit ile sepiyolit oluşumları arasında yer almaktadır (Stoessel ve Hay, 1978).

Meksika’daki nodüllü veya bloklu yapıdaki iki yatak ticari olarak işletilmeye elverişlidir. Bunlar dışında, Madagaskar, Fas, İran, Hindistan, Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya, Yunanistan, İspanya, Avusturya ve ABD gibi ülkelerde de varlığı bilinmekle birlikte, ticari değerleri ve rezervleri hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Muhtemelen ekonomik rezerve sahip yataklar değildir.

B. Sedimanter Sepiyolit

Dünya sedimanter sepiyolit üretiminin hemen hemen tamamı İspanya tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkede pek çok sepiyolit yatağı bulunmakla birlikte, rezervleri konusunda bilgi edinilememiştir. Değişik havzalarda, genellikle Pliyosen yaşlı karbonat istifleri, diğer aluminyumlu killer ve detritikler içinde değişken oranlarda bulunmaktadır. Alkalin gölsel ortam ürünleridir. Lebrija havzasında 9 milyon ton civarında sepiyolit+paligorskit rezervi bulunduğu Galan ve Ferrero (1982) de belirtilmektedir. Bu killerin üretim sonrası arıtılması gerekmektedir. Tüm havzalarda (Tajo, Torrejon, Benfica-San Martin de Pusa ve Lebrija) birkaç on milyon ton rezerv olması muhtemeldir.

İspanya dışında Çin Halk Cumhuriyeti’nde bazı ekonomik sepiyolit yataklarının varlığı bilinmektedir. Bunlar, olivin bazaltların çatlakları içinde agat ve kalsit ile birlikte gelişmiş lifsi sepiyolit oluşumları (Duan, Guangxi Zhuang Otonom Bölgesi; Renjun, 1984); alt Permiyen yaşlı denizel sepiyolit yatakları (Jingdezhen, Fuliang ve Leping yatakları, Jiangxi Eyaleti; Renjun, 1984). Sakamoto ve diğ. (1984)’de, Jiangxi Eyaletindeki yatakların alt Permiyen serileri içinde çörtlü kireçtaşlarında ince damarlar şeklinde bulunduğu belirtilmektedir. Bu sepiyolit oluşumları son derece uzun lifli olup asbesti andırmaktadır. Rezervleri konusunda bilgi yoktur, ancak bir miktar üretim yapılarak Japonya’ya gönderildiği bilinmektedir.

İspanya’nın ardından en büyük sedimanter sepiyolit rezervlerine sahip Türkiye ile ilgili bilgiler, Bölüm 3.2 de verilecektir.

C. Atapulgit (Paligorskit)

Atapulgit, başlıca ABD’de üretilmekle birlikte, İspanya, Senegal, Güney Afrika, Hindistan, Avustralya, Ukrayna ve Türkiye’de de bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki rezervler konusunda bilgiler oldukça kısıtlıdır.

ABD’deki atapulgit yatakları, ülkenin güneydoğusundaki Miyosen formasyonlarında yer almakta olup bu yataklar atapulgit, sepiyolit, montmorillonit, fosfat, karbonatlar, opal-CT ve zeolitlerden oluşmaktadır. Bu mineraller, denizel ortamda çözeltiden itibaren kimyasal çökelim yoluyla oluşmuşlardır. Georgia’nın güneydoğu kesiminde alt Miyosen kayaçları içinde sepiyolit ve atapulgit yatakları yaygın olarak bulunmakta, Florida’nın merkezi kesiminin kuzeyinde ise, kalınlığı 5 metreye kadar ulaşabilen hemen hemen saf atapulgit yatakları yer almaktadır. Yıllık üretimin 750.000-900.000 ton düzeylerinde olduğu göz önüne alınırsa, toplam rezervlerin birkaç on milyon ton mertebesinde olduğu söylenebilir.

İspanya’da atapulgit genellikle sepiyolitle birlikte bulunmaktadır, ancak üretim miktarı sepiyolite oranla çok düşüktür. Rezerv konusunda kesin rakamlar mevcut değildir.

Senegal’de atapulgit, Dakar yakınlarındaki Thiés fosfat yatağından üretilmektedir.

Güney Afrika’da atapulgit, doğu Transvaal’de Burgersfort yakınlarında ve kuzeybatı Transvaal’de Thabazimbi yakınlarında bulunmaktadır. Birincisinin rezervi 1 milyon ton, ikincisinin rezervi ise 100.000 ton civarındadır (Industrial Clays, 1989).

Hindistan’da Gujarat eyaletinde Bhavnagar bölgesinde 800.000 ton görünür rezerve sahip atapulgit yatağı bulunmaktadır. Bu yatak, dolomitle karışık olarak iğne şekilli atapulgit demetlerinden oluşmaktadır.

Avustralya’da atapulgit yatakları, Batı Avustralya’da Geraldton limanının 160 km kuzeydoğusundaki Lake Nerramyne’de yer almaktadır. Rezervler konusunda bilgi bulmak mümkün olmamıştır.

Ukrayna’da, bentonitik kil yataklarına eşlik eden 5 adet paligorskit yatağında 54 milyon ton ekonomik rezerv bulunduğu kaydedilmektedir. Bunlardan Cherkassky yatağı 11.4 milyon ton, Borshceuskaya yatağı ise 20.6 milyon ton rezerve sahiptir. Paligorskit rezervlerinin % 60’ı bu ülkenin orta ve güneybatı yörelerinde bulunmaktadır (Minerals Yearbook, 1990). Ayrıca eski Sovyet cumhuriyetlerinden Türkmenistan’da da büyük paligorskit rezervleri bulunduğundan söz edilmekte ancak ayrıntılı bilgi mevcut bulunmamaktadır.

Türkiye’de atapulgit İç Anadolu Neojen Havzasının Yukarı Sakarya kesiminde çeşitli lokasyonlarda saptanmıştır. Ayrıca Çankırı kuzeyi Çerkeş-Kurşunlu havzasında da mineralojik bazda saptanmış bazı oluşumlar mevcuttur. Jeolojik olarak birçok bölgede bulunması muhtemeldir.

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim Alanları

Aşağıda, sepiyolit mineralinin en belirgin özelliklerinden ve bunlara bağlı teknolojik uygulama alanlarından kısaca söz edilecektir.

# Absorpsiyon Özelliği : Zincir yapısına sahip minerallerin kristal strüktürlerinde üç tür aktif absorpsiyon merkezi mevcuttur. Bunlar; (1) tetrahedral tabakalardaki oksijen iyonları, (2) yapısal zincirlerin kenarlarındaki magnezyum iyonlarına koordine olmuş su molekülleri, (3) lif eksenleri boyunca uzanan SiOH gruplarıdır (Serratosa, 1979). Sepiyolitte ortalama mikropor çapı 15 Å, mezoporların yarıçapı ise 15 ile 45 Å arasındadır. Teorik olarak sepiyolit için 400 m2/g dış yüzey ve 500 m2/g iç yüzey alanı saptanmıştır (Serna ve Van Scoyoc, 1979). Ancak yüzey alanı hesaplamalarında kristal içi kanallara gönderilen gaz moleküllerinin çap, şekil ve polaritesi önemli olduğundan, bunlar mutlaka refere edilmelidir. Örneğin, setilpiridinyum bromür kullanılarak elde edilen yüzey alanı 60 m2/g iken, aynı örnekte en yaygın metod olan ve nitrojen absorpsiyonuna dayanan BET metodu ile yapılan ölçümde 276 m2/g değeri elde edilebilmektedir (Ruiz-Hitzky ve Fripiat, 1976). Sepiyolitin absorptif özellikleri Tablo 2'de görülmektedir.

TABLO 2. ASTM standartlarına göre granüle edilmiş sepiyolitin absorban özellikleri

| Granülometri (mesh) | 6/15 | 6/30 | 15/30 | 30/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yığın yoğunluğu (gr/l) | 450-500 | 450-570 | 530-570 | 550-600 |
| Su absorpsiyonu (Ford testi) | 80-90 | 95-105 | 105-115 | 110-120 |
| Yağ absorpsiyonu (Ford testi) | 65-70 | 75-80 | 80-90 | 90-100 |
| SAE 10 yağ absorpsiyonu (Westinghouse testi) | 60-65 | 70-75 | 75-85 | 85-95 |
| SAE 20 yağ absorpsiyonu (Westinghouse testi) | 55-60 | 65-70 | 70-80 | 80-90 |
| Shell index (kg/cm2) | --- | 3.5-4.0 | --- | --- |
| Nem (%) | 12±3 | 12±3 | 12±3 | 12±3 |

Kaynak : "TOLSA Technical Data Sheet", Singer ve Gallan, 1984 içinde.

Genellikle su ve amonyum gibi polar moleküller ile nispeten daha az miktarda metil ve etil alkoller sepiyolitin kanallarına girebilmesine karşın, polar olmayan gazlar ve organik bileşikler kanallara giremez. Isıtma işlemi mineralin absorpsiyon özelliğini azaltır, çünkü yapısal değişime bağlı olarak mikroporlar yıkılır. Sepiyolitin genleşme özelliği yoktur.

Yukarda özetlenen özgül yüzey alanı ve buna bağlı yüksek absorpsiyon özelliğinden dolayı sepiyolitin başlıca kullanım alanları şunlardır:

1) Koku giderici olarak çiftlik ve ahırlarda; evcil hayvanlar ve ahır hayvanlarının atıklarının emilmesi ve koku giderilmesi için zeminlerde (pet-litter),

2) Tarım ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak,

3) Madeni esaslı yağlar, nebati yağlar ve parafinlerin rafinasyonunda,

4) Atık su arıtma sistemlerinde,

5) Karbonsuz kopya kağıtları ve sigara filtrelerinde,

6) Gastrointestinal sistemle ilgili ilaçlarda toksin ve bakteri emici formülasyonlarda,

7) Deterjan ve temizlik maddelerinde.

# Katalitik Özellik : Büyük yüzey alanı, mekanik dayanım ve termal duraylılığından dolayı son zamanlarda sepiyolit granülleri, katalizör taşıyıcı olarak smektit ve kaolin grubu minerallere tercih edilmektedir. Hidrojenasyon, desülfürizasyon, denitrojenasyon, demetilizasyon, etanolden butadien ve metanolden hidrokarbon eldesi gibi birçok katalitik proseste Co,Ni,Fe,Cu,Mo,W,Al,Mg'un katalitik destekleyicisi olarak sepiyolit kullanılmaktadır.

Kil minerallerinin katalitik aktivitesi, bunların yüzey aktivitelerinin bir fonksiyonudur. Sepiyolit partiküllerinin yüzeyindeki Silanol (Si-OH) grupları, belli derecede asit özelliğe sahiptir ve katalizör ya da reaksiyon merkezi olarak davranabilir. Bu gruplar, mineralin lif ekseni boyunca 5 Å ara ile sıralanmışlardır. Sepiyolitin asitle muamelesi, adsorbe katyonların uzaklaştırılması ve yüzey alanında artışa yol açar; gözenek dağılımı ve kristallik derecesini etkiler.

Sepiyolitin katalitik uygulamaları şunlardır :

1) Olefinlerde doygun olmayan C=C bağlarının hidrojenasyonu,

2) Otomobil ekzosları ve fabrika bacaları için katalitik seramik filtre imali,

3) Etanolden butadien üretimi,

4) Metanolden hidrokarbon üretimi,

5) Sıvı yakıtların hidrojenasyonu.

# Reolojik Özellikler : Sepiyolit, su veya diğer sıvılarla, nispeten düşük konsantrasyonlarda yüksek viskoziteli (1000-40.000 cps/5 rpm, Brookfield viskozimetresi) ve duraylı süspansiyonlar oluşturur. Sepiyolitten yapılan süspansiyonlar tiksotropik özellik gösterdiğinden, kozmetik, yapıştırıcı ve gübre süspansiyonlarında kalınlaştırıcı (thickener) olarak kullanılır. Sepiyolit ayrıca, diğer killere göre tuzlu ortamlarda daha duraylıdır ve bu nedenle özellikle petrol sondajlarında çamur malzemesi olarak kullanılır. pH=8'e kadar faydalı özelliklerini muhafaza eder, ancak pH>9 olduğu koşullarda peptizasyon viskozitede ani bir düşüşe neden olur.

Reolojik özelliklerinden dolayı kullanıldığı alanlar şunlardır :

1) Çözelti kalınlaştırıcı ve tiksotropik özellikleri nedeniyle boya, asfalt kaplamaları, gres yağı ve kozmetik ürünlerde (Tablo 3),

2) Yüksek elektrolit konsantrasyonu ve sıcaklığa sahip derin sondajlarda çamur malzemesi olarak,

3) Tarımda toprak düzenleyicisi olarak; tohum kaplama ve gübre süspansiyonlarında, haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak (Tablo 4),

4) Bağlayıcı özelliğinden dolayı eczacılıkta ve katalizör taşıyıcı pelet ve tablet olarak,

5) Kağıt, mukavva, filtre ve duvar kağıdı ve kauçuk sanayiilerinde dolgu maddesi olarak (Tablo 5),

6) Tuğla ve seramik ürünlerde (özellikle high-tech uygulamaları bulunan honeycomb seramikler),

7) Deterjan sanayiinde (Tablo 6).

TABLO 3.  İşlenmiş sepiyolitin viskozite ve tiksotropi indeksi değerleri

| İşlenmiş sepiyolit (%) | Brookfield (rpm) | Brrokfield viskozitesi (cps) | Tiksotropi indeksi (2.5 rpm/20 rpm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5 20 | 1.600 1.300 | 1.23 |
| 1.0 | 2.5 20 | 2.400 1.525 | 1.57 |
| 2.0 | 2.5 20 | 9.400 3.275 | 2.87 |
| 3.0 | 2.5 20 | 16.000 5.450 | 2.94 |

Kaynak : Singer ve Gallan, 1984.

TABLO 4.  Haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak kullanılan sepiyolitin özellikleri

|  | t 1/2 ayrışma süresi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPİYOLİT + % 25 ENDRİN | 25 oC 1.774 | 40 oC 268 | 60 oC 30 | 80 oC 4 |
| SEPİYOLİT + % 25 MALATHİON | 50 oC 70 | 70 oC 20.2 SAAT | 90 oC 160 DAKİKA |  |

Kaynak : Singer ve Gallan, 1984.

TABLO 5.  Dolgu maddesi olarak kullanılan sepiyolitin özellikleri

|  | ÇÖKELTİLMİŞ SEPİYOLİT |
| --- | --- |
| SMR 5 CV | 100 |
| SEPİYOLİT | 61 |
| ULTRASIL VN-3 | --- |
| HEXAFIL | --- |
| N-762 | --- |
| CIRCOSOL 4240 | 2 |
| TEA | 6 |
| ÇİNKO OKSİT | 5 |
| STEARİK OKSİT | 1 |
| SANTOWHITE 54 | 1 |
| KÜKÜRT | 2.5 |
| MBTS | 1.5 |
| DPG | 0.8 |
| MOONEY (121 oC) minimum viskozite | 46 |
| RHEOMETER (140 oC) T2-dakika T90-dakika Tmax Lbxinch 1 Lbxinch | 2'0" 11' 52' 42' |
| FİZİKSEL-MEKANİK ÖZELLİKLER |  |
| Sertlik (shore A) | 78 |
| Resilience (%) | 57 |

Tablo 5'in devamı...

| Compression set (22 s/70 oC) | 46 |
| --- | --- |
| Smooth tear (kg/mm) | 1.8 |
| Gerilme dayanımı (Mpa) | 21.6 |
| Çekme dayanımı (%) | 420 |
| 100 % modülü (Mpa) | 7.6 |
| 300 % modülü (Mpa) | 17.0 |
| YAŞLANDIRMA |  |
| Yaşlandırılmış gerilme (5 gün/85 oC) | 90 |
| " " (10 gün/85 oC) | 76 |

Kaynak : Singer ve Gallan, 1984.

TABLO	6. Deterjan sanayiinde kullanılan sepiyolitin özellikleri

|  | Deneysel olarak kirletilmiş su (hücre/ml) | 15 oC da 2 saat %2 sepiyolit ile muamele edilmiş su (hücre/ml) | Azalma Oranı (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam mezofil aerobik bakteri | 656000 | 193000 | 70.58 |
| Sporüle mezofil aerobik bakteri | 280 | 40 | 85.71 |
| Mantar | 134 | 67 | 49.81 |
| Enterobakteriler | 1100000 | 93000 | 91.54 |
| Pseudomona | 4600000 | 930000 | 79.78 |
| Streptokok | 4300 | 1500 | 65.12 |
| Kükürt bakterileri Clostridium spores | 9500 | 2500 | 73.63 |
| E.coli | 268000 | 11000 | 95.90 |
| Micrococcus | 495000 | 105000 | 78.78 |
| B. Cereus | 600000 | --- | 100 |

Kaynak : Singer ve Gallan, 1984.

Ayrıca besicilikte yemle karıştırıldığında verim artışı sağlamakta ve hayvanlarda amonyum dengesini kontrol etmektedir. Yine son zamanlarda, özellikle Japonya'da yürütülen araştırmalarla, atık sulardan biyogaz üretiminde metanojenik bakteri taşıyıcısı ya da biyoreaktör olarak kullanımı geliştirilmiştir. Lifsi yapıda olması, buna karşılık kanserojen etkisinin asbeste kıyasla son derece düşük olması, asbest yerine kullanılmasını da gündeme getirmiştir.

2.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Lületaşı, esas olarak pipo ve süs eşyası yapımında tüketilmektedir. Lületaşı artık ve tozları ise preslenerek pipo astarları yapımında kullanılmaktadır. Lületaşı mamullerinin başlıca tüketimi Amerika Birleşik Devletlerindedir. Bunun yanısıra Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Fransa ve İsviçre diğer tüketici ülkelerdir. Sağlık nedenleri ile pipo tüketimi artmasa da sanatsal değeri nedeniyle bu ürünlerin imalatında sürekli bir artmış gözlenmektedir. 1972 yılında ham lületaşı ihracatının durdurulması ile, daha önce Avusturya’da olan lületaşı mamulleri piyasası Türkiye’ye gelmiştir.

Sepiyolit  ve atapulgit'in önemli yer tuttuğu absorban kil endüstrisinde en büyük tüketim alanı cat-litter (kedi toprağı) olarak kullanımıdır. Halen bu alandaki Avrupa pazarı 1 milyon ton civarında olup bunun içinde ağır killer olarak tanımlanan fuller's earth ve bentonit; hafif killer olarak adlandırılan sepiyolit ve atapulgit ile diyatomit, silisli mineraller ve talaş ya da sentetik malzemeler bulunmaktadır. Bu pazar, her yıl istikrarlı bir biçimde büyümektedir. Bu alandaki pazar payları Tablo 7'de sunulmuştur.

TABLO 7. 1992 Avrupa cat-litter (kedi toprağı) pazarı (1000 ton)

| Ülke | Toplam | Hafif malzemeler | Ağır killer |
| --- | --- | --- | --- |
| Almanya | 230 | 160 | 70 |
| Fransa | 205 | 200 | 5 |
| İngiltere | 150 | 80 | 70 |
| Hollanda | 100 | 95 | 5 |
| İtalya | 85 | 75 | 10 |
| Belçika | 40 | 38 | 2 |
| İsviçre | 30 | 25 | 5 |
| İsveç | 25 | 10 | 15 |
| İspanya | 25 | 25 | 0 |
| Avusturya | 24 | 20 | 4 |
| Danimarka | 17 | 15 | 2 |
| Finlandiya | 10 | 5 | 5 |
| Norveç | 4 | 3 | 1 |
| Portekiz | 3 | 2 | 1 |
| Toplam | 948 | 753 | 195 |

Kaynak : Industrial Minerals, Ağustos, 1992, s. 46.

Tablo 8'de ise, Avrupa ülkelerine sağlanmış olan cat-litter malzemelerinin ülkelere göre ithalatı görülmektedir.

TABLO 8. 1991 yılı Avrupa cat-litter malzemesi ithalatı (ton)

| İthalatçı ülke | İspanya-Sepiyolit | İspanya-LWC | Danimarka-moler | Senegal-atapulgit | İngiltere-Fuller's earth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam tonaj | 773.324 | 78.331 | 84.988 | 58.126 | 27.794 |
| Toplam Değer ($) | 70.7 m | 10.7 m | 17.1 m | 4.2 m | 4.5 m |
| Bel-Lux. | 314.784 | --- | 9.826 | --- | --- |
| Finlandiya | --- | --- | --- | --- | 3.719 |
| Fransa | 201.422 | 23.096 | 2.161 | 50.581 | --- |
| Almanya | 105.298 | --- | 23.270 | --- | 9.032 |
| İtalya | 53.813 | 30.082 | --- | 5.500 | --- |
| Hollanda | 13.345 | --- | 14.707 | --- | --- |
| İsveç | --- | --- | --- | --- | 3.354 |
| İsviçre | --- | --- | 6.032 | --- | --- |
| İngiltere | 64.321 | 17.179 | 21.233 | --- | --- |

Kaynak : Industrial Minerals, Ağustos-1992, s. 47.

Hayvan besiciliği alanında ise, Avrupa'da yıllık 120.000 ton sepiyolit tüketimi söz konusudur. Bu alandaki toplam kil tüketimi ise 300.000 tondur. Katı yemlerde bağlayıcı ve sıvı yemlerde çözelti yapıcı olarak kullanılmaktadır. Sindirim sisteminde jel yapıcı özelliği nedeniyle daha uzun süre kalması nedeniyle, yararlı maddelerin emilmesi daha fazla oranda gerçekleşir.

2.3. Üretim

Bu rapor kapsamındaki konularda faaliyet gösteren şirketler sınırlı olduğundan, bu bölümde alt başlıklar ayrılmadan, herbir konuya göre şirket bazında üretim, ürün standartları, miktarlar, kapasiteler, uluslararası ticaret ve benzeri konularda bilgi verilecektir.

A. Lületaşı

Ülkemiz dışında dünyadaki en önemli lületaşı üreticisi Somali’dir. Lületaşı yatakları, kuzeyde El-Bus yakınlarında bulunmaktadır.

TABLO  9. Somali’nin lületaşı üretimi

| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20r | 20r | 20r | 10 | 4e |

r : revize edilmiş rakamlar, e : tahmini rakam (üretim rakamları metrik ton cinsindendir)

Kaynak : Minerals Yearbook, Cilt III, Mineral Industries of Africa, 1991, s. 247-250.

Tanzanya’da ise lületaşı üretimi 1954 yılında başlamıştır. Üretim miktarları 1965 yılında 110 tona ulaşmıştır. 1971 yılında ise 320 ton civarında olmuştur (DPT-6. BYKP, ÖİK raporu). Lületaşı parçaları oldukça küçük olup pipo ve pipo astarı yapımında kullanılır. Meksika’da ise 1000 ton civarında üretim yapıldığı belirtilmektedir. Ancak her iki üretimde de kalite Eskişehir lületaşına göre düşüktür.

B. Sedimanter Sepiyolit

İSPANYA : ABD, Çin ve Türkiye’deki az miktarda üretim dışında, İspanya dünyanın en büyük sepiyolit üreticisidir. 1988 yılında 507.782 ton sepiyolit ve 43.585 ton atapulgit üretimi yapmıştır.1989 ve 1990 yıllarında da aynı düzeydeki üretimi korumuştur (Minerals Yearbook, 1990). Bu alanda tekel durumundadır. Faaliyet gösteren firmaların üretim kapasitelerinin bugün  1 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmekte, üretimin % 90’ı ise ihraç edilmektedir. Önde gelen firmalar şunlardır :

TOLSA SA : Ülkenin değişik yörelerinde sepiyolit ve atapulgit üretimi konusunda faaliyet gösteren en büyük kuruluşdur. Madrid-Vicalvaro-Vallecas ve Toledo-Yunclillos’da sepiyolit yataklarına sahiptir. Caceres’de Torrejon el Rubio’da atapulgit, Sevilla-Lebrija’da diğer killerle karışık sepiyolit ve atapulgit de üretmektedir. Yine Tolsa’nın yan kuruluşu olan Turberas del Buyo y del Gistral SA Lugo’da Vivero yakınlarında turba üretmektedir.

Ülkenin en önemli ocakları olan Vallecas sepiyoliştnin özellikleri Tablo 10'da görülmektedir.

TABLO 10. Vallecas sepiyolitinin özellikleri

| Mineraloji | Özellik |
| --- | --- |
| Sepiyolit (> % 95), Smektit, İllit, paligorskit, kalsit, dolomit, kuvars, kristobalit, feldspat | porozite : % 17; tane boyu : 8000x250x40 Å; özgül ağırlık : 2.2 ; shell index : 2.7 kg/cm3; su absorpsiyonu (Ford) : % 110-130; özgül yüzey alanı : 350 m2/g; katyon değişim kapasitesi : 26 meq/g |

Kaynak : Singer ve Gallan, 1984.

Vicalvaro ve Yunclillos yataklarından 550.000 ton/yıl ürteim yapan şirket, ham ürünü Madrid’deki 500.000 ton/yıl kapasiteli tesislerinde işleyerek 360.000 ton/yıl nihai ürün üretimi gerçekleştirmektedir. Bu işletme Tolsa’nın toplam kil üretiminin % 75’ini sağlamaktadır. Ürün % 4 turba (organik madde) içermektedir. Şirketin Toledo tesisi ise 1985 yılında kapanmıştır. Burada sepiyolit granülleri üretimine ait akım şeması basitçe şu şekildedir : Üretilen kil maden sahasında güneş altında kurutulur ve %45 civarındaki orijinal nem içeriği % 32’ye kadar düşürülür. Daha sonra taşınarak öğütme tesisine getirilen malzeme granüle edilir ve tekrar 700 oC civarında kurutularak nem içeriği % 12 düzeyine indirilir. Ürün daha sonra sınıflandırılarak paketlenir. Sınıflama ASTM standartlarına göre şu şekildedir :

4/7 mesh		katalizör taşıyıcısı

6/30 mesh 		pet-litter ve yer absorbanı

30/60 mesh		haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı

60/100 mesh		yağ filtreleri

120 mesh		ağartma toprağı

30/60C			yeni dolgu kili

Tolsa’nın 250 tip endüstriyel uygulamaya yönelik 45 ayrı ürünü vardır. Tolsa’nın ürettiği sepiyolitin % 70’I pet-litter olarak Avrupa’da tüketilmektedir. yaklaşık 850 bin tonluk Avrupa sepiyolit esaslı pet-litter ticaret hacminin % 40’ı Tolsa’nın elindedir.

Tolsa hayvan yemi sektöründe de aktiftir. Bu sektörde 80.000 ton/yıllık, başlıca sepiyolitten oluşan satışı vardır. Şirket, hayvan ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak kullanılan hammadde ile de ilgilenmektedir.

Tolsa’nın bir yan kuruluşu olan HEFRAN SA tarafından Sevilla-Lebrija’da daha düşük saflıkta sepiyolit üretilmektedir. Bu yatağın kil içeriğinin % 10-30’u sepiyolittir. Burada seçimli madencilik uygulanmaktadır. Sepiyolit diğer bileşenlerden ayırt edilmemektedir. Hefran yılda 145.000 ton ham cevher üretimi yapmaktadır. Bu ham cevher, 9 km mesafedeki işleme tesislerinde güneşte kurutularak stoklanır. 110.000 ton/yıl kapasiteli bu tesisinde Hefran yılda 90.000 ton sepiyolit üretmektedir. Tesiste cevher üç kademeli öğütme ve iki aşamalı sınıflandırmaya tabi tutulur. 8 mm üzerindeki materyal tekrar işleme sokulurken, sınıflama dışı ince taneli fraksiyon ise silolarda depolanarak maden işletmelerinin tekrar doldurulmasında kullanılır. 60 m-8 mm arası fraksiyon daha sonra 150 oC ve 220 oC da iki aşamalı kurutma ile nem içeriği % 3’e kadar düşürülür. Üretimin % 80’I pet-litter kalitesindedir. Önemli bir kısmı İtalya, Fransa ve Portekiz’e ihraç edilmektedir.

Tolsa’nın bir diğer yan kuruluşu MITOSA, Torrejon’daki yataklardan 35.000 ton atapulgit üretimi yapmaktadır. 200 mesh'in altında öğütülen atapulgit, hayvan yemi ve tuzlu su sondaj killerini aktive etmekte kullanılmaktadır.

SEPIOLSA : 1985 yılında kurulan bu şirket, Madrid-Toledo havzasında sepiyolit işletmektedir. Şirket, Minerales y Productos Derivados SA’nın bir yan kuruluşudur. Guadalajara’daki 130.000 ton/yıl kapasiteli tesisi besleyecek 200.000 ton/yıl üretim yapmaktadır. Şirket 4 ile -400 mesh arası ürünler üretmektedir. Bunlar :

-4/30 mesh		pet-litter ve yağ absorpsiyonu

15/30 ve 30/60 mesh	başlıca haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı, yağ absorpsiyonu

60/100 mesh		hayvan yeminde bağlayıcı olarak

-100 mesh		hayvan yeminde vitamin düzenleyici olarak

-200, -400 mesh	ağartma toprağı, yağ filtrasyonu ve sondaj çamuru

Genel olarak, Sepiolsa’nın üretiminin % 70’I pet-litter malzemesi olarak batı Avrupa’ya ihraç edilmektedir.

MYTA : Bu şirket (Minerie y Tecnologia de Argilles) 1987 yılında kurulmuş olup Angel Luengo Grubuna bağlıdır. Zaragoza-Orera’da sepiyolit ocağı ve işleme tesisine sahip olan firma, 1989 yılında Sepco SA’nın Maderuelo’daki atapulgit madenini de satın almış ve işleme tesisini 1990 yılında modernleştirerek 1991’de üretime başlamıştır. Sepiyolit ve atapulgit üretimi yaz mevsiminde yapılarak cevher güneşte kurutulur. Farklı boyutlarda öğütülür ve elenir. Toz fraksiyonu üç aşamalı aspiratör sistemi ile uzaklaştırılır. Kapasite 170.000 ton/yıldır. 1989 yılında 55.000 ton olan satışlar 1990 yılında 75.000 tona ulaşmıştır. 1991 yılında ise 100.000 ton civarında gerçekleşmiştir. Şirket ürünlerini pet-litter pazarına sunmakla birlikte, diğer uygulamalar için de satış yapmaktadır. Satışın % 75’I AT ülkelerine, % 10’u da diğer ülkelere yapılmaktadır.

VOLCAN VE BENESA : Minas Vocan SA, Almeria’daki yataklardan 25.000 ton/yıl atapulgit üretmekte, Benesa ise Madrid havzasından sepiyolit ve Almeria’da atapulgit üretmektedir. Sepiyolit üretimi 60.000 ton/yıl, atapulgit üretimi ise 5.000 ton/yıldır. Üretimin % 75'i AT ülkelerinde, çoğunluğu pet-litter kullanımına sunulmaktadır.

MIPSA : Minas de Pareja SA (Mipsa) şirketi, 120.000 ton/yıl kapasiteli tesislerinde sepiyolit ve atapulgit üretmektedir. 1991 yılı üretimleri 100.000 ton olmuştur. Bu ürünün hemen hemen tamamı pet-litter olarak ihraç edilmiştir.

Madrid yakınlarında Bentonitos y Sepiolitas SA (Byssa) adında sepiyolit üreten diğer bir şirket daha vardır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ : Bu ülkedeki tek sepiyolit üreticisi FLORIDIN Corp. olup 1989 yılında Industrail Mineral Ventures’ın işletmelerini satın almıştır. Tesisleri, Nevada/Kaliforniya sınırı üzerinde, Las Vegas’ın 100 mil kuzeybatısında bulunmaktadır. Sepiyolit oluşumları, saponit tabakaları arasında yer almaktadır. Şirketin üretim kapasitesi 40.000 ton/yıl olup bunun % 80 i sepiyolit ve % 20 si saponittir. Esas tüketim alanı sıvı gübreler ve sıvı hayvan yemleri için süspansiyon oluşturucu malzeme olarak kullanımıdır. Uzak doğu ve Japonya’ya bir miktar ihracat yapılmaktadır.

C. Atapulgit (Paligorskit)

Atapulgit üretiminde ABD en başta gelen ülke olup 1989 yılı üretimi 985.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Diğer üretici ülkeler, İspanya, Senegal, Güney Afrika, Hindistan ve Avustralya’dır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ :

FLORIDIN : RTZ Corp. a bağlı US Silica Co. nun bir yan kuruluşu olan Floridin Co., Quincy/Florida’daki tesislerinde 20-25 değişik ürün kalitesinde 250.000 ton/yıl üretim yapmaktadır. Değişik lokasyonlardan üretilen atapulgit kamyonlarla Quincy’ye nakledilmekte, sıvı yataklı kurutmadan önce havada kurutulmakta ve elenmektedir. RVM (regular volatile material) ve LVM (low volatile material) olmak üzere iki tür uçucu miktarı değişken ürün hazırlanmakta, ikincisi 850 oC da kurutulmaktadır.

Atapulgitin yığın yoğunluğu 35 lbs/ft2 olup tane boyu inceldikçe absorpsiyon özelliği, yüzey alanının büyümesine bağlı olarak artmaktadır. Üretilen atapulgitte toz minimuma indirilmiştir. Toz pestisid materyalinin fiyatı ocak teslimi 70-80 $/short ton arasında değişmektedir. Granüle materyal olduğu zaman fiyatı, yine ocak teslimi 130-160 $/short ton arasında değişmektedir. Floridin’in üretiminin üçte biri tarımsal alanda kullanılmakta olup bunun da dörtte biri haşere ilaçları taşıyıcısı olarak tüketilmektedir. Bu sektörde kullanılan RVM ve LVM ürünleri Florex ticari ismi ile pazarlanmaktadır. Geri kalan üretim ise, yıllık % 4 civarında büyüme gösteren ABD pet-litter piyasasına verilmektedir. LVM materyali ayrıca endüstriyel ve yağ absorban sektöründe de satılmaktadır.

Quincy’deki diğer tesisinde ise Floridin, sepiyolitle eş özelliklere sahip jel yapıcı kalitedeki atapulgit üretmektedir. Bu ürün, tuzlu su sondajlarına çamur malzemesi olarak, gübre formülasyonlarına, boya kalınlaştırıcısı olarak ve çeşitli kimyasal bileşiklerde kullanılmak üzere satılmaktadır. Bir diğer sektör de, yasalar sonucu çatı kaplamalarında asbest ikame maddesi olarak gözlenen büyümedir. Bu alandaki pazar kapasitesi 5.000 ton/yıl civarındadır. Jel yapıcı kalitedeki ürünler Min-u-gel ve Florigel H-Y ticari isimleri ile bilinmektedir.

MILWHITE : Georgia/Attapulgus’daki yataklarından Milwhite Corp., 55-60.000 short ton atapulgit üretmektedir. Absorptif ve jel yapıcı ürünler imal edilmektedir. Üretimin % 40’ı inşaat sektöründe, boya sanayiinde dolgu malzemesi, kaplama ve çimento bağlayıcısı olarak tüketilmektedir. Geri kalan üretimin % 15-20 civarındaki kısmı ise, Basco ve Basco Super adı altında tuzlu su  sondaj çamuru malzemesi olarak satılmaktadır. Petrol rafinasyonu, gübre ve pet-litter kullanımlarına yönelik satışlar da yapılmaktadır. Büyüyen diğer sektörler, gübre süspansiyonu (Fert-o-gel) dir. 1991'de granüler absorban ürün, 110-180 $/short ton arasında satılmaktadır. Kolloidal jelleşebilen ürün fiyatı da 125-250 $/short ton arasındadır. En yüksek fiyata ulaşanı ise, yeni boyuttaki Super Gel-B ve Gel-600'dür. Bu ürünün boyut ortalaması 6 mikrondur.

ENGELHARD : Yine Georgia/Attapulgus’daki yataklardan bu firma, 250-270.000 ton civarında absorban ve jel kalitesinde üretim gerçekleştirmektedir. RVM ve LVM absorban kaliteler üretilmekte, ayrıca her iki türden çok ince taneli ürünler Attasorb ticari ismi ile satılmaktadır. Cat-litter ve tarımsal ilaç taşıyıcı olarak kullanım ana sektörleri oluşturmakta, Attapulgus 150, 350 ve 390 olarak adlandırılan jel yapıcı kaliteler ise sıvı gübre ve ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Sektördeki diğer piyasalar ise, petrol yağlarının renklerinin ve kokularının giderilmesi alanındadır. Tarımsal ürünün teslim fiyatı 100-120 $/short ton, petrol ve yağ rafinasyonu kaba absorban ürünleri 60-70 $/short ton'a satılmaktadır.

OIL-DRI : Georgia/Ochlocknee bölgesinde iki adet madencilik kompleksi ve Missouri/Ripley’de diğer bir tesise sahip olan firma, atapulgit ve montmorillonit karışımı bir kil üretmekte ve 280.000 ton/yıl üretim yapmaktadır. Üretim daha çok absorban amaçlı olarak pet-litter, ilaç taşıyıcısı, yağ absorplayıcı ve sıvı gübre sanayiinde kullanılmaktadır. Kanada, İngiltere, Endonezya ve Almanya’ya ihracat yapılmaktadır.

GÜNEY AFRİKA : Güney Afrika’da iki üretici vardır : Atta Clay (Pvt) Ltd. ve Foundrex Division. Atapulgit, Pretoria’nın kuzeydoğusunda Springbok Flats bölgesi ile Transvaal’in kuzeydoğusunda Dwaalboom bölgesinde bulunmaktadır.

Atta Clay, doğu Transvaal’de Burgersfort’ta aylık 700 ton kapasite ile atapulgit-kalsiyum montmorillonit karışımı kil üretmektedir. Rotari kurutucuda % 2 nem içeriğine kadar indiiilen ürün 1180-250 mikron ve 4.5-1.18 mm arasında sınıflandırılmakta, daha ince ürün ise haşere ve böcek ilaçları taşıyıcısı olarak tarımda kullanılmaktadır. Ulaşım ve nakliye zorlukları nedeniyle sadece az miktarda İsrail’e ihracat yapılmaktadır.

Foundrex Division ise, Dwaalboom’da atapulgit işletmekte ve Bulcania’daki işleme tesislerine nakletmektedir. Ocaktan çıkarılan hammadde % 20 kaba silis içermekte olup bu, tesiste proses sonrası % 2.5 a düşürülmektedir. 60 ton/ay civarındaki üretim daha çok sıvı gübre üretiminde kullanılmakta, ayrıca hayvancılıkta da bir miktar tüketilmektedir.

Kimony Holding (Pty) Ltd, kuzeybatı Transvaal’de Thambazi’de 2.000 ton/ay kapasite ile atapulgit üretmektedir. Fontainbleau’da ise Calais Attapulgite Mine tarafından cat-litter kili üretilmektedir.

İSPANYA : Tolsa SA, içbatı İspanya’da Caceres’de iki madenden 15.000 ton/yıl atapulgit ile Lebrija/Sevilla’daki ocaklardan 60.000 ton/yıl atapulgit-sepiyolit karışık kil üretmektedir. Atapulgit üretiminin büyük kısmı tuzlu su sondajları ve hayvan yemi katkısı olarak kullanılmaktadır. Lebrija üretimi ise, cat-litter, absorban, haşere ilacı taşıyıcısı olarak kullanım alanı bulmaktadır.

1989 yılında MYTA Segovia/Maderuelo’da küçük bir tesis satın almış olup 1991 yılında ürtim kapasitesini 15.000 ton /yıl’a çıkarmıştır.

HİNDİSTAN : Hindistan’daki başlıca atapulgit üreticisi, Ashapura Minechem Pvt Ltd. dir.Gujarat Eyaletinde Bhavnagar bölgesinde atapulgit üreten firma, 30.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Üretimin yaklaşık 5.000 tonu iç pazarda haşere ilaçlarında kullanılmakta, geri kalan bölümü ise, Singapur ve Filipinlere ihraç edilmektedir.

AVUSTRALYA : Mallina Holdings, batı Avustralya’da Geraldton’un 165 km kuzeydoğusunda Lake Nerramyne’de atapulgit işletmektedir. 30.000 ton/yıl kapasiteli tesiste fırında kurutma, kırma ve paketleme yapılmaktadır. Mallina'nın üretimi, yağ ve kimyasal absorpsiyon, toz kontrol elemanı, paketleme malzemesi ve pet-litter olarak kullanılmaktadır. Japonya'da bir firma, Mallina atapulgitinin eczacılıkta kullanımı yönünde araştırma yürütmektedir. Ayrıca şirket, asit aktivasyonu ile ağartma toprağı üretmek üzere de çalışmalar yapmaktadır.

SENEGAL : Senegal'de atapulgit üreticisi iki firma bulunmaktadır. Bunlardan Ste Senegalaise des Phosphates de Thies (SSPT) Senegal hükümeti ile Fransız Rhone-Poulanc'ın yan kuruluşu olan Cie Industrielle et Miniere arasında bir ortaklıktır. Üretim kapasitesi 120.000 ton/yıl atapulgit olmakla beraber son yıllarda Senegal atapulgitine olan talep, düşük granül mukavemeti ve tozlu yapısı nedeniyle azalmıştır. 1989 yılında 98.887 ton atapulgit üretilerek büyük ölçüde Fransa'ya ihraç edilmiş, ürün Rhon'sec ticari ismi altında Laporte ve Steetley'e satılmıştır. Kullanım alanı endüstriyel absorbanlar ve pet-litter'dır. Kullanım alanı daha çok pet-litter alanındadır.

Senegal'deki diğer üretici Prochimat olup Fransız Ceca SA ya aittir. Dakar yakınlarında 50.000 ton/yıl düzeyinde üretim gerçekleştirmekte olup Fransa'nın Honfleur kentindeki Ceca tesislerine göndermekte ve burada pet-litter ve diğer absorban amaçlı ürünler üretilmektedir.

2.3.1. Ürün Standartları

Lületaşı üretimi, Somali hariç tutulursa, Türkiye’nin tekelindedir. Bu nedenle, standart olmaktan çok, yıllardan beri süregelen üretim sırasında alışılagelmiş ve yerleşmiş terminoloji ve sınıflandırmadan söz edilecektir. Lületaşı parçaları, büyüklüklerine göre, ufaktan büyüğe doğru “cılız” dan “sıramalı” na kadar yedi cinse ayrılır. Her cins, kendi arasında damar yapısı, gözenek, renk ve ağırlık gözönüne alınarak onikişer türe ayrılır ve birden onikiye doğru iyiden kötüye gider şekilde sıralanır. Değerlendirmede 1-7 arası iyi, 7-10 arası orta ve 10-12 arası düşük kaliteli olarak değerlendirilir. Cılız lületaşı sigara ağızlığı, kolye ve parçalı bilezik gibi eşyaların yapımında ve ve toz haline getirilerek presleme ile pipo astarı yapımında kullanılır. Sıramalı lületaşı, kabartma başlı ve saksafon tipi büyük pipo ve sanat eserleri değeri taşıyan vitrin süsleme eşyaları yapımında kullanılır. Pipo yapımına en elverişli lületaşı cinsi pamuklu olarak adlandırılır. Standart bir satış sandığı ortalama olarak 120-150 adet pamuklu taşı alır. Yarı mamul olarak sandıklandığında 1-3 tipleri, 4-7 ve 7-12 tipleri birlikte konur. Genellikle bütün tipler pamuklu esası üzerinden değerlendirilir.

Sepiyolit ve atapulgit'in en büyük tüketim alanları olan cat-litter (kedi toprağı) alanında istenen standartlar Tablo  11 de sunulmuştur. Tabloda verilen kriterlerin dışında tozlaşma oranı da üretim aşamasında çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Kırma-öğütme sistemi ile doğrudan ilişkili olmakla beraber, orijinal cevherin kompakt dokuya sahip olması, tozlaşmayı azaltmaktadır.

TABLO 11. Cat-litter için ürün standartları

| Kil türü | Renk | Yığın Yoğunluğu (kg/m3) | Absorpsiyon (ağırlıkça %) | Granül Boyutu (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atapulgit (Senegal) | Beyaz | 600-650 | 80-100 | 1.0-6.0 |
| Sepiyolit (İspanya) | Beyaz | 500-715 | 75-95 | 0.25-6.3 |

Kaynak : Industrial Minerals, Ağustos-1992, s. 57.

Hayvan yeminde kullanılan sepiyolit ürünleri için aranan standartlar ise Tablo 12 de görülmektedir.

TABLO 12. Hayvan yemi üretiminde kullanılacak sepiyolit standartları

|  | Bağlayıcı | Kekleşme önleyici ve taşıyıcı |
| --- | --- | --- |
| Tane boyu (mesh ASTM) | <100 | 50-120 |
| Yığın yoğunluğu (g/l) | 545±40 | 615±30 |
| Nem içeriği (%) | 8±2 | 8±2 |
| Westinghouse yağ absorpsiyonu (%) | --- | 92±7 |
| Keten tohumu yağı absorpsiyonu (%) | 93±5 | --- |
| Su tutma (%) | 150 | 147 |
| Moh’s sertliği | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 |
| Katyon değişim kapasitesi (meq/100g) | 15±5 | 15±5 |

Kaynak : Industrial Minerals, Mart-1993, s. 29.

3. TÜRKİYE’DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye’de Bulunuş Şekilleri

Ülkemizde ekonomik olarak değerlendirilen sepiyolit oluşumları, Eskişehir yöresinde yoğunlaşmaktadır. Lületaşı tipi sepiyolit yatakları, Eskişehir-Margı, Sarısu, Sepetçi, Gökçeoğlu, Başören, Türkmentokat ve Nemli  yörelerinde ikiyüz yıldan beri işletilmektedir. Konya-Yunak yöresinde bulunan lületaşı oluşumları ise henüz işletilmemektedir.

Eskişehir yöresindeki lületaşı oluşumları doğrudan manyezit oluşumları ile ilgilidir. Topoğrafik olarak yükseklikleri oluşturan ofiyolitik kayaçlar içerisinde yer yer manyezit zuhurları bulunmaktadır. Pliyosen-Pliyokuvaterner dönemlerinde oldukça etkili olan mevsimsel yağışlara bağlı örgülü tip akarsular, bu yükseltilerden havzalara büyük ölçüde malzeme sağlamışlardır. Taşıdıkları silt-kum-çakıl ve blok boyutundaki bu malzemeleri yükseltilerin hemen önlerinden itibaren havzaların kenar zonlarında belirli bir dizilim içerisinde çökelterek dolomit çimentolu konglomeraları oluşturmuşlardır. Bu akarsuların drenaj alanları içerisinde manyezit zuhurları var ise, bunların çakılları da bazen konglomeralar içinde yer almıştır. Çok değişik boydaki bu manyezit parçaları, gerek formasyon içi sular, gerekse de yeraltı suyunun etkileri ile zaman içerisinde sepiyolite (lületaşı) dönüşmüşlerdir (in-situ ramplasman). İlksel malzeme olan manyezit parçalarının gerek büyüklükleri, gerekse saflıkları, oluşacak olan lületaşının da kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca bir diğer lületaşı oluşumu da, doğrudan ofiyolitik kayaçlar içerisindeki manyezit zuhurlarında ve civarlarında damarlar şeklinde gelişenidir. Bunların oluşumlarında hidrotermal etkiler söz konusudur. Bunun örneklerine Konya-Yunak civarlarında rastlanmaktadır. Ayrıca Eskişehir civarında da damar tipi lületaşı oluşumları belirlenmiş olmasına rağmen bunlar üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmamıştır.

Sedimanter tip sepiyolit oluşumları ise, lületaşı tipi sepiyolit oluşumlarından oldukça farklıdır. Eskişehir-Sivrihisar güneyi Yukarı Sakarya Neojen alanında Pliyosen çökellerinin evaporitik dönemlerine ait birimleri içerisinde, çok değişik boyutlarda mercekler şeklinde bulunur.

Saf ve safa yakın, organik maddece zengin kahverengi sepiyolitler bataklık ortamında Mg’ca zengin sulardan itibaren kimyasal çökelim yoluyla otijenik olarak oluşmuşlardır. Ayrıca organik madde içermeyen, bej-koyu bej renkli safa yakın sepiyolitler küçük playa göllerinde çökelmişlerdir. Bunlar oldukça nadir rastlanan oluşumlardır. Beyaz renkli, masif, çok değişken oranlarda dolomit içeren dolomitli sepiyolitler ve sepiyolitli dolomitler ise, çok daha geniş ve devamlı, Mg’ca zengin alkali ve dolomit göllerinin ürünleridir. Bunlar kalın ve devamlı mercekler şeklindedir ve pet-litter olarak kullanıma uygundur.

Mihalıççık-Koyunağılı yöresinde ise, volkanik aktivitenin etkisi ile ortama sağlanan sodyumdan dolayı, fay kaynakları civarında, yer yer kalınlık veren mercekler halinde louglinit (Na-sepiyolit) oluşumlarına rastlanmaktadır. Yine bu bölgede, havzaya Al getiriminin fazla olmasına bağlı olarak genelde paligorskit konsantrasyonu, Yukarı Sakarya havzasına göre artmaktadır.

3.2. Rezervler

Ülkemizde lületaşı oluşumları, Eskişehir ve Konya illerinde bulunmakla birlikte, en fazla ekonomik öneme sahip olan ve uzun yıllardan beri işletilenler, Eskişehir ilinin yakın çevresinde yer almaktadır. Eskişehir doğusunda Sepetçi, Margı, Sarısu, Kayı, Gökçeoğlu ve Türkmentokat bölgesi ile batısında Nemli-Dutluca bölgeleri lületaşı açısından en önemli bölgelerdir. Batıdaki bölgede son yıllarda üretim yapılmamaktadır. Bazı üretim alanlarının mümkün rezervleri Tablo 13 de verilmiştir.

TABLO 13. Eskişehir civarındaki bazı üretim alanlarının lületaşı rezervleri

| BÖLGE | REZERV (mümkün) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sandık | Ton |
| Sarısu Bölgesi | 460.000 | 5.520 |
| Kayıköyü Bölgesi | 853.000 | 10.236 |
| Gökçeoğlu Bölgesi | 50.670 | 608 |
| TOPLAM | 1.363.670 | 16.364 |

Kaynak : DPT-VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu "Endüstri Mineralleri".

Sedimanter sepiyolit yataklarının aranması ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar, MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1990 yılında başlatılmış ve İç Anadolu Neojen Havzasının Yukarı Sakarya Kesiminde (Eskişehir-Sivrihisar güneyi) jeolojik etütler, havza etütleri bazında hemen hemen tamamlanmıştır. Sedimanter sepiyolit oluşumları karbonat istifleri içinde yer almakta ve cevher kalitesi, sedimantasyon şartlarına bağlı olarak değişimler göstermektedir. Sepiyolitli dolomitler ile saf sepiyolit oluşumları arasında keskin veya geçişler gösteren cevherleşme, Türktaciri, İlyaspaşa, Tatar (Yenidoğan) Kurtşeyh ve Oğlakçı köyleri civarlarında ekonomik zenginleşmeler şeklindedir. Çalışmalarda 1., 2. ve 3. kalite sepiyolit ayırımları gerçekleştirilmiş olup bu sınıfların sepiyolit minerali içerikleri sırasıyla (% olarak) >90, 70-89 ve 50-69 arasındadır. Bunların dışında, sepiyolit içeriği % 50'nin altında olan ve dokusal özellikleri itibariyle pet-litter malzemesi olarak kullanılabileceği saptanan oluşumlar tespit edilmiştir. % 50 nin üzerinde sepiyolitli cevher rezervi, görünür rezerv bazında 1,5 milyon ton civarındadır. Pet-litter rezervi ise birkaç milyon ton mertebesindedir.

Türkiye'deki atapulgit yatakları üzerinde detaylı bir çalışma mevcut değildir. Sivrihisar güneyindeki Neojen havzasının daha çok kenar fasiyeslerinde mineralojik bazda saptanmış atapulgit oluşumları mevcuttur. Yine Mihalıççık-Koyunağılı yöresinde ve Çankırı-Çerkeş-Kurşunlu havzasında mostra bazında saptanmış oluşumlar mevcuttur.

3.3. Tüketim

Lületaşı tüketimi, daha çok pipo ve sanat eserleri yapımı şeklindedir. Bu alanda iyi kaliteli taşlar kullanılmakta, artık ve düşük kaliteli taşlar ise, pipo astarı ve pres malzemesi olarak tüketilmektedir. Son yıllarda, sigara filtresi ve absorban olarak çeşitli alanlarda kullanımı üzerine de araştırmalar yürütülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Sedimanter sepiyolit oluşumlarından, beyaz renkli dolomitli sepiyolitlerin de daha düşük kaliteli süs eşyası yapımında kullanıldığı bilinmektedir.

Sanayi sepiyoliti olarak da adlandırılan sedimanter tipteki sepiyolitin yurtiçi tüketimi henüz olmamakla birlikte pet-litter kullanımı için yurt içi piyasa  oluşmaya  başlamıştır.  Bu  piyasada önemli bir yer tutacağı  muhakkaktır. Ayrıca endüstriyel baca gazlarının absorpsiyonu ve petrokimya sanayiinde atık tutulması ve proseslerde deneysel uygulamalarında başarılı sonuçlar vermiştir. Avrupa Topluluğuna girme çalışmalarının yürütüldüğü bugünlerde, otomotiv endüstrisine yönelik olarak, çevre problemleri nedeniyle katalitik ekzost kullanımının bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağı düşünüldüğünde, bu uygulama için sepiyolitten mamul kordiyerit seramik kullanımının gerekeceği açıktır. Bu konuda MTA-GIRIN (Japon araştırma enstitüsü) arasında yürütülen ve 1993 yılında tamamlanan bir ortak araştırma projesinde (ITIT, 1993) olumlu sonuç alınmıştır.

Türkiye'de bugün için atapulgit tüketimi yoktur.

3.4. Üretim

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

Ülkemizde lületaşı üretimi 200 seneden beri genellikle ilkel metodlarla yapılmaktadır. Lületaşı bulunan seviyelere tahkimatsız bir kuyu ile inilip dar galeriler sürülerek yapılan en eski metodda ikili veya üçlü ekiplerle çalışılır. Bu metoda çıkrık yöntemi denilmektedir. Son yıllarda madencilikte bazı gelişmeler görülmekte, bir veya iki kompresör kullanılarak kuyu-galeri sisteminde 5-10 işçi çalıştırılabilmektedir. Bazı işletmelerde ise, derin kuyular sürülerek madencilik yapılmakta, ancak yeraltı suyu problemi ve pompaj işlemi maliyetleri yükseltmektedir. Açık işletme yönteminde kazma işlemi 5 metre derinliğe kadar dozer ve kepçelerle yapılmakta, ancak derinlik arttıkça madencilik zorlaşmaktadır.

Çıkarılan lületaşı yumruları, önce ocaklarda rutubetli bir yerde ıslak çuvallarla örtülerek bekletilir ve bünye suyunu kaybetmemesi sağlanır. Sonra çırpma, saykal, kaba, lama, arış, perdah, tandırlama, ıslak aba, oyma, yağlı aba, parlatma ve tasnif işlemlerine tabi tutulur. Böylece yarı mamul haline gelen lületaşı, iriliklerine göre 6 gruba ayrılarak pipo ve sanat eserleri yapımı için atölyelere satılır.

Lületaşının en çok kullanılan alanı olan pipoö imalinde el sanatı önde gelmektedir. Yapılan pipo türleri, düz, kabartma, başlıklı, saksafon ve çıllım diye sınıflandırılmaktadır.

Pipo yapımının yanısıra, iyi kaliteli büyük lületaşı (sıramalı) oyma ile sanat eserleri haline getirilmekte, ufak lületaşları ise, küçük heykel, sigara ağızlığı, broş, kolye, iğne, tespih ve bilezik yapımında kullanılmaktadır.

Lületaşı üretim ve imalat artıkları, toz haline getirilip preslenerek pipo yapılmakta veya pipo astarı olarak da kullanılabilmektedir.

Sivrihisar güneyi Neojen Havzasında sedimanter sepiyolit üretimi, İlyaspaşa ve Yenidoğan (Tatar) köyleri civarındaki ocaklarda zaman zaman yürütülmektedir. Ayrıca Günyüzü-Kayakent civarında sepiyolitli dolomit üretimi yapılmaktadır. İlyaspaşa ve Yenidoğan ocaklarında, kazma ve üretim faaliyetinde Cat-955 kepçe kullanılmakta, üretilen cevher ocak mahallinde güneşte kurutma işlemine tabi tutulmaktadır. 1-1.2 tonluk big-bag'ler içinde ambalajlanan kahverengi sepiyolitler, teknolojik uygulamalar için Japonya ve İngiltere'ye ihraç edilmektedir. Cat-litter amaçlı üretim ise genel olarak yığın (dökme) şeklinde gönderilmektedir.

3.4.2. Ürün standartları

Lületaşı mamullerin ürün standartları, Bölüm 2.3.1. de anlatılmıştır. Sedimanter sepiyolit ve atapulgit'in yurtiçi tüketimi mevcut olmadığından ürün standardı bulunmamaktadır.

3.4.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Lületaşı konusunda sürekli olmamakla beraber üretim faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar şunlardır :

1. AK-EMEK Madencilik Ltd. Şti.

İsmet İnönü Cad., Büyük Pasaj, No. 22  ESKİŞEHİR

2. Recep Özdemir

Türkmentokat Köyü-ESKİŞEHİR

3. Behçet Aktaş

Mustafa Kemal Paşa Mah., Uygur Sok. No. 16-ESKİŞEHİR

4. AY Nakliyat ve Maden San. Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Cad. No. 136-ESKİŞEHİR

5. LOMAJ-ÖZ Maden Arama Ltd. Şti.

İstiklal Mah. Başarı Sok. No. 1/2-ESKİŞEHİR

6. Metin Erözlü

Erenköy, Kaşaneler Sok. Harbiye Apt. No. 7/9-İSTANBUL

7. Selahattin Özangı

Sakarya Cad. No. 65 (PTT Karşısı)-ESKİŞEHİR

8. Abdülkadir Sİyahi

Akcami Mah. Kurşunlu Sok. No. 21-ESKİŞEHİR

9 Necdet Aktaş

Cengiz Topel Cad. Tersel Sok. No. 2-ESKİŞEHİR

10. Hilmi Erdoğan

Merkez Karatepe köyü-ESKİŞEHİR

11. Bahri Girgin

Ferahiye Cd. Alanur Sok. No. 8-ESKİŞEHİR

12. Hüseyin Yılmaz

Alanönü Mah. Batur Sok. No. 17/7-ESKİŞEHİR

13. Bülent Girgin

Köprübaşı Çelik Sok. No. 7/A-ESKİŞEHİR

14. Uygunlar Madencilik ve Tic. A.Ş.

Merkezefendi Çiftlik Yolu No. 102-İSTANBUL

15. Ahmet Özdemir

Süleymaniye köyü, Uzunköprü-EDİRNE

16. Neşet Aktaş

Sivrihisar Cad. Uygur Sok. No. 1-ESKİŞEHİR

17. Yakup Günden

Merkez Gökçeoğlu köyü-ESKİŞEHİR

18. Hüseyin Baki Aslanpay

Merkez Karatepe köyü-ESKİŞEHİR

19. Kazım Yunar

Merkez Kozlubel köyü-ESKİŞEHİR

Sekrörde faaliyette bulunan sedimanter sepiyolit üreticileri ise,

1. Turan Madencilik San. Tic. A.Ş.-İSTANBUL

2. Metin Erözlü-İSTANBUL

3. Doğan Madencilik Ltd. Şti.-Fikret Doğancı-ESKİŞEHİR

3.4.4. Üretim Miktarı, Değerleri ve Stok Durumu

Ülkemizde lületaşı ve sedimanter sepiyolit üretimi özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye lületaşı üretimi, stok durumu, işyeri sayısı, ortalama birim fiyatı ve değerleri, Tablo 14'de görülmektedir.

TABLO 14. Türkiye lületaşı üretim, stok ve satış değerleri

| Yıl | İşyeri sayısı | Üretim miktarı* | Satış miktarı* | Stok miktarı* | Ortalama birim fiyatı | Değer (1000 TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 4 | 207 | 207 | 98 | 423.420 | 87.648 |
| 1990 | 5 | 80 | 78 | 98 | 498.359 | 38.872 |
| 1991 | --- | 67 | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | --- | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 1993 (ilk üç ay) | --- | 43 | --- | --- | --- | --- |

* tuvenan, sandık

Kaynak : DİE verileri.

3.5. Dış Ticaret

Türkiye'nin lületaşı ihracatı Tablo 15 de görülmektedir.

TABLO 15. Türkiye'nin 1987-1991 yılları arası lületaşı ihracatı

|  | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lületaşı (kg) | 8,300 | 6,450 | 10,350 | 3,600 | 2,800 |
| Lületaşı (amber, jel) | --- | --- | 1 | --- | --- |

Kaynak : Minerals Yearbook, Cilt 3, Mineral Industries of the Middle East.

Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre Türkiye lületaşı ihracatının 1990-93 (ilk 9 ay) döneminde ülkelere göre dağılımı Tablo 16 da verilmiştir.

TABLO 16. Ülkelere göre lületaşı ihracatı

| GTİPN |  | Ülke | Miktar (kg) | Tutarı (ABD $) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25309012 | Aglomera lületaşı | Hollanda | 11,040 | 1.826 |
| 25309011 | Tabii lületaşı | İtalya | 1,000 | 1.486 |
| 25309011 | " " | Almanya | 3,000 | 3.071 |
| 25309012 | Aglomera lületaşı | İspanya | 12,000 | 7.488 |
| 25309011 | Tabii lületaşı | ABD | 0,936 | 2.698 |
| 25309012 | Aglomera lületaşı | İspanya | 13,000 | 7.639 |
| 25309012 | " | İspanya | 60,000 | 25.285 |

Kaynak : D.İ.E. verileri.

Sedimanter sepiyolit konusunda bir miktar ihracat yapılmaktadır. Japon Toyota Tsusho Corp'un ortak olduğu Turan Madencilik tarafından İlyaspaşa'daki ocaktan üretilen kahverengi sepiyolit, yıllık 3-4 bin ton mertebesinde Japonya'ya ihraç edilmekte ve TOYOTA otomotiv endüstrisinde kullanılmaktadır. Başlıca kullanımı korozyona dayanıklı otomobil boyası üretimi ile otomobil iç döşemelerindeki kullanımıdır. Toyota Central Research Laboratory'de Türk sepiyoliti üzerine çok ayrıntılı araştırmalar yürütülmüş ve halen de yürütülmekte olup yeni bulunan uygulama alanları arasında katalitik ekzost filtreleri, çeşitli özel kağıtlar, biyoreaktörler vb. sayılabilir. Ocakta üretilen kahverengi sepiyolit % 40 civarında rutubet içerikli olup güneşte kurutma ile bu rakam % 22'ye düşürülmektedir. Ayrıca % 3 civarında organik madde içeren sepiyolit, jel yapıcı, sondaj çamuru maddesi ve gübre katkısı olarak da kullanılmaktadır. Şirket ayrıca İtalya'da Laviosa Chimica Mineraria firmasına % 97 saflıkta sepiyolit temin etmektedir. Ayrıca şirket, bir İngiliz firması ile lisans anlaşması yapmış olup 1993 yılında 8.000 ton civarında cat-litter malzemesi ihraç etmiştir.

Yenidoğan sepiyolit sahasında ise, 1993 yılında yaklaşık 10 bin ton civarında kahverengi ve beyaz sepiyolit üretimi yapıldığı belirtilmiştir. Bunun bir bölümünün petrol sondajlarında kullanılmak üzere katkı malzemesi olarak, bir bölümünün de cat-litter amaçlı ihraç edildiği belirtilmektedir.

Kahverengi sepiyolitin ocak teslim fiyatı 65-70 $ civarındadır. Beyaz renkli cat-litter sepiyolitinin fiyatı ise, 52 dolar FOB Mudanya mertebesindedir. Dış ticaret AT ülkeleri ve ABD ile yapılmaktadır. İthalatta AT ve EFTA ülkeleri için Gümrük Vergisi oranı % 0.5, diğer ülkeler için % 1 ve Fona ödenecek ABD doları karşılığı ise CIF bedelin % 10'u kadardır.

Lületaşı, sedimanter sepiyolit ve atapulgit konusunda ithalat söz konusu değildir.

3.6. İstihdam

Lületaşı ve sedimanter sepiyolit üretimi süreklilik arz etmediğinden, geçici ve mevsimlik işçi istihdamı söz konusu olup kesin rakam verilememektedir.

3.7. Çevre Sorunları

Lületaşı ve sepiyolit madenciliği, çevreye etkisi fazla olan işletmeler değildir. Üretim sonrası zenginleştirme veya kimyasal muamele gibi bir işleme girmemekte, genel olarak ocaktan çıktığı şekli ile mamul hale getirilmekte ya da pazarlanmaktadır. Çevre ile ilgili tek sorun, işletme pasalarının stoklanması ve açık ocak yerlerinin restorasyonu konusundadır. Bu da planlı üretim ve işletme sonrası restorasyon çalışması ile aşılabilir.

3.7.1. Sepiyolitin insan sağlığı üzerine etkileri

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi sepiyolit, iğnemsi veya lifsi yapıda bir kil minerali olup çok geniş endüstriyel kullanım alanlarına sahip bulunmaktadır. Halen dünya sepiyolit üretiminin büyük bir kısmı İspanya'da gerçekleştirilmekte olup, daha az miktarda Türkiye ve ABD'de de üretim yapılmaktadır. Madrid yakınlarındaki Vallecas-Vicalvaro sepiyolit yatakları TOLSA SA tarafından işletilmekte olup söz konusu sepiyolit oluşumları Tajo havzası içindeki gölsel ortamlarda Miyosen zamanında kimyasal çökelim yoluyla oluşmuşlardır. Lifsi materyallerin insan sağlığı yönünden olumsuz etkileri ve özellikle de kanserojen etkisi göz önünde tutularak Tolsa tarafından sepiyolit konusunda epidemiyolojik çalışmalar, deney hayvanları üzerinde testler ve in-vitro testleri yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları, Industrial Minerals-Nisan 1994 sayısında J. Santaren ve A. Alvarez tarafından özetlenmiştir. Çalışmalar sonucunda, sepiyolitin kanserojen etkisinin oluşum şekli ile yakından ilişkili olduğu, sedimanter oluşumlu sepiyolitlerin genel olarak kanserojen olmadığı, buna karşılık hidrotermal kökenli oluşumların kanserojen etki yarattığı saptanmıştır. Japon Çalışma Bakanlığı-Endüstriyel Hijyen Milli Enstitüsünden Kohyama ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İspanya ve Türkiye'den sedimanter sepiyolit örnekleri ile Çin'den sedimanter olmayan sepiyolit örnekleri üzerinde biyolojik aktivitelerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Çin sepiyoliti, diğerlerine göre daha yüksek kristallik derecesine sahip olup kristaller çok daha uzundur. In-vitro çalışmaları, İspanyol ve Türk sepiyolitlerinin düşük sitotoksik ve genotoksik etkisine rağmen Çin sepiyolitinin bu etkilerinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koymuştur. In-vivo çalışmalarında, Çin sepiyoliti ve Türk sepiyoliti denenmiş olup, Çin sepiyoliti farelerin plevral boşluklarında malin mezotelyomlar oluşturmuştur. Öte yandan Türk sepiyoliti, zayıf fibrojenik etki göstermekte ve mezotelyoma oluşumuna neden olmamaktadır.

Sepiyolitlerin ve diğer lifsi materyallerin kanserojen etkisi, lif boyu ve çapı ile ilintilidir. Özellikle lif boyu uzadıkça kanserojen etki artmaktadır. Mineralojik açıdan, sedimanter sepiyolitler, genellikle 2-10 m arasında lif boyuna sahip olmasına karşılık, hidrotermal ve diğer oluşumlu sepiyolitler, 20 m'a kadar çıkabilen liflerden teşekkül etmektedir. Sedimanter sepiyolitler, Türkiye, İspanya, ABD'de ekonomik yataklar sunmakta, diğer oluşum türlerine ise Finlandiya, Çin, Japonya, Kore ve Güney Afrika'da rastlanmaktadır. Sedimanter sepiyolitlerin oluşumu sırasında sedimanter ortamda çok daha yüksek sayıda kristal çekirdeği teşekkül ettiğinden, agregasyon daha kolay gerçekleşmekte ve sonuçta daha düzlemsel partiküller meydana gelmektedir. Bunlar, daha düşük kristalinite ve kristal defektleri göstermektedir.

Sonuç olarak, sedimanter kökenli sepiyolitlerin kanserojen etkisi olmamasına karşın, diğer oluşum türlerine sahip uzun lifli sepiyolitler kanserojen etkilidir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sepiyolit Projesi kapsamında yapılan SEM ve TEM çalışmalarında Türk sepiyolitlerinin (Eskişehir-Sivrihisar ve Ankara-Polatlı yöreleri, Türktaciri, Kurtşeyh, Oğlakçı sepiyolit oluşumları) lif boyu 2-5  m arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla kanserojen olmadıkları belirtilebilir.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Lületaşı üretiminde altıncı plan döneminde fazla gelişme olmamıştır. Üretim halen geleneksel yöntemlerle yapılmakta, ihtiyacı karşılayacak miktarda gerçekleştirilememektedir. Eskişehir'de yoğunlaşmış bulunan lületaşı işleme atölyelerinin hammadde sıkıntısı mevcut olup, geleneksel yöntemlerle üretim gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bunun nedeni, sığ derinliklerdeki rezervlerin azalmış olması, daha derin işletmelerde yeraltı suyu probleminin ortaya çıkması ve bu nedenle yeni teknolojilere ihtiyaç duyulmasıdır. Her geçen yıl azalan kaliteli lületaşı üretimi ve maliyetlerin artması, bu geleneksel üretimi yok olma aşamasına getirmektedir.

Lületaşı işlenmesi ve sanatsal ürünlerin yapımında teknik yaklaşımlar getirilmesi amacıyla kurulan Eskişehir Lületaşı Okulu faaliyette olup sektöre değerli katkılarda bulunmaktadır.

Altıncı plan döneminde en önemli gelişme sedimanter sepiyolit üretiminde gerçekleşmiştir. Çok sayıda sınai kullanım alanı bulunan bu tip sepiyolite yönelik arama çalışmaları MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış ve büyük ölçüde sonuçlandırılmıştır. Sivrihisar güneyindeki Neojen Havzasında çeşitli kalite ve rezervlerde yataklar saptanmış, ortak araştırma projeleri ile kullanım alanları belirlenmiş ve sonuçları yayımlanmıştır. Önümüzdeki plan döneminde bu tip sepiyolit üretiminde önemli artış beklenmektedir.

4.2. Sorunlar

Sorunların başında Maden Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ve ilk neşredildiği döneme uzanan lületaşı-sepiyolit ayırımı sorunu gelmektedir. Lületaşı da bir sepiyolit türü olmasına karşılık kanunda ayrı madenler gibi işlem görmüş ve en büyük yataklardan biri olan Yenidoğan yatağının uzun yıllar atıl durumda kalmasına yol açmıştır.

Lületaşı için üretim teknolojisi bir sorundur. Teknik donanıma sahip olmayan yerel madenciler tarafından sürdürülmeye çalışılan işletmelerde, özellikle yeraltı suyu büyük problem olmaktadır. Ayrıca tüm madencilik sektöründe olduğu gibi, maliyet artışları ve pazarlama problem teşkil etmektedir.

Çevre Yönetmeliğinin getirdiği kısıtlayıcı unsurlar, sepiyolit madenciliğini de etkilemektedir. Bu nedenle madenciliğe özgü revizyon çalışmasının bir an önce tamamlanarak yürülüğe konması gereklidir.

4.3. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Lületaşı konusunda Türkiye hemen hemen tekel konumunda olup, ürün kalitesi itibariyle Tanzanya veya Somali lületaşı, yerli lületaşı ile rekabet edebilecek durumda değildir. Ancak yerli üretimin teşvik edilerek ülkeye çok daha fazla döviz kazandırılması mümkündür.

Sedimanter sepiyolit konusunda, İspanya halen en büyük üretici konumundadır. 1950'li yıllardan bu yana üretim yapılmakta ve yüze yakın değişik ürün kalitesinde üretim gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de saptanan rezervler, İspanya'dakiler kadar büyük olmasa bile, önemli bir ihraç hammaddesi potansiyeli arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde sepiyolite olan talebin, rakipsiz kullanım alanları nedeniyle,  her yıl artacağı düşünüldüğünde bu hammaddenin önemi daha iyi anlaşılabilir. Kısaca, Türkiye'nin sedimanter sepiyolit konusunda tek rakibi İspanya'dır.

Atapulgit konusunda ise, bugüne kadar elde edilen verilerle ülkeler bazında Türkiye'nin konumunu saptamak mümkün değildir.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

Lületaşı konusunda 7. plan döneminde beklenen gelişmeler, turizm faaliyetlerine bağlı olarak lületaşından mamul süs eşyasına doğacak talep artışı ile yakından ilgilidir. Türkiye'ye özgü bu ürünün turizm ile yakın ilişkili olduğu açıktır. İhracatta ise, ancak üretici birlikleri ve sağlıklı ihracat organizasyonları kurulması artırıcı etken olabilir. Aksi taktirde, ihracat kişisel çabalardan öteye geçemeyecektir.

Sedimanter tipteki sepiyolit üretim ve ihracatında artış beklenmektedir. İspanya'daki rezervlerin azalması ve iyi kalite sepiyolit arzındaki azalma, Türkiye'deki yatakların devreye girmesini sağlayabilir. Cat-litter piyasası, fiyat ve nakliye şartlarına bağlı çok hassas bir pazar olmasına karşılık, bu alanda yurtiçi ve yurtdışında yıllara göre % 2-5 arasında değişen sürekli bir artış gözlenmektedir. Bu imkan iyi değerlendirilmelidir. Ayrıca, AT'ye girme çalışmalarının gerektirdiği standardizasyon (özellikle çevre konusunda, endüstriyel kirliliğin önlenmesi ve otomobil ekzost gazlarından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması konularında), yurtiçi sepiyolit üretimini artıracaktır. Yerli kaynakların değerlendirilmemesi durumunda bu sektörde de ithalata gidilmesi gerekebilir.

5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

Teknolojik gelişmeler, daha çok sanayide kullanılan sedimanter tipteki sepiyolit oluşumları için geçerli olacaktır. 6. plan döneminde MTA Genel Müdürlüğü'nün önderliğinde yürütülen teknolojik çalışmaların sınai uygulamalarda hayata geçirilmesi yönünde ilerleme sağlanması muhtemeldir. Bunlar ana başlıklar olarak şöylece belirtilebilir :

1) Otomotiv sanayiinde ekzost filtreleri, balatalarda asbest yerine ikame, iç döşemeler, boya  ve diğer alanlarda kullanımı,

2) Sıvı ve gaz halindeki sanayi atıklarının arıtılması, sepiyolit içeren proses dizaynlarının geliştirilmesi,

3) Yüksek teknoloji ürünü kordiyerit seramik mamullerin yapımı,

4) Tarım ve ilaç sanayiilerinde sepiyolit kullanımına ilişkin gelişmeler.

5.3. Yatırımlar

Halen devam eden veya planlanan yatırımlar konusunda bilgi edinilememiştir. Ancak ilk etapta granülasyon, kırma-öğütme ve sınıflandırma tesisleri yapımından başlanarak daha spesifik ürünler elde edilecek tesis dizaynlarına geçilebilir.

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Lületaşı ve sedimanter sepiyolit, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı olabilecek hammaddelerdir. Bu nedenle devlet tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 6. plan ÖİK raporunda belirtilen hususlar, bugün için de büyük ölçüde geçerlidir. Bunlar özetlenecek olursa :

1. Lületaşı madenciliği ilkel yöntemlerden kurtarılmalı ve teknolojik gelişmeler bu sektörde uygulanır hale getirilmelidir.

2. Maden Kanunundaki lületaşı ve sepiyolit gibi tanımlama karmaşasına son verecek düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan organizasyon gerçekleştirilerek üretici birlikleri kurulmalıdır.

4. Kalite kontrolu ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli, yurtdışı tanıtım faaliyetleri yürütülmelidir.

5. Sedimanter sepiyolit üretimi ve ihracatı teşvik edilmelidir. Dünyada en büyük sınai sepiyolit üreticisi ülke olan İspanya'dan sonra en geniş rezervlerin Türkiye'de bulunduğu ve İspanya'daki rezervlerin önemli ölçüde tüketildiği gözönüne alınarak bu alanda yerli üretimin artırılması konusunda kolaylıklar getirilmeli, bu alandaki madencilik yatırımlarına kredi desteği sağlanmalı, düşük faizli Fon kredilerinde öncelik tanınmalı ve yabancı sermaye teşvik edilmelidir. 	6. Sedimanter sepiyolit ihracatında, kahverengi saf sepiyolit ile beyaz dolomitli sepiyolit-sepiyolitli dolomit şeklinde bir ayırım yapılmalı ve ayrı GTİP numaraları ile işlem görmeli, böylece lületaşı ve sedimanter sepiyolit ihracatı ve ithalatı konularında daha sağlıklı istatistiki bilgiler sağlanmalıdır.

7. MTA Genel Müdürlüğü tarafından, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabilecek sedimanter sepiyolit ve atapulgit yatakları aranmasına ağırlık verilmelidir.

8. Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelik, madencilik sektörü için revize edilerek daha gerçekçi ve uygulanabilir hale getirilmelidir.

KAYNAKLAR

DPT-VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Rap, Endüstri Mineralleri ve DİE verileri, MTA raporları.

Galan, E. ve Ferrero, A., 1982, Palygorskite-Sepiolite clays of Lebrija, Southern Spain, Clays and 	Clay Minerals, C 30, No.3, 191-199.

Industrial Minerals, Haziran-1991, Spain’s Minerals, s. 23-47.

Industrial Minerals, Haziran-1991, Specialty Clays, s. 49-59.

Industrial Minerals, Mart-1993, Minerals for Animal Feed, s. 19-33.

Industrial Minerals, Ağustos-1992, European Cat Litter, s. 46-65.

Industrial Clays, 1989, Sepiolite.

ITIT, 1993, Utilization of Sepiolitic and Mg-Bearing Clays in Turkey, MTA_GIRIN ortak araştırma 	projesi raporu, 314 s., MTA Kütüphanesi, Ankara.

İrkeç, A.T., 1992, Kıbrıscık (Bolu) Sepiyolit oluşumlarının mineralojik-kimyasal özellikleri ve 	kökenine yaklaşım, Yük. Lisans tezi, Ankara Üniv., Jeoloji Müh. Anabilim Dalı, 200 s., 	Ankara.

Jones,B.F. ve Galan, E., 1988, "Sepiolite and Palygorskite" {Hydrous Phyllosilicates (S.W. 	Bailey, editör) içinde}, Reviews in Mineralogy, C. 19, Mineralogical Soc. America, 	Michigan.

Minerals Yearbook-Mineral Industries of Europe and the USSR, 1990, s. 283-306

Minerals Yearbook-Mineral Industries of Africa, 1991, s. 247-250.

Singer, A. ve Galan, E., 1984, Palygorskite-Sepiolite : Occurences, Genesis and Uses. Elsevier, 	352 s.

Renjun, Z., 1984, Sepiolite clay deposits in South China (Palygorskite-Sepiolite : occurences, 	genesis and uses içinde, editörler A.Singer ve E. Galan), Elsevier, Amsterdam.

Ruiz-Hitzky E. ve Fripiat, J.J., 1976, Organomineral derivatives obtained by reactin 	organochlorosilanes with the surface of silicates in organic solvents, Clays and Clay 	Minerals, 25, s. 25-30.

Sakamoto, T., Ando, T. ve Otsuka, R., 1988, Sepiolite from Leping, Jiangxi, China, Jour. Clay 	Sci. Japan, C. 28, s. 134-142.

Sarıkaya, Y., Yücel, A., Eğilmez, Ö., Makul, G., Harman, İ. ve Bozdoğan, İ., 1985, Lületaşı 	(sepiyolit) parçacıklarının sigara filtresinde duman süzgeci olarak kullanılması, II. Ulusal 	Kil Simp., Bildiriler, Hacettepe Üniv., s. 521-528, Ankara.

Serna, C. ve Van Scoyoc, G.E., 1979, Infrared study of sepiolite and palygorskite surfaces, Proc. 	Int'l Clay Conf., (M.M. Mortland ve V.C. Farmer, editör), Elsevier, Amsterdam, s. 197-	206.

Serratosa, J.M., 1979, Surface properties of fibrous clay minerals (palygorskite and sepiolite), 	Proc. Int'l Clay Conf., (M.M. Mortland ve V.C. Farmer, editör), Elsevier, Amsterdam, s. 	99-109.

Stoessel, R.K. ve Hay, R.L., 1978, The geochemical origin of sepiolite and kerolite at Amboseli, 	Kenya. Contrib. Miner. Petrol., 65, 255-267.

Williams, L.A.J., 1972, Geology of the Amboseli area, Geol. Surv. Kenya, 90, 86 s.

Yeniyol, M. ve Öztunalı, Ö., 1985, Yunak sepiyolitnin mineralojisi ve oluşumu, II. Ulusal Kil Simp., 	Bildiriler, Hacettepe Üniv., s. 171-186, Ankara.