KİREÇ

1. GİRİŞ

1.1. Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması

Kireç uluslararası standart sanayii tasnifinde (ISIC), 36 ana grup ve 3692 kod numarasıyla sanayide kullanılan esas kimyasal maddeler grubunda yer almaktadır.

TABLO 1. Kireçtaşı Uluslararası Standart Sanayi sınıflaması (USS Rev 2)

(madencilik ve taşocakcılığı)

[International Standart Industrial Classification (ISIS Rev 2) (Mining and Quarrying)]

BÖLÜM		GURUP	SINIF

Division		Group		Class

29			  290		290107 kireçtaşı (kalker) (limestone)								29010701 tuvenan (run of mine)

29010702 ayıklanmış (separated) yer almaktadır.

GTİP	25.22.0.00

25.22.20.00	dır.

1.1.1. Kalker (Kireçtaşı)

Kimyasal bileşiminde asgari %90 kalsiyum karbonat (CaCO3) bulunan tortul kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde asgari %90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

Kalker, saf halde  kalsit ve çok az miktarda aragonit kristallerinden oluşur. Kalsit ve aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli olup teorik olarak %56 CaO ve %44 CO2 ihtiva eder. Ancak tabiatta hiçbir zaman saf olarak bulunmaz. İkinci derecede değişik madde ve bileşiklerin içinde yer alması nedeniyle orjinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde görülebilmektedir. Kalkerin sertlik derecesi 3, özgül ağırlığı 2,5-2,7 gr/cm3 arasındadır. Yeraltı sularında travertenler şeklinde, deniz ya da tatlı sularda ise kimyasal, organik veya mekanik çökelme sonucu kalker yatakları oluşur. Oluşum süreçlerinden de anlaşılacağı üzere kalker 2 ana grupta toplanabilmektedir. Organik ve kimyasal kireçtaşları otokton, klastik kireçtaşları ise allokton olarak kabul edilmektedir. Yaygın olarak oluşan kireçtaşlarının çoğu organik, detritik ve kimyasal materyaller ihtiva etmektedir.

Kalsit (hegzagonal CaCO3) ve aragonit (ortorombik CaCO3) kristallerinin her ikisi de genç kireçtaşı oluşumlarında yer alabilmektedir. Aragonit kristallerinin kalsit kristallerine daha kolay dönüşebilmesi nedeniyle eski kireçtaşı oluşumlarında aragonit kristalleri bulmak güçtür.

1.1.2. Dolomitik Kireçtaşı

Kimyasal bileşiminde kalsiyum karbonat (CaCO3) yanında kütlece %10-%35 oranında magnezyum karbonat (MgCO3) bulunan tortul kayaçlara dolomitik kireçtaşı adı verilmektedir.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslsrarası  Organizasyonlar

BELÇİKA

ŞİRKET			FABRİKA		KAPASİTE VE ÜRETİM   Ton/yıl

SA Leon Lhoist			Jemelle		sönmemiş-sönmüş kireç   450000

Carmeuse			Hermalle-Sous-Huy	sönmemiş-sönmüş kireç   800000

SA des Dolomies de

Marche-Les Dames		Nameche					   700000

ABD

TABLO 2. ABD kireç üreticileri

| OCAK | ŞİRKET | KAPASİTE |
| --- | --- | --- |
| Ste Genenieve, MO | Mississippi Lime Co. | QL-HL 5000 ton/gün |
| Maysville, KY | Dravo Lime Co. | QL 1000000 ton/yıl |
| Woodville, OH | Martin Manette Magnesia Spe. | DL 668500 ton/yıl DBD 37000 ton/yıl |
| Grand River, AL | LTV Steels | QL 300000, DL 100000 ton/yıl Sadece çelik endüstrisi için |
| South Chicago, IL | Marblehead Lime Co. | %95 QL 900000 ton/yıl %5 HL, %80 kapasite |
| Black River, KY | Dravo Lime Co. | QL, HL 660000 ton/yıl |
| Montevallo, Al | Allied Product Co. | QL+DL 2200-2300 ton/gün %60 kapasite |
| Annville, PA | Mollard Lime and Stone Co. | QL 325000, HL 75000 ton/yıl Yüksek MgO kireci |
| Lunguies, AL | Dravo Lime Co. | QL+HL 350000 ton/yıl |
| Clifton, TX | Chemical Lime Co. | HL 1500 ton/gün |
| QL=Sönmemiş Kireç | HL=Sönmüş Kireç | DL, DBD=Dolomit Kireci |

JAPONYA

1984 üretimi 8 549 830 ton.			Nihon Sekai Lime Co. Ltd

Chichilos Lime  Industries Co. Ltd.		Okutama Kogyo Co. Ltd.

Kawai Lime Co. Ltd.				Ryoko Lime Co. Ltd.

Yoshisawa Lime Industries Co. Ltd.		Marvel Lime Co. Ltd.

Yabashi Lime Co. Ltd.

ALMANYA

TABLO 3. Almanya'daki önemli kireç üreticileri

| RWK | Kapasite Üretim | sönmemiş kireç sönmemiş kireç | 2100000 1500000 | shortton shorton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RKW | Üretim | sönmemiş kireç | 1200000 | shorton |
| Dolomitwerke GmbH | Üretim Üretim | sönmemiş kireç Kalsinedolomi | 70000 220000 | shorton shorton |
| Shaefer | Kapasite | sönmemiş kireç sönmüş kireç | 100000 100000 | shorton shorton |

1 ton=1.1023 short ton

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Çökel kayalar dünya karalarının ~ %66'sını örter. Bu örtü tabakası şöyle dağılır:

Çamur taşları, killer ve şeyller	 %65,

Kumtaşları ve konglomeralar	 %20-25,

Karbonatlı kayaçlar		 %10-15,

Diğer çökeller			 %5  dir.

Kireçtaşı (CaCO3) ve dolomit CaMg(CO3)2 asıl karbonat çökelleridir.

Bu dağılımın ancak küçük bir kısmı kireç endüstrisinde kullanılır.

2.2. Tüketim

2.2.1. Dünyada Kirecin Tüketim Alanları

TABLO 4. Kirecin tüketim alanları

|  | Metalurjik | Eriyik, çelik üretimi, demir dışı metaller üretimi, flotasyon, ergime |
| --- | --- | --- |
|  | Kimyasal üretim | magnezya, alkaliler, karpit, beyazlatma, inorganikler, organikler |
| KİMYASAL | Sağlık, tortu ve kağıt | Su arıtma, pis su, atık arıtma, ağartma, kostikleme |
| VE | Seramik | Cam, refrakterler, tuğlalar |
| ENDÜSTRİYEL | Besinler | Şeker prosesi, süt prosesi, turunçgil özü |
|  | Petrol | Yağlama, rafineri, sondaj çamuru |
|  | Çeşitli | Boyalar, pigmentler, deri temizleme, vernik |
| YAPI | Bina yapımı, yollar hava alanları | Sıva, alçı, harç, stabilize yol, asfalt, yol temelleri |
| ZİRAAT | Orman, toprak kireçlenmesi, gübre |  |

2.2.2. Tüketim Miktarı

1900-1910 yılları arasında kireç %80 binalarda, %10 kimyasal endüstride, %10 ziraatte kullanılıyordu. 1980'lerde ise, yapılarda %3.52, kimyasal ve endüstriyel kullanımlarda %84, otoyollarda %6, refrakter endüstrisinde %6, ziraatte %0.8 düzeyinde kullanılmaktadır.

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

Üretim Yöntemi :

Açık işletme yöntemiyle istihraç edilen kireçtaşı, çeneli kırıcıda 20 cm boyutuna indirilir ve elekler yardımıyla kum, mıcır (-4 cm) ve fırın taşı olarak olarak tasnif edilir. Bu tasnife 4-20 cm fırın taşı olarak alınmak suretiyle fırında meydana gelebilecek tıkanıklıklar minimuma indirilir ve kireçtaşının homojen kalsinasyonu sağlanır.

Kireçtaşının kalsinasyonu yüksek sıcaklık (900-1100oC) ve fazla miktarda ısı enerjisi (800-900 kcal/kg) ile yanmış kireç gerektirir. Kalsinasyon süresi takriben 24 saattir, ancak ön ısınma ve soğuma sürelerine bağlı olarak 3-4 güne kadar çıkabilir. Fırından çekilen yanmış kirecin bir kısmı parça kireç olarak piyasaya arz edilir. Geriye kalanı söndürmeye verilir. Söndürme tesisine verilen parça kireç, kırıcıda -1 mm boyutuna indirgenir ve söndürme helezonunda suyla muamele edilir. Söndürme işlemi olarak tanımlanan bu proses ekzotermik (278 kcal/kg yanmış kireç veya 210 kcal/kg sönmüş kireç) olup oldukça süratlidir.

Söndürme helezonunu terk eden sönmüş kireç bilyalı değirmenlerde öğütülerek 90 µ partikül büyüklüğüne indirilir ve torbalanır.

Teknoloji :

Kireç üretimi, kimya sanayii için tipik bir örnektir. Enerji ve yakıt masrafları, maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle kireç üretiminde yakıt seçimi, yakıtların maliyetine göre sık sık değişir. 1950 öncesi kullanılan odun ve kömür, 1950 sonrası yerini daha ucuz ve bol olan fuel-oile bırakmıştır. 1973-79 yıllarında yaşanan petrol krizinden sonra ise, kömür tekrar tercih edilen yakıt haline gelmiştir. Son yıllarda işçilik ve nakliye masraflarının artması kömür fiyatlarına yansımış, kömür ve fuel-oil arasındaki fiyat farkı azalmıştır. Bu durum, kömüre nazaran daha ucuz yakıtların aranmasına sebep olmuştur.

Yakıt maliyetinin toplam üretim maliyetleri içinde hatırı sayılır bir pay oluşturması, bir yanda yakıt seçimini etkilerken diğer yandan da yakıt tasarrufu sağlayıcı fırın konstrüksiyonlarının gelişmesinde etkili olmuştur.

Teknolojik gelişmelerin ardındaki itici güç, kalsinasyonun mümkün mertebe homojen olması ve minimal enerjiyle gerçekleştirilmesi arzusudur. Proses için gerekli ısı enerjisini tayin eden faktör, baca gazı sıcaklığıdır. Baca gazı sıcaklığı, döner ve dikey fırınlar için önemli farklar gösterdiği gibi dikey fırınlar durumunda da direkt ve endirekt yanmalara bağlı olarak yine dikkate değer farklar gösterir.

Baca gazı sıcaklığının fonksiyonu olarak proses için ısı gereksinimi ve yakılan faydalı ısısı ile ilgili değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO 5. Baca gazı sıcaklığına bağlı olarak proses ısısı ve yakıtın faydalı ısısının değişimi

| BACA GAZI SICAKLIĞI oC | KALSİNASYONUN ISISI (kcal/kg yanmış kireç) | YAKITIN FAYDALI ISISI YÜZDESİ (x) |
| --- | --- | --- |
| 400 | 901 | 74-76 |
| 350 | 891 | 76-79 |
| 300 | 880 | 79-81 |
| 250 | 871 | 81-83 |
| 200 | 861 | 83-85 |
| 150 | 851 | 85-87 |

Dinçtürk, S., 1984, Düşük Maliyetli  Yakıtların Sanayide Fuel-Oil Yerine Kullanımı,  İso Dergisi, 18-216

x Aralığın alt değerleri linyit, odun, prina gibi kalorili yakıtlara, üst değerleri ise; taşkömürü, petrokok ve fuel-oil gibi yakıtlara karşılık gelmektedir.

Tabloda verilen değerlerin incelenmesinden görüleceği gibi düşük baca gazı sıcaklığında hem prosesin ısı gereksinimi azalmakta, hem de yakılan yakıtın faydalı ısısı artmaktadır. Bu nedenle, günümüzde düşük baca gazı sıcaklığında çalışan endirekt yanmalı dikey fırınların kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Endirekt yanmalı dikey fırınlar kalsinasyon homojenitesi  bakımından da direkt yanmalı fırınlara nazaran üstünlük gösterirler. Direkt ve endirekt yanmalı fırınlar arasındaki en büyük fark kireçtaşı ve yakıt besleme yöntemlerinden ileri gelmektedir. Direkt yanmalı fırınlarda besleme, bir kat kireçtaşı ve bir kat yakıt şeklindedir. Bu fırınlarda yakıt kireçtaşı katmanları arasında yanar ve yakıt ile temas eden kireçtaşında aşırı yanma, kaçınılmaz olarak vuku bulur. Fırını terk eden baca gazının sıcaklığı ise 250-600 oC olup oldukça yüksektir.

Endirekt yanmalı fırınlarda fırına kireçtaşı beslenmesi üstten yapılırken, yakıt fırın yanlarındaki yanma kamaralarında yakılır ve yanma gazları fırına verilir. Bu fırınlarda aşırı yanma meydana gelmez ve kalsinasyon daha homojen olur. Yakıt  kullanımı itibariyle bu fırınlar direkt yanmalı fırınlara oranla avantaj vadeder ve baca gazı sıcaklığı 150 oC kadardır.

Kireç fırınları içerisinde teknolojik olarak en gelişmiş olanı maerz fırınlarıdır. 1, 2 ve 3 şaftlı olarak yapılabilen bu fırınlarda şaftlara kireçtaşı beslenmesi münavebeyle yapılır. Şaftlardan birinde kireçtaşının kalsinasyonu gerçekleşirken diğerinde yanma gazlarının yönlendirilmesiyle ön ısıtma sağlanır. Fırını besleyen yakma havası fırın tabanınından yapılmak suretiyle hem kalsinasyonu tamamlanmış kirecin soğutulması sağlanmakta ve hem de bu  ısıdan istifade edilerek yakma havasının ön ısınması gerçekleştirilmektedir.

Yakıt seçiminde birinci derecede etken olan faktör yakıt maliyetidir. Yakıt giderlerinin maliyetinin oluşumundaki bu derece önemli rolü nedeniyle kireç üretiminde yakıt tercihi her zaman için düşük maliyetli olumsuz etkileride her zaman dikkate alınması gereken husustur.

Kireç yapımındaki kritik değişkenler:

i-) Taş kalitesi:		Fiziksel özellikler,

Direnç dayanımı,

İmpüritelerin kalitesi ve miktarı,

ii-) Taş boyutu ve granülometresi,

iii-) Kalsinasyon oranı,

iv-) Kalsinasyon derecesi ve devamlılığı,

v-) Kimyasal aktivitesi,

vi-) Özgül ağırlık ve gözeneklilik,

vii-) Yakıt tipi ve kalitesi,

viii-) Karbonlaşma yeteneği,

ix-) Fırın tipi,

x-) Yakıt tüketimi ve bulunabilirliği

xi-) Pazar gereksinimi,

xii-) Maliyet,

xiii-) Hava kirliliği döngüsü,

2.3.2. Dünya Üretim Miktarları

Dünya üretim rakamları tablo 6'da sunulmuştur.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Üretim ve Üretici Firmalar

TABLO 7. Türkiye'de kireçtaşı üretimi (ton, tuvenan)

| YIL | ÜRETİM |
| --- | --- |
| 1986 | 2484770 |
| 1987 | 2694831 |
| 1988 | 4679802 |
| 1989 | 3741831 |
| 1990 | 4221106 |
| 1991 | 3939788 |
| 1992 | 8850516 |

3.2. Maliyetler

TABLO 9. 1992 sonu fiyatlarıyla söndürülmüş, torbalanmış toz kireç birim maliyeti

| GİDERLER | TUTAR (x1000 TL/TON) | % |
| --- | --- | --- |
| HAMMADDE | 50 | 14 |
| İŞLETME MALZEMESİ | 5 | 2 |
| ENERJİ | 26 | 7 |
| YAKIT | 31 | 8 |
| PERSONEL VE İŞÇİLİK | 44 | 12 |
| BAKIM-ONARIM | 24 | 6 |
| AMORTİSMAN | 97 | 26 |
| SINAİ MALİYET | 277 | 75 |
| AMBALAJ MALZEMESİ | 55 | 15 |
| SATIŞ GİDERLERİ | 10 | 2 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ | 17 | 5 |
| GENEL GİDERLER | 11 | 3 |
| TİCARİ MALİYET | 370 | 100 |
| SATIŞ FİYATI | 340 | - |

TABLO 10. 1992 sonu fiyatları ile söndürülmüş torbalanmış toz kireç birim maliyeti

(x 1000 TL/t)

| Giderler | Tutar |  |
| --- | --- | --- |
| Hammadde İşletme Malzemesi Enerji Yakıt Personel ve İşçilik Bakım-Onarım Amortisman Sınai Maliyet Ambalaj Malzemesi Satış Giderleri Finansman Giderleri Genel Giderler Ticari Maliyet Satış Fiyatı | 50 5 26 31 44 24 97 277 55 10 17 11 370 340 | (14) (2) (7) (8) (12) (6) (26) (75) (15) (2) (5) (3) (100) |

3.3. Yurtiçi Talep

Parça kireç talebi genelde demir çelik işletmelerinden gelmektedir. Davamlı ve büyük ölçekli üretim yapan bu işletmeler ihtiyaçlarının fabrikasyon kireç üretimi yapan fabrikalardan temin etmektedirler. Kirecin, ucuz bir madde olması nedeniyle, uzak mesafelere nakli rantabl olmamaktadır. Bu husus; demir çelik tesislerinin, kireç ihtiyaçlarını yakın çevredeki kireç fabrikalarından temin etmelerini zorunlu kılmakta ve pek yoğun rekabet yaşanmaktadır. Tablo 9 da verilmiş maliyet ve satış fiyatından görüleceği üzere parça kireç maliyet ve satış fiyatı uygun bir kar marjı mevcuttur.

Söndürülmüş, torbalanmış toz kireçte ise durum biraz farklıdır.  Bu tür kireç talebi inşaat sektöründen gelmektedir. Yamaç ocakları veya canlı ocakları tabir edilen ocaklarla üretim  yapan küçük kireç imalathaneleri, daha düşük maliyetlerle çalışmaları nedeniyle fabrikasyon kireç üreten kuruluşlarla rekabet edebilmekte ve hatta fiyatın belirlenmesinde etkili olmaktadırlar. Bu durum inşaat sektörüne dönük kireç üretimininde, bir işletmeden diğerine değinmekle beraber, kar marjını düşürmektedir. Yabancı kaynak kullanan ve amortisman giderleri nisbeten yüksek  olan işletmeler ya başabaş şartlarında çalışmakta veya zarar etmektedirler.

3.4. Dış Ticaret Durumu

Kireç ucuz bir malzeme olması nedeniyle dikkate değer dış ticarete konu olmamakta veya olsa bile miktarlar önemli boyutlara ulaşmamaktadır. Yurtiçi üretim ve tüketimde dahi arz ve talep, bölgesel olarak karşılanmaktadır. 1993 yılı fiyat ve maliyetleri ile transfer edilebileceği mesafe azami 200-300 km aralığında olmalıdır.

3.5. İstihdam

1992 yılı itibariyle fabrikasyon üretim yapan tesislerin toplam istihdamı 1516 kişidir. Yamaç ocakları veya çalı ocakları tabir edilen imalathanelerdeki toplam istihdam da en az bu düzeyde, belki de daha fazladır. Modern tesislerde, yüksek seviyede teknik ve idari personel istihdam edilmesine karşılık ufak imalathanelerdeki iş gücü  daha ziyade işçi düzeyindedir.

Sektörün tüm olarak istihdam durumu aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 11. Kireç sektörü 1992 yılı istihdam durumu

| İstihdam | Meslek Dalı |  | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| FABRİKALAR Yüksek seviyede mesleki ve idari personel Orta seviyede mesleki ve idari personel İşçi Ara toplam İMALATHANELER Orta seviyede mesleki ve idari personel İşçi Ara toplam TOPLAM | Teknik İdari Teknik İdari Kalifiye Düz Teknik İdari Kalifiye Düz | 63 84 126 168 189 886 300 300 300 1.500 | 147 294 1.075 1.516 600 1.800 2.400 3.916 |

Tabloda gösterilen değerlere taş ocakları istihdamı dahil değildir. Ocaklardaki istihdamda aşağı yukarı bu düzeydedir. İstihdam durumuyla ilgili olarak dikkate alınması gereken bir diğer hususta, fabrikalarda temizlik, mutfak, yükleme gibi işlerin taşeron tarafından gerçekleştirildiğidir. Taşarona bağlı  olarak çalışan işgücü de dikkate alınırsa -ki bu takriben  2 000 kişi kadardır- toplam istihdam 9 000 kişi kadardır.

4. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER

4.1. Genel Durum

Kireç üretiminde modern fabrikalar ile yamaç ocakları tabir edilen işletmeler birarada faaliyetlerine devam etmektedir. Son yıllarda söndürülmüş torbalanmış kireç kullanım alışkanlığının yerleşmesi ile modern fabrikaların üretimindeki payı yamaç ocaklarının aleyhine olarak artış göstermektedir.

Küçük imalathanelerde sabit masrafların üretim maliyeti içerisindeki payı modern fabrikalara nazaran daha az olmakla beraber, son yıllarda artan işçilik ücretleri ve bu tür işletmelerde yakıt sarfının fazla olması, modern fabrikalarla yamaç ocakları  arasındaki maliyet farkını modern fabrikalar lehine yavaş yavaş kapatmaktadır. Tablo 7'de gösterilmiş değerlerin incelenmesi de bu durumu teyid eder tarzda olup, 1991 ve 1992 yıllarında modern fabrikalarda kapasite kullanım oranı sırasıyla %15 ve %13 kadar artmıştır.

Yedinci plan döneminde, kurulu modern kireç fabrikalarında kapasite kullanım oranının artmaya devam edeceği muhakkaktır. Bunun artması; (i) talep artışı ve (ii) modern fabrikaların talebin daha büyük bir bölümünü karşılamaları ile sağlanacaktır.

4.2. Talep Projeksiyonu

Kirecin yurtdışı ticarete konu olmaması nedeniyle, sadece yurtiçi talep projeksiyonları yapılması olacaktır. Yedenci plan döneminde parça ve söndürülmüş toz kireç talebini tayin  edecek sektörler ve kullanım alanları;

i) İnşaat sektörü

ii) Demir çelik

iii) Termik santraller dir.

Demir Çelik sektörünün talebi parça kireç yönünde olurken inşaat sektörü ile termik santrallerden ileri gelecek talep söndürülmüş toz kireç yönündedir.

İ) Parça Kireç Talep Projeksiyonu

Parça kireç talebinin çok büyük bir bölümünü yaratan demir çelik sektörü, son yıllarda önemli geliştirme göstermiştir. 1980'li yılların başında 2,5 milyon düzeyinde olan demir çelik üretimi, özel sektörün devreye girmesi ile hızla bir artış göstermiş ve 1992 yılı itibariyle 10.25 tona varmıştır.

TABLO 12. 1980'li yıllarda demir çelik üretiminin gelişimi (bin ton)

| Yıllar | Üretim |
| --- | --- |
| 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | 2.500 2.400 3.200 3.800 4.300 4.900 5.926 7.044 7.950 |

Kaynak DİE

1992 yılı itibariyle Türk demir-çelik sektörünün toplam kapasitesi 11 890 000 tondur. Özel sektörün toplam kapasite içerisindeki payı 6 950 000 ton ile %58 oranına ulaşmıştır.

Üretim durumuna baktığımızda, 1991 ve 1992 yıllarında, özel sektörün payı sırasıyla            4 971 790 ton ve 6 087 203 tondur. Türk demir çelik sektörünün 1991 ve 1992 yıllarındaki üretimi ise sırasıyla 9 335 482 ve 10 253 394 tondur.

Ark ocaklı özel sektör kuruluşları ile kamu sektörüne ait ark ocaklı ve entegre tesislerin kapasite ve 1991-1992 üretim rakamları tablo 13'de gösterilmiştir.

TABLO 13. 1991-1992 yılları itibariyle Türk demir çelik sanayinde kurulu kapasite ve üretim durumu (x 1000 ton)

| Kuruluşlar | Kurulu kapasite | Üretim 1991 1992 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Özel Sektör (EAO) Kamu Sektörü MKEK (EAO) Karabük (E.T.) İskenderun (E.T.) Erdemir (E.T.) TOPLAM | 6.950 60 680 2.200 2.000 11.890 | 4.972 19 693 1.790 1.861 9.335 | 6.087 23 651 1.778 1.714 10.253 |

Kaynak: Demir Çelik Üreticileri Derneği 3 Aylık Rapor, Ocak-Şubat 1993

Dünya Demir Çelik sektöründeki krize rağmen Türk demir sektöründe dikkate değer üretim artışları gerçekleştirilmekte ve üretilen demir çeliğin takriben %40 kadarı ihraç edilmektedir.

Kamu sektöründeki kuruluşlar bir istisna ile MKEK, entegre tesisler olup hammadde olarak demir cevheri kullanmaktadırlar. Bu kuruluşlar son yıllara kadar kireç ihtiyaçlarını büyük oranda kendi bünyelerinde ürettikleri kireçte karşılamışlardır. Son yıllarda maliyet kavramı ön plana çıkmış ve kamuya ait demir çelik kuruluşlarında, kireç ihtiyaçlarını bünyelerindeki tesislerden  karşılama yerine piyasadan temin etme eğilimi doğmuştur. Ark ocaklı özel sektör kuruluşları ise kireç ihtiyaçlarının tamamını piyasadan temin etmektedirler. Yedinci 5 yıllık plan döneminde ark ocaklı  özel sektör kuruluşlarının kireç ihtiyaçlarının tamamı, kamu kuruluşlarının ihtiyacının ise %50'lik bölümünün  sektördeki kireç fabrikalarında temin edileceğini varsaymak uygun olacaktır.

Demir çelik sektörü kireç talebinin projeksiyonunda özel sektör demir çelik kuruluşlarının, 1980'li yıllarda giriştiği kapasite arttırma  ve modernizasyon yatırımlarının yüklerinden önemli oranda kurtulmuş olmaları nedeniyle, yıllık %10 oranında üretim artışı göstereceğini kabul edilebilir. Kamu kuruluşlarından Erdemir 2 milyon ton olan üretim kapasitesini 3 milyon tona çıkarmış olacaktır. Erdemir'in üretiminin yıllar itibariyle %10 oranında artacağını kabul edilebiliriz. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, demir çelik sektörü parça kireç talebi yıllar itibariyle aşağıda gösterdiği gibi olacaktır.

TABLO 14. VII. Plan döneminde demir çelik üretimi ve parça kireç kullanımına ait projeksiyon (x 1000 ton)

| Kuruluşlar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Özel Sektör (EAO) Üretim Kireç kullanımı Kamu Sektörü (E.T.) Üretim Kireç kullanımı TOPLAM D.Ç. Üretimi Kireç kullanımı | 8.100 325 4.730 236 12.830 561 | 8.900 356 4.960 248 13.860 604 | 9.800 392 5.210 261 15.010 653 | 10.800 432 5.488 274 16.288 706 | 11.900 476 5.488 274 17.388 750 |

* Demir çelik sektörü kireç kullanımının hesaplanmasında ark ocaklı tesislerde 1 ton demir çelik üretimi için 	kireç kullanımının 40 kg olduğu, entegre tesisler durumunda ise bu değerin 50 kg olacağı kabul edilmiştir.

Ark ocaklı özel sektör kuruluşlarının kireç kullanımlarının tamamı ve kamu kuruluşlarının ise %50'sinin  kireç fabrikalarından temin edileceği varsayımına göre, yedinci plan döneminde, sektörün parça kireç talebi tablo 15'de gösterilmiştir.

TABLO 15. Yedinci plan döneminde demir çelik sektörü parça kireç talep projeksiyonu (x 1000 ton)

| Yıllar | Talep |
| --- | --- |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 443 480 522 569 613 |

İİ) İnşaat Sektörü Kireç Talebi

İnşaat sektörü kireç talebi, sektörde kullanılan çimento ile orantılıdır. Fiili veriler sektördeki kireç kullanımının tüketilen çimentonun %5-6'sı kadar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle inşaat sektörü kireç talebiyle incelenmesi ile tesis edilebilir.

1972 yılında 9 935 000 ton olan çimento üretim kapasitesi 1985  yılına kadar % 77 oranında artarak 17 581 000 ton olmuştur. V. ve VI. Beş yıllık plan dönemleriyle ilgili olarak fiili ve öngörülen üretim ve tüketim değerleri tablo 16'da verilmiştir.

TABLO 16. 5. ve 6. Plan dönemindeki çimento üretim ve tüketim rakamları

(x 1000 ton)

| Yıllar | Çimento Tüketimi | Çimento Üretimi |
| --- | --- | --- |
| V. Beş Yıllık Plan Dönemi |  |  |
| 1985 1986 1987 1988 1989 | 15.797 18.934 23.362 25.733 27.898 | 17.581 20.004 21.980 27.495 30.395 |
| VI. Beş Yıllık Plan Dönemi |  |  |
| 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | 29.750 32.049 32.462 37.130 39.990 42.949 | 33.250 35.325 35.325 35.325 35.325 35.325 |

Kaynak: Vı. Beş Yıllık  Kalkınma Planı ÖİK Yapı Endüstri Hammaddeleri Alt Komisyon Raporu, 1992

V. Beş yıllık plan döneminde mevcut olan üretim fazlasının takibeden yıllarda ortadan kalkacağı ve 1993'den itibaren üretimin yetersiz kalacağı görülmektedir. VII. Beş yıllık plan döneminde çimento tüketiminin yıllık %7-8 kadar artacağı tahmin edilmektedir.

TABLO 17. VII. plan döneminde inşaat sektörü kireç talebi

projeksiyonu (x 1000 ton)

| Yıllar | Çimento Talebi | Kireç Talebi |
| --- | --- | --- |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 42.949 45.925 49.172 52.615 56.298 | 2.577 2.757 2.950 3.157 3.378 |

Tablodan görüleceği gibi yedinci plan döneminde 2.6 milyon ton ile başlayan inşaat sektörü kireç talebi plan dönemi sonunda 3.4 milyon tona varabilecektir.

iii) Termik Santraller Kireç Talebi

Türkiye'deki linyit rezervi sekiz milyar ton  dolayındadır ve bunun  yarıya yakın bölümü Elbistan havzasında  bulunmaktadır. Linyitlerimizin dörtte üçü 2500 kilo kaloriden daha düşük ısıl değere sahiptir. Isıl değeri bu kadar düşük linyitlerin evlerde ve sanayide kullanılması nakliye masraflarının yüksekliği nedeniyle ekonomik değildir. Bu nedenle düşük kalorili linyitlerin değerlendirilmesinde en uygun kükürt içeriği %2'den daha yüksektir.

Yurdumuzda enerji tüketimi yıllar itibasriyle önemli artışlar göstermektedir. 1980'li yılların başlarında 25 milyar Kws düzeyinde olan enerji tüketimimiz 1990'lı yılların başında 60 milyar  Kws düzeyine çıkmıştır. 2000'li yıllarda enerji tüketiminin 150 milyar Kws'a çıkabileceği düşünülmektedir.

Yurdumuzda son 20 yıllık sürede elektrik enerjisi kurulu gücü ve üretim rakamlarının gelişimi tablo 18'de  verilmiştir.

TABLO 18. Yurdumuzda elektrik enerjisi kurulu gücü ve üretim değerleri

|  | Kurulu Güç (GWS) |  |  | Üretim (GWS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıllar | Termik | Hidrolik | Toplam | Termik | Hidrolik | Toplam |
| 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 1.510 1.706 1.819 2.207 2.283 2.407 2.492 2.885 2.980 2.988 2.988 3.181 3.556 3.696 4.584 5.244 6.235 7.498 8.300 9.209 9.55. 10.093 10.467 | 725 872 893 985 1.449 1.780 1.873 1.873 1.881 3.131 2.131 2.356 3.082 3.239 3.875 3.875 3.878 5.003 6.218 6.597 6.764 7.113 8.011 | 2.235 2.578 2.711 3.193 3.732 4.187 4.908 4.727 4.869 5.119 5.119 5.538 6.639 6.935 8.459 9.119 10.113 12.493 14.518 15.806 16.315 17.206 18.478 | 5.590 7.171 8.822 9.822 10.121 9.719 9.908 11.972 12.361 12.218 11.927 12.057 12.385 16.004 17.187 22.174 27.822 25.735 19.099 34.104 34.395 37.540 41.270 | 3.033 2.610 3.204 2.603 3.356 5.904 8.375 8.592 9.365 10.304 11.348 12.616 14.167 11.343 13.426 12.045 11.873 18.618 28.950 17.940 23.148 22.680 24.230 | 8.623 9.781 11.242 12.425 13.477 15.623 18.283 20.565 21.726 22.522 23.275 24.673 26.552 27.347 30.614 34.219 39.695 44.353 48.049 52.043 57.543 60.220 35.500 |

Kaynak: 1992 Yılı Programı

1970'li yıllardan itibaren linyit rezervlerimizin değerlendirilmesi ve bu yolla enerji temini için Soma, Yatağan, Kangal, Beypazarı, Orhaneli, Çan ve Elbistan havzalarında termik santrallerin kurulması ile ilgili projeler başlatılmıştır.

Yurdumuzda termik santrallerde üretilen enerjinin, enerji kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde; 1970'li yıllarda taş kömürü ve akaryakıt lehine olan  durumun 1980'den itibaren linyit lehine değiştiği görülür. 1986'dan itibaren doğal gaz ile çalışan termik santrallerin işletmeye alınması sonucu taş kömürü ve akaryakıt ile üretilen enerjinin termik santrallerde üretilen enerji içerisindeki payı %15'lere kadar inmiştir. Bu durum tablo 19'da verilmiştir.

1995 yılı sonunda, mevcut ve yapılmakta olanlarla birlikte ülkemizde 27 adet linyitle çalışan  santral olacaktır. Bu ünitelerle, o tarihte ihtiyaç olan enerjinin %50'i karşılanabilecektir. Yerli kaynaklara öncelik verilmesi politikası devam ederse; 2010 yılına kadar 30-40 kadar daha  linyit ünitesi işletmeye girecek ve elektrik sistemimizde 60 kadar linyitle çalışan santral yer alacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Türkiye'de  daha uzun yıllar linyit yakılarak enerji üretilecektir. Linyitlerimizin ısıl değerinin düşük olması nedeniyle, 1000 Kws enerji üretimi için 800-1200 kg linyit tüketilmektedir. İstatistiklere göre 1990 yılında söz konusu santrallerden atmosfere 43 milyon ton karbondioksit salıverilmiştir. Bunu yakılan kömür olarak karşılığı 20 milyon ton kadardır. Linyitteki  kükürt oranının %3 kabul edilmesi halinde atmosfere atılacak kükürt oksitlerinin miktarı 1 milyon ton kadar olacaktır.

Termik santrallerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması bu tesislerde baca gazı desülfürizasyon ünitelerinin kurulması ile mümkün olacaktır. Desülfürizasyon ile baca gazının kükürt oksitlerinden arındırılması kireç kullanılarak gerçekleştirilir. Desülfürizasyon için kullanılacak kireç miktarı, linyitteki kükürt miktarının kabaca 2 katı kadardır.

1981'de çıkarılan "Çevre Kanunu" ve bununla ilgili olarak yayınlanan tüzük ve yönetmelikler ile kamoyu baskısı, termik santrallerin yavaş yavaş da olsa desülfürizasyon üniteleriyle donatılmalarında etkili olacaktır.

VII. plan döneminde termik santrallerle üretilecek enerji projeksiyonlarından hareketle linyit tüketimi ve desülfürizasyon içinde kireç kullanım projeksiyonları tablo 20'de verilmiştir.

TABLO 20. VII. Plan dönemi enerji üretimi ve üretimde termik santrallerin payı

| Yıllar | Termik |  | Enerji Üretimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linyit | Diğer | Hidrolik | Toplam |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 41.250 44.550 48.120 51.975 56.125 | 12.375 13.365 14.436 15.592 16.845 | 28.875 31.185 33.684 36.383 39.288 | 82.500 89.100 96.240 103.950 112.250 |

Linyit yakan termik santrallerin yakıt verimliliği 1970'li yılların başlarında                     1.25x10-3 - 1.1x10-3 GWS/ton düzeyinde iken sonraki yıllarda daha düşük kalorili linyitlerin kullanılması ile bu değer 0.8x10-3 - 0.7x10-3 GWS/ton mertebelerine düşmüştür (1). Termik santrallerde yakılan linyitlerin kükürt muhtevasını ortalama olarak %3 alarak, desülfürizasyon için kullanılacak kireç miktarını bu linyitteki kükürt muhtevasının 2 katı kadar  tespit edebiliriz.

TABLO 21. Linyit yakan termik santrallerin potansiyel kireç talep projeksiyonları

| Yıllar | Enerji üretimi (GWS) | Linyit tüketimi (000 ton) | Desülfürizasyon için P. kireç talebi (000 ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 41.250 44.550 48.120 51.975 56.125 | 51.560 55.690 60.150 64.970 70.156 | 3.090 3.340 3.610 3.900 4.210 |

1)  Türkiye'de Elekrik Enerjisi ve Verimlilik, MPM-Ekonomi Şubesi, Ankara 1988.

Tabloda gösterilen değerlerin tespitinde, yakıt verimliliği 0.8.10-3 GWS/ton linyit ve linyitin kükürt muhtevası %3 olarak alınmıştır.

Termik santrallerden ileri gelecek kireç talebi, gerek mevcut ve gerekse yeni tesis edilecek santrallarin desülfürizasyon üniteleri ile teçhiz edilmesi durumunda gerçekleşecektir. Her ne kadar "Çevre Kanunu" ve kamuoyu baskısı bunun gerçekleşmesinde etkili olacaksa da bu konuda tayin edici diğer önemli bir faktör finansman sorunudur.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında termik santraller kireç talebi, potansiyel bir talep olarak kabul edilmelidir.

TABLO 22. VII. Plan dönemi için termik santraller kireç talep projeksiyonu (x 000 ton)

| Yıllar | Kireç Talebi |
| --- | --- |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 775 835 900 975 1050 |

Demir çelik (tablo 15), inşaat (tablo 17) ve termik santraller (tablo 22) için öngörülen kireç talep projeksiyonlarının kullanılması suretiyle toplam talep projeksiyonu tesis edilebilir.

TABLO 23. VII. Plan  dönemi toplam kireç talebi projeksiyonu (x 1000 ton)

| Yıllar | Kireç Talebi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demir Çelik | İnşaat | Termik Sanraller | Toplam |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 443 480 522 569 613 | 2.577 2.757 2.950 3.157 3.378 | 775 835 900 975 1050 | 3.915 4.202 4.513 4.855 5.207 |

Demir çelik sektörü parça kireç talebinin toz kireç olarak karşılığının hesaplanmasında 1.27 çarpanı kullanılmıştır.

4.3. Üretim Hedefleri

Fabrikasyon kireç üretimi yapan modern kuruluşlardaki toplam kurulu kapasitenin 1 73 000 ton olduğu dikkate alınırsa (tablo 1), plan döneminin daha ilk yıllarında bu tesislerin yüksek KKD ile çalışmaları ihtimal dahilinde olacaktır.

Fabrikasyon üretim yapan modern fabrikaların VII. plan dönemindeki üretim hedeflerinin belirlenmesinde; demir çelik sektörü ve termik santrallerin kireç ihtiyaçlarının tamamının, inşaat sektörünün kireç talebinin ise %50'inin bu modern fabrikalarca karşılandığını kabul etmek uygun olacaktır. Bu esasa göre yapılan tahminler tablo 24'te  verilmiştir.

TABLO 24. Fabrikasyon kireç üretimi yapan kuruluşların VII. plan

dönemi üretim hedefleri

| Yıllar | Kireç Talebi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demir Çelik | İnşaat | Termik Sanraller | Toplam |
| 1995 1996 1997 1998 1999 | 443 480 522 569 613 | 1.288 1.379 1.475 1.578 1.689 | 775 835 900 975 1050 | 2.506 2.694 2.987 3.122 3.352 |

Tabloda verilen değerlerin tetkikinden modern fabrikalarda 1992 yılı itibariyle %62 olan kapasite kullanım oranının plan döneminin ilk yıllarında %100'e  çıkacağı anlaşılır. VII. plan döneminde modern fabrikaların yanında yamaç ocaklarında faaliyete devam etmelerine rağmen; sektörde yeni kapasitelere ihtiyaç duyulacağı açıktır.

5. ÇEVRE İLE İLGİLİ SORUNLAR

Sektörün çevre üzerindeki etkileri, ocak işletmeciliği ve fabrikalardan ileri gelecek etkiler olmak üzere iki kategoride incelenebilir. Ocakların, ormanlık veya tarım alanları içinde bulunması halinde bu sahalara bir miktar zarar verilmiş olunmaktadır. Doğal görünümün bozulmaması için ocak işletmeciliği dikkatli yapılmalı ve kireç taşı istihracı yapılmış yerlerin ağaçlandırılması konusunda gayret sarfedilmelidir.

Kireç fabrikalarında ise çevreyi kirletici tek atık fırınlarından çıkan baca gazıdır. Fırın içerisindeki şarjın filtre görevi görmesi nedeniyle baca gazı içerisindeki katı madde miktarı oldukça azdır. Baca gazının çevre üzerindeki kirletici etkileri içerisindeki kükürt oksitlerinden ileri gelir. Kükürt oksitlerinin kaynağı yakılan yakıtın kükürt içeriğidir.

Yakıttaki kükürt oranı arttıkça baca gazının kirletici etkiside artar; Ancak, kirecin kükürt oksitlerini tutma özelliği nedeniyle yanma gazlarında bulunan  kükürt oksitlerinin çok büyük bir bölümü kireç tarafından tutulur ve fırından çıkan gazlar önemli oranda kükürt oksitleri içermez.

Yamaç ocakları olarak tabir edilen küçük imalathaneler durumunda olay biraz farklıdır. Yanma gazlarının ocak içerisinde seyrettiği yolun kısalığı nedeniyle bu tip ocaklarda baca gazının filtrasyonu ve kükürt oksitlerinden arındırılması o kadar etkili olmamaktadır.

6. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Kireç sektörünün son beş yıllık  gelişiminin incelenmesi sonucu aşağıda belirtilen durum ortaya çıkmaktadır.

i-) 1992 yılı itibariyle ülke genelindeki modern kireç fabrikalarının toplam üretim potansiyeli fiili üretimlerinin üzerindedir (tablo 8). Bu durum yamaç ocakları veya  çalı ocakları denilen imalathanelerin faal olmalarından ileri gelmektedir. Ülke genelindeki toplam kireç talebinin %50 kadarı bu tür açık işletmelerden karşılanmaktadır. 1991-1992 yılları çimento tüketimi (tablo 16) ve ark ocaklı özel sektör kuruluşları  demir çelik üretim değerlerinden (tablo 13) haraketle adı geçen yıllardan kireç tüketiminin 2.2 milyon ton kadar olduğu anlaşılmaktadır. Modern fabrikaların 1991 ve 1992 yıllarındaki üretimleri sırasıyla 968 000 ve 1 080 000 ton olup toplam talebin %50-55'i kadardır.

ii-) Sabit masrafları modern fabrikalarınkine nazaran oldukça düşük düzeylerde olan yamaç ocaklarının mevcudiyeti, sektörde yoğun rekabet koşulları yaratmaktadır. Yamaç ocaklarının giremediği demir çelik sektörüne dönük parça kireç üretiminde uygun kar marjı  ile çalışılabilmektedir (tablo 9). Modern fabrikalar ve yamaç ocakları arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı inşaat sektörüne dönük kireç üretiminde ise kar marjı firmaların finansman ve amortisman giderleri gibi özel durumlarına bağlı olarak ya negatiftir veya oldukça düşük kar yüzdeleri ile çalışılmaktadır (tablo 10). Bu durum modern fabrikaların kendi aralarında örgütlenmeleri sonucunu doğurmuştur.

iii-) Yedinci plan dönemi için demir çelik sektörü parça kireç talebi (tablo 15) ile inşaat sektörü ve termik santraller için toz kireç talep projeksiyonu (tablo 17 ve 22) esas alınarak yapılan toplam kireç talebi projeksiyonuna göre (tablo 23) 1995 yılı toplam talebi 3.9 milyon ton olacaktır. Demir çelik sektörü ile termik santraller kireç talebinin tamamı inşaat sektörü kireç talebinin ise %50'sinin modern fabrikalar tarfından karşılanacağı esasına göre; fabrikasyon üretim yapan tesislerin toplam kapasite kullanım oranı %100 düzeyine çıkacaktır. Daha sonraki yıllarda özellikle termik santrallerden ileri gelecek talebi karşılamak üzere santrallere yakın bölgelerde yeni fabrikalar kurulmasına ihtiyaç duyulacaktır.

iv-) Demir çelik sektörü ve termik santraller kireç talebi üretimde devamlılık arzeden fabrikasyon kireç tesisleri tarafından karşılanacağından kurulu kapasitenin gelişimi bu tür işletmeler lehine olacaktır. Yamaç ocaklarının üretimi esas itibariyle inşaat sektöründeki talepten pay almaya dönük olacaktır.

v-) Çevrenin korunması yakıt tasarrufu ve işgücü verimliliği gibi etkenler, fabrikasyon üretim yapan tesislerin toplam talebin ve yamaç ocaklarının sektördeki payı azamanla azalacaktır.

vi-) Kireç ucuz fiyatlı bir malzeme olduğundan her fabrika için belirli bir ekonomik satış hinterlandı söz konusu olmaktadır. Yeni fabrikaların kurulmasına dönük yatırımların planlanmasında ve teşvik edilmesinde ülke genelindeki toplam arz-talep durumundan ziyade bölgesel arz ve talebin dikkate alınması uygun olacaktır.

KAYNAKLAR

Kireç Üretim Teknolojisi (Sınai Yatırım ve Kredi Bankası Çalışmaları).

VI. Beş Yıllık Plan, ÖİK Yapı Endüstrisi Hammaddeleri Alt Komisyon Raporu, 1992.

Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Verimlilik, MPM-Ekonomi Şubesi, Ankara 1988.

Türk Standartları, TS 4022/Nisan 1993.

Türkiye Kireç Üreticileri Derneği Dökümanları.

Demir Çelik Üreticileri Derneği.