L İ T Y U M

# ÖZET

Lityum, sertliği birin altıda olan sudan hafif ilginç bir metaldir. Yerkabuğunun yaklaşık % 000,4  ünü oluşturur. Lityum, en çok lityum karbonat olarak tüketilir.

Doğada belli başlı iki biçimde bulunur : pegmatitlerde mineral olarak ve salamuralarda  çözelti        olarak. Pegmatitlerdeki en önemli minerali spodumendir. Çok miktarlarda ve ekonomik üretimi salamuralardan olur. Lityumca zengin salamuralar Bolivya ve Şili'de yaygındır.

Lityum cevheri ve konsantresi başlıca cam ve seramik endüstrisinde kullanılır. Metalik lityum değişik lityum bileşikleri ve alaşımları yapımında tüketilir. Lityum bileşikleri ise; seramikler, ilaçlar, alüminyum üretimi, yağlar, vb. pek çok alanda kullanılır.

Sektörde üretim yapan en önemli kuruluşlar Amerika'da Du Pont, Şili'de Sociedad Chilenade Litio ve Avustralya'da Westralian Sands LTD. dir.

Lityum üretiminin çoğu salamuralardan yapılır. Çünkü salamuralardan yapılan üretim madencilik yöntemleri ile yapılan üretimden çok daha ucuzdur.

Türkiye' de henüz bilinen bir lityum kaynağı yoktur. Gereksinimimiz ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Yıllık ithalatımız düzenli olmamakla beraber son beş yılda 300 bin ile 600 bin $ arasında değişmiştir.

Dünyada bir lityum arzı fazlası görülmektedir. Kurulu kapasitenin 55 milyon kg LCE olmasına karşın talep 40 milyon kg LCE kadardır.

Yakın gelecekte lityum pilleri ve metalurji alanında, uzun vadede ise termonükleer santrallerde lityum kullanımının artması beklenmektedir.

# 1. gİRİŞ

## 1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Lityum, peryodik cetvelin I. gurubundaki elementlerdendir. Rengi beyaz olup sertliği 1'in altındadır. Atom numarası 3, atom ağırlığı 6,940 ve özgül ağırlığı 0,534 gr/cm3 dür. Doğada, lityum-6 ve lityum-7 izotoplarının karışımı olarak bulunur. Metalik lityum tel olarak çekilebilir ve levha haline getirilebilir.

Lityum yerkabuğunun yaklaşık % 0,004 ünü oluşturur. Saf lityum, lityum ve potasyum klorür karışımından elektroliz yoluyla elde edilir. Saf lityum suyla hemen reaksiyona girdiğinden vazelinle kaplanarak nemden korunur. Üretilen lityumun çoğu Li2CO3 olarak tüketilir. Bu nedenle üretim, tüketim miktar ve hesapları  lityum karbonat baz alınarak yapılır. Yani önce lityum karbonat cinsine çevrilir sonra da gereken hesap yapılır. Buna LCE (Lithium Carbonate Equivalent) denir.

## 1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar

Lityum kimya sanayiinde oldukça fazla kullanılan bir elementtir. Bu nedenle pek çok değişik kuruluşun çalışma alanına girer. Almanya'da Metal Schaft (AG)  en büyük lityum bileşikleri üreticisidir. İngiltere'de ise Lithium Corp. of Europe ve Leverten-Clarke Ltd. lityum bileşikleri üretimini elinde tutar. Amerika'da SCM Chemicals, Du Pont ve Kronos Inc. önde gelen şirketlerdendir. Fransa'da lityum konusunda Rhone-Poulen söz sahibidir. İtalya'da Tioxide Specialites Ltd. lityumla uğraşır. Üretim ve pazarlama ile uğraşan diğer kuruluşlardan bazıları şunlardır: Lithium Corp. of America, Ishihara Sangyo Kaisha ve Honjo Chemical Co. (Japonya); Cochin Mineralsand Rutile Ltd. (Hindistan); FMC (ABD); BAYER AG (Almanya);  Westralian Sands LTD (B. Avustralya); Sierra Rutile Ltd. (Sierra Leone), Precheza (Çekoslovakya); Sociedad Chilenade Litio (Şili); Cyprus Foot Mineral Co. (G. Kıbrıs).

# 2. dünya'da mevcut durum

## 2.1. Rezervler

Lityum belli başlı iki biçimde bulunur. Pegmatitlerin içinde mineral olarak, salamuralarda çözelti olarak. Bu ayırıma göre lityum rezervinin ülkelere göre dağılımı şöyledir:

Pegmatitik Yataklar (Toplam lityum mineralleri) :

Avustralya .............	435 000 ton                Zaire.....................318 000 ton

Kanada..................	1 000 000 ton             Zimbabve...........4 100 000 ton

ABD.......................	400 000 ton

Salamuralar (Toplam lityum içeriği) :

ABD.........................4 000 000 ton             Bolivya..........................5 500 000 ton..

Şili............................1 600 000 ton

Bunlar dışında ABD'de hektoritlerde 15 milyon ton, jeotermal kaynaklarda 40 milyon ton potansiyel rezerv olduğu sanılmaktadır. Ancak şu andaki teknolojilerle işletilmeleri pek mümkün görülmemektedir.

## 2.2. Tüketim

## 2.2.1. Tüketim Alanları

Lityum tüketimini üç gurupta incelemek gerekir:

1-Cevher ve konsantre cevher

2-Metalik lityum

3-Lityum bileşikleri

Lityum cevheri ve konsantresi, en çok; cam, seramik ve porselen emayesi alanında kullanılır. Petalit, lepidolit ve ambilojenitin kullanılabilmesi için herhangi bir ön zenginleştirme gerekmez. Spodumen ise, içindeki demir nedeniyle, bir ön zengileştirmeden geçmek zorundadır.

Lityum, cam üretiminin ana bileşenlerinden değildir. Ancak yerini aldığı malzemelere göre daha fazla akışkanlık vericidir. Üretilen camın kalitesine göre değişik nitelikte spodumenler bu işte kullanılır.

Seramik üretiminde ise; eşdeğer maddeler içerisinde, daha az demir içerenler tercih edilir. Bu açıdan bakıldığında yüksek lityumlu, düşük demirli spodumen konsantresi aranan malzemedir. Uygun vizkozite ve erime ısısının düşmesi seramik üretiminde sağlanan yararlardır.

Fiber üretiminde lityum kullanıldığı zaman florun çevreye verdiği zarar azalmaktadır. Ayrıca vizkozite ve ısının düşmesi nedeniyle üretimde kullanılan platin eleklerin ömrü uzamaktadır.

Spodumen konsantresi ve petalit tekrenkli televizyon tüplerinin ana bileşenlerindendir. Bunların baryumla karışımı;  radyasyon yayılımını azaltır,görüntüyü düzeltir ve cam yüzünü parlatır.

Piroseramik üretiminde spodumen, düşük fiyatlı bir dolgu olarak; düşük genleşmeli lityum alüminyum silikat fazının oluşmasına yardım eder. Sonuçta ısı şokuna dayanıklı bir malzeme elde edilir.

Sır yapımında kullanılan lityum mineralleri, akışkanlığı arttırdığı gibi daha düşük fırın sıcaklığı ve süresi sağlar.

Lityum minerallerinin gelecekte beklenen önemli bir kullanım alanı da metalurji endüstrisidir. Metalurjide cüruf akışkanlığını düzenleyici olarak kullanılabilmektedir. Erime ısısındaki değişikliklerin yanısıra, azalan vizkosite nedeniyle, metal kazanımı artmakta ve metal içindeki cüruf atıkları azalmaktadır.

Metalik lityum en çok butil lityum (eczacılık, yapay kauçuk ve roket yakıtı endüstrilerinin önemli bileşenlerinden) üretiminde kullanılır. Bundan başka; demir dışı metallerin metalurjisinde oksijen ve kükürdü tutmada, alüminyum ve mağnezyum alaşımlarında, kurşunla beraber kablo kaplamasında ve  deoksidan olarak bakırda kullanılır.

Lityum bileşiklerinden lityum karbonat, alüminyum üretiminde geniş bir kullanım alanı bulur. Bunun yanısıra; seramik endüstrisi, diğer lityum bileşiklerinin üretimi ve tıpta manik depresyon tedavisi (bir ruh hastalıkları gurubu) karbonat olarak kullanıldığı diğer alanlardır. Lityum hidrür hidrojen gazı üretiminde, Lityum hidroksit motor yağı ve gres üretiminde, lityum klorür ve bromür soğutma sistemlerinde kullanım alanı bulur.

## 2.2.2. Tüketim Miktar ve Değerleri

Lityum en çok lityum karbonat olarak kullanılır. Onun da en çok kullanıldığı alan alüminyum endüstrisidir. Önceleri 1 ton alüminyum üretmek için 2,5- 3 kg. lityum gerekirken günümüzde bu rakam 2-2,5 kg.a kadar düşmüştür. Bu da bu alanda kullanılan lityum karbonat oranını azaltmıştır.

Lityumun ikinci büyük kullanım alanı cam endüstrisidir. Burada hem lityum karbonat hem de mineral olarak tüketilir. Özellikle kaliteli cam üretiminde lityum karbonat olarak kullanılır. Metalik lityumun yüksek fiyatı kullanımını sınırlayıcı en büyük etkendir. Buna rağmen yüksek dayanımlı hafif alaşımlar ve lityum pilleri alanlarında tüketim artışı beklenmektedir.

Lityumun kullanıldığı endüstri dallarındaki tüketimi yüzde olarak şöyledir:

TABLO 1. Lityumun kullanım alanları

| Kullanım Alanı | 1980 | 1985 | Kullanım Alanı | 1980 | 1985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alüminyum | 33 | 28 | Air Condition | 4,5 | 3 |
| Cam+Seramik | 32 | 24 | Sentetik kauçuk | 1,5 | 2,5 |
| Yağlar | 20 | 17 | Lityum Pilleri | 0,5 | 1,5 |
| Kimyasallar | 6 | 7,5 | Diğer | 2,5 | 2,5 |

Kaynak: Industrial  Minerals (June 1987)

TABLO 2.Tüketimin bölgelere göre dağılımı (ton-LCE)

| Bölgeler | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuzey Amerika | 12 750 | 13 000 | 12 500 |
| Batı Avrupa | 8 500 | 8 750 | 8 750 |
| Uzak Doğu | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| Güney Amerika | 2 500 | 2 250 | 2 250 |
| Diğer Bölgeler | 2 850 | 2 500 | 2 500 |
| Toplam | 32 100 | 32 500 | 32 000 |

Kaynak: Metal and Minerals, Annual Review, 1992

## 2.3. Üretim

## 2.3.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

Pegmatitlerden lityum eldesi klasik madencilik yöntemleri ile yapılır. Genelde açık işletmeler tercih edilmekle beraber Kanada ve Rodezya'da kapalı işletmeler de vardır.

Ocaktan çıkartılan cevherden flotasyon yöntemiyle mika ve feldispatlar yan ürün olarak ayrılır. Kalan lityum cevheri kalsine edilip sülfirik asitle işlenerek lityum sülfata dönüştürülür. Çeşitli işlemlerle arılaştırılan lityum sülfat da sodyum karbonatla işlenerek lityum karbonata dönüştürülür.

Pegmatitlerden yapılan üretimin ekonomik olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Pegmatitlerden spodumen eldesinin maliyeti ton başına 10 $ kadardır. Lityum karbonat ise çok pahalı bir işlem olan 1100o C de kalsinizasyonu gerektirir.

Salamuradan lityum eldesinde kullanılan süreci; o salamuranın kimyasal bileşimi, iklim koşulları, arazi yapısı gibi özellikler belirler. Fakat yöntemin ana hatları aşağı yukarı aynıdır. Önce buharlaşma havuzlarında salamura yoğunlaştırılıp NaCl, KCl, MgCl gibi tuzlar ayrılır. Daha sonra mağnezyum ve diğer impüriteleri ayırmak için kimyasal işlemler yapılır. Kireç ve sodyum karbonat eklenerek lityum karbonat çökertilir. Yıkama, kurutma ve paketleme işlemlerinden sonra ürün piyasaya sürülür.

Bu ana yöntem dışında patent altına alınmış başka yöntemler de vardır. Genel olarak; salamuradan elde edilen lityum, pegmatitlerden elde edilen lityumdan epeyce ucuzdur.

## 2.3.2. Ürün Standartları

Lityum ve ürünleri ile ilgili standartlara ilişkin bir bilgi edinilememiştir.

## 2.3.3. Sektörde Üretim Yapan önemli Kuruluşlar

Amerika'da Do Pont, FMC; Avustralya'da Westralıan Sands Ltd.; Sierra Leone'de Sierra Rutile Ltd.; Şili'de Sociedad Chilenade Litio önemli üretici kuruluşlardandır.

## 2.3.4. Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları

1991 yılında 4 önemli ülkenin üretim kapasiteleri ve buna bağlı olarak satışları şöyledir :

TABLO 3. Üretim kapasiteleri ve satışlar (ton)

| Üretici Ülke | Kapasite | % | Satış | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GWALİA- Avustralya | 100 000 | 65 | 57 000 | 64 |
| Brezilya-Namibya | 2 000 | 1 | 1 000 | 1 |
| Bikita-Zimbabve | 35 000 | 23 | 15 000 | 17 |
| TANCO-Kanada | 18 000 | 18 | 14 000 | 16 |

Kaynak: E and MJ, 1992

Bu tablodan da görüleceği gibi genelde kapasite kullanımı % 50 dolayındadır.

## 2.3.5. Üretim Miktar ve Değerleri

Lityum üretimi genel olarak tüketimin üzerindedir. Seksenli yıllarda üretimde fazlaca bir artış olmuştur. Bunun nedeni tüketimde aşırı artış olacağı varsayımı ve düşük maliyetli üretim yapabilen  bazı yeni yatakların bulunmasıdır. Üretim artışının kaynağı salamura yataklardır. Bu yataklar da ABD ve Şili'deki yataklardır.

Dünya lityum üretiminin ülkelere göre dağılımı tablo 4   de verilmiştir.

## 2.3.6. Birim Üretim Girdileri

Bu konuda bilgi edinilememiştir.

## 2.3.7. Maliyetler

Maliyetler pegmatitik yataklar ve spodumen için farklıdır. Salamuralar her zaman için daha ekonomik yataklardır. 1990 yılı fiyatları ile pegmatitlerden spodumen konsantresi elde etmenin maliyeti 10 $/ton kadardır. Bundan yan ürünler de ayrılmak istenirse maliyet 23 $/tona kadar çıkmaktadır. Bu cevherden lityum karbonat üretmek istediğimizde ise 1100o C de kalsinasyon gerekir. Bu da gerek kullanılan fazla enerji gerekse ekipman nedeniyle çok pahalı bir işlemdir.

Salamuralardan lityum üretiminde doğal olarak güneş enerjisi kullanıldığından maliyetler daha düşüktür. Salamuralardan elde edilen lityum karbonatın maliyeti 1,5 $/kg  kadardır.

## 2.3.8. Stok Durumu

Stok durumu  ile ilgili elimizde rakamsal bir bilgi yoktur. Ancak kapasite, üretim ve tüketim ile ilgili rakamlardan çıkan sonuca göre üretici ülke ve kuruluşların elinde önemli bir miktarda stok bulunduğu sonucunu çıkartmak çok zor olmasa gerekir.

## 2.4. Uluslararası Ticaret

## 2.4.1. Ticarette Etkin Uluslararası Kuruluşlar

Du Pont, Lithium Corp. of America, FMC, Scm Chemicals, Lithium Corp. of Europe gibi kuruluşlar lityum piyasasında etkin olan başlıca şirketlerdir.

Tablo 4. Dünya lityum mineralleri üretimi  (ton)

| Ülkeler | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portekiz (d) | 130 | 1 800 | 9 380 | 14 109 | 18 264 |  |  |
| Eski Sov. Birliği (d) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| Namibia (d) | 1 873 | 855 | 927 | 1 642 | 1 398 | 1 200 | 1 000 |
| Zimbabwe (d) | 27 910 | 32 760 | 14 959 | 15 073 | 20 647 | 20 000 | 21 00 |
| Kanada (d) | 4 500 | 7 500 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
| ABD (a+b) | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 |  |  |
| Arjantin | 35 | 184 | 178 | 119 | 104 | 100 | 100 |
| Brezilya Amblygonit Lepidolit Petalit Spodumen | 118 26 1 323 107 | 49 30 164 366 | 52 - 2 946 505 | - - 3 500(d) - | - - 1 471(d) | 1 400 | 1 300 |
| Şili (c) | 4 508 | 4 458 | 6 139 | 7 332 | 7 508 | 8 000 | 9 000 |
| Çin (d) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Avustralya (spod.) | 12 009 | 8 530 | 16 621 | 27 396 | 30 000 | 30 000 | 29 000 |
| Toplam (a) | 7 600 | 7 200 | 7 400 | 7 900 | 8 600 | 8 600 | 8 550 |

(a) Li içeriği      (b) Çoğunluk Spodumen   (c) Karbonat  (d) Amb.+Lep.+Spod.

Kaynak : World Mineral Statistics (1985-1989), Minerals Yearbook (vol III)

## 2.4.2. Gümrük Vergileri Tavizler ve Teşvikler

AT, EFTA ve benzeri ülke gurupları ile yapılan ticarette gerek ithalat gerekse ihracatta gümrük vergisi yoktur. Yanlız bazı ülkeler bazı fonlar için gerek ithalat gerekse ihracat için bazı kesintiler yapmaktadır.

## 2.4.3. İthalat ve İhracat

Dünya lityum pazarında lityum; mineral, metal ve bileşikler biçiminde alınıp satılır. Eldeki bilgilere göre dünya lityum ithalat ve ihracatı tablo 5 ve 6 da  verilmiştir.

TABLO 5. Dünya lityum ithalatı (Ton)

| Ülkeler |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNGİLTERE | M O K | 21 459 659 | 36 510 1 160 | 51 625 1 741 | - 692 2 066 | - 692 1 958 | 764 |
| BELÇİKA- LÜKSEMB. | O K | 175 214 | 187 237 | 225 249 | 195 271 | 151 312 | 143 |
| FRANSA | M O K | 18 473 410 | 41 329 596 | 7 415 578 | - 388 624 | - 378 778 | 1 |
| BİRLEŞİK ALMANYA | M O K | 22 687 5 328 | 24 1 668 5 068 | 22 1 515 5 064 | - 1 631 4 368 | - 966 5 792 | 724 1 685 |
| İTALYA | M O K | 6 298 385 | 1 267 527 | 45 369 702 | - 369 626 |  |  |
| NORVEÇ | O K | 102 246 | 83 466 | 68 514 | 65 469 | 165 513 |  |
| İSPANYA | M O K | 430 140 143 | 567 95 289 | 803 206 282 | 325 127 313 | 606 139 415 |  |
| KANADA | K | 1 375 | 953 | 1 260 | 1 522 | 1 561 |  |
| ABD | M | 4 170 | 12 010 | 16 487 | 14 361 | - |  |
| BREZİLYA | O K | 426 267 | 388 36 | 471 118 | 503 237 | - - |  |
| JAPONYA | M O K | 42 797 4 430 | 50 885 2 431 | 81 888 3 096 | - 935 3 318 | - 1 020 3 933 |  |
| KORE | M O | 43 152 | 287 166 | 588 309 | 152 513 | 129 455 |  |
| AVUSTRAL. | O | 139 |  |  |  |  |  |

M=Metal  O=Oksit  K=Karbonat          Kaynak:World Mineral Statistics (1985-1989)

Minerals Yearbook (Vol. III)

TABLO 6. Dünya lityum ihracatı (ton)

|  |  | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNGİLTERE | O K | - 100 | - 286 | 199 432 | 201 548 | 221 734 | 275 |  |  |
| BEL.-LÜKS. | O | 54 | 50 |  | 99 |  |  |  |  |
| FRANSA | O | 48 | 21 | 36 | 100 | 3 | 1 |  |  |
| ALMANYA | M O K | 71 761 1 093 | 54 694 1 462 | 49 909 1 444 | - 712 1 371 | - 745 1 819 | 724 1685 |  |  |
| NORVEÇ | O K | 27 9 | 18 62 | - 132 | 17 64 | 40 61 |  |  |  |
| İSPANYA | M | 47 | 9 | 96 | 392 | 187 |  |  |  |
| RUSYA | O K | 70 - | 100 150 | 180 400 | 20 300 | 100 400 |  |  |  |
| G. AFRİKA | M | 3 100 | 1 500 | 100 | 400 |  |  |  |  |
| ZİMBABWE | M | 28 117 | 22 857 | 18 053 |  |  |  |  |  |
| ABD | O M | 3 562 6 312 | 2 897 5 253 | 2 917 5 783 | 3 788 7 168 | 4 731 9 068 |  |  |  |
| ŞİLİ | K | 4 770 | 4 487 | 6 063 | 7 153 | 8 102 | 8228 | 8262 | 10 276 |
| ÇİN | O K | 400 700 | 500 1 100 | 600 1 300 | 700 1 400 | 500 900 |  |  |  |

M=Metal  O=Oksit  K=Karbonat

Kaynaklar:World Mineral Statistics (1985-1989); Mining Annual Review 1993

## 2.4.4. Fiyatlar

1993 Ekim ayındaki rakamlarla fiyatlar şöyledir: (IM)

Petalit (% 4,2  Li2O3 )

FOT  Amsterdam.....................147 $/ton

Konsantre spodumen (> % 7,25 Li2O3 )

FOT Amsterdam......................385 $/ton

FOB Virginia............................320-340 $/ton

Cam tipi spodumen (% 5 Li2O3)

FOT Amsterdam.....................175 $/ton

FOB W. Virginia......................160-180 $/ton

Lityum karbonat......................2 $/kg

## 2.4.5. AT, EFTA ve Benzeri Ülke Guruplarının Ticaretteki Yerleri

Bu konuda sağlıklı bir bilgi edinilememiştir.

## 2.4.6. Komşu Ülkelerin Ticaretteki Yerleri

Komşu ülkeler içinde lityum cevheri ya da bileşikleri üreten tek ülke Rusya'dır.1989 yılında 100 ton lityum oksit, 400 ton lityum karbonat ihraç etmiştir. Aynı yıllarda üretilen lityum cevheri ise tahminen 55 000 tondur.

Bunun dışında komşu ülkelerin gerek ithalat gerekse ihracat konusunda kayda değer bir faaliyetleri yoktur.

## 2.5. İstihdam

Bilgi edinilememiştir.

## 2.6. Çevre Sorunları

Lityum çok geniş ölçüde üretimi yapılan bir madde değildir. Üretimin de önemli bir bölümü salamuralardan olmaktadır. Bu da zaten temiz bir üretim yöntemidir.

Pegmatitlerden lityum eldesi sırasında çevreye zarar verici maddelerin yayıldığına dair herhangi bir bilgi ya da yayına rastlanmamıştır.

# 3. türkİye'de durum

## 3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Türkiye'de kayda değer lityum cevherine rastlanmamıştır. Konya-Ereğli-Akhöyük'de su kaynaklarında 58 ppm ve Tuz Gölünde ortalama 80 ppm kadar lityum bulunmuştur. Etibank tarafından Batı Anadolu'da bor sahalarında  yapılan  çalışmalarda hektoritler içinde yine ppm düzeyinde lityuma rastlanmıştır. Yozgat-Sorgun'da pegmatitler içinde lepidolitin varlığı bilinmekte ise de şu ana kadar önemli bir sonuç elde edilememiştir.

## 3.2. Rezervler

Ekonomik düzeyde yatak bulunamadığından rezev de yoktur.

## 3.3. Dış Ticaret

## 3.3.1. Gümrük Vergileri ve Tavizler (Teşvikler)

TABLO 7. Gümrük vergileri

| Madde İsmi | AT ve EFTA Ülkeleri için Güm. Vergisi | Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi | Fona Ödenecek ABD Doları karşılığı TL |
| --- | --- | --- | --- |
| Lityum | 2,2 | 6 | CİF bedelinin%15'i |
| Oksit ve hidroksitleri | 2,1 | 6 | " " " |
| İyodür ve oksiiyodür | 2,8 | 7 | " " " |
| Lityum nitrat | 2,5 | 7 | " " " |
| Karbonat ve perkarbo. | 3 | 8 | CİF bedelinin % 18'i |

## 3.3.2. İthalat ve İhracat

Lityum üretimimiz olmadığından talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır.Birleşik Almanya, ABD, İngiltere, Hollanda, Yugoslavya ve İtalya Türkiye'nin lityum ve bileşiklerini  ithal ettiği başlıca ülkelerdendir. Bu ülkelerin yanında çok küçük miktarlarda bile olsa Belçika, Lüksemburg ve Japonya'dan belirli yıllarda lityum metal ve bileşikleri ithalatına gidilmiştir.

## 3.3.3. Fiyatlar

Ülke bazında hazırlanan lityum metali ve bileşiklerini içeren tablo incelendiği zaman görülecektir ki herhangi bir kalem mal için eşdeğer bir fiyat belirlenmemiştir. Örneğin 1991 yılı lityum hidroksit ithalatını gerçekleştirdiğimiz ülkelerden  Almanya ve Lüksemburg-Belçika aynı ekonomik toplulukta (AT) olmasına karşın Almanya'dan yapılan ithalat kilogram başına 5,2 $ dan gerçekleştirilirken aynı mal Lüksemburg-Belçika'dan kilogramı 53 $ dan alınmıştır. Buna benzer çarpıcı örnekler diğer kalem mallarda da görülmektedir. Bu durumda istikrarlı bir fiyat politikasından söz etmek pek olanaklı görülmemektedir.

## 3.3.4. AT, EFTA ve Benzeri Ülke Gurupları ile Ticaret

İthalat tablomuzdan da gördüğümüz gibi lityum ticaretimizi daha doğrusu ithalatımızı daha çok AT ülkeleri ile yapmaktayız. Bu ticarette en büyük paya sahip ülke Birleşik Almanya'dır. Son beş yıllık ticaret döneminde (1988-1992) ithalat için Almanya'ya ödenen miktar 1 295 899 $ dır. Birleşik Almanya'dan sonra ikinci sırayı ABD almaktadır.

Ülke gurupları ile yapılan ticarete ilişkin bilgiler Tablo 9  da verilmiştir.

TABLO 8. Lityum ve bileşikleri ithalatımız

|  |  |  | Metalik Lityum |  | Lityum Hidroksit |  | Lityum Oksit |  | İyodür ve Oksiiyodür |  | Lityum Nitrat |  | Lityum Karbonat |  | Lityum Perkarbon. |  | Lityum Asetat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | Kg | 4 |  | 50 012 |  | 900 |  | 7 |  | 50 |  | 27 975 |  | 500 |  |  |  |
|  | $ | 418 |  | 216 485 |  | 6 025 |  | 48 |  | 1 126 |  | 119 537 |  | 6 035 |  |  |  |
| 1988 | Kg | 1 000 |  | 76 193 |  |  |  | 2 |  | 23 |  | 26 133 |  | 500 |  | 20 |  |
|  | $ | 2 325 |  | 325 827 |  |  |  | 44 |  | 776 |  | 110 004 |  | 7 082 |  | 60 |  |
| 1989 | Kg |  |  | 45 528 |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 43 084 |  |  |  |  |  |
|  | $ |  |  | 202 595 |  |  |  | 135 |  | 308 |  | 173 637 |  |  |  |  |  |
| 1990 | Kg | 3 |  | 91 429 |  |  |  |  |  | 10 |  | 33 992 |  |  |  |  |  |
|  | $ | 43 |  | 441 635 |  |  |  |  |  | 406 |  | 137 747 |  |  |  |  |  |
| 1991 | Kg | 10 |  | 94 262 |  |  |  | 2 |  |  |  | 23 992 |  |  |  |  |  |
|  | $ | 2 048 |  | 495 947 |  |  |  | 640 |  |  |  | 170 582 |  |  |  |  |  |
| 1992 | Kg | 10 |  | 29 527 |  |  |  | 1 |  |  |  | 41 315 |  |  |  |  |  |
|  | $ | 2 231 |  | 162 176 |  |  |  | 122 |  |  |  | 164 829 |  |  |  |  |  |

Kaynak:Dış Ticaret İstatistikleri

TABLO 9.  AT, EFTA ve diğer ülkelerden  yapılan lityum ithalatımız (kg)

|  |  | Almanya | Belçika | Holland | İngiltere | İtalya | İsviçre | ABD | Yugos. | Sloven ya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | LİTYUM LiOH LiNO3 Li2CO3 | 40 156 23 5 283 |  | 30 000 | 1 000 |  | 1 | 996 20 250 | 5 040 600 |  |
| 1989 | LiOH LiNO3 Li2CO3 | 26 306 8 7 005 | 15 | 18 700 | 3 150 |  | 1 | 506 31929 | 1 000 |  |
| 1990 | LiOH LiNO3 Li2CO3 | 45 231 8 9 506 |  | 29 000 | 16 000 | 6 |  | 22 486 | 2 000 |  |
| 1991 | Lityum LiOH LiI Li2CO3 | 10 90 751 2 11 016 | 2 | 500 | 2 500 |  |  | 499 9 976 | 3 000 |  |
|  | Lityum LiOH LiI Lİ2CO3 | 1 24 000 7 401 |  | 80 | 10 6 800 |  |  | 40 442 | 20000 | 1 000 |

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri

TABLO 10. Ülkelere göre lityum ithalatımızın miktar olarak değeri ($)

| Ülkeler | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almanya | 45 464 | 33 323 | 54 744 | 101 779 | 31 403 |
| Bel.-Lüks. | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| Hollanda | 30 000 | 18 700 | 29 000 | 500 | 80 |
| İngiltere | 1 000 | 3 150 | 16 000 | 2 500 | 6 810 |
| İtalya | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| İsviçre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABD | 21 246 | 32 435 | 23 684 | 10 475 | 41 442 |
| Yugoslav. | 5 640 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 20 000 |
| Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| TOPLAM | 103351 | 88624 | 88624 | 118266 | 100735 |

Kaynak: Dış Ticaret  İstatistikleri

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Altıncı Plan döneminde konu ile ilgili kayda değer bir gelişme olmamıştır.

# 5. yedİnci plan dönemİnde beklenen gelİşmeler

## 5.1. Projeksiyonlar

Gerek ithalat gerekse tüketim ile ilgili yeterli ve sağlıklı bilgi olmadığından ileriye dönük bir projeksiyon yapılamamıştır.

## 5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

Elektrokimyasal olarak  oldukça aktif olmasından ve diğer kendine has özelliklerinden dolayı lityum geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Cam ve seramik, alüminyum ve lityuma dayalı yağlama sanayiinden manik depresyonların lityum bileşikleri ile iyileştirilmesine kadar bir çok alanda tüketilir.

Lityum üretiminde son otuz yılda görülen büyüme lityumun tüketimine oranla daha fazla olmuştur. 1987 yılında büyük bir üretim kapasitesi artışına karşın talepte bir düşüş gözlenmiştir. Yılda 55 milyon kg kadar LCE kapasitesi olmasına karşın talep 40 milyon kg kadar olmuştur. Şili, Avustralya, Çin ve Kanada ülkelerinin büyük lityum kaynaklarını devreye sokması ile bu durum meydana gelmiştir. Yine 1991 yılında piyasa ekonomisi uygulayan ülkelerde üretim kapasitesi 45 milyon kg LCE'ye ulaşmış fakat yıl boyunca tüketim 30 milyon kg LCE olmuştur.

Dünya ekonomisinde görülen durgunluğa rağmen lityum yataklarının işletilmesine ABD' de Cyprus Ltd., Avustralya' da Lithium Australia Ltd.,  Zimbabwe' de Bikita Minerals ve Kanada' da Tantalum Mining Corp. Ltd. devam etmektedir.

Başlıca üç alanda lityum metali artan doğrultuda kullanım potansiyeline sahiptir : Hafif fakat yüksek dayanımlı alaşımlarda , lityum pillerinde ve nükleer fizyon güç reaktörlerinde .

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Gelecekte lityum için en büyük potansiyel nükleer güç sanayi olacaktır. Lityum; güç üretmek için, döteryum-trityum füzyon reaksiyonlarında kullanılacaktır. Pilot çalışmaların 2015 yılında tamamlanacağı ve 2050 yılı dolaylarında enerji üretimine geçileceği sanılmaktadır. Yani kısa vadede bu konuda ülkemizi ilgilendiren bir durum yoktur. Hernekadar elimizde sağlıklı rakamlar yoksa da ülkemizin gelişme hızına paralel olarak lityum ve ürünleri ithalatımızın yılda ortalama olarak % 3-5 dolayında bir artış gösterebileceğini söyleyebiliriz. Tablolardan da görüldüğü gibi lityum ithalatımız yılda birkaç yüzbin doları geçmemektedir. Bu bilgiler ışığında;

1- Lityum aramaları için fazla maliyetli bir çalışma yapmak ekonomik değildir.

2- Düşük tenörlü cevherlerle uğraşmanın bir anlamı yoktur.

3- Primer yataklardaki aramaları sadece pegmatitlerde yoğunlaştırmak gerekir. Lityum mineralleri 	tenörünün %20 den az olduğu ya da rezervin birkaç milyon tondan az olduğunun              	anlaşıldığı durumlarda araştırmayı uzatmamak gerekir.

4- Salamuralarda yapılacak araştırmalarda ise özellikle; volkanik aktivitenin buluduğu,sıcak ve      	kurak yörelerdeki, gerekli yoğunlaşmaya ulaşmak için gerekli ola enaz bir milyon yıldır      	mevcut salamuraların incelenmesi gerekir.

KAYNAKLAR DİZİNİ

Cannon, H.L., 1975, Lithium in Unconsolitadet Sediments and Plants..,Geological Survey Professional Paper 918, US Goverment Printing Office, Washington.

Cracken, D.J., 1991, Lithium Mineral Review ,Industrial Minerals ,  June 1992.

Grim, R.E., 1953, Clay Mineralogy, Mc Grav Hill, Newyork,ABD.

Harben, P.W., Bates, R.L., 1990, Industrial Minerals Geology and World Deposits, London.

Lithium, No Shortage in Supply: 1987, Industrial Minerals, June 1987, London.

Mineral Commodity Summaries, 1991, U.S. Department of the İnterior, Bureau of Mines.

Ober, J. A., 1987, Lithium , Minerals Yearbook,1987,ABD.

Russel, A., 1988, Bikita Minerals, Industrial Minerals, June 1988.

World Mineral Statistics (1985-1989), 1990, British Geological Survey.

Whitten, D.G.A., 1975, A Dictionary of Geology, Great Britain.