SODYUM SÜLFAT

1. GİRİŞ

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Sodyum sülfat nötr bir tuzdur ve doğal kaynaklardan (göl ve deniz suları), tabii minerallerden, yeraltından ve kimyasal proseslerden yan ürün olarak üretilmektedir. Anhidr sodyum sülfat beyaz kristal yapıda, kristal sodyum sülfat, şeffaf kristaller şeklindedir.

Saf Glauber tuzu teorik olarak % 44 Na2SO4 içerir. % 56 kristal suyu oluşturur ve 10 mol kristal suyu içerir. Sodyum sülfat içeren cevherlerin çeşitli ünit operasyon ve proseslerle zenginleştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda deterjan ve textil sanayiinde Na2SO4 . 10 H2O olarak da kullanılmaktadır.

Sodyum sülfat üretim kaynakları ve yöntemlerine göre sınıflandırılmaktadır. Doğada başlıca mineralleri mirabilit, glauberit, tenardit, astrakonit ve jöveit'dir. Göl sularından üretilen sodyum sülfat cevheri glauber tuzu şeklinde ve kristal yapıdadır.

Doğal Sodyum Sülfat Mineralleri :

Mirabilit veya Glauber tuzu 			(Na2SO4 , 10 H2O)

Tenardite					(Na2SO4)

Glauberit 					(Na2SO4 , CaSO4)

Bloedit						(Na2SO4 , MgSO4 , 4 H2O)

a) Kristal Sodyum Sülfat : (Na2SO4 - 10 H2O ) % 42-44 Na2SO4 olup, hegzagonal sistemde iri şeffaf kristaller şeklindedir.

b) Anhidr Sodyum Sülfat : Saltcake sodyum sülfat ortalama % 96 Na2SO4  içermekte olup, beyaz Anhidr Kristalleri veya toz halindedir. Bulk dansitesi 1.20-1.50 gr/m3 arasında değişir.

c) Hafif Tip Sodyum Sülfat : % 98 Na2SO4 içeren parlak beyaz toz halinde, yoğunluğu 0.5-0.7 gr/m3 arasında değişir.

d) Rafine Ağır Tip Sodyum Sülfat : % 99.5 sodyum sülfat içerir, akıcı beyaz kristaller halindedir ve yoğunluğu 1.4-1.6 gr/m3 dür.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Belçika ve Avusturya yan ürün olarak üretmekte, Almanya yan ürün ile ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaktadır. Ayrıca Kanada, A.B.D., Meksika, Birleşik Devletler Topluluğu ve Çin Halk Cumhuriyeti çok önemli Sodyum Sülfat üreticileridir.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

TABLO 1. Dünya rezervleri

| YER | REZERV |  | REZERV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KUZEY AMERİKA U.S.A. Canada Meksika TOPLAM | 857 84 165 1.106 |  | 1.361 272 227 1.860 |  |
| AVRUPA İspanya Türkiye TOPLAM | 1,814 180 100 2.094 |  | 2.268 272 ... 2.540 |  |
| AFRİKA Botsvana TOPLAM | 188 3.388 |  | 227 4.627 |  |

2.2. Tüketim

Doğal kaynaklarda ve geniş yan ürün üretimleri ile elde edilen sodyum sülfat tüketimi temel tüketici firmaların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Tablo 2'de çeşitli ülkelerin üretim, tüketim, ithalat ve ihracat miktarları verilmiştir.

TABLO 2. Çeşitli ülkelerin üretim, ithalat, ihracat ve tüketim durumları

| ÜLKE | ÜRÜN |  | İTHALAT |  | İHRACAT |  | TÜKETİM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arjantin Avusturalya Avusturya Belçika Brezilya Kanada Şili Çin Bağımsız Dev.Top. Danimarka Mısır Finlandiya Fransa Almanya (Doğu) (Batı) Yunanistan Hong-Kong Macaristan İran İtalya Japonya Meksika Hollanda Yeni Zelanda Norveç Pakistan Portekiz İspanya İsveç İsviçre Türkiye İngiltere Amerika | 11 - 124 250 9 370 63 273 635 - 45 35 120 175 175 7 - 9 200 130 255 650 37 - - 1 55 625 100 - 107 90 713 |  | ... 33 - 292 ... 8 - - - 25 ... ... 57 ... 74 - 60 - - 172 5 - 20 112 54 - 4 25 ... 1 - 552 162 |  | ... - 110 41 - 164 7 60 35 - ... 20 86 18 1045 - - - - 124 - 185 9 - - - - 205 11 - - 22 126 |  | 11 33 14 238 9 214 56 -33 632 25 45 15 91 157 145 7 60 9 2006 135 260 632 48 11 5 1 59 445 89 1 107 123 749 |  |
| TOPLAM | 5.058 |  | 591 |  | 1.016 |  | 4.633 |  |

2.2.1. Tüketim Alanları

Tüketim Japonya ve Fransa'da büyük ölçüde azalma göstermiştir. Aynı şekilde Avusturya, Almanya, Hong-Kong, İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'de de azalma göstermiştir. Bunun en büyük nedeni süper konsantre deterjanlarda meydana gelen talep ve tüketim artışlarıdır.

Yalnız Meksika'da oldukça önemli bir sodyum sülfat artışı gözlenmiştir. ABD, Orta Amerika ve Karayiplerde yapılan fiyat kontrolleri süper konsantre deterjanlarda üretim azalmaları getirmiş ve bu da sodyum sülfatın deterjan endüstrisindeki rolünü korumuştur. Önümüzdeki yıllarda sodyum sülfat tüketiminde daha fazla bir azalma teleffuz edilecektir. Ancak kısmi talep artışları olabilecekse de genel anlamda uzun yıllar sodyum sülfat tüketiminde düşme trendi yaşanacaktır.

SODYUM SÜLFAT TÜKETİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

En büyük sodyum sülfat pazarlarından biri olan Amerika'da bile sodyum sülfat tüketiminde büyük bir gerileme vardır.

Tüketim 1991 yılı itibariyle 1.57 milyon tondan 0.7 milyon tonun altına düşmüştür. Aynı şekilde kağıt endüstrisi tüketiminde de gözle görülen düşme meydana gelmiştir. Finlandiya'da kağıt endüstrisindeki sodyum sülfat kullanım azalması sonucu Finlandiya dış satıma yönelmiştir. Ancak kükürt ve sodyum hidroksit fiyatlarındaki yükseliş trendi, sodyum sülfatın tekrar kağıt sanayiinde kullanım miktarlarını arttırmaya başlamıştır.

2.3. Üretim

2.3.1. A- Doğal kaynaklardan yapılan üretim yan ürüne göre daha kalitelidir.

B- Yan Ürün Üretimleri

Bundan başka, Rayon - Nadicromat K2SO4 - Mannlteim (proses) Pigment - Nitrat - Resancinal vb. daha birçok sanayide yan ürün olarak elde edilmektedir.

A- Doğal kaynaklardan yapılan üretim :

a) Glauber Tuzu (kristal sodyum sülfat üretimi ve rafine sodyum sülfat üretimi) : Burada kristal sodyum sülfat yıkanarak bazı safsızlıklardan (çamur, yapışık NaCI, Mg, Ca tuzları gibi) ayrılır. Eriyik haline getirilir. 3 tesirli vakum evaporatif kristalizatöründe anhidr kristalleri şekline dönüştürülür. Santrifüjlendikten sonra, akışkan yataklı kurutucuda kurutulur.

b) Glauberit ve Tenardit'ten hareket edilir. % 67 Na2SO4 , % 19 CaSO4 -% 12 toprak içeriğinden dissolüsyon yöntemiyle eritilir. Sodyum sülfat vakum kristalizatörlerinde glauber tuzu olarak alınır ve daha sonra bu ürün 3 tesirli evaporatif kristalizasyonu ile rafine sodyum sülfat haline getirilir..

B- Yan Ürün Olarak Üretim :

a) Sodyum  Bikromat yan ürünü : Krom cevherinin soda ile veya soda ve kireçtaşı ile yüksek sıcaklıkta döner reaksiyona sokulması ile sodyum bikromat elde edilir. Daha sonra sodyum kromatın asitlendirilmesi ile (sülfirik asit ile) sodyum bikromat ve yan ürün olarak da sodyum sülfat oluşur. Bu sodyum sülfattaki safsızlıklar ayrı bir operasyona tabii tutulmadığı durumda, sodyum sülfatın rengi açık kirli sarı olmakta ve kullanım sahası olamamaktadır.

b) Suni İpek (Rayon ve Asetat ipliği) yan ürünü: Asetat ipliği üretimi esnasında banyo suyunda çinko asetat ile birlikte sodyum sülfat teşekkül etmektedir. Sodyum sülfatın kristalizasyonu ile elde edilen kristal sodyum sülfatın (Na2SO4 , 10 H2O) eritilmesi ve vakum altında evoparatif kristalizasyonu ile rafine sodyum sülfat elde edilmektedir.

c) Amonyum Klorür yan ürünü : Amonyum sülfatın sodyum klorür ile reaksiyonu sırasında amonyum klorür (nişadır) ve sodyum sülfat teşekkül eder. Kristalizasyon ile sodyum sülfat ayrılır ve safsızlıklarından arındırılarak anhıdr sodyum sülfat üretilir. Tasfiye edilmemesi durumunda amonyum tuzları ve sodyum klorür içerdiği için kullanılamaz.

d) Diğer  yan ürün prosesleri :

1- Borik asit üretimi

2- Formik asit üretimi

3- Hidrolik asit üretimi

4- Stronsiyum karbonat üretimi

5- Lityum karbonat üretimi

6- Askorbik asit üretimi

TABLO 3. Dünya tabii ve yan ürün sodyum sülfat üretimi

|  | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğal Arjantin Kanada Şili Çin Bağımsız Dev.Top. Mısır İran Meksika Hollanda Güney Afrika İspanya Türkiye Amerika | 38 496 1 ... 350 3 9 372 ... 13 156 88 529 | 52 535 0 ... 350 3 10 423 ... 5 188 66 552 | 43 547 0 ... 360 3 10 471 ... 3 210 65 400 | 45 454 1 ... 360 2 12 395 20 1 313 62 384 | 33 389 1 ... 354 30 12 414 20 1 367 92 395 | 21 366 1 ... 349 67 12 394 20 0 481 120 353 | 32 371 5 14 345 19 123 458 18 1 451 59 359 | 27 342 11 18 363 43 170 486 22 0 475 83 347 | 15 331 16 27 375 43 214 502 22 0 450 79 361 | 10 370 10 27 365 46 200 604 22 0 450 80 340 | 11 370 13 27 365 45 200 650 22 0 460 80 349 | 11 350 12 27 350 45 200 670 22 0 470 80 350 |
|  | 2.055 | 2.184 | 2.112 | 2.049 | 2.108 | 2.184 | 2.255 | 2.387 | 2.435 | 2.524 | 2.592 | 2.587 |
| Yan Ürün Avusturya Belçika Brezilya Şili B.D.T. Finlandiya Fransa Doğu Almanya Batı Almanya Yunanistan Macaristan İtalya Japonya Hollanda Norveç Pakistan Portekiz İspanya Türkiye İngiltere U.S.A. | 55 250 ... 70 250 45 150 124 226 11 10 100 311 50 15 ... 53 175 105 ... ... 504 | 55 250 ... 58 250 40 150 128 255 10 10 90 285 50 15 ... 58 175 100 ... ... 456 | 55 250 ... 48 272 40 150 142 214 7 10 85 256 50 15 ... 57 170 100 ... ... 38411 | 55 250 ... 51 272 35 150 152 125 8 10 90 260 50 - ... 56 170 100 ... ... 392 | 50 250 7 57 272 35 120 164 128 9 10 80 279 15 - 1 50 170 100 25 32 423 | 94 260 7 54 272 35 125 172 139 9 10 80 277 15 - 1 50 150 100 25 32 383 | 103 265 7 54 272 35 110 181 163 13 9 75 253 15 - 1 52 150 100 27 41 403 | 99 260 7 62 272 35 115 179 164 11 9 80 255 15 - 1 55 165 100 27 90 392 | 109 255 9 63 272 35 154 180 168 7 9 127 247 15 - 1 55 165 100 27 90 380 | 130 255 9 51 270 35 155 175 175 5 9 130 256 15 - 1 55 165 100 27 90 346 | 124 250 9 50 270 35 120 175 175 7 9 130 255 15 - 1 55 160 100 27 90 364 | 105 198 9 50 270 35 120 175 175 7 9 130 255 15 15 1 55 160 100 27 90 300 |
|  | 2.504 | 2.435 | 2.305 | 2.226 | 2.277 | 2.290 | 2.369 | 2.433 | 2.508 | 2.494 | 2.461 | 2.341 |
|  | 4.559 | 4.619 | 4.417 | 4.275 | 4.385 | 4.474 | 4.624 | 4.820 | 4.943 | 5.018 | 5.053 | 4.928 |

2.3.2. Ürün Standartları

TABLO 4. Sodyum sülfatın özellikleri

|  | Anhidr | Dekahidrat | Sodyum Hidrojen Sülfat |
| --- | --- | --- | --- |
| Molekül ağırlığı Ergime noktası Spesifik gravite Kırılma endeksi Kristal formu Özgül ısı Oluşum ısısı Erime entalpisi Solüsyon ısısı Doymuş çözeltiden kristallenme Geçiş sıcaklığı Geçiş ısısı | 142.04 882 2.664 1.464, 1.474, 1.485 rombik, monoklinik veya hekzagonal 1.05400.1.421000 -1.384 23.3 1.17 -8.8 50oC 242 6.9 | 322.19 32.4 1.464 1.394, 1.394, 1.398 monoklinik -4.324 -78.41 74.9825oC, 75.5211oC | 120.06 315 2.435 1.459, 1.479 triklinik -1.126 7.28 |

2.3.3-4. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar ve Mevcut Kapasiteler

TABLO 5. Sodyum sülfat üreten başlıca firmalar

| FİRMA | ÜLKE | Sodyum Sülfat Üretimi |
| --- | --- | --- |
| State organisations Chemiefaser Lenzing AG Formosa Plastics2 Courtaulds N. America Kemira Oy ENKA BASF Mitajiri Kagaku Kogyo Sueddeutsch Zellwolle UCB CWF Kohjin Akzo Salt & Basic Chemicals Svenska Rayon AB N. American Rayon Corp. Fuji Spinning Taiyo Kougyou Co. Nitroquimica Brazilaro Teepak Inc. | B.D.T. Avusturya A.B.D. A.B.D. Finlandiya Almanya A.B.D. Japonya Almanya Belçika-Lüksenburg Birl. Almanya Japonya Hollanda İsveç A.B.D. Japonya Japonya Brezilya A.B.D. | 200e 105 753 45 45 43 34 273 26e 18 17 173 15e 15 14 143 143 7 6 |

TABLO 6. Hidroklorik asitten yan ürün olarak

| FİRMA | ÜLKE | Sodyum sülfat üretimi (1000t) | PROSES |
| --- | --- | --- | --- |
| Tessenderlo Chemie Kemira Kemi Climax Chemical Co. Quimica de Portugal (QUIMIGAL) Ind. Quimicas de Alsasua SA Productos Quimicas Iberia SA | Belçika İsveç Amerika Portekiz İspanya İspanya | 180 75 452 28 ... ... | Mannheim Mannheim Cannon fluid-bed Mannheim Mannheim Mannheim |

TABLO 7. Dikromattan yan ürün olarak

| FİRMA | ÜLKE |  |
| --- | --- | --- |
| Occidental Petroleum Corp. British Chrome & Chemical Ltd. Sodaso Nippon Denko Turkish Glass Works Jugohrom | A.B.D. İngiltere Yugoslavya Japonya Türkiye | 1092 502 302 182 9 |

2.3.5. Dünya Sodyum Sülfat Üretimi

Beş milyon ton civarında olup % 52'si doğal kaynaklardan, % 48'i ise yan ürün olarak üretilmektedir.

Batı Avrupa % 35 ile dünya sodyum sülfat üretiminde en büyük paya sahiptir.

TABLO 8. Coğrafi alanlara bölünmüş dünya sodyum sülfat üretimi

| BÖLGE | 1981 |  | 1986 |  | 1991 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güney Amerika Kuzey Amerika Uzak Doğu Yakın ve Orta Doğu Batı Avrupa Doğu Avrupa (B.D.T. dahil) Toplam | 33,4 11,5 6,2 1,8 31,1 16,0 100,0 |  | 24,6 12,0 5,8 4,9 34,4 18,3 100,0 |  | 20,2 15,2 5,8 7,1 34,6 17,1 100,0 |  |

2.4. Uluslararası Ticaret

Dünya Ticareti - İhracat ve İthalat

800 - 900.000 ton/yıl civarındadır. 5 milyon tonluk üretimin % 80'i üretici ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Dünya sodyum sülfat üreticileri kendileri aynı zamanda satıcıdırlar. Kullanıcılara satışlar genellikle direkt yapmaktadırlar.

Uluslararası sodyum sülfat ticaretinde en önemli faktör ticaretin coğrafi bölgeler biçiminde yoğunlaşmasıdır. Genellikle Batı Avrupa ticareti kendine yeterlidir. U.S.A. Kanada'dan, bir miktar da Meksika'dan ithal etmekte ve Güney Amerika ve Güney Doğu Asya'ya satmaktadır.

Bu coğrafi yoğunlaşmanın çeşitli nedenleri vardır. Sodyum sülfat, taşımada çok özen gerektirir. Nemlenmesi ve sertleşmesi engellenmelidir. Özellikle deterjan ve cam endüstrisi çok yüksek saflık ister. Bu da sodyum sülfat'ı navlunu yüksek, kendi fiyatı düşük bir ürün durumuna sokmaktadır.

Ayrıca yan ürün üreticilerinin kendi tesislerini yüksek saflıkta sodyum sülfat üretir duruma getirmeleri coğrafi yoğunlaşmaya etkendir. Böylece yan ürün sahibi olan ülkelerde yüksek kaliteli sodyum sülfat elde ederek doğal üretime ihtiyaç duyamayacaklardır.

BLEU (Belçika, Lüksemburg ekonomik birliği) : Fransa, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Meksika ihracatının tamamını Brezilya'ya yapmaktadır.

A.B.D. ihracatının başlıca pazarları ise; Avustralya, Venezuella, Yeni Zellanda ve Singapur'dur.

Avusturya, Batı Almanya ve İsveç yılda 50.000 tondan fazla sülfat ihraç etmektedir.

TABLO 9. Sodyum sülfat ihracatı yapan başlıca ülkelere göre ticaret akışı

| ÜLKE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avusturya BLEU Kanada Çin Fransa Batı Almanya Meksika Hollanda İspanya İsveç İngiltere A.B.D. Rusya Diğerleri | 62.2 137.6a 193.0 ... 32.5 76.2 111.2a 16.7 - 58.0 55.0 107.6 40.8 92.9 | 68.4 132.2a 246.0 ... 32.3 88.5 119.9a 16.9 - 59.5 38.8 108.8 40.2 67.2 | 74.5 80.6a 284.0 ... 30.9 103.4 - 15.0 - 70.0 36.6a 121.3 - 64.5 | 52.2a 147.5 368.0 ... 33.6 101.3 - 10.7 - 66.7 45.0 100.7 - 51.8 | 72.9 179.3 266.0 ... 33.8 76.9 - 16.3 - 92.1 35.7 82.2 - 48.7 | 80.5 125.5a 239.0 ... 20.6 44.7 - 14.0 - 103.3 35.8 69.2 - 63.8 | 80.8 233.0 211.0 ... 19.8 79.1 - 15.7 - 90.9 49.6 108.1 - 61.7 | 85.8 202.9 234.0 120.2a 20.6 84.6 - 10.7 162.9 99.0 38.9 101.5 - 54.8 | 62.2 122.5a 1168.0 171.3a 20.5 85.3 - 10.9 146.9 90.4 45.4 110.6 - 32.6 | 99.2 51.6a 162.0 93.2a 27.3c 82.3e - 17.7e ... 83.4 37.1 76.8 - 45.7 | 105.8 50.5a 143.5a 61.1a 23.3a 62.2 21.3a 14.3 152.2 16.2 21.2 66.3 14.1a 75.7 | 109.8 41.3a 143.2a 58.6a 11.2a 103.8a ... 8.6 204.9 11.4 22.2 69.9 2.6a 56.2 |
|  | 983.7 | 1.018.7 | 880.8 | 977.5 | 900.9 | 796.4 | 949.7 | 1.215.9 | 1.066.6 | 776.3 | j827.7 | 843.7 |

2.4.1. Ticaretteki Etkin Uluslararası Kuruluşlar

1990'lı yıllarda dünya sodyum sülfat üretimi 5.1 milyon ton civarındadır ve bunun uluslararası dış ticareti 1 milyon ton tutarındadır.

Başlıca sodyum sülfat ihracatçıları: Kanada, A.B.D., Batı Almanya, Belçika, Lüksemburg Ekonomik Birliği (BLEU) Avusturya ve İsveç'dir.

1990 yılından sonra İspanya ihracatında büyük bir artış gözlenmiştir. Kayıtlı başlıca ihracatçıları Tablo 7 de görmek mümkündür. Tablo 8 ve Tablo 9 da ithal durumunu görmek mümkündür.

1990 yılında A.B.D. Kanadadan 161.700 ile kayıtlı ithalat toplamının % 21.5'ini gerçekleştirmiştir. A.B.D. düzenli olarak Meksika'dan ithalat yapmaktadır. Batı Almanya'da BLUE, Avusturya ve İspanya'dan 1990 yılında 74.000 ton ithalat gerçekleştirmiştir. Fransa'da 57.000 ton (1990 yılı) ile büyük ithalatçılardandır. İngiltere'de başlıca ithalatçılardandır. 1990 yılında 55.000 ton ithalat gerçekleştirmiştir.

İthalat yapan belli başlı ülkelerden Japonya'da dahil olmak üzere bir azalma gözlenmektedir. Bu düşüş özellikle deterjanlardan kaynaklanmaktadır. Bu azalma devam edebilir.

TABLO 10. Sodyum sülfat ithalatı yapan başlıca ülkelere göre ticaret akışı

| ÜLKE | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avusturya BLEU Brezilya Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Batı Almanya Hong-Kong İtalya Japonya Hollanda Yeni Zelanda İsveç İngiltere A.B.D Diğerleri | 41.4a 16.9 133.0 23.2 24.0 34.6 23.5 30.7 - 75.5 - 23.9 71.1 42.4 55.4 170.0 51.5 | 38.7a 15.2 147.0 20.2 23.7 32.4 34.4 48.7 - 65.0 - 23.0 22.1 35.4 58.3 207.4 73.4 | - 18.8 - 12.5 29.2 24.5 43.4 54.5 - 71.3 - 20.8 ... 36.6 - 264.2 28.5 | - 18.8 - 17.4 26.9 9.6 37.6 48.7 - 87.2 - 22.4 ... 21.5 82.8 357.7 30.7 | - 13.4 - 22.5 31.2 6.2 59.3 78.6 - 76.2 - 29.1 27.6 18.3 112.0 311.4 41.7 | - 9.1a - 20.5 29.7 3.0 70.0 74.0 - 84.5 - 32.0 32.7 19.2 114.5 240.8 33.0 | - 12.8 - 33.4 40.7 14.4 81.8 78.3 ... 93.7 - 45.5 30.8 19.4 126.9 176.8 100.4 | 29.1 14.7 - 17.6 36.4 7.7 83.2 73.7 ... 107.1 95.9 57.5 27.1 19.2 154.4 168.6 110.0 | 26.6a 27.2 - 17.2 33.4 1.1 76.9 55.3 ... 77.7 95.8 45.8 13.3g 10.4 120.1 154.0 155.4 | 21.5a 7.1a - 14.1c 24.0e 1.6f 6.7a 52.8c ... 19.9a 27.2c 32.8c 7.2a 9.6 93.2c 133.6 121.8 | 33.8a 10.8 - ... 24.5 ... 49.9 74.0 63.3 77.0 ... 38.9 7.9a ... 32.7a 172.7 261.6 | 32.6a 28.6 - ... 24.8 ... 57.1 74.1 59.5 16.5a ... 20.4a 10.6a 0.3 55.0a 161.7 212.5 |
|  | 817.1 | 844.9 | 604.3 | 761.3 | 827.5 | 763.0 | 854.9 | 1.003.5 | 910.2 | 573.1 | 847.1 | 753.7 |

TABLO 11. Sodyum sülfat ithalatı yapan ülkeler

|  | 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANSA BLUE Batı Almanya İspanya | 58.6 4.2 15.7 |  | 56.9 2.3 11.5 |  | ... ... ... |  | 16.4 0.9 24.2 |  | 19.0 5.8 28.8 |  |
| Listelenen toplam ülkeler Toplam ithalat %'si BATI ALMANYA Avusturya BLEU İspanya | 78.5 94.4 22.7 13.5 20.3 |  | 70.7 91.9 21.6 7.4 8.3 |  | ... ... 20.1 7.4 8.3 |  | 41.5 83.2 19.0 12.2 23.9 |  | 53.6 93.9 14.6 21.8 23.3 |  |
| Listelenen toplam ülkeler Toplam ithalat %'si HONG-KONG Çin Toplam ithalat %'si İTALYA Avusturya Fransa Batı Almanya | 56.5 76.7 44.4 94.1 24.5 13.3 22.6 |  | 37.3 67.5 76.7 97.6 19.4 12.1 18.0 |  | 35.8 67.8 66.1 96.6 - 13.7a - |  | 55.1 74.5 60.9 96.2 27.9 13.4 13.5 |  | 59.7 80.6 58.3 98.0 - 0.3 1.2 |  |
| Listelenen toplam ülkeler Toplam ithalat %'si JAPONYA Çin Meksika A.B.D. | 60.4 56.4 56.7 10.6 8.8 19.1 |  | 49.5 63.7 62.7 4.9 9.7 16.5 |  | 13.7 68.8 17.6 - 2.3 6.6 |  | 54.8 71.2 ... ... ... ... |  | 1.5 9.1 ... ... ... ... |  |
| Listelenen toplam ülkeler Toplam ithalat %'si İNGİTERE BLEU Doğu Almanya Batı Almanya İspanya İsveç | 95.2 99.3 67.2 10.8 2.7 22.1 35.4 |  | 93.8 97.9 39.4 5.4 3.0 20.0 38.4 |  | 26.5 97.4 32.3 - 3.9 12.3 28.8 |  | ... ... ... ... ... 31.8 ... |  | ... ... ... ... ... 54.9 ... |  |
| Listelenen toplam ülkeler Toplam ithalat %'si A.B.D. Kanada Toplam ithalat %'si | 138.2 89.5 162.3 96.3 |  | 106.2 88.4 151.0 98.1 |  | 77.3 82.9 127.2 95.2 |  | 31.8 97.2 143.5 83.1 |  | 54.9 99.8 143.2 88.6 |  |

TABLO 12. Seçilmiş ülkeler: ortalama ihracat değerleri (US $/ t)

|  | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1886 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avusturya Belçika-Lüks. Kanada Danimarka Fransa B.Almanya Japonya Hollanda İspanya İsveç Tayvan İngiltere USA | 106 ... 69 ... 115 153 139 139 ... 99 ... 61 108 | 111 ... 74 ... 149 147 127 140 ... 107 ... ... 115 | ... 89 78 ... 122 139 129 142 ... 98 ... 61 121 | 83 70 87 ... 106 230a 128 119 ... 83 ... 66 124 | 86 ... 83 ... 121 144 140 112 ... 80 ... 61 139 | 114 111 80 ... 141 140 181 150 ... 101 ... 100 110 | 149 142 76 ... 170 155 115 191 ... 135 139 81 100 | 160 ... 78 ... 178 177 173 198 ... 156 132 84 95 | 97 ... 70 ... 103 137 100 135 ... 129 88 75 114 | 99 ... 190 190 161 140 ... ... 106 133 83 130 100 | 123 ... ... 175 169 158 348 ... 110 148 120 66 109 |

TABLO  13. Seçilmiş ülkeler: ortalama ithalat değerleri (US $/t)

|  | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1886 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belçika-Lüks. Kanada Danimarka Finlandiya Fransa B.Almanya Hong-Kong İtalya Japonya Hollanda Norveç İspanya İsveç İsviçre İngiltere U.S.A. Anhıdr Ham Tuz Keki | 121 36 140 83 117 108 ... 127 ... 113 ... ... 83 126 128 87 74 | 126 50 135 102 118 82 ... 141 ... 108 ... ... 92 123 ... 99 83 | 122 63 131 107 117 90 ... 120 ... 100 ... ... 96 118 127 89 74 | 105 63 105 117 94 86 ... 95 ... 88 ... ... 81 111 115 97 79 | ... 53 100 103 89 80 ... 104 ... 83 ... ... 78 103 88 92 76 | 130 45 137 112 120 114 ... 123 ... 102 ... ... 93 128 122 85 70 | 175 69 166 122 146 146 ... 158 137 138 ... ... 110 170 131 84 64 | 176 56 195 184 168 169 ... 151 156 164 ... ... 56 214 168 90 64 | ... 82 166 114 ... 125 ... ... 175 125 ... ... 143 161 139 94 71 | 155 141 159 132 114 126 90 ... 237 ... 139 132 125 238 ... 82 81 | 165 109 169 ... 146 142 118 ... 256 ... ... 160 200 253 ... 81 81 |

3.1. Türkiye'de Durum

Türkiye'de Sodyum Sülfat üretiminin büyük bölümü (% 98) doğal kaynaklardan (acı göllerden), üretimin % 2'si sodyum bikromat-viskon ile amonyum klorür üretimleri esnasında yan ürün olarak üretilmektedir.

Ayrıca Alkim imtiyazında olan Beypazarı yeraltı Sodyum Sülfat yataklarından da Alkim tarafından üretime başlanacaktır. Araştırma çalışmaları devam etmektedir.

3.2. Rezerv

Doğal üretimin en önemli kaynağı acı göllerdir. Türkiye'de bunlar, Acıgöl, Bolluk ve Tersakan gölleridir. M.T.A.'nın Acıgöl üzerinde yaptığı rezerv heaplarına göre Anhidr Sodyum Sülfat üretiminde görünür rezerv 12.500.000 tondur. Ayrıca şu anda Alkim imtiyazında olan Beypazarı yeraltı sodyum sülfat sahalarında M.T.A. raporlarına göre % 80 tenörlü 2 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Yine aynı sahada M.T.A. raporlarına göre % 35-40 tenörlü 100-150 milyon tonluk rezervden söz edilmektedir. Ancak % 35-40 tenörle çalışmak ekonomik değildir. Bu aşamada araştırma ve sondaj çalışmaları sürdürülmektedir.

3.3. Tüketim

3.3.1. Tüketim Alanları

Kağıt, cam sanayii, deterjan, tekstil ihtiyacı sodyum sülfatın temini yurt içinden sağlanmaktadır.

3.3.2. Tüketimin Miktar ve Değerleri

TABLO 14. Sodyum sülfat sektörü yurtiçi tüketimi (bin ton)

| Ana Mallar | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1892 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.Sülfat 1 S.Sülfat 2 S.Sülfat 3 S.Sülfat 4 TOPLAM Anhidr Kristal | 24,1 19,5 4,2 12,5 36,2 24,1 | 23,7 13,1 9,4 18,9 41,4 23,7 | 7,1 2,9 17,2 21,3 41,4 7,1 | 8,0 5,0 11,4 36,1 52,5 8,0 | 18,1 32,4 17,3 22,1 71,8 18,1 | 25,2 21,0 11,1 25,0 54,9 25,2 | 38,7 19,2 12,4 22,8 56,6 38,7 | 33,0 16,3 29,9 13,6 59,8 33,0 |

1- Kristal

2- Ağır tip anhidr

3- Rafine ağır tip anhidr

4- Hafif tip anhidr

3.4. Üretim

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi

A- Doğal kaynaklardan üretim

Konya Cihanbeyli ilçesine bağlı Bolluk ve Tersakan gölleri ile Afyon'a bağlı Dazkırı ve Denizli'ye bağlı Çardak ilçeleri arasında yer alan Acıgöl'den doğal sodyum sülfat üretilmektedir.

Her üç gölün konsantrasyon ve bileşimi farklıdır. Haziran ve Temmuz aylarında ortalama olarak göl suyundaki katı madde içerisinde % 40-45 Na2SO4  ve % 55-60 NaCI + MgCI2+SO2  bulunmaktadır.

Sodyum sülfat, diğer tuzlardan fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi ile ayrılır. Bu işlem yüzey alanı 600.000 m2 ile 1.000.000 m2 arasında değişen üretim havuzu sistemlernide yapılır.

Oluşan kristal (Na2SO4 10 H2O) % 40-44 Na2SO4  içermektedir.

Rafine Anhidr Sodyum Sülfat Üretimi : Kristal Sodyum sülfat bir takım yıkama ve temizleme operasyonlarından geçirilir. Eritilerek eriyik haline getirilir. Bazı filtrasyon, klorifikasyon ve dekantasyon operasyonlarından geçirilir. 3 tesirli vakum eveperatif kristalizatörlerde anhidr kristalleri haline getirilir. Kontinü santrifüjler ile süzülerek anhidr kristalleri ayrılır. Akışkan yataklı kurutucudan kurutulduktan sonra pnomatik olarak stoklanır ve amaca uygun paketleme yapılır.

Yan Ürün Olarak Üretim :

1- Sodyum Bikarbonat Yan Ürünü :

Krom cevherinin soda veya soda kireç taşı ile yüksek sıcaklıkta döner reaksiyona sokulması ile sodyum bikarbonat elde edilir. Daha sonra sodyum kromat asitlendirilmesi ile (sülfürik asit ile reaksiyon) sodyum bikarbonat ve yan ürün sodyum sülfat teşekkül eder. Sodyum bikarbonat yan ürünü sodyum süfattaki safsızlıklar tasfiye edilmediği taktirde, rengi açık kirli sarı olmaktadır. Bu şekilde kullanımı çok sınırlıdır ve hatta kullanımı gerekir.

2- Suni İpek (Rayon) Yan Ürünü:

Asetat ipliği üretim esnasında banyo suyunda çinko asetat ile birlikte Sodyum Sülfat teşekkül etmektedir. Sodyum sülfat vakum kristalizatöründe kristalizasyon sonucu kristal sodyum sülfat oluşur. Bunun eritilmesi sonucu solüsyon evaporatif kristalizasyon ünitesine gönderilir ve rafine sodyum sülfat elde edilir.

3- Amonyum Klorür Yan Ürünü :

Amonyum sülfat, sodyum klorür ile reaksiyonu sırasında amonyum klorür (nişadır) ve yanında sodyum sülfat teşekkül eder. Kristalizasyon ile sodyum sülfat ayrılır. Safsızlıklardan tasfiye edilerek anhidr sodyum sülfat üretilir. Safsızlıklardan arındırılmadığı takdirde ihtiva ettiği yüksek amonyum tuzları ve sofra tuzu nedeniyle kullanım imkanı olamamaktadır.

3.4.2. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar

Türkiye'de en büyük sodyum sülfat üreticisi ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.'dir. Modern üretim teknolojisi, üretim kalitesi ve ticari performansı ile coğrafi alanlara hitabeden Dünya sodyum sülfat ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Ortadoğu, Akdeniz, Balkanlar ve bazı AT ülkelerinde önemli yer tutmaktadır.

Yurt dışı ve yurt içine hitap edecek çeşikli sodyum sülfat üretimleri vardır. İkinci büyük üretici SODAŞ A.Ş.'dir. Sodaş'da kısmen ihracat yapmakta ve Türkiye ithiyacının belli bölümünü karşılamaktadır.

31 KİMYA ise yurtiçi talebinin küçük bir bölümünü karşılamaktadır. Ürün çeşidi olarak kristal sodyum sülfat ve hafif tip sodyum sülfat vardır.

3.4.3. Sodyum Sülfat Sektöründe Yurtiçi Üretim

TABLO 15. Türkiye sodyum sülfat üretimi (1000 ton)

| Ana Mallar | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1892 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.Sülfat 1 S.Sülfat 2 S.Sülfat 3 S.Sülfat 4 | 48,9 103,6 18,3 55,7 | 31,4 212,9 19,1 92,3 | 176,3 47,7 29,3 24,5 | 195,0 9,1 54,4 40,4 | 271,5 47,9 72,0 18,2 | 243,2 23,0 70,9 21,5 | 230,0 5,0 73,6 18,6 | 213,0 7,0 67,6 39,9 |

Alkim A.Ş. ve Sodaş A.Ş.'den bilgi alınabilmiştir.

3.4.4. S.Sülfat Sektöründe Birim Üretim Girdileri (1993) 1 Ton İçin

TABLO 16. Yurtiçi üretim maliyetleri

|  | Birim | Değer (TL/Ton) |
| --- | --- | --- |
| Ham madde Sodyum Sülfat | Ton | 218.367 |

Alkim A.Ş.'den bilgi alınabilmiştir.

3.4.5. Maliyetler

Anhidr Sodyum Sülfat 		1.171.065 TL/Ton

Sodyum Sülfat (Ton/Birim Maliyet)

Hammadde		:  218.367 TL

Enerji, Yak.		:  156.357   "

İşçilikler		:  209.266   "

G.İmal Giderleri	:    85.625   "

Amortismanlar		:    25.900   "

Ambalaj		:    62.250   "

G.Giderler		:  197.500   "

Satış Giderleri		:  215.800   "

1.171.065 TL/Ton

3.4.6. 1993 Yılı Sonu Stokları (Ton)

TABLO 17. Firmaların stok durumları

|  | ALKİM |  | SODAŞ |  | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ham S.Sülfat Kristal S.Sülfat Hafif tip anhidr Ağır anhidr | 3.427 7.740 20..285 59 |  | 10.000 205 - 582 |  | 13.427 7.945 20.285 641 |
|  |  |  |  |  | 42.298 |

3.5. Dış Ticaret

3.5.1. Gümrük Vergileri (Na2SO4)

AET

EFTA			DİĞER			       TON

% 4.5			% 6.5			CIF Bedelin % 19'u

SODYUM SÜLFAT İHRACATINA UYGULANAN TEŞVİK VE PRİMLER

Teşvik tedbirleri, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için, müteşebbüslerin yatırım ihracat ve benzeri iktisadi faaliyetlerde bulunma arzu ve isteklerinin güçlendirilmesi, gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla önemli ve etkili araçlardır.

Türkiye'de ihraç edilebilecek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip sodyum sülfatın yıllık üretimi 75.000 tondur. 1993 yılı içerisinde büyük fedakarlıklarla sodyum sülfat ihracatı 36.000 ton olarak gerçekleştirilmiştir.

Bugün ihracat teşviği alarak, imalatçı ihracatçıya hesap edilebilen ihracat teşviği yok denecek bir seviyeye düşürülmüştür. Önceden hesap edilebilir özelliğine sahip enerji teşviği ise işlemleri yaptırılıp, hala neticelenememiş durumdadır.

Genel yapısı içerisinde ihracat teşviği yok denecek bir seviyede bulunmaktadır. Ülkenin dövize çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, sodyum sülfat ihracatının gerçek potansiyelinin yarısına bile ulaşamamış olmasının tek sebebi ihracat teşviklerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Enerji teşviği, TEK tarafından otomatik olarak uygulanabilecek hale getirilmelidir. İmalatçılar için Kurumlar Vergisi de ihracat istinası uygulaması asgari % 10 oranında gerçekleştirilmelidir. Navlun için konulacak maliyet düşürücü teşvikler sayesinde ihraç teleplerinde büyük artışlar kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Asgari ihraç teşvik tedbirlerinin uygulanması halinde Türkiye'nin mevcut sodyum sülfat ihracatı mal bazında yaklaşık 10 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşebilecektir. Bu durumda Türkiye'de kurulu sodyum sülfat tesisleri tam kapasite ile çalıştırılacak, istihdama katkısı yanında döviz girdisi mevcut durumunun iki katı ulaşacaktır.

3.5.2. İthalat - İhracat

Sodyum sülfat ithalatı genel anlamda yoktur. Ancak B.D.T. ülkelerinin çok büyük damping yapmaları sonucu düşük kaliteli bir miktar Sodyum Sülfat ithalatı yapılmış, ancak kalite düşüklüğü ve Fe++ miktarı nedeniyle ithalatı devam edememiştir.

Türkiye, dünya sodyum sülfat ticaretinin coğrafi alan koşullarını da büyük ölçüde zorlayarak oldukça önemli miktarda ihracatı ALKİM A.Ş. kanalıyla gerçekleştirebilmiştir. B.D.T, Çin, Mısır gibi maliyet unsurunu dikkate almayan, yalnızca isteklerine yönelik üretim yapan İspanya ve Belçika gibi çok büyük sodyum sülfat üreticilerinin arasında bu denli iyi bir pazar payına sahip olmak önemli bir başarıdır.

Bunun azalan talep ve daralan pazar koşullarında korunması verilecek teşvik ve tavizlerle olabilecektir.

TABLO 18. İhracat verileri (ton)

| Ana Mallar | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodyum Sülfat | 19.9 | 63.1 | 37.3 | 59.1 | 82.7 | 82.1 | 70.3 | 41.2 |

3.5.3. Fiyatlar

Yatırım büyüklüğü, rizikolar, üretim zorlukları dikkate alınırsa dünyada en ucuz kimyasal madde sodyum sülfattır. Sodyum sülfat, taşınması zor bir madde olma ve taşıma anında ıslanma ve jelleşmeye hassas olması, ambalaj maliyetlerini arttırmakta ve navlunu yükseltmektedir. Bu durum, palet, çuval gibi ek maliyet unsurlarını da dikkate alındığında FOB satış değerinin düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Bu da ihracat kapasitesinin tam olarak kullanılmasında ciddi engeller oluşturmaktadır. Özellikle 1993 yılında da Çin'in kalite ile rekabet edememesine karşın fiyatları çok aşağıya çekmesi 1992 yılına göre ihracat miktarımızda çok ciddi azalmalara neden olmuştur.

TABLO 19. İhracat Fiyatları (FOB, 1000 US $)

| Ana Mallar | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodyum Sülfat | 2.9 | 0.6 | 4.6 | 6.5 | 10.7 | 11.8 | 9.5 | 5.2 |

3.5. AET - EFTA ve Benzeri Ülkelerle Ticaret

AET ülkelerinde İspanya ve Belçika önemli sodyum sülfat üretici ve ihracatçıları olup, başlıca ithalatçı ülkeler İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'dır. Ayrıca Avusturya'da önemli üreticilerden ve ihracat yapmaktadır. Belçika ve Avusturya yan ürün, İspanya ise doğal kaynaklardan üretim yapmaktadır.

Batı Almanya yan ürün olarak ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. AET ülkelerinden İspanya ve Belçika Türkiye'ye göre ihracat avantajlarına sahiptir. Bu avantajlar AET ülkeleri arasında sodyum sülfatın gümrüksüz işlem görmesi, bulk transport imkanları, nakliye mesafelerinin kısa, navlunun düşük olmasıdır.

Ayrıca AET ülkeleri kendi aralarında devamlı olarak ticari ilişki içerisinde olup, Sodyum Sülfatı da birbirlerinden almayı tercih etmektedirler. AET ülkelerine ve özellikle önemli miktarda dış alımı olan İngiltere'ye ülkemizde sodyum sülfat ihracatı ancak bu ülkenin AET ülkelerinden ithalatındaki maliyeti aşmayan fiyatlarla mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle sektör kalite yönü ile AET ülkeleri ile rekabet edebilmesine karşın fiyat rekabeti yapamamakta ve ihracat olanağı bulamamaktadır. Ancak Avusturya kanalıyla bazı ülkelere satabilmektedir.

Ayrıca son yıllarda Yunanistan devamlı ve istikrarlı bir müşteri konumuna gelmiştir. Bunun nedenide Türkiye'nin Yunanistan'a düzenşli ve küçük partiler halinde mal verebilmesi ve bunun sonucu stok müşterinin stok maliyetleri açısından önemli avantajlar elde etmesidir.

Kanada, ABD, Meksika, BDT ve Çin önemli sodyum sülfat üreticisidirler. BDT-Kanada, ABD ve Meksika tabii rezervlerden üretim yapmaktadırlar. ABD, Kanada ve Meksika'nın ihracat potansiyelimizin olduğu pazarlarda etkinlikleri yoktur.

3.6. İstihdam

Sodyum Sülfat Sektörü İstihdam Durumu :

İşgücü (1993)			Meslek Dalları			Personel

YÜKSEK

Teknik				Mühendis			  22

İdari				Yönetici			  14

ORTA

Teknik				Teknisyen			120

Memur				Memur				  45

İŞÇİ

Düz				Vasıfsız			450

Kalifiye			Ustabaşı ve Kalifiye		  	  90

Mevsimlik			600

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ

Ülkemizdeki zengin sodyum sülfat rezervleri mevcut üretim sayesinde gelişebilecek bütün ve yapılan projeksiyon karşılanabilecek durumdadır. Uygulama yüksek teknoloji ile en üst kalitede üretim yapmakta ve yurt dışında kalite yönünden rekabette hiç bir zorluk olmamaktadır.

En büyük üretici olan ALKİM hem yurt dışı rekabetinde var olmaya devam etmek, hem de yüksek teknolojiye ayak uydurmaya devam etmek için yeni atılım ve çalışmalar içindedir.

Sektördeki mevcut tesis kapasiteleri : (Ton)

Ağır tip anhidr 		: 150.000

Hafif tip anhidr		:  50.000 Ton/Yıl

Tabii rezerv anhidr	:  10.000

Yan ürün anhidr	:    5.000

Toplam Anhidr Sülfat	: 295.000

Kristal Sodyum Sülfat	: 885.000

Kurulu tesisler üretim kalitesi ve kapasitesi açısından önemli ihracat potansiyeline sahiptirler. 1983 yılından beri artan miktarlarda Orta Doğu, Kuzey Afrika, bazı AT ve Balkan ülkelerine ihracat yapılmaktadır.

Uluslararası piyasada kalite yönü ile rekabette hiç zorluk çekmeyen tesislerimiz 1990 yılından sonra dış pazarlarda büyük sorunlarla karşılaşmıştır. Özellikle 1993 yılında 1992'ye göre ihracatın % 50 oranında azalım gözlenmiştir. Burada en büyük etken maliyetlerin kesinlikle gözönüne alınmayan istihdam politikası çerçevesinde damping yaparak pazara giren Çin, Mısır ve B.D.T olmuştur. Bu sadece sodyum sülfatta değil diğer ürünlerde de A.B.D ve Avrupa ülkelerini  rahatsız eder boyutlardadır.

4.1. Altıncı Plan Döneminde Gelişmeler

Altıncı plan döneminde sodyum sülfat sektöründe ALKİM'ce yapılan teknolojik atılımlar sonucu sektörün ihracat katkıları çok büyük yüzde ile artmış ve zaman zaman uluslararası sodyum sülfat ticaretinin % 8-% 10'u düzeyine ulaşmıştır.

Ancak 1992-1993 yıllarında B.D.T ve Çin'in damping yapması ve teşviklerin azalması sonucu sektörün rekabet gücü büyük ölçüde azalmıştır.

4.2. Sorunlar

Sorunları iki başlık altında toplamak mümkündür.

1- Dünya genelinde yaşanan sorunlar

2- Türkiye düzeyinde yaşanan ve çözümlenebilecek sorunlar

1. Dünya Genelinde Yaşanan Sorunlar

a) Dünya sodyum sülfat üretiminin talebe göre büyük oranda artması stokların büyümesi,

b) Çevre sorunları nedeniyle sodyum sülfat üretilmesi,

c) Süper konsantre deterjan üretiminin artması sonucu sülfat tüketiminin azalması,

d) B.D.T ve Çin'in damping uygulaması ve bunun sonucunda coğrafi ticaret alanlarındaki dengesinin Türkiye aleyhine bozulması,

e) Navlun sorunları.

2. Türkiye Düzeyinde Yaşanan Sorunlar

a) Limanların yeterince organize olamaması sonucu transportta ve yüklemelerde oluşan sorunlar,

b) Enerji, transport ve ambalaj giderlerinin hızlı artışı,

c) Özellikle D.D.Y nakliyelerinde fiyatların dövize endeksli olması ve uluslararası tarife uygulamaları ve tarifedeki barem uygulaması büyük artışlara neden olmuş ve özellikle İran'a sodyum sülfat satışı tamamen durmuştur. Çin'in CIF Tahran 130 U.S.D satışı olduğu durumda Kapıköy sınır kapısına kadar D.D.Y'ye ödenecek 65 U.S.D navlun ile bu işin yapılabilirliğini tartışmak bile mümkün değildir. O halde bu konuda süratle yeni düzenlemelere gidilmelidir.

d) Yapılmış olan tarifeler (D.D.Y'da) günün şartlarına uygun değildir. Hiçbir zaman taşınamayacak mallara koyulan indirimler, pratikte bir yarar sağlamamaktadır. Bunun yerine taşımada gerçek değerlendirmeler yapılarak ve büyük boyutlu taşımalar tarifelenerek öncelik tanınmalıdır.

5. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE

ÖNERİLER

Ekonomik küreselleşme eğilimlerinin önem kazandığı dünyada, AT'ye tam üyelik ve 1996 yılında gerçekleşecek Gümrük Birliği çerçevesinde mevcut tıkanıklığın giderilmesi, sektörün rekabet edebilir hale gelmesi gereklidir.

Sektörde buna ilişkin çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Gümrük birliği açısından önem kazanan ISO 9000 çalışmaları devam etmektedir. Sodyum sülfat sektörü özellikle doğal kaynaklardan yapılan üretimleriyle entegrasyona gitmeli ve entegre ürünlerle hem sodyum sülfat üretimini arttırmak, hem de ilave ürünlerle maliyetlerini düşürmelidir.

Türkiye'nin zengin sodyum sülfat rezervleri, mevcut üretim seviyesinde olup potansiyel üretim ve tüketim projeksiyonlarında belirtilen miktarları problemsiz karşılamakta olup, uygulanan modern teknolojilerle yüksek katilede üretim yapılmaktadır. Rezervler açısından herhangi bir darboğaz ve problem yoktur.

Türkiye'de, istenilen üstün kalite ve miktarda dünya standartlarına uygun olarak üretim yapılmaya başlanması ile 1987 yılından itibaren ihracat olanakları arttırılmış, mal bazında hiçbir sorun kalmamıştır.

Bilindiği üzere dünya piyasalarında reel fiyatlarla mal satabilmek, üretim ve satış maliyetleri ile ilgili bir konu olup, devletin sağlayacağı teşvikler sayesinde dış talepler istenen düzeylere çıkabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Dazkırı Acıgöl civarında tamamen ihracata yönelik olarak, Alman Lurgi Firmasından sağlanan teknoloji ile kurmuş olduğu sodyum sülfat fabrikası, bugün Avrupa'nın konusunda en modern üretim tesisidir. Bu tesiste, üstün kalitede üretilen Sodyum Sülfat'ın dış pazarlarda talep edilmesinde tek faktör, fiyat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda dış fiyatların istikrarsızlığı, FOB fiyatlardaki gerileme, ihracat kapasitesinin tam olarak kullanımında ciddi aksaklıklar getirmektedir.

1983 yılında ortalama sodyum sülfat fiyatları FOB 148 U.S.D/ ton mertebesinden günümüzde 100 - 105 U.S.D / ton seviyelerine gerilemiştir.

Maliyetlerin her geçen gün artması ve buna bağlı olarak ihracat fiyatlarımızın uygun olmadığı AET ve Uzakdoğu ülke pazarlarına girebilmek, buralarda rekabet gücümüzü arttırabilmek için önerilen başlıca hususlar :

1- Sodyum Sülfat ihraç teşvikleri dış rekabet gücü sağlayacak seviyelere çıkarılması,

2- Maden ihracatının teşvikleri madencilik fon kaynaklarıyla, objektif bir şekilde takviye edilmesi, bu kaynaktan ihracat primi ödenmesi,

3- Madencilik fonundan sağlanacak ihracat kredi formalitelerinin azaltılıp miktarının arttırılması ve kredi maliyetlerinin asgariye düşürülmesi,

4- Liman hizmetlerinin iyileştirilmesi maliyet düşürücü kolaylıkların sağlanması,

5- Navlun fiyatlarının yüksekliği nedeni ile sevkiyat yapılamayan ülkelere ihracat olanağı yaratacak tedbirlerin alınması,

6- Palet imali için orman depolarından tomrukların istikrarlı ve uygun fiyatlarla tahsisine olanak sağlanması,

7- Döviz kaybına sebebiyet vermemek ve dış ödemeler dengesinde alternatif kaynak sağlamak gayesi ile sodyum sülfatın gümrük ve fonların yükseltilmesi.

Bugün Türkiye'de çeşitli kalitelerde yapılan sodyum sülfat üretimi, iç talebin çok üzerindedir. Bunun için gümrük ve fonların, ithalatı önleyecek şekilde yükseltilmesi milli menfaatlerimize uygun düşecektir.

5.1. Projeksiyonlar

TABLO 20. Sodyum sülfat sektörü yurtiçi talep projeksiyonu (bin ton)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kağıt San. Deterjan San. Cam San. Diğer TOPLAM Top. Kristal Top. S.Sülfat Top. Andhidr | 12.5 47.5 7.5 5.0 72.5 40.0 85.8 | 12.5 50.0 8.0 6.0 76.5 35.0 88.1 | 12.5 52.5 8.5 7.0 80.5 30.0 90.5 | 12.5 55 8.5 8.0 84.0 30.0 94.0 | 12.5 57.5 9.0 9.0 88.0 30.0 98.0 |

TABLO 21. Sodyum sülfat sektörü ihracat projeksiyonu (bin ton)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPLAM | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |

TABLO 22. Sodyum sülfat sektörü toplam talep projeksiyonu (bin ton)

| Ana Mallar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğal Ürün Yan Ürün TOPLAM | 135.8 10.0 145.0 | 143.1 10.0 153.1 | 145.5 10.0 155.5 | 149.0 10.0 159.0 | 153.0 10.0 163.0 |

TABLO 23. Sodyum sülfat sektörü üretim hedefleri (bin ton)

| Ana Mallar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğal Ürün Yan Ürün TOPLAM | 150.00 10.00 160.00 | 150.0 10.0 160.0 | 180.0 10.0 190.0 | 180.0 10.0 190.0 | 180.0 10.0 190.0 |

5.2. Teknolojik Alanda Beklenen Gelişmeler

ALKİM A.Ş. Dazkırı Tesisleri 1987 yılında üretime geçmiş ve en son teknolojik gelişmeler uygulanmıştır. Tesis Batı Avrupa Ülkeleri arasında da konusunda en gelişmiş Tesis olarak yer almıştır. Tesis tüm teknolojik gelişmeleride izleyerek ve uygulayarak üretimine devam etmektedir.

İnorganik maddelerin üretimlerine en son teknoloji bile uygulandığında bir ölçüde emek yoğun bir üretim biçimi ve aynı zamanda sabit yatırımda yüksek maliyetli bir üretim sistemidir.

ALKİM yurtdışındaki bazı kuruluşlarla da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda en son teknoloji ile çalışılması için her türlü fedakarlık yapılacaktır. Bu çalışmalar sonuçlandığında Türk Maden ve Kimya Sanayiine çok büyük teknolojik katkı sağlanacaktır.

Bununla ilgili en önemli beklentilerden biri yabancı sermayenin yeterince teşviğidir ki bu da çok önemlidir. Yabancı Sermaye için ülkemizde yatırıma özendirici tedbirlerin daha objektif bir şekilde alınması gereklidir.

Örneğin; 1990 yılına kadar ülkemize 1 Milyar U.S.D yabancı sermaye girmiştir. Bu miktar 1990-1993 yılında 3 Milyar U.S.D'dir. Oysa sadece son iki yılda Çin'e giren sermaye tutarı 20 Milyar U.S.D'dir.

Ayrıca teknolojik çalışmalarımıza olanak sağlanması açısından pazar araştırması ve araştırma geliştirme çalışmaları harcamalarının vergi matrahından doğrudan düşülebilmesi sağlanmalıdır.

Dış rakip firmalar bu tip harcamalarına cirolarının % 2-5'ini ayırabilmektedirler.