POTAS

TABLOLAR

TABLO 1:	 Potasın ticari kaliteleri

TABLO 2:	 Potak yataklarındaki bazı mineraller, cevherler ve ürünleri

TABLO 3:	 Bazı kayaçlardaki ve sulardaki potasyomu içeriği

TABLO 4:	 Ülkelere göre dünya potas rezervleri ve üretimi

TABLO 5: 	Tahmini dünya potas kaynakları

TABLO 6: 	1990-2000 yıllarında öngörülen dünya potas talep tüketim projeksiyonu

TABLO 7: 	Bölgelere göre dünya potas gübresi talep projeksiyonu

TABLO 8: 	Tabii potas tuzlu suları, tipik iyon kompozisyonları (% ton)

TABLO 9: 	Karışık tuzun ve 37-38o bomeli artık salamura suyun tipik bileşimelri (%)

TABLO 10 :	Deniz suyundan potasyomu klorid üdetim prosesinin orta ve en son ürün analizleri (%)

TABLO 11:	Deniz suyu salamurasından potasyum klorid ve sodyum sülfat üretimi için tesis ve işletme masrafları tahmini

TABLO 12:	Dünya potaslı gübre istatistiği (üretim ve tüketim)

TABLO 13:	Ülkelere göre dünya potas üretimi (x1000 ton)

TABLO 14: 	1991 yılı dünya potas üretim kapasiteleri (x1000 ton)

TABLO 15:	Dünya potas gübresi istatistikleri-ihracat ve ithalatlar (x1000 ton)

TABLO 16:	Türk gübre sanayiinde kompoze gübre üretimi (ton)

TABLO 17:	Gübre sektöründe potasyum klorür ithalatı (ton)

TABLO 18: 	Gübre sektöründe potasyum klorür ithalatının CIF cari fiatlarla değeri

TABLO 19:	Gübre sektörü kompoze gübre ithalatı (ton)

TABLO 20:	Gübre sektörü kompoze gübre ithalatı harcamaları (CIF Cari fiatlarla, Bin $).

TABLO 21:	Gübre sektöründe AT ve EFTA ülkelerniden kompoze gübre ithalatı (ton).

TABOL 22 :	AT ülkelerinden gübre sektörü kompoze gübre ithalatı harcamaları (CIF,

Cari fiatlarla, Bin $).

TABLO 23: 	Önemli (*) ülkelerden gübre sektörü kompoze gübre ithalatı (ton).

TABLO 24:	Önemli (*) ülkelerden gübre sektörü ürün ithalatı harcamaları (CIF cari fiatlarla Bin $).

TABLO 25: 	Gübre sektörü potasyum klorür tüketimi (ton)

TABLO 26: 	Kompoze gübre tüketimleri (1988-1992) (ton).

TABLO 27:	Gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (ton).

TABLO 28:	Gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (FOB, Bin $ cari fiyatlar).

TABLO 29:	AT ve EFTA ülkelerine gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (ton).

TABLO 30: AT ve EFTA ülkelerine gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (FOB, Bin $, cari fiyatlarla).

TABLO 31:	Önemli diğer ülkelere gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (ton

TABLO 32:	Önemli diğer ülkelere gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (FOB, Bin $, cari fiyatlarla).

TABLO 33:	Gübre sektörü potasyum klorür yılbaşı stok miktarı (ton)

TABLO 34:	Yılbaşı kompoze gübre stokları (1988-1992) (ton)

TABLO 35:	Kompoze gübre parakende ortalama satış fiyatları (TL/Ton)

TABLO 36:	Kompoze gübre ortalama ithal fiyatları (CIF, $/Ton)

TABLO 37:	Türkiye gübre ihtiyacı-potansiyel ve realize edilebilecek (Bitki besin maddesi, 1000 ton)

TABLO 38:	Bölgeler itibariyle gübre ihtiyaç tahminleri 1993, 1996, 1999 yılları için (bitki besin maddesi, 1000 ton).

TABLO 39:	Potaslı gübre arz talep dengesi (1000 ton BBM)

TABLO 40:	Kompoze gübre talep projeksiyonu (1000 ton)

TABLO 41:	Gübre sanayiinde kuruluşların kompoze gübre üretim projeksiyonu (ton)

TABLO 42:	Gübre sanayiinde kompoze gübre üretim projeksiyonu (ton)

TABLO 43:	Gübre sektörü potasyum klorür talep projeksiyonu (ton)

TABLO 44:	Gübre sektörü kompoze gübre ihracat projeksiyonu (ton)

TABLO 45:	Gübre sektörü kompoze gübre ihracat projeksiyonu FOB fiyatları (1000 $)

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1:	Ölü Deniz'den potas üretimi için tabii buharlaştırma sistemi - Ürdün.

ŞEKİL 2:	Karaşık tuzdan karnalit üretimi.

ŞEKİL 3:	Karnalitin saf olmayan potasyum kloride çözünümü

ŞEKİL 4:	Sels karışımından sodyum sülfat üretimi

ŞEKİL 5:	Türkiye'de tuzla göller, kayatuzları ve sondajla kesilmiş tuzlar.

1. GİRİŞ

1.1. Tanım

POTASYUM VE POTAS

Alkali metal grubunun bir kimyasal elementidir. Arz kabuğunun çok bulunan 7. elementidir ve ağırlıkça % 2.6'sını teşkil eder.

Potasyum yumuşak, gümüşi renkte sudan daha hafif ve oldukça aktif bir metaldir. Hava ile temasta derhal korozyona uğrar ve su ile temastan şiddetle etkilenir. Her ne kadar tabiatta serbest olarak asla bulunmaz ise de, potasyum bileşikleri geniş bir dağılım arzeder. Ancak nadiren büyük konsantrasyonlar halinde teşekkül eder. Potasyum dünyada tuz göllerinin en önemli ticari kaynaklarından biridir ve okyanus artığı yarı kapalı havzalardaki veya lagünlerdeki tuzlu suyun buharlaşmasıyla birikir.

Özellikleri:

Sembol = K, Atom No: 19, Atom Ağırlığı = 39, Ergime Noktası= 62.3 santigrat derece (144.1 oF) ve Kaynama Noktası = 760 santigrat derece (1400 oF)

Bileşikleri :

Potasyum, diğer elementlerle birleşerek geniş kullanım alanı olan bileşikler meydana getirir. Potasyum klorür ve potasyum sülfat, gübrelerin en önemli bileşikleridir. Potasyum karbonat, yumuşak sabunların (traş kremi gibi) imalinde kullanılınır. Potasyum nitrat ve potasyum klorat bir oksitleyici madde olarak kibrit imalinde kullanılır. Potasyum permanganat ve potasyum dikromat yine oksitleyici ajanlar olarak ağartmada, tabaklamada ve boyamada kullanılır. Potasyum bitartarat -ki buna tartar kremi denir, pasta mayası olarak kullanılır.

Bitki külleri gübre olarak eskiden beri kullanılmaktadır ve potaşe kavramı buradan gelmektedir (pot-ash). Fakat topraktaki potasın gübre olarak önemi son yüzyılda anlaşılmıştır.

Potasın başlıca kullanım alanı, son elli yılda cam, porselen, sabun kibrit, patlayıcı maddeler, boyama ve debbağhaneler idi. 1950'lerde dünya toplam potas üretiminin % 90'ı tarımda gübre olarak kullanılmıştır. Potas kelimesi, bitki küllerinin ve kalkerlerin yıkanması ile elde edilen eriyiğin buharlaştırılmasında kullanılan demir potalardan esinlenerek verilmiştir. Potas terimi aynı zamanda potasyum oksit demektir. Bu bileşik tabiatta bulunmaz ve doğal minerallerden elde edilir.

Potas gübre olarak uygun miktarda diğer bitki besinleri ile birlikte (fosfatlar ve nitratlar gibi) çok etkindir. Eriyebilir potas, bitkinin büyümesinde ve ihtiyaç duyulan nişasta ve şekerin yapılışında yardımcı olur. Ülkemizde bilhassa Adapazarı gibi patates ziraati yapılan bölgelerde çok kullanılır. Tarımdaki kullanışlarına ek olarak potasyum bileşiklerinin kimya endüstrisinde de önemli uygulanışları vardır, ancak bu sahadaki tüketimi daha azdır. Bu amaç için en önemlileri kostik potas ve potasyum karbonattır. Her ikisi de yumuşak sabun, traş sabunu, en iyi kalitede kristal ve cam sofra takımı, heysel camı, kilise pencere camı ve renkli camlar yapılışında kullanılırlar. Potasyum nitrat esas gübre olarak kullanılmasına rağmen, petrol endüstrisinde ve diğer amaçlarla da kullanılır. Potasyum nitrat esas gübre olarak kullanılmasına rağmen, petrol endüstrisinde ve diğer amaçlarla da kullanılır. Potasyum klorat ve perklorat, patlayıcı yapılışında kullanılan kuvvetli oksitleyicilerdir. Bunlar kibrit, havai fişek ve boyalarda da kullanılırlar. Potasyum iyodid, tıpta ve fotografçılıkta ve potasyum permanganat mükemmel bir oksitleyici ve antiseptik olarak kullanılır. Potas aynı zamanda magnezyum ve aluminyum elde edilmesinde metalurjik eritken olarak kullanılır.

Havada çok çabuk oksitlenen metal potasyumun uygulamaları çok sınırlıdır ve yalnızca değişik etkileri dolayısıyla bazen değerli metaller kullanıldığında ucuz sodyumun yerine kullanılır.

Potasyum birçok kayaçlarda diğer elemanlarla bileşik halinde, özellikle aluminyum ve silisyum oksitle, potasyum aluminyum silikat halinde, ortoklas felspat, muskovit, biyotit ve diğerleri gibi primer mineraller halinde bulunur. Mika hava etkilerine çok dayanıklıdır, fakat potasyumlu ortoklaz felspat bazı hallerde killere ayrışarak potasyum kil bünyesinde tutulur. Yerkabuğunda birbirine eşit sayılabilecek miktarlarda Na ve K bulunduğu halde deniz suyundaki Na oranı çok daha fazladır. Bunun sebebi iyon yarıçaplarının farklılığı nedeni ile potasın killer içinde tutulabilmesi, sodyumun ise denize kadar taşınabilmesidir. Tabiatta Na-tuzlarının çok, K-tuzlarının nisbeten daha az bulunmasının sebebi de budur.

Eski jeolojik devirlerde kapalı havzalarda kurak şartlar altında deniz suyunun buharlaşması sonucu, potasyum klorit ve potasyum sülfat konsantreleri ve tuzlu su artıklarındaki magnezyum tuzları oluşmuştur. Bunlar ekonomik bakımdan önemlidir (Almanya'daki ünlü Stassfurt yatakları gibi). Bu tip yataklar, uzun yıllar potasyum tuzlarının tekelini ellerinde tutmuşlardır. Bir başka potas yatağı Rusya'da Urallar'ın batı yamaçlarında Solikamsk bölgesindedir ve büyük çapta işletilmektedir. 1960 yılında Rusya'nın potas tuzu yataklarının 600 milyon ton olduğu ve o yıllardaki işletme hızı ile rezervin 900 sene yetecek durumda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu tuz yataklarında başlıca potasyum içeren mineraller; silvit veya potasyum klorit, karnalit, kainit ve polihalittir. Bunlardan en önemli potas kaynaklarını oluşturanlar silvit, karnalit veya kainittir.

Bir diğer önemli potas kaynağı, tuzlu göl sularıdır. Örneğin Filistin'deki Ölüdeniz'den (Lut Gölü) son yıllarda oldukça fazla miktarlarda potas, magnezyum ve brom üretilmektedir.

A.B.D-Kaliforniya-Searles Gölü tuzlu suları potasyumca oldukça zengindir ve buradaki salamuralardan fazla miktarda potasyum tuzu ve boraks elde edilmektedir. Şurası bir gerçektir ki, potasyum endüstrisi gerekli materyali, özellikle silvit olarak potasyum klorit veya içinde potasyum ve kloru çökelmiş halde bulunduran doğal eriyik sularından elde etmektedir.

Almanya ve İspanya'da karnalit, ABD ve Ukrayna'da langbeinit (K2SO4-2MgO3); Ukrayna'da kainit ve Avustralya'da ise alunit işletilmektedir.

Şili'deki Atacama çölünde dünyanın en önemli doğal nitrat yatakları bulunmaktadır. Bu yatak esas olarak sodyum nitrat (Şili güherçilesi) içerirse de, potasyum nitrat da güherçile içerir. Bir örnek vermek gerekirse Şili 1939'da ABD'ye 50000 ton karışık nitrat ihraç etmiş ve bu yataktan 7000 ton potas üretmiştir.

Orta Hindistan'da güherçile, toprak yüzeyinde organik tuzlu mostralar halinde bulunur. Bu tür güherçile yatakları Osmanlılar zamanında Orta Anadolu'da da işletilmiş ve barut imalinde kullanılmıştır. Bir potasyum aluminyum sülfat olan alünit minerali diğer bir potasyum kaynağıdır ve volkanik sahalarda kayaçlara sülfürik asitin etkisiyle oluşur. Bir potasyum alüminyum silikat olan lösit, dissemine halde, tanecik ve kristaller şeklinde bazaltik kayaçlar içinde; özellikle Vezüv etrafındaki bazik lavlarda ve ABD'de Wyoming'de lösit tepelerinde bulunur.

Lösit İtalya'da bir gübre maddesi olarak işletilmektedir ve bir potas-aluminyum kaynağıdır. Bir sulu demir, fosfat ve potasyum silikat minerali olan glokoni, İngiltere'de Kretase'nin yeşilkum ve tebeşirli marnlı serilerinde bulunur ve potas içeriğinden dolayı az miktarda da olsa işletilir.

Portland çimentosu yapımından elde edilen fırın tozu ve yüksek fırından elde edilen baca tozları gibi suni maddelerden önemli miktarda potas elde edilebilmektedir. Deniz algleri, deniz yosunları, molas, damıtım artıkları, odun külleri, ayçiçeği sapları vb. önemli bitki besleyici gübre kaynaklarıdır.

Potas; rafine ürünler, cevherler ve potasyum içeren mineraller için kullanılan genel bir terimdir ve önemini bitkilerin büyümesinde elzem olan potasyumu içeren bir endüstriyel mineral olmasına borçludur. Potas terimi, aslında ağaç küllerinin yıkanmasıyla elde edilen potasyum karbonata denir. Bu proses, U.S. patenti altında ilk kez 1790'da uygulandı ve 19. asrın başlarına kadar ABD kimya endüstrisinde esas kabul edildi. Almanlar tarafından 1840'da potasyumun bitki büyümesinde esas unsur olduğunun keşfedilmesiyle, potasyum zirai kullanımı kimya sanayiindeki kullanımını kısa zamanda gölgede bıraktı. O zamana kadar kayatuzu üretimi sırasında elde edilen potas "acı tuz" olarak pasaya atılırdı. Özellikle zirai uygulamalarda 1857'de Almanya'da ve 1914'de ABD'de eriyebilir potasyum mineralleri içeren geniş yataklar keşfedildi.

1970'te dünyada K2O üretimi 20.4 milyon short ton idi ve bu miktar denizel evaporit yataklarından elde edildi. Bunun yaklaşık % 90'ı gübrede kullanıldı. Bir cevherin mineralin veya üretimin potasyum içeriği, genelde % K2O olarak ifade edilir.

Potasyum magmatiklerdeki silikat minerallerinde, sedimanter ve metamorfik kayaçlarda bulunur. Potasyum, keza birçok yüzeysel ve yarı yüzeysel salamuraların en önemli bileşiğidir. Ekonomik potas yatakları, gerçekte kısıtlı yörelerde bulunmakla beraber, denizel klorit, evaporit yataklarında kalın birikimlerle oldukça dikkat çeker.

Elementer potasyumun bir oksiti olan potas, potasyum klorit, potasyum magnezyum sülfat, potasyum sülfat, potasyum nitrat ve potasyum sodyum-nitrat karışımı ihtiva eder. Seramikçiler, potas olarak, potasyum oksit ve potaslı felspat kullanırlar. Az miktarda potasyum karbonat, orijinal potas veya potasyum fosfatın bazın formları şimdilik potas grubunun birer üyesi olarak önem arzeder.

Potas esas olarak ziraatte gübrelemede kullanılır ve kompoze gübrelerin azot ve fosfordan sonra üçüncü üyesini teşkil eder. Ülkemizde potaslı Neojen yaşlı volkanik kayaçlar büyük alanlar kapladığı için diğer ülkelere göre çok az potaslı gübre kullanılmaktadır.

Potasın en önemli kullanımı, insan hayatı için elzem olan ürünlerin gübrelenmesindeki kullanımıdır. İkinci derecede kullanımı ise kimya endüstrisidir. Potasın ticari kaliteleri Tablo 1'de verilmiştir.

TABLO 1. Potasın ticari kaliteleri

| Kalite | Minimum K2O | Yaklaşık tane boyu aralığı1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Değeri | Meş2 | Milimetre | Potas tipi |
| Granüler Harman3 Kaba Standart Özel standart Çözünür veya süspansiyon Kimyasal | 61, 50, 22 60 60 60, 50, 22 60 62 63 | 6 - 20 6 - 14 8 - 28 14 - 65 33 - 150 35 - 150 XX | 3.35 - 0.85 3.35 - 1.18 2.4 - .6 1.2 - .21 .4 - .11 .4 - .11 XX | Tuz ve sülfatlar Tuz Tuz Tuz ve sülfatlar Tuz ve sülfatlar Tuz Tuz |

XX Uygulanabilir değil

1    Yüzde kümülatif ağırlık cinsinden yaklaşık % 2 den % 98'e

2    Tyler standart

3    Harman yeni bir kalite olup, ortalama 8-10 meş'dir. Kanadalı üreticiler tarafından

pazarlara sunulmuştur.

Kaynak: James P.Searls, 1987.

1.2. Sınıflandırma

Tablo 2'de potas yataklarındaki bazı mineraller, cevherler ve ürünleri gösterilmiştir.

TABLO 2. Potas yataklarındaki bazı mineraller, cevherler ve ürünleri

| Adı | Formülü | K2O % eşdeğer ağırlığı | Düşünceler |
| --- | --- | --- | --- |
| Klorit Mineralleri |  |  |  |
| Silvit Karnolit Kainit Bisşofit Halit | KCl KCl.MgCl2.6H2O 4KCl.4MgCl2.11H2O 2MgCl2.12H2O.NaCl | 63.17 16.95 19.26 0 0 | Esas cevher mineral Cevher minerali Önemli cevher minerali |
| Sülfatlar |  |  |  |
| Polihalit Langbeinit Leonit Şeonit Glaserit Sinjenit Bloedit Löweit Vanthofit Kieserit Hekzahidrit Epsomit Anhidrit | K2SO4.MgSO4.CaSO4.2H2O K2SO4.2MgSO4 K2SO4.MgSO4.4H2O K2SO4.MgSO4.6H2O 3K2SO4.NaSO4 K2SO4.CaSO4.H2O Na2SO4.MgSO4.4H2O 6Na2SO4.7MgSO4.15H2O 3Na2SO4.MgSO4 MgSO4.H2O MgSO4.6H2O MgSO4.7H2O CaSO4 | 15.62 22.69 25.68 23.39 42.51 28.68 0 0 0 0 0 0 0 | Önemli cevher minerali Tali mineral " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| Cevherler |  |  |  |
| Silvinite (1) Haitsalz Karnalitif Langbeinit (3) Mischsalz Kainit | KCl+NaCl KCl+NaCl+CaSO4+(MgSO4.H2O) KCl+MgCl2+6H2O+NaCl K2SO4+2MgSO4+NaCl Hartsalz + Karnalit KCl.4MgSO4.11H2O+NaCl | 10-35 10-20 10-16 7-12 8-20 13-18 | Kanada, ABD, Rusya Almanya " , Kenya, Brezilya ABD, Rusya Almanya İtalya-Etyopya |
| Ürünler |  |  |  |
| Potasyum klorit Potasyum sülfat Pot.mag.sülfat Gübre Tuzları | KCl K2SO4 K2SO4.2MgSO4 KCl+NaCl | 17-63 54-05 22.69 40-60 | Potasyum ürünü Suni ürün Doğal ürün (Meksika) Rusya ve Batı Almanya |
| Diğer Kaynaklar |  |  |  |
| Alunit Güherçile Potasyum nitrat | K2Al6 (SO4)4 . (OH)12 KNO3+NaNO3+Na2SO4+NaCl KNO3+NaNO3 | 11.4 0.6-1.9 10-14 | Şili |

(1) Bir veya daha fazla sülfat mineralleri ihtiva edebilir.

(2) Silvit ihtiva edebilir.

(3) Silvit veya leonit, kainit veya diğer sülfat mineralleri ihtiva edebilir.

Kaynak : Industrial Minerals and Rocks, 4th Edition, 1975.

1.3. Bazı Kayaçlardaki ve Sulardaki Potasyum İçeriği

Tablo 3'de gösterilmiştir.

TABLO 3. Bazı kayaçlardaki ve sulardaki potasyum içeriği

| Kayaçlar | K2O Eşdeğer % Ağırlığı |
| --- | --- |
| Arz kabuğunda ortalama Kıta kabuğunda Magmatik kayaçlar, ortalama Bazaltlar Granitler Sedimanter kayaçlar, ortalama Killer ve şeyller Kumtaşları Karbonatlı kayaçlar Denizel evaporitler | 3.01 - 3.13 2.10 - 3.00 3.12 - 3.13 1.00 3.02 - 5.07 1.90 2.74 - 3.20 1.29 0.35 0.0029 - 63.17 |
| Sular |  |
| Okyanuslar Nehirler (Dünya ortalaması) ABD: Kaliforniya Searles gölü Utah Büyük Tuz Gölü Kaliforniya Salton Denizi Kaliforniya Mono gölü Utah, Göl yatağı, Wendover Filistin, Ölüdeniz Peru, Sechura çölü Avusturalya, Eyre gölü Avusturalya Mcleod gölü Yeraltı termal suları Kaliforniya Salton Denizi Jeotermal suyu Tuzyatakları ile ilişkili yeraltı tuzlu suları Yeraltı petrol sahaları tuzlu suları Batı Pakistan yeraltı tuzlu suları | 0.0548 0.0003 1.86 - 3.17 0.506 - 0.846 0.0135 0.135 0.63 0.45 - 0.758 0.35 - 0.65 0.18 0.41 0.0012 - 0.2310 3.0 0.25 - 3.12 0.0005 - 0.475 4.1 |

Kaynak : Industrial Minerals and Rocks, 1975.

1.4. Bulunuşu ve Oluşumu

Potas, yeryüzünde hemen her tip kayaçta bulunmaktadır. Magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların hepsi potasyum içerir. Ortalama % 2.6 olarak yeryüzünde bulunmaktadır. Ancak potas rezervlerinin % 95 gibi büyük bir bölümü çeşitli tuz yataklarında, eski denizlerin buharlaşması sonucu sığ lagünlerde meydana gelmişlerdir. Geri kalan 5 5'i ise genç pleistosen tatlısu göllerinde gelişen tabii tuzlu sularda veya günümüzdeki tuz göllerinde veyahutta denizel evaporit yataklarındaki adi tuzlardan doğal olarak oluşan acısularda bulunmaktadır.

Dünyanın bazı yerlerinde ise, deniz suyunun buharlaştığı yataklardan NaCl'ün üretimi sonucu oluşan salamuralar, potas içermektedir. Ülkemizde İzmir-Çamaltı tuzları da böyle bir konumdadır ve şu anda Türkiye'de potas üretebilecek kaynakların en başında yeralmaktadır.

Potas minerallerinin belirli zenginleşmeler oluşturduğu denizel evaporitler ki bunlarda potas mineralleri tabii bir sırlanma ile zuhur ederler (buharlaşma kalıntısı) dünyanın birçok bölgesinde yaygındır ve çok büyük kalınlıklar arzetmektedir. Bu evaporitlerde depolanan tuz miktarları, okyanuslarda bugün çözelti halinde bulunan tuz miktarlarından çok daha fazladır. Evaporit yataklarının tümünde çökelmeden sonra üst kısımlarda potas zenginleşmeleri olduğundan bu yataklar, potas yatakları bakımından da önem kazanmaktadır. Doğal evaporit yataklarında bulunan potas mineralleri, karnalit, kainit, longbeinit, nitrat, polihalit, schvenite, silvinit ve silvittir.

Kapalı bir deniz suyu kütlesinde rekristalizasyon % 90 oranında kalsiyum veya kalsiyum-magnezyum karbonat ile kalsiyum sülfat çökelmesi sonucu tamamlanabilir. Geri kalan salamura yüksek sodyum, magnezyum ve potasyum tuzları konsantrasyonuna sahiptir. Bu koşullar altında daha ileri derecede buharlaşma, önce jips daha sonra magnezyum kompleks tuzlarıyla sodyum klorür oluşturur. Potasyum, karnalit (KCl -MgCl2. 6H2O) şeklinde rekristalize olabilir ve daha sonra deniz suyu gelişi neticesi karnalit çözünerek silvinit yatakları oluşumu gerçekleşebilir. Sonra tekrar taze deniz suyu kalıtımı sonucu, bu çevrimin yenilenmesi sağlanır. Neticede potas mineralleri diğer evaporitlerin oldukça kalın istifine oranla ince tabakalar şeklinde bulunur (bariyer teorisi). Tuzların depolanması sırasında normal sıcaklık dalgalanmaları belirli tabakalarda potas konsantrasyonlarının artmasına yolaçabilir. Çünkü potasyum klorürün çözünürlüğü diğer tuzlara göre sıcaklıktan daha fazla etkilenebilir.

Dünyanın denizel evaporitlerdeki depolanmış tuz miktarı, bugünkü okyanuslardaki erimiş tuz miktarından çok daha fazla miktarlardadır.

1.5. Kullanım Alanları

Gübreler, modern ziraat için çok elzemdir. Çünkü ziraat, bir mineral tüketme işlemidir. Birleşik devletler potas tüketiminin yaklaşık % 94'ü zirai gübrelemede, kalan % 6'sı endüstriyel sektörde kullanılır. Zirai olmayan alanlarda potasın en önemli kullanım sahası kostik potas ve klorin imalindedir. Diğer kullanım alanları kimya, gıda ve seramik endüstrisindedir. Son kullanımı ise sabunlar ve deterjanlar, cam ve seramikler, kimyasal boyalar ve ilaçlar, likit gübreler ve diğer çeşitli alanlarda olmaktadır.

Potasın kullanım alanlarına göre pazarlanabilir ürün türleri şunlardır: Potasyum klorür, langbeinit, potasyum sülfat, potasyum nitrat (güherçile) ve gübre tuzları.

Potasyum klorür: özellikle ABD, Rusya, Batı Avrupa ile diğer birçok ülkelerde, langbeinit: ABD ve Rusta'da, potasyum sülfat: ABD, Belçika, Doğu Almanya, Batı Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya'da, Güherçile: ABD ve Şili'de üretilmektedir. Gübre tuzları madenden çıkarıldığı gibi ham cevher olarak kullanılır. Özel amaçlar için kullanılan (örneğin alüminyum ergitilmesi) gübre tuzları, diğerlerine oranla daha az üretilmektedir.

Dünya nüfusunun giderek artması, beslenmeye olan talepin de giderek artmasına neden olmaktadır. Bu ise daha fazla ziraat demektir. Ziraat, topraktaki mineralleri azaltan bir mineral tüketim işlemi olduğuna göre, toprakta fakirleşen minerallerin yerine konabilmesi gübrelere ve dolayısıyla potasyumlu gübrelere olan ihtiyacın da giderek artması anlamını taşır. Bu nedenle bazı bitkilerin yetiştirilmesinde o yöre toprağının potasyum içeriğine ve yapılan tarımsal işlemin cinsine bağlı olarak potaslı gübreler kullanılmaktadır.

Potas, bütün bitkilerde, nişasta ve şekerin sentezine devamlı katkıda bulunur. Kök hücrelerinde topraktan karbonhidratlardan ve inorganik nitrojenlerden amino asitlerin sentezini ve dış duvarlarının kalınlaşmasını sağlar. Bu, hububatlarda sapların sağlamlaşması anlamına gelir. Potas, keza bitkilerin dış etkenlere karşı, hastalıklar ve iklim şartları gibi direncini de artırır.

Potasyum sülfatlar ise bazı sebzelerde ve keza birçok meyvalarda, özellikle narenciye ve üzümde, klorürün yol açtığı yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Çünkü bunların kökleri çok derin olup, uzun seneler boyunca depolanan klorürü atma imkanı sağlar. Sülfatlar, patates, üzüm ve tütünde, daha iyi lezzet temini için kullanılır.

Son senelerde, az miktarda potas, düşük veya hiç soda içermeyen diyet izleyen kişilerce, direkt olarak tuz şeklinde de kullanılmaktadır.

1.6. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

- Akzo chemicals Inc. 3005. Riverside Plaza Chicago, 11-60606 USA

- Byeloruskaliy Combine - Rusia

- Arab Potash Company - Jondan

- The Big Quill Resources Inc. Canada

- Canpotex Ltd

- Cleveland Potash Ltd

- Dead Sea Works Ltd.

- Explosivos Rio Tinto South America.

- Petrofertil

- Ferchimex South America

- İtalkali

- Great Salt Lakes Minarals Corporation (GSL) U.S.A.

- Kali und Salz AG, Vienna, Austria

- I.M.C., Fertilizer Inc./USA

- Melchemie B.V.

- Hoechst Aktienge sellschaft Marketing THD-6230 Frankfurtam Main 80

- Potash/Phosphate Instutute, Atlanta, Georgia, 30329, U.S.A

- Societe Commerciale Des Potasses Et De L'azote

- Prayon-Rupel Technologies-Rue Joseph Wouters, 144-4480 ENGIS-BELGIVM

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

A.B.D'nin tahmin edilen toplam yerli potas kaynakları 6 milyar tondur. Bu rezervlerin çoğu, Kanada, Saskatchewan'daki Williston Baseni çökellerinin devamı olan 1200 mil karelik bir Montana ve Kuzey Dakota sahasında 6000 ve 10000 fit derinlikler arasında uzanmaktadır. Vtah'daki Paradox baseni yaklaşık 2 milyar ton potas içerir ve bunun çoğu 4000 fit'den daha derinlerde yeralır. Miktarı bilinmeyen fakat büyük olduğu anlaşılan potas kaynakları, orta Mişigan'ın yaklaşık 7000 fit altında yeralır. Orta Mişigan'ın resmi rezerv rakamları 25 milyon tondur. Tahmini toplam dünya potas rezervleri 250 milyar tondur. Eski S.S.C.B. de potas çökelleri büyük miktarlarda karnalit içerir. Tayland'da, çoğunluğu karnalit olmak üzere, yaklaşık on milyar ton potas rezervi mevcuttur.

Aşağıda Tablo 4'de ülkelere göre dünya potas rezervleri ve üretimi (x1000 metrik ton) olarak verilmiştir :

TABLO 4. Ülkelere göre dünya potas rezevleri ve üretimi

| ÜLKELER | Maden Üretimi |  | Rezervler | Rezerv Bazı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 1992 |  |  |
| A.B.D. BREZİLYA KANADA ÇİLİ ÇİN FRANSA ALMANYA İSRAİL İTALYA ÜRDÜN İSPANYA TAYLAND ESKİ S.S.C.B. İNGİLTERE KONGO LAOS | 1749 102 7012 20 60 1129 3868 1270 32 810 585 - 8800 495 - - | 1760 100 7100 25 80 1050 3400 1300 100 820 600 - 8200 500 - - | 83000 50000 4400000 10000 320000 15000 750000 53000 20000 53000 25000 - 3600000 25000 - - | 290000 600000 9700000 50000 320000 35000 900000 600000 40000 600000 40000 100000 3800000 30000 20000 20000 |
| DÜNYA TOPLAMI | 25930 | 25035 | 9400000 | 17040000 |

Not: Ölü denizdeki toplam rezerv bazı, Ürdün ve İsrail arasında eşit olarak bölünmüştür.

Kaynak : Mineral Commodity Summaries, 1993. Bureau of Mines U.S. Department of the Interior.

2.2. Dünya Potas Kaynakları

Bilinen yataklardan mevcut teknolojilerle elde edilebilecek potas rezervinin yaklaşık 135 milyar short ton K2O olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervin % 40'nı Rusya, % 37'sini Kanada teşkil eder. A.B.D. payı ise % 4'dür.

TABLO 5. Tahmini dünya potas kaynakları

| Kuzey Amerika Güney Amerika Batı Avrupa Doğu Avrupa Afrika Asya Pasifik Adaları | 55 000 milyon short ton 58 " " " 12 420 " " " 66 180 " " " 134 " " " 2 000 " " " |
| --- | --- |
| Toplam | 135 292 milyon short ton |

Aşağıda Tablo 6'dan da anlaşıldığı gibi Paleozoik evaporitler, dünya potas potan siyelinin % 98'ini teşkil etmektedir. Dikkat çeken önemli bir husus da Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarında zuhur eden esas Paleozoik yataklarının, arz kabuğunun sadece % 23'ünü teşkil etmesidir. Geniş yayılımlarına rağmen Mesozoik ve daha genç yaşlı evaporitler yerkabuğunun ancak % 2'sini oluşturmaktadır.

2.4. Tüketim

2.4.1. Tüketim Alanları ve Tüketim Projeksiyonu

Tüm potas kaynakları gözönüne alındığında A.B.D'nin 1991 yılı potaslı bileşikler tüketimi % 3 artmıştır. Potas ve Fosfat Enstitüsüne göre Kanada ve A.B.D üreticilerinden gönderilen ziari potas miktarları 1990-1991 yılında % 5 azalmış fakat ziari olmayan potas miktarları % 6 oranında artmıştır.

A.B.D'nin 2000 yılındaki potas talepinin 6.5 milyon ton ile 10 milyon ton K2O eşdeğeri olacağı öngörülmektedir. Bu tahmin, 1983'ten sonra yıllık büyüme hızının % 0-8 ile % 3-4 arasında olacağı varsayımına göre yapılmıştır. A.B.D Ziraat Bakanlığı 1980-2000 yılları arasında yıllık potas talepi için % 2-3 lük bir büyüme hızı öngörülmüştür.

A.B.D'nin 1983'ten 2000 yılına kadar olan 110 milyon tonluk potas talepi, şu andaki 95 milyon tonluk ABD rezervlerinden daha büyüktür. Bu nedenle potas talepini Kanada'dan sağlayacağı tahmin edilmektedir. Dünya potas rezervleri ise dünya talepini karşılayacak düzeydedir.

U.S. Bureau of Mines'in yaptığı bir araştırmaya göre, toplam dünya potas talepi artışı, 1980'den 2000 yılına kadar % 2.4 olacaktır. Aynı dönem içinde ABD'nin potas talepi artışının % 1.3 dolayında olması öngörülmektedir.

Yine bu araştırmaya göre, Batı Avrupa talepindeki büyümenin 5 1 olacağı, 1980-2000 periyodunda Çin'in talepindeki artışın % 6.1 dolayında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Aynı periyod içinde diğer iki Asya grubundaki büyümenin ise % 6 oranında olacağı ifade edilmektedir.

Afrika'da % 9 civarında artış beklenirken bu oranın Latin Amerika için % 4.5 olacağı tahmin edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 1990 ve 2000 yıllarında öngörülen dünya potas talep tüketim projeksiyonu verilmiştir.

TABLO 6. Dünya potas talep-tüketim projeksiyonu

|  |  | Öngörülen Aralık |  | Muhtemel |  | 1983-2000 Muhtemel yıllık büyüme hızı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | Düşük | Yüksek | 1990 | 2000 | (%) |
| A.B.D Toplam Kümülatif | 5663 - | 6500 100.000 | 10.000 130.000 | 6.400 43.000 | 7600 110.000 | 1.8 - |
| Diğer Dünya Ülkeleri |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kümülatif | 26.619 | 33.100 460.000 | 42.300 530.000 | 26.200 170.000 | 36.000 480.000 | 3.2 - |
| Dünya Toplam Kümülatiff | 26.619 - | 39.600 560.000 | 52.300 660.000 | 32.600 213.000 | 43.600 590.000 | 2.9 - |

Kaynak : Mineral Facts And Problems, 1985, p.631.

Aşağıdaki tabloda ise bölgelere göre potas gübresi tabeli verilmiştir.

TABLO 7. Bölgelere göre dünya potas gübresi talep projeksiyonu

| ÜLKE | 1981 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrika Asya Doğu Avrupa Latin Amerika Kuzey Amerika Pasifik Adaları S.S.C.B. Müş. Devletler Topluluğu Batı Avrupa | 0.38 2.44 2.69 1.87 6.18 .24 4.90 - 5.62 | 0.40 3.30 2.79 1.67 5.52 .29 6.17 - 5.82 | 0.50 4.20 2.42 2.08 5.17 .26 6.36 - 5.75 | 0.51 4.53 2.63 2.23 5.44 .28 - 6.48 5.61 | 0.54 4.83 2.84 2.43 5.69 .31 - 7.28 5.28 | 0.57 5.12 3.03 2.63 5.96 .34 - 7.94 4.97 | 0.61 5.40 3.29 2.85 6.21 .37 - 8.66 4.67 |
| Dünya Toplamı | 24.32 | 25.96 | 26.74 | 27.73 | 29.20 | 30.54 | 32.07 |

Kaynak: World Demand for Fertilizer Nutrients of Agriculture, U.S. Bureau of Mines,

(x Milyon Ton)

2.4.2. İkame Maddeler

Suda eriyebilen potasyum iyonları yerine kullanılabilen bazı alternatif kaynaklar mevcuttur. Örneğin, New Jersey'deki yeşil kumlar ve karnalif ve polihalif gibi tuzlar. Ancak bu kaynakların, bugün işletilen potas cevherlerine oranla hem K2O değeri düşüktür, hem de zenginleştirilmeleri daha pahalıya mal olmaktadır. Ülkemizde Kilis ve Yayladağı fosfatlı glokonitik yeşil kumtaşları potas kaynağı olarak da incelenmiştir.

Endüstriyel alanlarda kullanılan potas yerine, fiyat kullanım ve talepe bağlı olarak sodyum bileşikleri kullanılabilir. Son 25 yılda, % 5-7 arasında değişen toplam potas talepine oranla bu talep sektörü oldukça sabit bir seyir göstermiştir.

Bitkilerin ve hayvanların hayatında potasyumun yerini alabilen hiçbir madde yoktur. Potas yerine, örneğin potasyum klorit ve potasyum magnezyum sülfat gibi diğer bazı mineraller kullanılabilir. Ancak bu minerallerin düşük potasyum ihtiva etmeleri ve zenginleştirmede bazı problemlerle karşılaşılması nedeniyle kullanım oldukça azdır. Düşük potasyum içerikli bu maddelerin kullanımı demek, daha fazla materyalin madenden çıkarılması, daha fazla materyalin nakliye edilmesi anlamına gelecektir ki bu da maliyetin artması demektir.

2.5. Üretim

2.5.1. Dünyada Önemli Potas Üreten Ülkeler

Eski S.S.C.B.: Potas rezervlerinin 23 milyar ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. % 17 ortalam tenör ve % 75 verimli işletme faktörü dikkate alınırsa en az üç milyar ton K2O rezervi olduğu ifade edilebilir. Bu rezervin 2/3'ü Urallarda yeralmaktadır. Minsk ile Prut nehirleri arasında silvinit ve karniolit yatağı % 18 K2O tenörlüdür ve 365-915 m derinliktedir.

Kanada: New Brunswich eyaletinde % 30 K2O içeren silvinit yatakları, zom kalınlıkta ve 610-1040 m derinliktedir.

A.B.D: Kuzey Dakota Bölgesi, Michigan ve Utah'ta 1500-3000 m derinlikte silvin yatakları mevcuttur. Yatakların derinde bulunması nedeniyle ancak çözelti yolu ile işletilmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca New Jersey, Arizona ve Malbrook havzalarında da önemli yataklar mevcut ise de işletilmemektedirler. Batı Texas ve New Mexico arasında 103.600 km2'lik bir alanda ve Carlsbad-New Mexico yakınlarında 10 adet önemli polihalit ve silvit yatakları vardır. Cevher kalınlıkları 1-3 m arasındadır ve üretim yapılan cevher zonları 250-500 m derinliktedir. Michigan-Mildland yakınlarında 33700 m2'lik bir alanda potas içeren tuz tabakası 120 m kalınlıktadır. Saskatchewan'da potas kalınlığı 60 m'dir.

Ürdün-İsrail: Ürdün ve İsrail arasındaki Ölü Deniz, Ürdün Rift vadisinde yer alır ve deniz seviyesinden 400 m aşağıda bir konumdadır. Pliyosende, Akdenizle irtibatta olan bu göl yakın zamandaki yüksek buharlaşma nedeniyle 1035 km2'lik bir alana küçülmüş ve tabanında çok kalın evaporitler çökelmiştir. Canlı tektonizma nedeniyle bu evaporit çökelleri tuz domlarını oluşturmuştur. Kuzeyden göle boşalan Ürdün nehri ve doğu ve batıdan boşalan diğer çaylar, buharlaşmaya rağmen Ölü Denizi 300-400 m derinlikte su içeren bir göl halinde korumaktadır. Ancak bu su hacmi, altındaki tuz domlarını daha çok eriterek bünyelerindeki potas tuzlarını bileşimine almaktadır. Ölü Deniz tuzlu suyu Göl kenarındaki tavalara pompalanarak buharlaştırılmakta ve NaCl çöktürüldükten sonra fabrikaya gönderilerek potası, magnezyumu ve bor tuzu alınmaktadır.

Şili, Çin, Tunus : Bu ülkelerde salamuradan üretim teknolojisini araştırmaya çalışmaları yürütülmektedir. Çin, Chaerhon gölünde henüz üretime geçmemiştir. Ancak çalışmalar devam etmektedir. Şili'de salamura içeren kurumuş gölge bir yöresinde lityum diğer bir bölgesinde ise potas, Mg ve bor üretilmektedir. Tunus'ta iki kuru göl alanı vardır.

Brezilya: Son yıllarda 4-10 m kalınlıkta iki zon halinde potas yatağı saptanmıştır.

Arjantin ve Bolivya: Şili'deki çalışmaları yakından takip etmektedirler, çünkü bu iki ülkede de Şili'ye benzer oluşumlar vardır.

Meksika: Jeotermal kuyulardan elektrik üretiminde yan ürün olarak potas üretilmektedir.

Etyopya: Önceleri potas üretimi yapılmıştır. Halihazırda alt yapı çalışmaları devam etmekte olup bunlar tamamlandıktan sonra üretime geçilecektir.

2.5.2. Üretim Teknolojisi

Cevherin ekonomik değerinin belirlenmesi, cevherin yapısı, işletme, zenginleştirme, fiziksel ve kimyasal prosesleri ihtiva eder. İklim şartlarına dayanamayan hassas mineral olduğundan potas bir mostra şeklinde bulunmaz.

Yeraltı potas yatakları genellikle petrol araştırmaları esnasında ortaya çıkarılmaktadır. Petrol ve potas, her ikisi de sedimanter tip yataklardır ve petrol arayan şirketlerin araştırma konusundaki mali imkanları günümüzdeki potas şirketlerinde daha iyidir. Ünlü New Mexico ve Kanada'daki potas yatakları, petrol aramaları esnasında ortaya çıkarılmıştır.

Ticari potas yatakları, genellikle muntazam ve geniş yayılımlıdır. Bunlar tabaka tipi cevherler olduğundan, rezerv tahminlerinde sorunlar pek mevcut değildir. A.B.D ve Rusya'da potas madenciliğinde büyük çoğunlukla oda topuk metodu kullanılmaktadır.

Genellikle Pleistosen göllerinin kalıntıları olan bugünkü tuz gölleri ve tabii tuzlu sulardan, önemli miktarlarda potas elde edilebilmektedir.

Aşağıdaki tablo çeşitli bölgelerdeki tuzlu sulardan alınan numunelerin tipik analizlerini göstermektedir.

TABLO 8. Tabii potas tuzlu suları, tipik iyon kompozisyonları (% ton)

|  | Büyük Tuz Gölü UT | Bonneville Salt Flats UT | Searles Gölü CA | Ölü Deniz | Deniz Suyu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na+1 Mg+2 K+1 Cl-1 SO4-2 Ca+2 Br-1 CO3-2 B4O7-2 PO4-3 | 8.6 .9 .5 14.8 2.2 - - - - - | 8.5 .3 .5 14.1 .5 .1 - - - - | 9.3 - 2.1 10.3 3.9 - .1 2.2 1.0 .1 | 3.4 4.1 .7 20.5 .1 1.6 .6 - - - | 1.1 .1 .04 1.9 .3 .05 .01 - - - |
| Toplam | 27 | 24 | 29 | 31 | 35 |

Kaynak: Mineral Facts and Problems, 1985.

a) Ölü denizin tuzlu suyundan potas tuzu üretimi: Üretim güneş enerjisinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Pompalama istasyonu Ölü Deniz'den saniyede 16 m3 tuzlu suyu, buharlaşma tavalarına doğru meyil yapan kanallara pompalamaktadır. Ölü denizden tavalara yılda 250 milyon metreküp su pompalanmaktadır. Tuzlu su buharlaşma tavalarına varmadan önce 10 km uzunluğundaki kanallarda gravite etkisiyle haraket etmektedir (Şekil 1).

Buharlaşma tavalarının birincisi en büyük olup tuz tavası diye adlandırılır. Burda güneş enerjisiyle tuzlu su içersindeki NaCl'ün büyük bir kısmı çözeltilmektedir. Ölü deniz suyunun yoğunluğu 1.230 gm/cm3 ve bir kilogram suda 350 gram erimiş tuz içermektedir. Birinci tavadaki buharlaşmadan sonra suyun yoğunluğu tuzlu su gravite etkisiyle akar. Buna karnalit öncesi tava denir ve burada tuzlu suyun bileşiminin karnalit tuzunun belli bir doygunluk noktasına ulaşması kontrol edilir. Burada suyun yoğunluğu 1.305-1.315 gm/cm3 ulaşır. Bundan sonra gelen altı adet buharlaşma tavasında karnalit tuzu (KCl MgCl2 6HgO) çökeltilerek buharlaşma işlemi tamamlanır. Yedi numaralı tavadaki tuzlu su çok az potasyum klorür içerir ve fakat bol MgCl2 içerir ve yoğunluğu 1.340 gm/mc3 ulaşmıştır. Bu artık su MgCl2 üretimi için kullanılır. Son altı buharlaşma tavasında ise 40-60 cm kalınlığında karnalit tuzu çökelmiştir ve bu tuzun bileşimi 5 84 karnalit ve % 16 sodyum klorürden ibarettir.

Tava tabanlarında biriken karnalit tuzu, yüzen gemi veya dozerlere benzeyen hasad makineleriyle parçalanır, toplanır. Tava sınırlarındaki pompa istasyonlarına; yüzen ve makinelerin arkasında hareket eden borular vasıtasıyla tuz bulamacı halinde pompalanır. Bu istasyonlardan da karnalit tuzu bulamacı rafinasyon fabrikasına çelik borularla pompalanır. Bu hasad makinaları bir metre derinlikteki tuzlu suda yüzebilmekte ve dört paletli ayakla da tuz üzerinde yürüyebilmektedir. Optimum miktarda karnalit tuzu çıkarmada dakik hareket için yüksek teknolojiye sahip kontrol cihazlarıyla donatılmıştır.

Potas rafinerisinin ilk bölümünde karnalif bulamacının suyu alınır ve karıştırma tanklarında iki safhada tatlı su ile tekrar eritilir, yani yıkanır. Bu eriyik tekrar kristalleştirilerek suyu atılır elde edilen kek silvinit kekidir. Döner konveyörlerle silvinit prosesi bölümüne gönderilir.

Potasyum kloridi silvinitten ayırmak için kristalizasyon prosesinden dönen sıcak tuzlu su kullanılır. Sodyum klorit çökelti halinde bırakılarak potasyum klorit eriyik içinde kalır. Potasyum klorür ile sature olan sıcak tuzlu suyun çözelticiden taşan kısmı, kristalizasyon prosesine pompalanır. Burada 93oC den 49oC ye beş safhalı vaküm kristalizasyon sisteminde kademe kademe soğutulur ve potasyum klorit kontrol edilen şartlarda kristalleşir.

Bu kristallerin hidro-siklonlarda suyu alınır. Elde edilen kek füel oil ile çalışan döner fırınlarda kavrularak hiçbir nem kalmaz. Kuru ürün eleklerde dört tane boyuna ayrılır. Topaklanaması için muayyer miktarlarda reajan ilave edilir.

b) Dünyada aktüel göllerden ve tuzlu salamuralardan hem MOP (potasyum klorür) hem de SOP (potasyum sülfat) üretimi : Bu salamuralar, ticari ölçükte dünyada altı kaynaktan üretilmektedir. Bunlar; Utah'ta Great Salt Lake (Büyük Tuz Gölü), Ölü Deniz (Ürdün ile İsrail arasında), biri Kaliforniya diğeri Kanada'da Saskatchewan'da bulunan ik çözelti madenidir. Great Salt Lake salamurasından geçmişte SOP da üretilmiştir. Searles Gölü yüzeyaltı salamurası hem MOP hem de SOP üretmektedir. Diğer dört kaynak MOP üretmektedir. Kalium'un Sskatchewan'daki çözelti madeninden ve Kerr McGee'nin Searles Gölü, CA'daki kuyularından elde edilen salamura kat-etkili evaporatörlerde (multiple-effect evaporators) konsantre edilmekte ve nihai tuz ürünü kristalleri katevleri vakum kristallendiricilerde (Multiple-stage vacuum crystallizers) büyütülmektedir. Diğer tuzu su işleyicilerin hepsi, konsantrasyonu sağlayacak buharlaştırma için güneş enerjisinden yararlanmaktadır.

Silvinit cevheri, bir kuyu boyunca su enjeksiyonu ve diğer bir kuyudan NaCl-KCl yönünden doygunlaşan suyun geri alınması veya tek bir kuyu içinde konsentrik boruların kullanılması şeklinde üretilir. Çözelti boşluğunun şeklini kontrol amacıyla çözelti, tavanda bir petrol veya gaz tabakası ile perdelenir. Çözelti madenciliği, çok düzensiz yataklarda veya 1100 metreden daha derin yataklarda düşünülür ki bunlarda halit sürüklenmesi problem teşkil etmektedir. Ancak çözelti madenciliği için cevher zonlarının kalınlığı 15 metreden fazla olmalı ve çözeltinin devri için tabaka eğimi yeterli düzeyde bulunmalıdır.

A.B.D ve diğer ülkelerde silvinit cevherinin, silvit ve halit partiküllerinin aglomerasyondan ayrılması için köpük flotasyonu uygulanacağı durumlarda silvit, sodyum ve potasyum klorürlerce doygun sulu çözeltide yüzdürülerek halitten ayrılır. Flotasyon sıvısı yoğunluğu (pulp density) % 20 ile % 35 katı maddedir. Olağan toplayıcı ajanlar hidroklorid ve karbon zincir uzunluğu 12 ile 24 arasında olan alifatik aminlerin asetat tuzlarıdır. Kresilik asit, palmiye yağı veya alkoller gibi köpük yapıcılar, karışım flotasyon hücresine girmeden önce eklenir. Potas verimi genellikle % 80'in üzerindedir.

International Minerals and Chemical Corp., langbeinit -silvinit cevheri için ilk basamakta bir ağır ortam ayırımı uygulamakta, Duval ise langbeinit cevherine basit yıkama uygulamaktadır. Kalium'un çözelti madenciliği tesisi dışında Saskatchewan'daki tüm tesisler köpük flotasyon yöntemi kullanmaktadır.

Silvinit cevherlerinin çözme ve yeniden kristallendirme yoluyla zenginleştirilmesi, cevher yüksek miktarda kil veya karnalit içerdiğinde uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, 1930'ların ortalarında köpük flotasyonu metodunun geliştirilmesinden önce uygulanmıştır. İşlem, suda potasyum klorür çözünürlüğünün, sıcaklığı 20o den 80oC ye çıkarmakla iki kat artması, buna karşılık sodyum klorür çözünürlüğünün bir miktar düşmesi esasına dayanır. 80oC de her iki klorürler yönünden doygun durumda bulunan bir çözelti 20oC de soğutulduğunda, saf potasyum klorür kristalize olur. Bu işlem genellikle vakumlu kristalleştiricilerde yapılır ve nihayi kristal boyu bir miktar kontrol edilebilir.

Eski S.S.C.B silvinit cevherinin çözme -rekristalizasyon yoluyla işlenmesi, Uralkaliy kombine tesisi, Solikamsk I ve Berezniki I; Belorvskaliy'in en iyi tesisi olan Soligorsk 4'de uygulanmaktadır. Bir Carlsbad üreticisi olan Krr-McGee de % 7 kil içerikli 10 nolu zondan üretilen silvinit cevheri için bu yöntemi kullanmaktadır.

Kali und Salz'ın potas işletmelerinde araştırıcılar, kompleks potas cevherleri için ilginç bir kuru işletme yöntemi geliştirmişlerdir. Ticari ölçekteki elektrostatik ayırım tesisilerinde, tane boyu, karışım düzenleyici katkılar ve nisbi rutubet kullanılarak elektrostatik ayırım zonlarında üç veya dört cevher bileşeni ayırtlanmaktadır. Yeni geliştirilen işlem, dönt evreye kadar çıkabilen evrelerde bileşenlerin ayrılması şeklinde olup partiküller direkt olarak bir evreden diğerine geçer. Mevcut ilk evrede NaCl, cevherin diğer bileşenlerinden salisilik asit ve % 10-15 arasında değişen bağıl nem ile ayrılır; ikinci evrede ise bağıl nem % 5'e düşürülerek silvinit-karnalit'ten kieserit ayrılır. Şirket silvinitten karnalit ayrılması işlemini saklı tutmakta, ancak üç ve dördüncü evre ayırım kolonlarından sözedilmektedir. İşlem, yaş yöntemlerle zenginleştirilen potası kurutmak için gerekli enerjiden tümüyle tasarruf sağlamakta ve şirketi, bazı alternatif yaş zenginleştirme evrelerinde ortaya çıkan artık giderme probleminden kurtarmaktadır. Tesiste toz problemi mevcut olmakla birlikte bu, tesis ölçeğinde emme ve filtre sistemi ile ortadan kaldırılmaktadır.

c) Deniz tuzlaları sofra tuzu üretim artığı salamura sularından potas üretimi: Artık salamura sulardan potas tuzlarının kazanılması üç ana proses grubunda toplanabilir.

1) Kimyasal bir madde ilavesiyle selektif kristalizasyon yöntemi

2) Evaporasyon ile fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi

3) Kimyasal bir madde ilavesi ile fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi

Güneş enerjisinden yararlanıldığı için, evaporasyon ile fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi en ekonomiktir.

Ülkemiz; yarı kapalı bir deniz olan, sıcak iklim kuşağında bulunan ve dolayısıyla dünyanın en tuzlu denizlerinden biri olan Akdeniz'de uzun bir kıyı şeridine sahibdir. Ülkemizde deniz suyundan potas üretimi için uygulanabilecek en uygun proseslerden biri; Hindistan Merkezi Tuz ve Deniz Kimyasalları Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği ve aşağıda detayı ile belirtilen yöntem olabilir:

Deniz suyunun potasyum klorür konsantrasyonu yaklaşık 0.07 gm/100 ml'dir. Sofra tuzu üretimi esnasında arta kalan salamura deniz suyundaki potasyum klorid konsantrasyonu yaklaşık 2.5 gm/100 ml. değerine yükselmektedir. Pratik olarak üretilen her ton sofra tuzu için yaklaşık bir ton 29.5o Bomelik salamura tuzlu su arta kalmaktadır. Hindistan'ın deniz suyundan sofra tuzu üretimi 8 milyon tona yükselmiştir. Arta kalan salamura anasıvısından 200.000 ton potasyum klorür üretilebilmlektedir.

29.5o Bomelik artık salamura suyun güneş enerjisiyle buharlaştırılması sonucu karışık tuz çökeli elde edilir, potasyum klorürce zengin bir katı fraksiyonu oluşturur ve salamura suyun yoğunluğu 36-38o Bomeye ulaştığı zaman çökelir. 30o Bomede karışık tuz çökeliminden sonra arta kalan ana salamura tuzlu su esas olarak magnezyum klorid ve az miktarlarda da potasyum ve sodyum klorid ve magnezyum sülfat içerir. Tipik karışık tuzun ve 37-38o Bomeli ana salamura su artığının bileşimleri Tablo 9'da verilmiştir.

TABLO 9. Karışık tuzun ve 37-38o bomeli artık salamura suyun tipik bileşimleri (%)

|  | Karaşık Tuz (ağırlık %) | 37-37o Bome Salamura (ağırlık/hacim %) |
| --- | --- | --- |
| KCl NaCl MgCl2 MgSO4 | 20.0 18.0 13.8 30.8 | 1.5 3.5 34.5 6.5 |

Sürekli potas tuzu üretimi prosesinin ilk safhasında; karışık tuz ve 30o Bomeli artık salamura suyu istenen katı/likör oranında özel olarak hazırlanmış ekstraktöre sürekli olarak gönderilmekte ve bu likör bir ısıtıcı ile ısıtılmaktadır (Şekil 2). Sözkonusu karışım sürekli olarak karıştırılmaktadır. Yükseltilmiş sıcaklıkta reaksiyonun oluşması için uygun bir zaman süresinin geçmesinden sonra, tuzlu su bulamacı taşarak ara rezervuara geçer. Ara rezervuar dolunca, tuzu su bulamacı bir süzgeçten (filter press) geçirilir ve basınçlı hava uygulanarak katı tuz keki hemen hemen kuru oluncaya kadar suyu sıkılır. Bu sıcak kek, ısı mübadelecisinden geçirilerek soğutma havuzuna gönderilir ve burada iki saat içersinde yaklaşık 40oC ye soğutulur. Soğuma neticesinde karnalit kristalleşir. Karnalit, neticede, santrafüjle ayrılır ve artık tuzlu su (likör) prosesin başlangıcındaki salamura suya katgıda bulunmak üzere gönderilir.

Karnalitin Çözülmesi

Birinci safhada elde edilen karnalit, oda sıcaklığında hesaplanan bir miktardaki suyla karıştırılarak çözülür. Bu katı ve sıvı fazlarının bir arada oluşmasına yol açar ve santrifüj ile birbirlerinden ayrılır (Şekil 3). Katı fazı, saf olmayan potasyum klorid olup ortalama analizi % 60 KCl (% 37.8 K2O) ve % 40 NaCl dür. Saf potasyum kloridi (% 60 K2O) ayırmak için ileri proses, işleminden geçirilir. Santrifüjden sonra elde edilen likör (salamura) 32o Bomeli solüsyon olup % 4-5 KCl, % 3-4 NaCl ve % 30-32 MgCl içerir. Bu likör ya güneş enerjisiyle veya diğer enerjilerle buharlaştırılıp 36o Bomeye konsantre edilerek karnalitin bir fazla fraksiyonunu elde etmek üzere karnalit prosesinin başlangıcına gönderilir.

Potasyum Klorid Rekristalizasyonu

NaCl-irene üründen saf potasyum klorid ürün kristalizasyonu elde etmek için, farklı sıcaklıklardaki potasyum klorid eniyebilirlik farklılıklarından yararlanılmaktadır-sıcaklık arttıkça potasyum kloridin eriyebilirliği önemli derecede artarken sodyum kloridin eriyebilirliği çok az değişmektedir. Dolayısıyla doygun KCl-NaCl solüsyonu 110oC ye ısıtılmaktadır. Netice olarak, solid fazdaki potasyum klorid eriyerek arkasında katı sodyum kloridi bırakmaktadır. Daha sonra, bu tuz bulamacı, süzülmekte ve kek oda sıcaklığına soğuması için terkedilmektedir. Bunu müteakip saf kristalize potasyu klorid santrıfüjle ayrılır (sepetlerde de yıkanabilir), kurutulur ve paketlenir. Filtre artığı salamura suları tekrar potasyum klorür rekristalizasyon işleminin başına gönderilir. Orta ve en son ürünlerin analizleri, Tablo 10'da gösterilmiştir.

TABLO 10. Prossin orta ve en son ürün analizleri (%)

|  | Erimeyen artık | Karnalit | Saf olmayan potasyum klorid | Son ürün | Glober Tuzu | Sodyum Sülfat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KCl NaCl MgCl2 MgSO4 Na2SO4 | 2.1 16.6 8.0 35.4 - | 21.0 5.0 32.0 T - | 55.9 39.2 0.5 - - | 96.9 3.05 T - - | - 5.3 - 0.85 42.6 | - 1.1 - 0.2 98.7 |

Sodyum Sülfatın Üretilmesi

Sodyum sülfat üretmek için, erimeyen tuz çökelti karnalit bölümünden (sels karışımı) alınarak suda eritilir ve sıfırın altındaki bir sıcaklıkta kristalleştirilir. Bu glober tuzu (Na2SO4.10H2O) sulandırılarak anhidre sodyum sülfat elde edilir (Şekil 4).

Proses Özellikleri

Karnalit ekstraksiyonu safhasında potasyum üretimi yaklaşık % 85 olup rekristalizasyon operasyonunda ise %95'dir. Karışık tuzdan saf potasyum kloridin kurtarılması oranı ise % 60-65 dir.

Üretim ve tesis masraflarının fizibilite hesapları yapılmıştır. Hesapların önemli yönleri Tablo 11'de belirtilmiştir

TABLO 11. Deniz suyu salamurasında potasyum klorid ve sodyum sülfat

üretimi için tesis ve işletme masrafları

| Sermaye Yatırım | Rupi (Hindistan Para Birimi) |
| --- | --- |
| Arazi ve Binalar Fabrika ve Techizat İşletme Sermayesi Toplam Sermaye Yatırımı | 430.000 4.429.300 2.025.000 6.884.300 |
| Üretim Masrafları |  |
| Direkt masraflar (ham maddeler, işçi ve yönetim) Endirekt masraflar (aşınma, bakım, paketleme, faiz v.s.) Toplam Üretim Masrafları | 4.016.500 2.676.325 6.692.825 |
| Satış Gelirleri |  |
| Potasyum klorid 1100 Rupi/ton (fiatı) Sodyum sülfat 2800 Rusi/ton (fiatı) Toplam Satış Gelirleri Kar Sermaye yatırımının kazanç yüzdesi | 1.100.000 7.000.000 8.100.000 1.407.175 % 20.45 |

Kaynak: Phosphorus & Potassium No: 139 Sept.-Oct. 1985 pp.40-42.

TABLO 12. Dünya potaslı gübre istatistiği (x 1000 ton K2O)

|  | Üretim |  |  | Tüketim |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1988 | 1889 | 1990 |
| Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Fransa Doğu Almanya Batı Almanya Yunanistan İrlanda İtalya Hollanda Norveç Portekiz İspanya İsveç İsviçre Türkiye İngiltere Batı Avrupa Bulgaristan Çekoslavakya Macaristan Polonya Romanya Yugoslavya Orta Avrupa S.S.C.B. S.S.C.B. Cezayir Mısır Ivori sahilleri Moritanya Fas Nijerya Güney Afrika Zambiya Afrika Kanada A.B.D. Kuzey Amerika Kosta Rika Küba | - - - - 1502 3510 2291 - - 125 - - - 766 - - - 460 8654 - - - - - - - 11300 11300 - - - - - - - - - 8327 1461 9788 - - | - - - - 1191 3200 2184 - - 152 - - - 742 - - - 463 7932 - - - - - - - 10233 10233 - - - - - - - - - 7360 1580 8940 - - | - - - - 1300 2653 2197 - - 68 - - - 686 - - - 488 7393 - - - - - - - 9037 9037 - - - - - - - - - 7002 1654 8657 - - | 102 132 145 133 1935 583 887 59 194 427 103 68 49 373 72 68 42 523 5899 112 484 449 1161 292 250 2750 7044 7044 34 35 30 13 54 52 137 30 451 356 4389 4745 25 214 | 98 131 155 141 1949 596 792 69 191 345 89 66 45 376 71 67 58 515 5759 92 460 402 1003 240 222 2421 6381 6381 30 46 18 16 55 80 128 31 470 360 4720 5080 30 212 | 94 130 150 119 1842 136 739 76 184 307 95 60 48 378 59 66 63 510 5062 90 356 234 538 134 190 1545 5081 5081 29 50 13 13 56 81 135 35 473 338 4522 4860 40 215 |

Tablo 12'nin Devamı...

|  | Üretim |  |  | Tüketim |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1988 | 1889 | 1990 |
| Dominik Cumhuriyeti Guatemala Meksika Orta Amerika Arjantin Brezilya Şili Kolombiya Ekvator Venezüella Güney Amerika İsrail Ürdün Orta Doğu Çin Kuzey Kore Viyetnam Asya Merkez Plan Ek. Bangaldeş Hindistan İndonezya Japonya Malezya Pakistan Filipinler Sri Lanka Tayvan Tayland Güney Doğu Asya Avusturalya Yeni Zelanda Pasifik Adaları | - - - - - 56 - - - - 56 1245 786 2031 62 - - 62 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 109 - - - - 109 1273 792 2065 57 - - 57 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 68 - - - - 68 1311 842 2153 47 - - 47 - - - - - - - - - - - - - - | 18 24 79 417 17 1406 25 139 26 170 1807 29 1 90 1431 25 37 1499 57 1068 287 577 312 25 55 62 98 137 2903 154 97 251 | 20 17 93 418 11 1264 28 154 14 123 1620 34 4 65 1203 8 18 1232 56 1168 276 568 391 40 77 63 100 118 3082 163 87 251 | 23 17 66 413 13 1183 29 164 20 103 1531 32 4 90 1597 18 22 1639 88 1330 310 537 475 33 80 50 102 149 3377 145 96 244 |
| Dünya Toplamı | 31890 | 29335 | 27354 | 27855 | 26778 | 24314 |

Kaynak : The Journal of the World Phosphotes and Potash Industries No. 179 May-	  	   June, 1992.

TABLO 13. Ülkelere göre dünya potas üretimi

(x1000 ton K2O)

| ÜLKELER | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Ortalaması 1987-1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eski S.S.C.B. Kanada Almanya A.B.D. Fransa İsrail Ürdün İspanya İngiltere İtalya Brezilya Çin Çili | 10888 7668 5709 1262 1539 1253 734 741 428 134 37 40 23 | 11301 8154 5800 1521 1502 1244 785 855 460 95 54 40 25 | 10200 7014 6034 1595 1195 1273 792 741 462 112 97 40 25 | 9000 7345 4865 1713 1230 1311 841 690 488 51 66 60 25 | 8400 7012 3868 1749 1129 1270 810 585 495 48 102 60 20 | 9958 7439 5255 1568 1319 1270 |
| Toplam | 30456 | 31836 | 29580 | 27685 | 25548 | 29021 |

Kaynak: Minerals Year Book, 1991.

TABLO 14. 1991 yılı dünya potas üretim kapasiteleri

(çalışan ve duran fabrikalar dahil) (x1000 ton K2O)

| ÜLKELER | KAPASİTE |
| --- | --- |
| KUZEY AMERİKA : Kanada Meksika A.B.D Toplam | 11520 elde bilgi yok 1920 13440 |
| GÜNEY AMERİKA : Brezilya Çili Toplam | 150 45 195 |
| AVRUPA : Eski S.S.C.B. Fransa Doğu Almanya Batı Almanya İtalya İspanya İngiltere Toplam | 13700 1680 2200 2350 400 550 490 21370 |
| ASYA : Çin İsrail Ürdün Toplam | 120 1350 840 2310 |
| Dünya Toplamı | 37315 |

Kaynak : Minerals Yearbook, 1991.

% 2.4; bu dönemde A.B.D. potas talep artış hızı % 1.3; dünyanın geri kalan bölümü için ise potas talep artış hızı % 2.6 olarak verilmiştir. Batı Avrupa'nın talep artışı % 1 dolayında gerçekleşecektir. 1980-2000 yılları arasında kalan dönem için Çin'in talep artışı % 6.1, diğer iki Asya grubunun herbirinin ise % 6 olarak tahmin edilmektedir. Latin Amerika'da artış hızı % 4.5; Afrika'da ise % 9 olarak öngörülmektedir.

Fransa'da potas madenleri devlete aittir. Demokratik Almanya ve Eski S.S.C.B'de de aynı şekilde devletçe işletilmektedir. Kanada, İsrail, İtalya ve İspanya'da ise yarı devlet kuruluşları tarafından işletilir. Piyasada talep fazlası bulunmasına rağmen üretime devam, devletçe işletilen madenlerin tipik özelliğidir. Çünkü bunlarda önemli olan istihdam politikası olup bir ticari ürünün piyasada talep fazlası miktarda bulunması karar vericiler için ikinci derecede önem taşır. Dünya ölçüsünde potas kapasitesinin % 70'i, Eski S.S.C.B, Kanada, Almanya ve Fransa'nın elinde bulunmaktadır.

Dünya gübre teşkilatı 2005 yılının potaslı gübrelere olan ihtiyaç miktarını şöyle hesaplamıştır: 1987 yılı dünya nüfusu 5 milyar olup 1988-1994 nüfus artışını % 1.5 ve 1995-1998 nüfus artışını % 1.4 ve 1999-2005 yılları arasında nüfus artışını % 1.3 kabul etmiştir. 1987 deki ekilebilir dünya alanlarını 741.8 milyon hektar ve 2005 yılındaki ekilebilir araziyi 814.3 milyon hektar kabul etmiştir. 1987 yılında hektar başına 78 librelik potaslı gübre atıldığını ve 2005 yılında hektar başına 83 librelik potaslı gübre atılacağını varsaymıştır. Bu hesaba göre 1987 de 26.3 milyon ton olan dünya potas tüketimi, 2005 yılında 305 milyon tona çıkmaktadır.

2.5.4. Stok Durumu

1991 yıl sonu üretici stokları, 1990 yılı stoklarından % 13 daha fazladır. Granüler potas ürünü gbüre stokları, toplam stokların % 37'sini oluşturur. Potasyum sülfat stokları, toplam stokların % 32'sini oluşturur. 1991 yıl sonu stokları, yıllık üretimin yaklaşık % 20'sini veya ortalama on haftalık ürünü temsil etmektedir.

2.5.5. Maliyetler

1973 yılında A.B.D New Mexico'da potas üretimi 2.17 milyon kısa ton pazarlanabilir K2O olup toplam enerji kullanımı 6 milyon BTU (British Thermal Units)/kısa ton K2O olarak hesaplanmıştır. Potas endüstrisinde kullanılan başlıca yakıt doğal gazdır.

Gübre Enstitüsü (Fertilizer Institute), dört Kuzey Amerika MOP üreticisinin 1979'daki enerji tüketimlerini incelemiştir. Bu araştırmaya göre şirketlerin ortalama enerji tüketimi 1 milyon BTU elektrik ve 1000 BTU/kısa ton üründür. Ortalama 2.2 milyon BTU/kısa ton ürün olup bu 4.2 milyon BTU/kısa ton K2O 'ya eşdeğerdir. 1973'den beri % 30 luk bir indirim sağlanmıştır. 1991 yılı ilk yarısında ton başına ortalama potas fiatı 177.21 ABD$ idi. İkinci yarısında ise 179.85 ABD$ olmuştur. 1991 yılının ortalam potas gübresi fiatı ton başına 132.24 ABD$ olmuştur. Bu fiat 1990 fiatlarına nazaran % 2 daha azdır. 1991 yılı standart potas gübresi fiatı ton başına 128.75 $, iri taneli potas gübresi fiatı ton başına 136.18 $ ve granül potas gübresi fiatı ton başına 133.60 $ olmuştur.

2.6. Dış Ticaret Durumu

1988-1989 ve 1990 yıllarında ülke bazında yapılan Dünya potas ihracat ve ithalat rakamları Tablo 15'de belirtilmiştir. 1991 yılında ABD nin toplam potas ihracatı % 33 oranında artmıştır. Potas gübresi ihracatı ise % 63 oranında artarken potasyum sülfat ihracatı % 17 oranında azalmıştır. ABD nin potas ihraç ettiği ana ülkeler Latin Amerika ve Pasifik adaları olmuştur. ABD potas ihracatının % 64'ü ve potas gübresi ihracatının % 88'i Latin Amerika ülkelerine olmuştur. Çin ve Japonya, Amerika'nın Pasifik Adaları ülkelerine yaptığı potas ihracatının % 92'sini almıştır.

1991 yılında; 1990 yılına mukayese ile ABD potas ithalatı % 9 oranında potaslı gübreler ithalatı % 8 oranında, potasyum sülfat ithalatı % 10 oranında artmıştır. ABD potas ve potaslı gübreler ithalatının % 93'ünü Kanada'dan yapmıştır. Kanada'da, 1991 yılında ABD ne 4.17 milyon ton potas veya potas eşdeğerine ihraç etmiştir. Bu rakam ABD toplam potas tüketiminin % 74'ünü oluşturmaktadır. Eski Sovyetler Birliği, ABD ne potas ihraç eden ikinci büyük ülke olup, 1991 yılında 117.700 ton potas ihraç etmiştir. İsrail'in ABD ne ihracatı bu rakama yakın olup 1990 yılına nazaran 5 50 düşmüştür.

Tablo 15'de görüldüğü gibi; Almanya, Eski S.S.C.B., Ürdün ve İsrail 1988-1989-1990 yıllarında sadece potas ve potaslı gübreler ihracatı yaptığı halde, potas ithal etmemişlerdir. Diğer taraftan Çin, Hindistan, Brezilya, Polonya, Japonya ve Malazya en büyük potas ithalatçısı ülkeler arasında olup potas ihracatları yoktur.

Dünya potas üretimi veya arzı ileri yıllara göre artan bir kapasiteye sahipdir. Dünyada henüz işletilmeyen bazı potas rezervleri mevcuttur. Bu da Tenör değir düşen veya rantabıl olmaktan çıkan bazı işletmelerin kapatılmasına neden olabilir.

2.6.1. Çevre Sorunları

Tüm yeraltı potas madenleri gang veya artıklardan oluşan steril pasa yığınlarına sahiptir. Potas pasaları çoğunlukla sodyum klorür ile orijinal cevherde mevcut kil fraksiyonundan oluşmaktadır. Bu materyal tozlaşmaz, yanmaz veya kaymaz.

Saskatchewan Üniversitesi, potas tozununsağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma yürütmüştür. Araştırıcıların bulgularına göre, yüksek oranda toza maruz kalan maden personeli, eleme operatörleri gibi risk guruplarında kronik balgam üretimi, hafif nefes darlığı ve kronik öksürük yaygındır; ancak ciddi solunum semptomları gözlenmez.

MSHA, sağlık teşkilatı, Carlsbad potas madenlerini gazlı olarak sınıflandırmıştır. Bazı madenlerde potas tabakalarının üzerinde bulunan sediment tabakalarında nitrojenle birlikte eser miktarda metan bulunabilir. "Gazlı" sınıflandırması, tüm madencileri, madene girmeden önce bazı tedbirler almakla yükümlü kılmakta ve tüm yeraltı ekipmanının kıvılcım çıkarmayan teknoloji ile donatılmış olanlara dönüştürülmesini gerektirmektedir.

TABLO 15. Dünya potas gübresi istatistikleri

(x 1000 ton K2O )

|  | İhracatlar |  |  | İthalatlar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜLKELER | 1988 | 1989 | 1990 | 1988 | 1889 | 1990 |
| Belçika Danimarka Fransa Almanya Doğu Almanya Batı Almanya İtalya Hollanda Norveç İspanya İngiltere Batı Avrupa Çekoslavakya Macaristan Polonya Romanya Yugoslavya Orta Avrupa S.S.C.B. Güney Afrika Afrika | 517 102 393 - 2829 1368 149 170 123 428 296 531 16 48 9 71 64 209 3558 5 23 | 489 83 292 - 2551 1418 159 204 164 393 249 6178 3 43 8 66 81 201 3459 5 49 | 596 66 246 66 2382 1446 136 210 210 420 258 6216 7 32 16 7 37 99 3375 1 46 | 718 261 799 - 5 370 530 385 194 76 365 4641 538 559 1226 399 368 3213 11 121 472 | 776 223 826 - 4 303 480 354 270 98 388 4689 479 349 1049 345 320 2685 - 134 493 | 683 244 1048 201 - 66 447 326 297 110 396 4717 453 301 602 288 204 1967 - 120 524 |
|  | İhracatlar |  |  | İthalatlar |  |  |
| ÜLKELER | 1988 | 1989 | 1990 | 1988 | 1889 | 1990 |
| Kanada A.B.D Kuzey Amerika Küba Orta Amerika Brezilya Şili Kolombiya Venezüella Güney Amerika Ürdün İsrail Orta Doğu Çin Asya Merkez Plan Ekon. Hindistan Endonezya Japonya Güney Kore Malezya Filipinler Tayland Güneydoğu Asya Avusturalya Pasifik Adaları | 7158 466 7624 - 8 - 52 - - 53 783 1158 1942 - - - - 9 110 - 8 - 137 - - | 6281 513 6794 - 7 3 69 3 - 76 755 1182 1937 7 7 - - 13 69 - 15 - 120 - - | 6344 514 6859 - - 7 68 - - 78 842 1188 2030 - - - - 10 105 - 29 - 183 - - | 16 4161 4177 202 456 302 116 145 171 1811 2 1 63 1379 1447 991 299 574 378 562 65 141 3332 155 235 | 13 3946 3959 256 453 1172 74 152 146 1596 1 - 34 1158 1183 1210 264 593 344 369 74 111 3248 172 262 | 23 3713 3736 216 408 1151 124 197 76 1612 1 - 48 1553 1597 1335 370 699 307 547 116 146 3905 189 297 |
| Dünya Toplamı | 20084 | 18828 | 18885 | 19856 | 18602 | 18810 |

3. TÜRKİYE'DE DURUM

Gübre sektöründe hammadde ve gübre olarak kullanılan potas 3602 sayılı kamumla armonize sistem nomanklatörü esas alınarak tesbit edilen yeni gümrük giriş tarif cetveline göre pozisyon numaraları aşağıda gösterilmiştir.

|  | ARMONİ SİSTEM |  |
| --- | --- | --- |
| MAMÜL TÜRÜ | Tarife ve Alt Açılım Poz | İstatistik Poz |
| - Potaslı mineral ve kimyasal gübreler - Karnalit, silvit ve diğer ham tabi potusyum tuzları Karnalit, silvit ve kainit Diğer ham potasyum tuzları - Potasyum klorür -- A.Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler. -- B. Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyen. -- C.Kuru anhidrit üzerinden içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62'yi geçenler. -- Potasyum sülfat: -- A. Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler -- B. Diğerleri - Azot, fosfat ve potasyum gibi bitki besin madde- lerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; Diğer gübreler; Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerdee veya bürüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanları -- A Potasyum Sülfat --- I Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler --- II Diğerleri --- B. Potasyum Nitrat | 31.04 3104.10 3104.20 3104.30 31.05 | 3104.10.11 31.04.10.19 3104.20.10 3104.20.20 3104.20.30 3104.30.10 3104.30.90 3105.10.11 3105.10.19 5105.10.20 |

3.1. Rezervler

Ülkemizde bugüne kadar yapılan aramalar sonucunda tuz yataklarında henüz potas tesbit edilememiştir. Bunun nedeni, potasın kolayca erimesinden ve çalışmaların daha çok prospeksiyon mahiyetinde olmasından kaynaklanmaktadır. Komşu ülkelerde potas yataklarının bulunması, bu yatakların ülkemizde de bulunabileceğine bir işarettir.

Ülkemizin çeşitli kesimlerinde, özellikle petrol aramaları pekçok yeraltı tuz kütlesini açığa çıkarmıştır. Sondajlarda saptanan yeraltı kaya tuzları Şekil 5'de gösterilmiştir. Dünyanın bilinen büyük potas tuzu yataklarının çoğu; tuz domları etrafında yapılan petrol sondajları esnasında bulunmuştur. Tuzların bünyesinden geçen elektrik loglarında, potas tuzları bariz gama ışını pikleri vermektedir. Bu nedenle Türkiye'de kalın tuz yataklarına yapılmış tüm elektrik loglarında bulunacak gaba ışını logları pikleri muhtemel potas yataklarına işaret edecektir. Kalın tuz yatakları, Türkiye'nin mümkün potas tuzu rezervlerini içermektedir. Bundan böyle Türkiye'de kalın tuz domlarına ve yataklarına yapılacak sondaların kırıntı ve sondaj çamuru devri daim sularının potas tuzları için analizlerinin yapılması önem taşımaktadır. Kaynak tuzlalarının potas analizleri önemlidir. Siirt-Kozlukta olduğu gibi bazı tuz kaynakları potasça zengindir.

Özellikle Tuz Gölü havzasında ve Adana-İskenderun baseninde rastlanan tuzlarönemli kalıntılara varmaktadır. Yeraltı Tuz kitlelerinden çözelti madenciliği yoluyla yararlanmak olanaklıdır. Nitelik Mersin soda sanayi için Tarsus-Yenice tuz domlarından bu şekilde üretim yapılmaktadır.

M.T.A ve petrol şirketlerinin çeşitli yerlerde yaptıkları sondajlarla kesilen başlıca tuzlar, şöyle özetlenebilir :

M.T.A.'nın Sivas-Celalli petrol sondajı 2110 m'de 87 m., Erzincan-Çayırlı'daki Neftlik-1 yaklaşık 600 m derinliğinde 300 m, Neftlik-2, sondajı 650 m derinlikte 50 m ve 1000 m derinlikte 37 m tuz keserek tuzda kalmış, Neftlik-3 sondajı ise 750-1100 m'ler arasında tuz kesmiştir.

TPAO'nun Adana havzasında açtığı kuyulardan Kuranşa-ı 2800 m derinlikte 400 m, Seyhan-ı kuyusu 850 m derinlikte 150 m ve 2250 m derinlikte 820 m kalınlıklarda tuz kesmişlerdir. Karataş-ı kıyı ötesi sondajı da 2190 m derinde 540 m, İskenderun-1 sondaja ise 1433 m derinde, 90 m tuz kesmişlerdir. Aynı bölgelerde M.T.A.nın Soda Sanayii için Tarsusu'ta yaptığı sondajlarda 200 ile 400 m derinliklerde ortalam 100 m kalınlıkta tuz tabakaları saptanmıştır.

Güneydoğu Anadolu'da Siirt-Kozluk civarındaki, Yazıpınar-ı, Alçılı-ı ve meşelik-ı sondajları da muhtelif kalınlıklarda tuz kesmişlerdir.

Tuz kalınlıkları bakımından en ilginç havza kuşkusuz ki Tuz gölü havzasıdır. Burada TPAO'nun yaptığı sondajlardan Bezirci-1 kuyusu 1420-2467 m, Tuz Gölü-1/B 708-1563 m (tuzda kalmış) arasında tuz kesmişlerdir. Ayrıca Aksaray-1, Karapınar-1, kuyuyaları muhtelif derinliklerde tuz keserken, Cihanbeyli-Teknecik Yaylasında 209 m ve Büyükkışla'da ise 280 m'lerde tuza rastlanmıştır.

M.T.A'nın potas aramaları amacıyla Çankırı kayatuzu işletmesinde yaptığı sondajların ilkinde 184-344 m, 388-409 m ve 433-610 m arasında tuzda gitmiş ve tuzda durdurulmuştur.

Akdeniz ve Ege gibi yüksek oranda tuzlu denizlere uzun kıyıları olan Türkiye'de deniz tuzlası aracılığı ile büyük miktarlarda NaCl tuzu yanında potas ve diğer tuzları elde etmek mümkündür. Güneş evaporasyonu ile elde edilen tuzun en düşük maliyete sahip olması, ayrıca çeşitli yan ürünler eldesine olanak tanıması ülkemize bu konuda avantajlar sağlanmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgelerinde, buharlaşma, sıcaklık, güneşli gün ve yağış gibi klimatik etkenlerde tuz üretimi için tam anlamıyla olumludur.

Geçmişte Akdeniz ve Ege kıyılarında 20'ye yakın küçük çapta deniz tuzlasında tuz üretimi yapılmıştır. Bu deniz tuzlalarından, Adana yöresinde Akçadeniz, Balıkesir yöresinde Gümüşlü, Dolap, Hacıcano, Hacıpostol, Sarmısak, Büyükbeylik, Anafarta, İmroz, Çançar, Kavak, Behramşah, İzmir'de Aliağa, Vakıf, Kuşadası, İstanbul'da Tekegöl, Müsellim, Sultanca, Dragodina sayılabilir. Öte yandan Çandarlı-İzmir, Mandalya Karina ve Yumurtalık-Adana yörelerinde kısa zamanda üretime geçebilecek doğal tuzla yerleri bulunmaktadır. Bunlar, özellikle petrokimya sanayiinin ihtiyaçlarını deniz suyundan karşılayabileceklerinden önemlidirler.

Potasyum diğer elementlerle birleşerek geniş uygulama alanı olan bileşikler meydana getirir. Potasyum klorür (KCl), potasyum sülfat (K2SO4) kompoze gübre üretiminde gübre hammaddesi olarak, potasyum nitrat ise gübre olarak kullanılmaktadır.

3.2. Üretim

Türkiye'de potas üretimi yoktur. Osmanlı devleti zamanında barut yapımı için gühençile üretilmiştir. Geçmiş dönemlerde potasyum klorür ithal edilerek kompoze gübrenin cins ve miktarları aşağıda verilmiştir.

TABLO 16. Türk gübre sanayiinde kompoze gübre üretimi (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | Y I L L A R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 20.20.0 | 639065 | 847987 | 1009270 | 759146 | 854690 |
| 15.15.15 | 196932 | 245976 | 298626 | 252960 | 248110 |
| 26.13.0 | 14595 | 23372 | 18542 | 6209 | 0 |
| 8.24.8 | 0 | 0 | 55572 | 5911 | 242150 |
| 25.5.10 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 60190 |
| 25.5.0 | 0 | 0 | 42788 | 90761 | 61004 |
| 20.10.10 | 0 | 0 | 1663 | 0 | 0 |
| 20.20.10 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.22.12 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.22.12 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.52.0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| 25.5.5 | 5000 | 0 | 336 | 0 | 0 |
| 17.17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| TOPLAM (FİZİKİ) | 882200 | 1117335 | 1427133 | 1116287 | 1467244 |
| K2O | 32823 | 36896 | 49423 | 38547 | 62795 |

Kaynak: Gübre üretici kuruluşları

3.3. İthalat

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında üretilen kompoze gübrelerde hammadde olarak kullanılan potasyum klorürün kuruluş bazında ithalat miktarları ve CİF cari fiyatları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

TABLO 17. Gübre sektöründe potasyum klorür ithalatı (ton)

| KURULUŞ İSMİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜGSAŞ EGE GÜBRE BAGFAŞ GÜBRE TAŞ TOROS+AK GÜBRE | - 18600 - 16676 17097 | - 11500 14500 16563 17863 | 3000 14100 23400 7607 26347 | 16250 10600 20500 9814 15560 | 4750 11700 28800 20862 34034 |
| TOPLAM | 54373 | 60426 | 74454 | 72724 | 100146 |

Kaynak: Gübre üretici kuruluşları

TABLO 18. Gübre sektöründe potasyum klorür ithalatının

CIF cari fiyatlarla değeri (1000 $)

| KURULUŞ İSMİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜGSAŞ EGE GÜBRE BAGFAŞ TOROS+AK GÜBRE GÜBRE TAŞ | - 2082 - 1958 1742 | - 1281 1407 1937 1733 | 291 1197 2193 2581 745 | 1666 934 2009 1627 1030 | 523 1275 2966 3396 2068 |
| TOPLAM | 5782 | 6398 | 7007 | 7266 | 10228 |

Kaynak: Gübre üretici kuruluşları

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında ithal edilen muhtelif cins kompoze gübre miktarı, bu gübrelere CIF cari fiyatlarla ödenen bedeller aşağıda verilmiştir.

TABLO 19. Gübre sektörü kompoze gübre ithalatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 12158 | 146609 | 87698 | 53835 | 21017 |
| 15.15.15 | 26532 | 86117 | 15971 | 15750 |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 15008 | 14200 | 1901 | 9391 | 20154 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | 3645 | 1500 | 5315 |
| FİZİKİ TOPLAM | 169698 | 246926 | 126335 | 80476 | 46486 |
| K2O | 11484 | 20018 | 13583 | 7748 | 12522 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.İ.K. Raporu (1993)

TABLO 20. Gübre sektörü kompoze gübre ithalatı harcamaları

(CIF, cari fiyatlarla, Bin $)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 22482 | 27646 | 14046 | 8149 | 332 |
| 15.15.15 | 4704 | 14403 | 3513 | 2297 |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 2536 | 3487 | 4344 | 2094 | 4732 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | 1184 | 503 | 1841 |
| K2O | 30722 | 45536 | 23087 | 13043 | 9805 |

Kaynak: DPT Özel İhtisas Komisyonu Raporu (1993)

TABLO 21. Gübre sektöründe AT ve EFTA ülkelerinden

kompoze gübre ithalatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  |  | 67005 | 35639 |  |
| 15.15.15 |  |  |  | 15750 |  |
| POTASYUM SÜLFAT |  | 3200 | 5000 | 5000 | 10400 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  |  |  |  |
| FİZİKİ TOPLAM |  | 3200 | 72005 | 56389 | 10400 |
| K2O | 0 | 1600 | 2500 | 4863 | 5200 |

Kaynak : DPT Gübre Ö.I.K. raporu (1993)

TABLO 22. AT ülkelerinden gübre sektörü kompoze gübre

ithalatı harcamaları (CIF, cari fiyatlarla, Bin $)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  |  | 6229 | 5143 |  |
| 15.15.15 |  |  |  | 297 |  |
| POTASYUM SÜLFAT |  | 729 | 1085 | 1085 | 2413 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  | 729 | 7314 | 8525 | 2413 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 23. Önemli (*) ülkelerden gübre sektörü

kompoze gübre ithalatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 128158 | 146609 | 20693 | 18196 | 21017 |
| 15.15.15 | 26532 | 86117 | 15971 |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 15008 | 11000 | 14021 | 4391 | 9754 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | 3645 | 1500 | 5315 |
| FİZİKİ TOPLAM | 169698 | 243726 | 54330 | 24087 | 36086 |
| K2O | 11484 | 18418 | 11083 | 2886 | 7322 |

* : ABD, Bulgaristan, Çekoslavakya, Fas, İsrail, Kanada, Libya, Macaristan,

Polonya, Romanya, Rusya, Tunus, Yugoslavya

TABLO 24. Önemli (*) ülkelerden gübre sektörü ürün ithalatı harcamaları

(CIF, cari fiyatlarla, Bin $)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 22482 | 27646 | 7817 | 3006 | 3232 |
| 15.15.15 | 4704 | 14403 | 3513 |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 3536 | 2758 | 3259 | 1009 | 2319 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | 1184 | 503 | 1841 |
| TOPLAM | 30722 | 44807 | 15773 | 4518 | 7392 |

* : ABD, Bulgaristan, Çekoslavakya, Fas, İsrail, Kanada, Libya, Macaristan,

Polonya, Romanya, Tunus, Yugoslavya

3.4. Tüketim

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında üritelen kompoze gübrelerde kullanılan potasyum klorürün miktarı, kuruluş bazında aşağıda verilmiştir:

TABLO 25. Gübre sektörü potasyum klorür tükütimi (Ton)

| KURULUŞ İSMİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜGSAŞ GÜBRE TAŞ EGE GÜBRE TOROS+AK GÜBRE BAGFAŞ | - 15538 18100 20102 - | - 16662 9500 18663 13189 | - 16153 16200 25386 24801 | 12116 9022 9400 14661 20512 | 9420 23640 11600 35081 26615 |
| TOPLAM | 53740 | 58314 | 82540 | 64711 | 105969 |

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında üretilen kompoze gübrenin yurt içinde tüketilen miktarları aşağıda verilmiştir.

TABLO 26. Kompoze gübre tüketimleri (1988-1992) (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | Y I L L A R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 20.20.0 | 965122 | 1015315 | 1020903 | 899758 | 1000566 |
| 15.15.15 | 230980 | 338870 | 358104 | 239203 | 247207 |
| 26.13.0 | 16671 | 28493 | 17405 | 7182 | 1464 |
| 8.24.8 |  |  | 22223 | 27927 | 126060 |
| 20.10.10 |  |  | 613 | 934 | 68 |
| 11.52.0 |  |  | 1011 | 280 |  |
| 25.5.5 |  |  | 25473 | 92168 | 69973 |
| 25.5.10 |  |  |  |  | 51434 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | 783 | 2920 | 3442 |
| POTASYUM SÜLFAT | 14401 | 14368 | 14974 | 15950 | 18857 |
| FİZİKİ TOPLAM | 1227174 | 1397046 | 1461489 | 1286322 | 1519071 |
| K2O | 41848 | 58015 | 63402 | 47526 | 63328 |

3.5. İhracat

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında üretilen kompoze gübrelerden yurt dışına ihracatı yapılan miktarı ile bu gübrelerin FOB cari fiyatlarla değerleri aşağıda verilmiştir.

TABLO 27. Gübre sektörü kompoze gübre ihracatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 7512 | 12900 | 14500 | 15766 | 8210 |
| 15.15.15 | 20300 | 2000 | 13292 | 5667 | 8950 |
| 25.5.5 | 5000 |  |  |  |  |
| 12.22.12 | 11000 |  |  |  |  |
| 14.22.12 | 7608 |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  | 1100 |
| 20.20.10 | 8000 |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 200 |  |  | 200 |  |
| TOPLAM | 59620 | 14900 | 27792 | 72033 | 18260 |
| K2O | 6428 | 300 | 1994 | 8510 | 1530 |

Kaynak : DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 28. Gübre sektörü kompoze gübre ihracatı

(FOB, Bin $, Cari fiyatlar)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 1136 | 2321 | 3142 | 2977 | 1291 |
| 15.15.15 | 4935 | 379 | 3107 | 9218 |  |
| 25.5.5 | 595 |  |  |  |  |
| 12.22.12 | 2200 |  |  |  |  |
| 14.22.12 | 1430 |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  | 183 |
| 20.20.10 | 1427 |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 200 |  |  | 43 |  |
| TOPLAM | 11923 | 2700 | 6249 | 12238 | 2219 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 29. AT ve EFTA ülkelerine gübre sektörü

kompoze gübre ihracatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  |  |  |  |  |
| 15.15.15 | 19100 |  | 8696 | 29757 | 4300 |
| 25.5.5 |  |  |  |  |  |
| 12.22.12 |  |  |  |  |  |
| 14.22.12 |  |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  |  |
| 20.20.10 |  |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 19100 |  | 8696 | 29757 | 4300 |
| K2O | 2865 | 0 | 4464 | 4464 | 645 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 30. AT ve EFTA ülkelerine gübre sektörü

kompoze gübre ihracatı (FOB, Bin $, Cari Fiyatlarla)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  |  |  |  |  |
| 15.15.15 | 2712 |  | 2301 | 5263 | 689 |
| 25.5.5 |  |  |  |  |  |
| 12.22.12 |  |  |  |  |  |
| 14.22.12 |  |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  |  |
| 20.20.10 |  |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 2712 |  | 2301 | 5263 | 689 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 31. Önemli diğer ülkelere gübre sektörü

kompoze gübre ihracatı (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 7512 | 12900 | 14500 | 15766 | 8210 |
| 15.15.15 | 1200 | 2000 | 4596 | 26310 | 4650 |
| 25.5.5 | 5000 |  |  |  |  |
| 12.22.12 | 11000 |  |  |  |  |
| 14.22.12 | 7608 |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  | 1100 |
| 20.20.10 | 8000 |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 200 |  |  | 200 |  |
| TOPLAM | 40520 | 14900 | 19096 | 42276 | 13960 |
| K2O | 3563 | 300 | 689 | 4047 | 885 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

TABLO 32. Önemli diğer ülkelere gübre sektörü

kompoze gübre ihracatı (FOB, Bin $, Cari Fiyatlarla)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 1136 | 2321 | 3142 | 2977 | 745 |
| 15.15.15 | 2223 | 379 | 806 | 3955 | 602 |
| 25.5.5 | 595 |  |  |  |  |
| 12.22.12 | 2200 |  |  |  |  |
| 14.22.12 | 1430 |  |  |  |  |
| 17.17.17 |  |  |  |  | 183 |
| 20.20.10 | 1427 |  |  |  |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 200 |  |  | 43 |  |
| TOPLAM | 9211 | 2700 | 3948 | 6975 | 1530 |

Kaynak: DPT Gübre Ö.I.K. Raporu (1993)

3.6. Stoklar

Gübre üretici kuruluşlarında 1988-1992 yıllarında Yılbaşı itibariyle potasyum klorür stok miktarları aşağıda verilmiştir.

| KURULUŞ İSMİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAGFAŞ TOROS+AK GÜBRE EGE GÜBRE GÜBRE TAŞ TÜGSAŞ | - 959 600 2780 - | 1355 159 2300 2681 - | - 1138 200 1759 2774 | - 2037 2400 2700 7078 | 2180 990 2500 291 2360 |
| TOPLAM | 4339 | 6465 | 5871 | 14215 | 8321 |

Kaynak: Gübre Üretici Kuruluşları

Ülkemizde gübre üretici kuruluşları ile dağıtıcı kuruluşlarda Yılbaşı itibariyle kompoze gübre stok miktarları aşağıda verilmiştir.

TABLO 32. Önemli diğer ülkelere gübre sektörü kompoze gübre ihracatı

(FOB, Bin $, Cari Fiyatlarla)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 193763 | 161461 | 180953 | 189666 | 119861 |
| 26.13.0 | 2170 | 1639 | 706 | 2095 | 334 |
| 15.15.15 | 70939 | 49106 | 61764 | 52101 | 26606 |
| 25.5.0 |  |  | 15013 | 25673 | 18035 |
| 25.5.10 |  |  |  | 1300 | 4460 |
| 8.24.8 |  |  | 200 | 15521 | 5168 |
| 20.10.10 |  |  |  | 1050 | 129 |
| POTASYUM SÜLFAT | 3609 | 4640 | 13712 | 9477 | 10816 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  |  | 2743 | 1114 |
| TOPLAM | 270481 | 216846 | 272348 | 299626 | 186523 |
| K2O | 12445 | 9686 | 16137 | 15292 | 10784 |

3.7. Kompoze Gübre Fiyatları

3.7.1. Kompoze Gübre Fiyatları

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında kompoze gübrenin Ortalama Parakende Satış Fiyatları aşağıda verilmiştir.

TABLO 35. Kompoze gübre parakende ortalama satış fiyatları (Tl/Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 330940 | 479292 | 627946 | 943499 | 1496257 |
| 15.15.15 | 271961 | 467389 | 626407 | 761097 | 1127112 |
| 25.5.0 |  |  |  | 659392 | 994466 |
| 25.5.10 |  |  |  |  | 1023937 |
| POTASYUM SÜLFAT | 410639 | 671890 | 849332 | 1035285 | 1731885 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  |  |  |  |

Not: Fiyatlar T2DK tarafından ilan edilen fiyatların yıllık ortalamasıdır.

3.7. Kompoze Gübre  İthal Fiyatları

Ülkemizde 1988-1992 yıllarında ithal edilen kompoze gübrenin fiyatları aşağıda verilmiştir.

TABLO 36. Kompoze gübre ortalama ithal fiyatları (CIF) ($/Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 153 | 203 | 230 | 163 | 154 |
| 15.15.15 | 162 | 154 | 220 | (*)146 |  |
| POTASYUM SÜLFAT | 240 | 245 | 235 | 244 | 239 |
| POTASYUM NİTRAT |  |  | (*)325 | (*)336 | (*)346 |

Not: Fiyatlar T2DK fiyatlarıdır. (*) T2DK dışındaki diğer kuruluşların fiyatlarıdır.

4. PROJEKSİYONLAR

4.1. Potaslı Gübre Talep Projeksiyonu

1993, 1996, 1999 yıllarında gübre ihtiyacı olarak aşağıda tabloda verilen miktarlar, bölgeler itibariyle kuru ve sulu şartlarda ekilen bitki çeşitleri ve bitkilere verilmesi gereken gübre miktarları ile muhtemel gelişmeler gözönünde bulundurularak ve ekilebilen alanların gübrelenebilecek oranı esas alınarak hesaplanmıştır.

TABLO 37. Türkiye gübre ihtiyacı-potansiyel ve realize edilebilecek

(Bitki Besin Maddesi, 1000 Ton)

| GÜBRELEME | 1993 |  |  |  | 1996 |  |  |  | 1999 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŞARTLARI | N | P205 | K20 | TOPLAM | N | P2O5 | K20 | TOPLAM | N | P205 | K20 | TOPLAM |
| Bütün işlenebilir alan gübrelenirse potansi-yel b.b.a. talepi | 1175.8 | 652.5 | 59.7 | 1888.0 | 1458.5 | 828.7 | 90.7 | 2377.9 | 1741.1 | 1004.8 | 121.6 | 2867.5 |
| Geçmiş yıllar logarit-mik eğrilerine göre realize edilebilecek gübre tüketimi | 1241.1 | 677.9 | 69.0 | 1988.0 | 1344.6 | 758.8 | 86.6 | 2190.0 | 1457.6 | 850.6 | 105.2 | 2413.7 |
| Tahmin edilen gübre ihtiyacının potansiyel talepe oranı (X) | 106 | 104 | 116 | 105 | 92 | 92 | 96 | 92 | 85 | 85 | 87 | 84 |

Bölgeler itibariyle 1993, 1996, 1999 yılları itibariyle gübre ihtiyaç tahminleri BBM olarak aşağıda verilmiştir.

TABLO 38. Bölgeler itibari ile gübre ihtiyaç tahminleri-1993, 1996, 1999 yılları için

(Bitki besin maddesi, 1000 ton)

|  | 1993 |  |  |  | 1996 |  |  |  | 1999 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÖLGELER | N | P205 | K20 | TOPLAM | N | P2O5 | K20 | TOPLAM | N | P205 | K20 | TOPLAM |
| I ORTA KUZEY | 197.3 | 131.6 | 4.3 | 333.2 | 220.7 | 137.2 | 6.35 | 364.4 | 244.5 | 146.5 | 8.5 | 399.5 |
| II EGE | 178.5 | 78.9 | 21.2 | 278.6 | 184.7 | 81.4 | 21.6 | 287.7 | 194.0 | 86.1 | 23.4 | 303.5 |
| III MARMARA | 174.7 | 79.9 | 11.0 | 265.6 | 162.8 | 84.5 | 16.0 | 263.3 | 157.1 | 91.1 | 20.7 | 268.9 |
| IV AKDENİZ | 207.1 | 104.6 | 19.4 | 331.1 | 186.3 | 98.9 | 16.6 | 301.8 | 174.0 | 97.7 | 15.6 | 287.3 |
| V KUZEY DOĞU | 23.9 | 20.9 | 0.3 | 45.1 | 43.3 | 30.0 | 1.0 | 74.3 | 59.6 | 38.5 | 1.5 | 99.6 |
| VI GÜNEY DOĞU | 89.0 | 67.5 | 0.1 | 156.6 | 121.3 | 88.0 | 0.4 | 209.7 | 149.6 | 107.8 | 0.7 | 258.1 |
| VII KARADENİZ | 102.8 | 39.0 | 7.6 | 148.4 | 140.2 | 61.3 | 19.8 | 221.3 | 173.1 | 82.3 | 30.2 | 285.6 |
| VIII ORTA DOĞU | 65.2 | 49.6 | 1.4 | 116.2 | 84 | 66.9 | 1.4 | 152.3 | 101.0 | 83.1 | 1.5 | 185.6 |
| IX ORTA GÜNEY | 202.6 | 106.9 | 3.7 | 313.2 | 201.3 | 110.6 | 3.3 | 315.2 | 205.0 | 117.5 | 3.1 | 325.6 |
| T O P L A M | 1241.1 | 677.9 | 69.0 | 1988.0 | 1344.6 | 758.8 | 86.6 | 2190.0 | 1457.9 | 850.6 | 105.2 | 2413.7 |

1993-1999 yılları itibariyle potaslı gübre arz talep dengesi BBM olarak aşağıda verilmiştir.

TABLO 39. Potaslı gübre arz talep dengesi (1000 ton B.B.M)

| YIL | POTASLI GÜBRE (K2O) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TALEP | DAHİLİ ÜRETİM | TARK |
| 1993 | 69.0 | 61.2 | - 7.8 |
| 1994 | 74.8 | 66 | - 8.8 |
| 1995 | 81.1 | 67.5 | -13.6 |
| 1996 | 86.6 | 68.3 | -18.3 |
| 1997 | 92.8 | 68.3 | -24.5 |
| 1998 | 99.0 | 68.7 | -30.3 |
| 1999 | 105.2 | 68.7 | -36.5 |

1993-1999 yılları itibariyle muhtelif cins kompoze gübre talep projeksiyonu aşağıda verilmiştir.

TABLO 40. Kompoze gübre talep projeksiyonu (1000 Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 1020 | 1065 | 1115 | 1175 | 1235 | 1300 | 1360 |
| 15.15.15 | 255 | 265 | 280 | 295 | 315 | 335 | 355 |
| 8.24.8 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 25.5.10 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| KOMPOZE TOPLAMI | 1485 | 1570 | 1660 | 1750 | 1845 | 1945 | 2040 |
| P.SÜLFAT | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| P.NİTRAT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| K2O TOPLAMI | 69.0 | 74.8 | 81.1 | 86.6 | 92.8 | 990 | 105.2 |

4.2. Kompoze Gübre Üretim Projeksiyonu

Türkiye'de gübre sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların 1993-1999 yıllarında üretecekleri kompoze gübrenin cins ve miktarları aşağıda verilmiştir.

TABLO 41. Gübre sanayiinde kuruluşların kompoze gübre üretim projeksiyonu

Birim: Ton

|  |  | Y I L L A R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KURULUŞ | GÜBRE CİNSİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| BAGFAŞ | 20.20.0 | 211000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 |
|  | 15.15.15 | 76000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
|  | 8.24.8 | 46000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| EGE GÜBRE | 20.20.0 | 118800 | 132000 | 132000 | 145200 | 145200 | 151800 | 151800 |
|  | 15.15.15 | 36000 | 40000 | 40000 | 44000 | 44000 | 46000 | 46000 |
|  | 8.24.8 | 21600 | 24000 | 24000 | 26400 | 26400 | 27600 | 27600 |
| GÜBRE TAŞ | 20.20.0 | 375000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
|  | 15.15.15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| İGSAŞ | 20.20.0 | 40000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
|  | 15.15.15 | 22000 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| TOROS | 20.20.0 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 |
|  | 15.15.15 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  | 8.24.8 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| TUGSAŞ | 20.20.0 | 190000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | 15.15.15 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |

1993-1999 yıllarında üretilecek kompoze gübrenin miktarları toplam olarak aşağıda verilmiştir.

TABLO 42. Gübre sanayiinde kompoze gübre üretim projeksiyonu

| GÜBRE CİNSİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 | 1354800 | 1412000 | 1362000 | 1445200 | 1445200 | 1451800 | 141800 |
| 15.15.15 | 324000 | 355000 | 365000 | 369000 | 369000 | 371000 | 371000 |
| 8.24.8 | 157600 | 159000 | 159000 | 161400 | 161400 | 162600 | 162600 |

4.3. Potasyum Klorür Talep Projeksiyonu

Ülkemizde 1993-1999 yıllarında üretilecek kompoze gübrede kullanılacak potasyum klorürün kuruluş bazında ihtiyaç miktarı aşağıda verilmiştir. Bu talepin tamamı yurt içi üretimi olmadığından ithalatla karşılanacaktır.

TABLO 43. Gübre sektörü potasyum klorür talep projeksiyonu (Ton)

| KURULUŞ İSMİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUGSAŞ GÜBRE TAŞ EGE GÜBRE TOROS+AK GÜBRE BAGFAŞ | 22000 12500 12400 45000 25000 | 22000 12500 13800 32000 24500 | 22000 12500 13800 32000 24500 | 22000 12500 15100 32000 24500 | 22000 12500 15100 32000 24500 | 22000 12500 15100 32000 24500 | 22000 12500 15100 32000 24500 |
| TOPLAM | 116900 | 104800 | 104800 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 |

4.4. Kompoze Gübre İhracat Projeksiyonu

1993-1999 yıllarında gübre üretici kuruluşların kompoze gübre ihracat projeksiyonları ile bu gübrelerin 1992 yılı FOB satış fiyatları ile değerleri aşağıda verilmiştir.

TABLO 44. Gübre sektörü kompoze gübre ihracat projeksiyonu (Ton)

| GÜBRE CİNSİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  | 10000 | 10000 | 30000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| 15.15.15 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| POTASYUM SÜLFAT |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 5000 | 20000 | 20000 | 50000 | 45000 | 55000 | 55000 |

TABLO 45. Gübre sektörü kompoze gübre ihracat projeksiyonu

(FOB 1000 $)

| GÜBRE CİNSİ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.20.0 |  | 1350 | 1350 | 4220 | 3588 | 4305 | 4305 |
| 15.15.15 | 840 | 1515 | 1515 | 2995 | 3015 | 3740 | 3740 |
| POTASYUM SÜLFAT |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM | 840 | 2865 | 2865 | 2865 | 6603 | 8045 | 8045 |

5. DEĞERLENDİRME VE 7. PLAN DÖNEMİNDE ALINMASI

ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Yüzeyde mostra veren potas tuzu yatakları yoktur. Bu nedenle aranması ve bulunması güç bir madendir. Türkiye'nin potas tuzu kaynaklarını değerlendirmek ve bulmak için şu tedbirler öngörülmektedir.

1) İzmir-Çamaltı ve Ayvalık tuzlaları artık salamura sularından potas tuzu üretimi; çamaltı tuzlasında denize atılan salamuranın bileşimi aşağıda gösterilmiştir.

İYON			           gm/litre

Na+				  52.4

K+					  13.8

Ca+2				    0.2

Mg+				  51.6

Cl-					190.2

Br-					    2.2

SO4-2				  71.3

Bileşiminden de görülebileceği gibi, denize atılan salamura sodyum, potasyum, magnezyum, sülfat ve klorürleri içerir. Ayrıca büyük miktarda bromür iyonu da vardır. Bu çözelti özellikle katı potas yatağı bulunmayan ve tüm potasyum bileşiklerini yurt dışından satın alan ülkemiz için önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu üretim gerçekleştiğinde denize atılan maddeler, ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır. Çamaltı tuzlasında yılda yaklaşık 500.000 tona yakın sofra tuzu üretilmekte, bir milyon metreküp derişik salamura denize dökülmektedir. Tekel., salamurada % 5 oranında potas tuzu tespit etmiştir.

Bu çözeltilerden potasyum tuzlarının kazanılması için oldukça çok sayıda proses geliştirilmiştir. Bu prosesler üç ana grupta toplanabilir. Bunlar;

a) Kimyasal bir madde ilavesi ile selektif kristalizasyon yöntemi:

Fosfat iyonu (amonyum fosfat haricindeki fosfatlar yada fosforik asit halinde) ilavesi ile pH=7,5-9,5 arasındaki bölgede MgKPO4.6H2O halinde çöktürmektir. Elde edilen çökelek herhangi bir amonyum tuzu çözeltisi ile muamele edilerek, çözünürlüğü daha düşük olan Mg NH4PO4H2O çökeleği teşekkül ettirilip, potasyum tuzu çözeltiye alınmaktadır. Bu yolla, hem istenilen potasyum tuzu üretilebilmekte, hem de ele geçen  Mg NH4PO4H2O bileşiği yüksek kaliteli bir gübre olarak kullanılabilmektedir. Bu yöntemle, potasyum yaklaşık % 75 verimle artık çözeltilerden çekilebilmektedir.

b) Evaporasyon ile fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi:

Solar evaporasyon kullanılarak potasyum tuzlarının üretimi, ekonomik açıdan en ilginç olanıdır. Solar evaporasyonla elde edilen tuz karışımından (Nacl+kainit) gidilerek potasyum tuzlarının üretimi birçok araştırıcı tarafından incelenmiştir.

Great Salt Lake Mineral Chem.Corp. (ABD) 80 havuzluk bir sistemde, çeşitli kademelerdeki çözeltinin karıştırılarak, solar evaporasyonla şönit, kainit ve karnalit üretmektedir. Bu çifte tuzlardan gidilerek klasik yöntemlerle, 240.000 ton/yıl kapasite ile  K2SO4 üretilmektedir. Ancak kullanılan yöntemin detayları açıklanmamıştır. Tuzla artık çözeltilerine solar evaporasyon uygulamanın pratik sakıncası, çözelti yoğunluğu arttıkça evaporasyon hızının düşmesidir. İzmir Çamaltı tuzlasında, kainitik yapıdaki bir tuzun çöktürülmesi için solar evaporasyonun kullanılıp kullanılamayacağı, yerinde ölçümler yapılarak saptanabilir. Ancak bu yöntemin, ortamdaki NaCl konsantrasyonunu azaltmak için, çözelti yoğunluğu 33-34 Be olana kadar kullanılabileceği beklenmektedir.

c) Kimyasal bir madde ilavesi ile fraksiyonlu kristalizasyon yöntemi :

Tuzla artık çözeltilerinden potasyum tuzları üretimindeki diğer önemli gelişmeler, bir kimyasal madde ilavesi ile sistemin çözünürlüğünün değiştirilmesine dayanır. Bunlar, ya bir çözücü ilavesi ile doğrudan kristalizasyon ya da başka bir tuz ilave edildikten sonra evaporasyon ile yapılan kristalizasyon yöntemleridir.

2) T.P.A.O ve N.V. Turkse shell, yaptıkları jeofizik ve sondaj araştırmalarıyla Tuzgölü tabanında ve havzanın özellikle güneybatı kısmında 5000 m kalınlığında tuz diapiri yükselmeleri tesbit etmiş ve bu diapir yapılara bağlı kapanları petrol için en ünit verici sahalar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca negatif gravite anomalilerinin topografik çöküntülerle çakışması yukarı doğru hareket eden tuz kütlesinin tepelerini örten formasyonlarda genellikle grabenlerin oluşması ile izah edilmektedir.

Dünyada tuz domları etrafında yapılan petrol sondajlarında; tuz domları bünyesinde tesadüfen zengin potas tuzu yataklarının bulunması örnekleri çoktur.

Tuz domları bünyesindeki potas yatakları gama elektrik loglarında bariz pikler vermektedir.

T.P.A.O.nun tuz domunu kesen elektrik loglarında gama pikleri aranmalıdır. Bunun da ötesinde, T.P.A.O ve MTA Genel Müdürlükleri anlaşarak bir tuz domu üzerine hem petrol ve hem de tuz domunun kimyasal bileşimini tayin amaçlı bir sondaj yapmalıdır.

Türkiye'de tuz domları etrafında sondaj yapacak yerli ve yabancı petrol şirketleriyle MTA işbirliği yaparak, tuz domunu kestiği andan itibaren kesilen tuz cinsinin tayini için, sondaj çamuru ve kırıntılarından kimyasal analiz için numuneleri alınmalıdır.

Batı ülkelerinde olduğu gibi, tuz domları frash usulüyle eritilip bünyesinde oda açılarak BOTAŞ tarafından doğal gaz stok edilmesi düşünülmekdedir. Bu tuzlu su eriğinin sistemli bir şekilde analiz edilmesi ve ekonomik analiz neticeleri alındığı taktirde kullanılmak üzere havuzlarda saklanması gerekmektedir.

3) Kuzey İran'da işletilebilir potas yataklarının bulunması, bu yatakları içeren Oligo-Miyosen evaporitlerinin Ağrı ve Kars vilayeti sınırlarına girmesi; yörede potas tuzlarının aranması açısından önem kazanmaktadır.Kars'ın Kağızman kaya tuzu görünür rezervinin tesbit edilmesi esnasında bünyesindeki muhtemel potas miktarlarının araştırılması için sondajlar dikkatle takip edilmelidir. Erzurum'un Oltu ilçesi arazisinde terkedilen bir tuz madeninden alınan birkaç numunenin potas değerleri ortalamanın üstünde gelmiştir.

Cento programları dahilinde, İran potas yataklarının incelenmesinden sonra, yörede evaporit projesi ele alınabilir.

4) Ülkemizde potas üretimine katkıda bulunabilecek diğer bir kaynak alunit (şap) rezervleridir. Bilindiği gibi alünitten son ürün olarak potas elde edilmektedir. Alunitlerin 750 oC'de dehidrasyonu ve kavrulması ile yan ürün olarak potas kazanılmaktadır. Keza, löset'ler öğütülerek doğrudan potaslı gbüre yerine kullanılabilmektedir. MTA'ca Kaman civarında ön etüdler sonucu % 7 tenörlü 30 milyon ton muhtemel lösit rezervi tesbit edilmiştir.

5) Bugüne kadar Türkiye'nin potas ihtiyacı ithalatla karşılanmış ve karşılanmaya devam edilmektedir. Tarımın gelişmesi ve GAP projesinin devreye girmesiyle kompoze gübre ihtiyacı artacak, buna bağlı olarak da potas ihtiyacı 1999 yılında 110.000 ton olacaktır. Bu nedenle potas aramalarına büyük önem verilmelidir.