DOLOMİT

ÖZET

Dolomit, kireçtaşında (CaCO3) Ca ile beraber Mg'un yeralması ile oluşan bir mineraldir.

Özgül ağırlığı Mg oranına bağlı olarak 2,71 ile 2,87 Ton/m3, sertliğ ise 3,5-4 arasındadır.

Dolomitin; ham dolomit, kalsine dolomit ve yanmış dolomit olarak kullanım şekilleri vardır.

Dolomit, başta demir-çelik sanayi olmak üzere cam, seramik, boya, gübre, tuğla, çimento ve inşaat sanayilerinde, tarımda toprak ıslahı gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Dünya'da ve Türkiye'de oldukça geniş bir yayılıma sahip olup rezerrv problemi olmayan bir mineraldir.

120 milyon ton civarında olan dünya üretiminin yarıya yakını ABD'de gerçekleştirilmektedir. ABD'nin dışında İngiltere, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, İspanya, Kanada, Brezilya, Almanya ve Avustralya yılda 1 milyon tonun üzerinde dolomit üreten ülkelerdir.

Dünya'da 3 milyon tonun üzerindeki ihracatın 2 milyon tonunu Belçika ve Kanada yapmaktadır. 2 milyon ton civarındaki ithalatın ise 1,3 milyon tonu Japonya tarafından yapılmaktadır.

Dünya'da dolomit büyük miktarlarda ve çok değişik sektörlerde kullanılmasına rağmen Türkiye'de üretimin çok önemli bölümü sadece demir-çelik ve cam sanayinde kullanılmaktadır.

6. Beş yıllık plan döneminde Türkiye'de ortalama yıllık 550 bin ton dolomit tüketilmiştir. Aynı dönem de üretim ise sözkonusu tüketimi karşılayacak miktarlarda olmuştur.

7. Beş yıllık plan döneminde ise toplam ortalama yıllık tüketim 600.000 ton civarında olacaktır. Türkiye'nin bu dönemde dolomit ihracatı ve ithalat yapacağı beklenmemektedir.

1. GİRİŞ

Bu rapor Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı tarafından hazırlanacak olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995-1999) içerisinde yer alacak dlomit sektörü yatırımcılarına yardımcı olmak üzere, Sn. Acar ÖZEL (Şişe-cam) Başkanlığında teşkil edilen "Seramik ve Cam Hammaddeleri" alt komisyonuna bağlı dolomit grubunca hazırlanmıştır.

1993 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında derlenen bu çalışma, grup üyeleri Hayati GÖKKAYA (Erdemir), Faruk BULUTOĞLU (Erdemir), Hüseyin ÇELİK (Karabük Demir-Çelik) tarafından yürütülmüştür.

Bu rapor Erdemir, TDÇİ, TÜGSAŞ, ŞİŞE-CAM, SODA SANAYİ gibi dolomit tüketen kuruluşlardan derlenen bilgiler, MTA yayın ve raporları, DİE yayınları, DPT 6. Beş Yıllık Özel İhtisas Komisyonu dolomit raporu ve bazı dış yayınlardan istifade ile hazırlanmıştır.

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Bileşimi CaMg (CO3)2 olan ve bir çift karbon bileşiği olan dolomitin kalsitten ayrı özellikte bir mineral olduğu ilk defa Fransız Jeolog Dolomiev Syluoin tarafından belirlenmiştir (1750-1801).

Dolomit, kireçtaşlarından CaO'un yerini kısmen veya tamamen MgO'un alması ile oluşur. Bu yüzden bileşimi açısından kireçtaşları ile ilişkili olup yanalda ve düşeyde daima kireçtaşları ile geçişlidir. Bünyedeki kalsit ve dolomit oranlarına göre bazı araştırmacılar tarafından aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.

% 10 dan az kalsit, % 90 dan fazla dolomit	Dolomit

% 50-10 kalsit, % 50-90 dolomit  		Kalkerli Dolomit

% 90-50 kalsit, % 10-50 dolomit  		Dolomitik Kireçtaşı

% 95-90 kalsit, % 5-10 dolomit    		Mg. lu Kireçtaşı

% 95 den fazla kalsit, % 5 den az dolomit	Kireçtaşı

Görüldüğü gibi kireçtaşı ve dolomit olarak kayaç türü ayırımı yapılmasında ve geçiş kayalarının tesbitinde kayacın içerdiği kalsit ve dolomit minerallerinin miktarı asıl rolü üstlenmektedir.

Dolomitin özgül ağırlığı, MgO oranına bağlı olarak 2.71 ile 2.87; sertliği ise Mohr skalasına göre 3,5-4 arasındadır. Ticari saflıktaki dolomitin ergime noktası 1924-2495oC arasında değişmektedir. İhtiva ettiği organik malzeme miktarı arttıkça koyulaşmakla beraber genellikle pembe, kirli beyaz, beyaz-gri, siyah ve kahve renklidir. Romboedrik sistemde kristallenen dolomit % 30.4 CaO, % 21.8 MgO ve % 47.8 CO2 içerir. Empurite olarak silikat, feldspat ve opak mineraller içerebilir.

Ticari anlamda dolomitin türleri için çeşitli sıcaklık derecelerinde işlemler yapılır. Kalsinasyon işlemi uygulanmamış dolomite "Ham dolomit", 1100oC te ısıl işleme tabi tutulmuş dolomite "Kalsine dolomit" 1850-1950oC arasında ısıl işleme tabi tutulması ile elde edilen ürüne de "Sinter dolomit" ismi verilmektedir.

Dolomitin 1650oC civarında demir oksitle birlikte yakılması ile elde edilen ürün ise Dead-burned dolomit olarak isimlendirilmektedir.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Karbonatlı kayaçlar yönünden zengin bir ülke olan İspanya, Avrupa'nın ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır. Productos Dolomiticos ve Malaga SA Şirketi başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere yüksek kaliteli dolomit ihraç etmektedir. Aynı şekilde Avrupa'ya dolomit ihracatı yapan bir diğer İspanyol şirketi de Ibardal SA'dır.

Norveç'in en büyük dolomit üretici olan A/S Norwegıon Talk ise başta İskandinav ülkeleri olmak üzere İngiltere'nin mikronize dolomit ihtiyacını karşılamaktadır.

Öte yandan İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren Steetlay Quarry Products Ltd, Ti Ican Haldings Ltd., W.M.Thompson ve Raisby Quarries Ltd. gibi şirketler, başta kalsine dolomit olmak üzere gerek İngiltere'nin gerek Avrupa kıyı ülkelerinin dolomit ihtiyacını karşılayan belli başlı şirketlerdir.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Sedimanter kayaçlar  yeryüzünün yaklaşık % 75'ini kaplamaktadır. Böylesine geniş bir yayılım gösteren sedimanter kayaç grubunun ne kadarını karbonat kayaçların oluşturduğu bilinmemektedir. Bunun yanında karbonat kayaçların oluşumunun Prekambrien'den başlayıp günümüze kadar devam ettiği düşünülecek olursa bu tip kayaçların, dolayısıyle dolomit mevcudiyetinin çok büyük boyutlarda olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim dünyada pek çok ülkede dolomit rezervi bulunduğunun bilinmesine rağmen rakamsal bir değere ulaşılamamıştır.

2.2. Tüketim

2.2.1. Tüketim alanları

Fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak dolomitin 30'dan fazla kullanım alanı vardır. Fiziksel nitelikleri itibariyle dolomit özellikle yol inşaatlarında (karayolu, demiryolu) ve beton yapımında kullanılmaktadır. Kimyasal niteliklerinden istifade sözkonusu olduğunda ise çok daha geniş bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır. İçerdiği MgO'den dolayı dolomit ziraatte (gübre yapımında, toprak ıslahında), tuğla, çimento, dolomitik sönmemiş kireç, cam, soda sanayinde kullanılmaktadır. Başta boya olmak üzere kimya sanayiinde de dolgu maddesi olarak önemli bir hammaddedir.

Ayrıca filtrasyon işlemleri alkali ve ferrosilicon imali ve gene kimya sanayiinde beyazlatıcı olarak önemli bir kullanım alanı vardır.

Fakat asıl önemli tüketim alanı Demir-Çelik sanayiidir. Bu sektörde asıl olarak refrakter malzeme imalinde ve curuf yapıcı flux olarak kullanılmaktadır.

Son zamanlarda refrakter alarak yüksek fırınların astarlanmasında ateşe dayanıklı tuğla yapım sırasında manyezitin yerini dolomit almış bulunmaktadır. Yurtiçinde ise refrakter malzeme olarak dolomit ilk olarak 1954 yılında T.D.Ç. İşletmelerinde kullanılmıştır. Günümüzde ise bu maksatla bazik usulle çalışan bütün dökümhanelerde kullanılmaktadır.

Demir-Çelik sanayiinde flux olarak kullanıldığında curuf yapıcı özelliğinin yanında başta kükürt olmak üzere istenmeyen empüritelerin curufa geçmesini temin etmesi ile çok önemli bir hammadde özelliğindedir.

2.2.2. Tüketim miktar ve değerleri

Dolomitin dünyadaki yıllık üretimi 100 milyon tonun üzerindedir. Üretimin talebe göre ayarlandığı gözönüne alınacak olursa tüketiminde bu miktar civarında olmasını kabul etmek gerekmektedir.

Dolomitin dünya genelindeki üretim değeri miktara bağlı olarak ülkeden ülkeye değişmektedir. Konu ile ilgili olarak bilgi temin edilemediğinden bu hususta bir sonuca varılamamıştır.

2.3. Üretim

2.3.1. Üretim yöntemi ve teknoloji

Dolomit üretimi genelde basamaklı açık işletme yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntemde; hazırlanan işletme projelerine uygun olarak basamaklar oluşturulmaktadır. Gerek basamakların oluşturulmasında gerek üretim esnasında patlayıcı, dozer, loder, kamyon gibi herhangi bir açık işletmede kullanılan ekipman kullanılmaktadır. Açık işletmelerde üretilen dolomit blokları kullanım amacına göre işletme civarında tesis edilen bir kırma eleme ve yıkama tesisinde ebadlandırılmaktadır.

Dolomit üretiminde her ne kadar açık işletme yöntemi yaygın ise de İsveç'te "Ernstrom" ve Finlandiya'daki "Lohja Corp" şirketleri kapalı işletme yöntemi ile dolomit üretmektedirler.

2.3.2. Üretim standartları

2.3.3. Sektörde üretim yapan önemli kuruluşlar

Başta ABD olmak üzere dünyada birçok ülkede üretim yapılmaktadır. Sadece ABD'de 24 eyalette 60 şirket çeşitli sektörler için farklı standartlarda dolomit üretmektedir. Bunlardan başlıcaları;

- Union Paving Co.

- Stabler Companies İnc.

- Bethlehem Mines Corp.

- Dravo Basıc Materials Copt.

- New York Trop Rock.

- Vulcon Materials.

- Chemstor İnc.

- Pfizer İnc.

- Minerals Pigment.

- National Minerals Products.

- National Lime and Stone Co.

- National Refractories and Minerals Corp.

- Marblhead Lime Co.

- Resco Products of Missouri İnc.

- Martin Marietta Magnesia Specialities.

- Ohio Lime Co.

- S.E. Baker Co'dır.

Kanada'da üretim yapan büyük kuruluşların başında;

- Steetley Resources Ltd.

- Scotia Limestone Ltd.

- Nosk Hydro A/S gelmektedir.

Meksika'da

- Minerals No Metalicos de Guerrero Sa de CV.

- Regio Cal SA de CV.

- Industries Pendes gibi firmalar sektörde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Büyük ölçüde orta Avrupa'nın dolamit ihtiyacını İspanya'daki;

- Productoz Dolomiticos de Maloga S.A.,

- Dolomites del Norte,

- Productoz Dolomiticos SA.,

- Montehano S.A.

- Cales de la plana,

- Roshas Dolomiticos,

- İberdal SA firmaları karşılamaktadır.

Bunların dışında;

Norveç'te;

- A/S Norwegian Tale

- Franzefoss Bruk A/S

İsveç'te;

- Ernstrom,

- Strabruken AB.,

- Swenska Mineral AB.,

Finlandiya'da;

- The Partek Grup,

- Lohja Corp,

Danimarka'da;

- Faxe Kalk,

Fransa'da;

- SA des chauw et Dolomies du Bolonnais,

- LA Dolomie Français,

- Magnesie et Dolomie de France SA,

- Sted Onyx et marble Granules

Batı Almanya'da;

- Dolomit werke GmbH Wulfath,

İngiltere'de;

- Steetley Quarry Products Ltd.,

- Tilcam Holdings Ltd.

- Stonegrave Ltd.

- ARC Ltd. dolomit üretiminde söz sahibi firmalardır.

Bunun dışında Japonya, Belçika, Lüksemburg, Hindistan, Macaristan, Avustralya, Arjantin, Mısır, Çekoslovakya, Milliyetçi Çin gibi ülkelerde de dolomit üretildiği bilinmektedir.

2.3.4. Mevcut kapasiteler ve kullanım oranları

Bu konuda bilgi mevcut değildir.

2.3.5. Üretim miktar ve değerleri

1986 yılı verilerine göre dolomitin dünyadaki üretimi 100 milyon tonun üzerinde olmaktadır. Dünyadaki belli başlı üreticiler ve üretim miktarları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

| ÜLKE | ÜRETİM (* 1000 TON) |
| --- | --- |
| JAPONYA BELÇİKA-LÜKSEMBURG HİNDİSTAN MACARİSTAN AVUSTRALYA ARJANTİN MISIR İSPANYA M. ÇİN İNGİLTERE F. ALMANYA ÇEKOSLAVAKYA FRANSA İTALYA DANİMARKA FİNLANDİYA İSVEÇ NORVEÇ İSPANYA ABD KANADA MEKSİKA | 6.361 3.300 1.887 1.200 750 324 500 1.145 489 15.800 5.000 3.000 1.500 1.000 25 1.290 550 480 2.005 48.000 538 454 |

1987-1991 yılları arasında dünyada dolomit üreten ülkeler ve üretim miktarları da tablo 1'de gösterilmiştir.

2.4. Uluslararası Ticaret

Dünyanın farklı yörelerinde dolomit ithalatı ve ihracatı yapılmaktadır. Belli başlı dolomit ihracatcısı ülkeler arasında Belçika, Kanada, Güney Kore, Tayvan, Tayland gelmektedir. Tablo 2'de görüldüğü gibi dünya genelinde dolomit ihracatı 1990'da 1988'e göre daha artmakta ve 3 milyon ton civarında olduğu görülmektedir.

Dünyada dolomit ithalatı ise ortalama 2 milyon ton civarında görülmektedir. En büyük dolomit ithalatçısı Japonya'dır. Japonya'yı Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkeler takibetmektedir. 1989 ve 1990 ihracatına paralel olarak ithalat miktarı da 1990 yılında 1989 yılına göre Tablo 3'de görüldüğü gibi daha fazla olmuştur.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Ürünün Türkiye'de Bulunuş Şekilleri

Dolomit Türkiye'de Kambrien'den Tersiyer'e kadar oldukça uzun bir yaş aracılığında bulunur. Coğrafik olarakta oldukça yaygındır. Hemen hemen her yörede az veya çok miktarda dolomit zuhuruna rastlamak mümkündür. Dolomit, kireçtaşlarında Ca'un yerini kısmen Mg'un alması ile oluşur. Bu yüzden bu iki kayaç grubu daima birarada bulundukları gibi birinden diğerine de kolaylıkla geçiş gösterirler. İyi bir dolomitte MgO miktarı % 20 civarında olmaktadır. Türkiye'de bulunan dolomitler sanayide kullanılabilir nitelikte olup genellikle demir içerikleri düşüktür.

3.2. Rezervler

Ülkemizde dolomit coğrafik olarak oldukça geniş bir yayılım göstermektedir. Buna rağmen dolomit etüdleri devam ettirildiği sürece ortaya daha çok sayıda dolomit yataklarının çıkacağıda açıktır. En azından mevcut yataklar ülke ihtiyacını uzun yıllar rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Günümüzde üretim yapılan veya yapılmayan değişik büyüklükte bir çok dolomit yatağı mevcuttur.

| Mevkii | % MgO | Rezerv |
| --- | --- | --- |
| Kırklareli-Dereli Malatya-Hekimhan-Zorbehan Zonguldak-Alaplı-Ormanlı Zonguldak-Eflani Zonguldak-Devrek Marmara-Adası Hatay-Harbiye Gaziantep-Fevzipaşa İçel-Gülnar-Aydıncık İçel-Kurudere Konya-Yunak-Kocayazı İzmir-Karaburun-Çeşme İzmir-Torbalı-Cumaovası Antalya-Akseki İstanbul-Şile Kocaeli-Gebze Çankırı-Eskipazar-Sofular Bartın-Kurucaşile Hatay-Payas Antalya (Komdüllak) Aydın (Karataş) Bursa (Köybaşı) Eskişehir (Kaşhöyük) Gümüşhane (Bpelea Deresi) Zonguldak (Balıkısık) | 18-21 20-21 16-20 20-21 19 18 19-20 20-21 17-21 19-20 * * 18-21 15-21 20 - - - - - - | 10.920.000 (Görünür + Muhtemel) 122.000 (Görünür) 393.000 (Muhtemel 95.000 (Görünür + Muhtemel) 20.000 (Görünür + Muhtemel) 40.000 (Görünür + Muhtemel) 880.000 (Görünür + Muhtemel) 10.000 (Muhtemel) 684.000.000 (Görünür + Muhtemel) 7.919.000 (Görünür+Muhtemel+Müm) 500.000 (Görünür + Muhtemel) 9.932.000 (Görünür + Muhtemel) 621.455.000 (Görünür + Muhtemel) 236.250.000 (Görünür + Muhtemel) 335.000.000 (Görünür + Muhtemel) 24.500.000 50.000.000 200.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000.000 4.000.000 |

3.3. Tüketim

3.3.1. Tüketim alanları

Dolomit Türkiye'de bol miktarda bulunan, işletme güçlükleri olmayan ve açık işletme yöntemi ile kolaylıkla üretilebilen bir mineraldir. Üretim ve kullanıma hazırlama maliyeti diğer metal ve metal dışı minerallere göre daha ucuzdur. Ülkemizde en yaygın olarak mıcır şeklinde yol inşaatlarında kullanılmaktadır. Bunun yanında ikinci sırada yeralan kullanım alanı da Demir-Çelik Sanayiidir. Daha sonra şişe-cam ve azot sanayilerinde önemli miktarlarda tüketilmektedir. Ayrıca az miktarlarda olmak üzere soda sanayiinde krom bileşikleri elde etmede ve seramik sanayiinde kullanılmaktadır.

3.3.2. Tüketim miktar ve değerleri

Türkiye'de üretilen dolomitin çok büyük bir bölümü Demir Çelik ve Cam Sanayiinde tüketilmektedir. Bu kuruluşların yıllara göre tüketim miktarları Tablo 4'de verilmiştir.

Dolomitin çok büyük bir bölümünü tüketen tablodaki kuruluşların 1988-1993 yılları arasında ortalama yıllık tüketimi 550 bin ton civarındadır. Bu kuruluşların kullandıkları dolomitin tüketim değerleri de aşağıya çıkarılmıştır.

Tüketim Değerleri (Maliyet TL/Ton)

| Kuruluş | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 (10 Aylık) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ereğli Demir Çelik Fab. İskenderun Demir Çelik Fab. Karabük Demir Çelik Fab. Tügsaş Şişe Cam Fabrikası Kromsan A.Ş. Anadolu Cam Sanayi | 9.028 8.150 6.300 8.530 | 13.490 10.720 9.243 11.880 | 25.880 - 14.875 16.154 | 39.033 39.050 120.0020.944 32.150 | 53.334 48.390 48.850 21.444 50.000 190.000 36.500 45.068 |

3.4. Üretim

3.4.1. Üretim yöntemi ve teknoloji

Türkiye'de tüketiciler dolomiti ruhsatlarındaki ocaklardan kendileri üretmekteeya üretimi müteahite yaptırmak suretiyle temin etmektedirler. Bir diğer tedarik yöntemi ise doğrudan müteahhitten satın almaktadır. Açık işletme yöntemi ile işletilen ocaklarda dekapaj ya hiç yok yada çok az miktardadır.

Dolomit ocağında üretim genellikle patlatma ile başlamakta, sonra iri bloklar daha küçük parçalara ayrılmakta, son aşamada ise kırma eleme tesislerinden geçirilmek suretiyle üretim tamamlanmaktadır. Bu işlemler sırasında loader, kamyon, traktör gibi basit makineler ve insan gücü, patlayıcı olarak da amonyum nitrat, dinamit ve elektrikli kapsül kullanılmaktadır.

3.4.2. Ürün standartları

Dolomitte kullanılacağı yere göre bazı fiziksel ve kimyasal özellikler aranmaktadır.

İskenderun Demir ve Çelik tesislerinde sinter ve yüksek fırınlarda kullanılan dolomitte:

MgO		: % 20.08

CaO		: % 29.54

Al2O3+SiO2	: %   2.82

S (Max)	: %   0.92 olmalı, ayrıca ateş zayiatı % 46,38 ve nem oranı % 3'ü aşmamalıdır.

Bununla beraber;

Sinterde kullanılacak olan dolomitin 		:   0-80 mm.

Yüksek fırında kullanılacak olan dolomitin	:   5-35 mm.

Çelikhanede kullanılacak olan dolomitin		: 25-60 mm.

ebadında olması gerekmektedir.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında kullanılan dolomitte aranan kimyasal özellikler.

MgO		: % 18.50 (Min)

CaO		: % 33.00 (Max)

SiO2+Al2O3	: %   2.50 (Max)

tane boyu 10-100 mm ler arasında olması istenmektedir.

Şişe Cam sanayiinde kullanılan dolomitte ise istenen özellikler;

MgO		: % 19

CaO		: % 34

Bunun yanında tane boyu +3.18 mm olan fraksiyon maksimum % 1 ve tane boyu +125 mikron olan fraksiyonunda minimum % 5 olması gerekmektedir (Tablo 5).

Isı ve ses izolasyonunda kullanılan cam pamuğu imali için gerekli dolomitte;

Min (%)		Max (%)

MgO			   10		     13

CaO		  	   16		     21

Al2O3			     8 		     12

Fe2O3			     2		       3

SiO2			   24 		     32

Ateş zayiatı		   26		     29 olmalıdır.

Görüldüğü gibi çeşitli sanayi dallarında kullanılan dolomitlerde amaca göre birbirinden farklı fiziksel ve kimyasal özellikler istenmektedir. Ayrıca üreticiler piyasanın ihtiyacına göre kalsine dolomit, sinterlenmiş dolomit ve ölü dolomit gibi değişik tiplerde kısmen işlenmiş dolomit de vermektedirler.

3.4.3. Sektörde üretim yapan önemli kuruluşlar

Türkiye'de sektörde üretim yapan önemli kuruluşların başında Türkiye Şişe ve Cam Fabrıkaları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Azot Sanayii (TÜGSAŞ), Anadolu Cam Sanayii (Kromsan A.Ş.) gibi kuruluşlar gelmektedir. Ayrıca dolomit üreten özel sektör kuruluşları arasında da Arslantaş ve Ereğli Madencilik Sanayii A.Ş. sayılabilir.

3.4.4. Mevcut kapasite ve kullanım oranları

Dolomit üreten firmaların kapasiteleri ve kullanım oranları karşılaştırıldığında gerek kapasiteleri gerek kullanım oranları açısından birbirlerinden büyük farklılık gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Şöyleki; yıllık kapasite 30000 ile 300000 ton arasında değişebilirken kapasite kullanım oranları % 20 ile % 100 arasında olabilmektedir (Tablo 6).

| Kuruluş | Kapasite (Ton/Yıl) | Kullanım Oranı (%) |
| --- | --- | --- |
| Şişe ve Cam Fabrikası Ereğli Madencilik Kromsan A.Ş. Anadolu Cam Sanayii İsdemir Karabük Tügsaş | 145.000 300.000 60.000 30.000 150.000 240.000 90.000 | 100 20 100 50 100 25 100 |

Ancak üreticilerin büyük bir bölümü üretimi talebe göre ayarladıkları için buradaki kapasitelerin gerçek kapasite olmaması gerektiği, gerçek kapasitenin burada verilen rakamların üzerinde olduğunu düşünmek daha doğru olacaktır.

3.4.5. Üretim miktarı

Üretimler ya ruhsat sahibi tüketiciler tarafından, ya tüketicilerin müteahhitleri tarafından, yada doğrudan ruhsat sahibi madenci firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de belli başlı dolomit üreticileri ve üretim miktarları Tablo 7'de verilmiştir.

3.4.6. Birim üretim girdileri

Dolomit üretiminde diğer taşocaklarında kullanılan yöntemlerle aynı şekilde olmaktadır. Öncelikle varsa üzerindeki örtü tabakası kaldırılmakta ve daha sonra açılan deliklere patlayıcı madde doldurulmak suretiyle patlatma yapılmaktadır. Patlatma sonucunda varsa büyük bloklar yeniden çeşitli yöntemlerle parçalanarak kırıcıya gönderilmektedir.

Bu işlemlerin sürdürülmesi sırasında işçilik, yakıt, patlayıcı madde, enerji, makine-ekipman, sigorta, vergi, harç, kira ve benzeri giderler birim üretim girdilerini oluşturmaktadır.

Üretici firmaların birim üretim girdi değerleri temin edilememiştir.

3.4.7. Maliyetler

Dolomit ocaklarının büyük bir bölümü müteahhid vasıtasıyle işletilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir bilgi temin etmek mümkün olmamıştır.

Ancak, genel olarak dolomit toplam üretim maliyetinin 1993 yılı için kırma-eleme dahil olmak üzere 28000 TL/Ton civarında olduğu tesbit edilebilmiştir. Bunun yanında tüketicinin stok sahasındaki maliyeti tesbit edilmiştir. Bu da doğal olarak ocaktan ocağa ve tüketiciden tüketiciye değişiklikler göstermektedir.

Dolomitin stok sahasında tüketicilere maliyeti aşağıdaki tabloda olduğu gibidir (Tablo 8).

| Kuruluş | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 (10 Aylık) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kromsan A.Ş. T.Şişe Cam Fabrikası Anadolu Cam Sanayii İskenderun Demir Çelik Fab. Karabük Demir Çelik Fab. Tügsaş Ereğli Demir Çelik Fab. | 6.300 8.530 9.028 | 9.243 11.880 13.490 | 14.875 16.154 25.880 | 20.944 120.000 32.150 39.033 | 36.500 50.000 190.000 45.068 48.390 43.190 21.444 53.334 |

3.4.8. Stok durumu

Belli başlı tüketicilerin 1993 yılı içindeki stokları aşağıda tablo 9'da görülmektedir.

| Kuruluş | Stok (Ton) |
| --- | --- |
| Kromsan A.Ş. T.Şişe Cam Fabrikası Anadolu Cam Sanayii İskenderun Demir Çelik Fab. Karabük Demir Çelik Fab. Türkiye Gübre Sanayi Ereğli Demir Çelik Fab. | 11.116 15.000 11.575 68.000 26.225 3.386 68.077 |

3.5. Dış Ticaret

Türkiye'nin dolomit ithalat ve ihracatı yok denecek seviyededir. Ancak 1989'da 2.662 ton, 1990'da ise 1989 ton dolomit ihraç edilmiştir.

3.6. İstihdam

Türkiye'de dolomit işletmelerinin üretimi düşük miktarlardadır. Genellikle müteahhit marifetiyle işletilen ocaklardaki çalışan sayısı ocaktan ocağa değişmektedir. Ancak ülke genelinde yaklaşık 3000 ton dolomit üretimine karşılık 1 kişi istihdam edilebilmektedir.

3.7. Çevre Sorunları

Her maden işletmesinde olduğu gibi dolomit işletmelerinde de dekapaj malzemesi, pasa ve benzeri artıklar ocak civarına dökülmektedir. Ayrıca gürültü ve toz çevreyi olumsuz yönde etkileyen diğer faktörlerdir. İşletmenin başlaması ile birlikte ocak ve civarı doğal görünümünden uzaklaşmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde ya işletme devam ettiği sürece yada işletme sona erdikten sonra çevre yeniden düzenlenmekte ve eski görünümüne kavuşturulmaktadır. Ülkemizde tahribedilen çevrenin, doğanın eski haline getirilmesi için işletmecilerin herhangi bir girişimine rastlanmamaktadır.

Ancak Orman Bakanlığı tahribolan doğayı eski haline getirebilmek için "Ağaçlandırma Fon Bedeli" adı altında bir miktar tahsilat yapmaktadır.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Türkiye'nin 1988-93 yılları arasındaki dolomit üretim ve tüketim rakamlarına bakıldığında (Tablo 4 ve 5) yıllara göre kayda değer farklılıkların olmadığı ve son 6 yılın ortalama dolomit tüketiminin 550 bin ton civarında olduğu görülmektedir. Bu dönemde herhangi bir gelişmeden bahsetmek doğru olmayacaktır.

4.2. Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama

Dolomit üretimi, kullanım alanı ve tüketimi açısından Türkiye ile dünya ülkeleri kıyaslandığında ülkemizde bu mineralden tam anlamı ile yararlanılamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Şöyleki; ABD'de ve diğer sanayileşmiş ülkelerde dolomit büyük miktarlarda ve çok çeşitli sektörlerde kullanıldığı görülmektedir. Buna karşılık ülkemizde dolomit asıl olarak demir-çelik ve cam sanayiinde kullanıldığı, bunun dışında kağıt, boya, seramik ve benzeri gibi çok geniş bir alanda kullanım imkanı mevcut olmasına rağmen buralarda çok az miktarlarda kullanıldığı görülmektedir.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

5.1. Projeksiyonlar

5.1.1. Talep projeksiyonu

Türkiye'de üretilen dolomitin çok büyük bir bölümünü tüketen asıl dolomit tüketicilerinin 1989-1993 yılları arasında yıllık toplam ortalama tüketimleri 550000 ton civarında olmuştur. Aynı tüketicilerin 1994-1998 yılları için talep projeksiyonları gözönüne alındığında ise yıllık toplam ortalama dolomit talebi 600000 ton civarında olacaktır (Tablo 10).

5.1.2. Üretim projeksiyonu

Türkiye'de dolomit ocaklarının büyük bölümüne tüketici kuruluşlar sahiptir. Bu yüzden kendi tüketim projeksiyonlarına göre üretimi kontrol etme imkanları vardır. Bunun dışında kalan küçük miktarlarda üretim yapan ocaklarda üretimlerini yıllardır satış yaptıkları kuruluşlara verdiklerinden (Erdemir'e dolomit veren küçük üreticiler gibi) bunların üretimleri de tüketici tarafından kontrol edilmiş olmaktadır. Bu yüzden 1994-1999 yılları arasındaki üretim projeksiyonu, aynı dönem için tüketim projeksiyonu paralelinde olacak ve doğrudan tüketicilerce kontrol edilecektir. Muhtemel yıllık ortalama dolomit üretimi 600000 ton civarında olacaktır (Tablo 11).

5.1.2.1. İhracat-ithalat projeksiyonu

6. Beş yıllık plan döneminde yok denecek düzeyde bir dış ticaret olmuştur. Bu durum dolomitin bir dış ticaret malzemesi olamıyacağını göstermektedir. Bu yüzden 7. beş yıllık plan döneminde de kayda değer bir dış ticaret beklenmemektedir.

5.2. Teknolojik alanda beklenen gelişmeler

Üretim yöntemleri teknolojisindeki gelişmeler maden işletmeciliğini etkileyeceği gibi dolomit işletmeciliğine de katkı sağlıyacaktır.

Ancak asıl önemli gelişme dolomit kullanımını arttıracak teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesi ile olacaktır.

MgO ihtiva eden mineraller içinde dolomitin tercih edileceği yöntemlerin ortaya çıkması dolomit madenciliğini olumlu yönden etkileyecektir. Fakat dünyada demir çelik sanayiinde dolomit yerine daha yüksek oranda MgO ihtiva eden olivinin kullanılması gündeme gelmiş hatta bazı demir çelik üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöndeki teknolojik gelişme dolomit madenciliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

5.3. Yatırımlar

Yurtiçinde dolomit üretim kapasitesi tüketimin üzerinde olduğundan üretimi arttırıcı yönde herhangi bir kapasite arttırıcı yatırıma şimdilik ihtiya görülmemektedir. Tüketim miktarı mevcut üretim kapasitesinin üzerine çıkması halinde yeni yatırımlar gündeme gelecektir.

5.4. Yedinci Plan Dönemine İlişkin Beklentiler

6. plan dönemi üretim/tüketim ile 7. plan dönemindeki üretim/tüketim projeksiyonu rakamlarına bakılacak olursa 1994-1999 yılları arasında üretim ve tüketimde toplam, ortalama 50000 tonluk bir artış beklenmektedir (Tablo 4, 7, 10 ve 11).

6. POLİTİKA ÖNERİLERİ

Dolomit, Türkiye'de bol miktarda bulunan, işletme güçlükleri ve kimyasal evsaf yönünden herhangi bir problemi olmayan ve açık işletme yöntemi ile kolaylıkla üretilebilen bir hammaddedir. Ocak işletmelerinin genellikle tüketim alanlarına yakın bulunmaları ve üretim miktarlarının talep durumuna göre belirlenmesi nedenleriyle önümüzdeki plan döneminde dolomit yönünden herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir.

TABLO 1. Dünya dolomit üretimi (m ton)

| Ülkeler | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almanya Arjantin Arnavutluk Avustralya Avusturya Belçika Belize Brezilya Burma Endonezya Filipinler Hindistan Japonya Macaristan Malavi Meksika Mısır Norveç Pakistan Peru Polonya Portekiz Tayland Tayvan Türkiye Uruguay Venezüella İngiltere İran İspanya İsveç İtalya Yugoslavya | 1 679 000 372 173 350 000 788 000 1 406 000 4 072 000 0 2 848 000 4 612 38 492 360 000 2 233 000 3 834 000 1 086 2 500 411 601 500 000 550 000 141 486 60 3 390 000 100 000 50 767 340 000 394 197 3 000 257 000 17 000 000 93 000 2 240 000 606 000 850 000 645 000 | 1 627 000 488 204 350 000 859 000 1 521 000 4 684 000 0 2 395 000 938 70 043 585 744 2 211 000 5 423 000 1 005 2 500 340 671 500 000 550 000 69 131 9 200 3 422 000 105 000 140 455 448 000 262 773 18 990 313 000 19 900 000 72 000 2 829 000 600 000 850 000 709 000 | 1 460 000 250 000 400 000 1 000 000 1 645 000 5 000 000 0 3 500 000 1 930 68 731 500 000 2 417 000 5 465 000 917 2 500 469 564 500 000 550 000 59 228 9 000 4 000 000 100 000 257 576 419 000 323 136 19 000 383 000 21 000 000 77 000 4 371 000 600 000 900 000 960 000 | 1 384 000 250 000 397 000 1 000 000 1 880 000 4 300 000 86 045 3 500 000 3 980 10 537 320 424 2 505 000 5 371 000 778 2 483 482 168 500 000 525 000 82 642 9 000 4 989 000 100 000 379 548 339 000 350 000 19 000 300 000 20 500 000 71 000 4 000 000 797 000 900 000 804 000 | 1 333 000 200 000 350 000 1 000 000 5 085 000 4 034 000 100 000 3 500 000 2 000 10 000 350 000 2 459 000 5 318 000 700 2 500 470 000 500 000 500 000 213 117 43 800 4 500 000 100 000 481 866 363 000 400 000 19 000 300 000 20 000 000 105 000 4 000 000 726 000 800 000 800 000 |
| Toplam | 45 560 974 | 51 357 654 | 56 708 582 | 56 158 605 | 58 066 651 |

TABLO 2. Dünya dolomit ihracatı (m ton)

| Ülkeler | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- |
| Arjantin Avusturya Belçika Çin Danimarka Endonezya Fransa Hollanda Honkong Japonya Kanada Kolombiya Kore Cum. Meksika Singapur Tayland Tayvan Türkiye Venezüella İngiltere İspanya İsviçre Yugoslavya | 5 210 32 915 1 246 000 0 66 8 185 69 000 27 0 2 460 485 700 90 305 531 1 062 202 206 598 213 349 2 662 0 4 036 49 646 38 1 176 | 4 787 38 365 1 287 000 47 110 5 091 101 000 26 32 2 111 896 725 260 348 947 790 122 280 639 105 197 1 989 4 825 5 201 42 980 128 600 |
| Toplam | 2 633 953 | 3 126 972 |

TABLO 3. Dünya dolomit ithalatı (m ton)

| Ülkeler | 1989 | 1990 |
| --- | --- | --- |
| Arjantin Avusturya Belçika Çin Danimarka Ekvator Endonezya Fransa Guadolup Hollanda Honkong Japonya Kanada Kolombiya Kore Cum. Malta Meksika O.Afrika Cum. Singapur Şili Tayland Tayvan Trinidat Uruguay Venezüella Yeni Zellanda İngiltere İspanya İsviçre Yugoslavya | 393 5 934 66 000 0 43794 700 40 315 935 489 727 220 1 214 976 16 946 6 802 974 0 17 417 70 1 223 34 214 883 3 967 1 195 259 0 1 236 168 031 172 100 20 902 70 | 250 5 692 118 000 5 293 66 652 258 0 281 731 80 000 845 22 1 386 481 4 721 3 915 1 398 71 11 378 0 740 12 248 1 339 40 412 5 484 146 326 2 546 166 183 140 694 19 611 75 |
| Toplam | 2 095 497 | 2 356 511 |

TABLO 4. 1988-1993 yılları arasında Türkiye'deki belli başlı kuruluşların dolomit tüketimi (ton)

| Kuruluşun | Y I L L A R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | Toplam |
| Erdemir | 249 666 | 174 410 | 173 089 | 188 549 | 170 080 | 130 000 | 1 085 794 |
| İsdemir | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 780 000 |
| Kardemir | 42 000 | 24 300 | 50 000 | 56 000 | 35 000 | 40 500 | 247 800 |
| Şişe Cam A.Ş. | - | 76 926 | 113 690 | 131 655 | 143 186 | 112 533 | 577 990 |
| A.C.S. A.Ş. | 26 370 | 27 852 | 27 385 | 16 961 | 13 616 | 12 850 | 125 034 |
| Kromsan A.Ş. | 69 512 | 68 765 | 52 919 | 62 569 | 56 215 | 38 656 | 348 636 |
| Tügsaş | - | - | - | 11 590 | 57 612 | 64 051 | 133 253 |
| Toplam | 517 548 | 502 253 | 547 083 | 597 324 | 605 709 | 528 590 | 3 298 507 |

(*) 10 aylık fiili, 2 aylık tahmini toplamı

TABLO 7. 1988-1993 yılları arasında Türkiye'deki belli başlı kuruluşların dolomit üretimleri  (ton)

| Kuruluşun Adı | Y I L L A R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | Toplam |
| Ereğli Madencilik | 100 056 | 124 634 | 85 052 | 76 223 | 125 289 | 55 000 | 566 254 |
| Arslantaş A.Ş. | 52 140 | 97 910 | 50 048 | 79 625 | 79 210 | 48 644 | 407 577 |
| İsdemir (TDÇİ) | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 780 000 |
| Kardemir (TDÇİ) | 48 850 | 74 690 | 63 010 | - | 51 362 | 35 000 | 272 912 |
| Şişe Cam A.Ş. |  | 90 362 | 96 826 | 162 940 | 146 320 | 101 600 | 598 048 |
| A.C.S. A.Ş. | 27 999 | 30 516 | 24 528 | 12 805 | 16 387 | 14 485 | 126 720 |
| Kromsan A.Ş. | - | 49 814 | 51 096 | 67 411 | 41 833 | 48 908 | 259 062 |
| Toplam | 359 045 | 597 926 | 500 560 | 529 003 | 590 402 | 433 637 | 3 010 573 |

(*) 10 aylık fiili, 2 aylık tahmini toplamı

TABLO 5. Türkiye'deki belli başlı kuruluşların kullandığı dolomitin evsafı

| Firma Adı | MgO Min (%) | CaO Max (%) | SiO2+Al2O3 Max (%) | S Max (%) | Fiziki Evsaf (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdemir | 18.50 | 33.00 | 2.50 | 0.50 | 10-100 |
| İsdemir | 20.08 | 29.54 | 2.82 | 0.92 |  |
| Şişe Cam A.Ş. | 19.00 | 34.00 |  |  | + 2 mm - % 0 - 74 Mik - % 30 |

TABLO 10. 1994-1999 yılları arasında Türkiye'deki belli başlı kuruluşların dolomit talep projeksiyonu  (ton)

| Kuruluşun Adı | Y I L L A R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Toplam |
| Erdemir | 131 040 | 156 443 | 188 715 | 188 715 | 184 059 | 188 715 | 1 037 687 |
| İsdemir | 154 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 904 000 |
| Kardemir | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 374 400 |
| Şişe Cam A.Ş. | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 960 000 |
| A.C.S. A.Ş. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |
| Kromsan | 30 000 | - | - | - | - | - | 30 000 |
| Tügsaş | 49 525 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 403 275 |
| Toplam | 586 265 | 602 193 | 619 565 | 627 265 | 622 809 | 627 465 | 3 685 562 |

TABLO 11. 1994-1999 yılları arasında Türkiye'deki belli başlı kuruluşların dolomit üretim projeksiyonu (ton)

| Kuruluşun Adı | Y I L L A R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Toplam |
| Ereğli Madencilik | 65 500 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 525 500 |
| Arslantaş A.Ş. | 65 500 | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 525 500 |
| İsdemir (TDÇİ) | 154 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 904 000 |
| Kardemir (TDÇİ) | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 374 400 |
| Şişe Cam A.Ş. | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 960 000 |
| A.C.S. A.Ş. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |
| Kromsan A.Ş. | 20 000 | - | - | - | - | - | 30 000 |
| Tügsaş | 49 525 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 403 275 |
| Toplam | 576 225 | 605 750 | 620 850 | 628 550 | 628 750 | 628 750 | 3 688 875 |