KALSİT

ÖZET

Endüstriyel hammaddelerden kalsit minerali ile ilgili bu çalışma raporunun özet bölümünde konu ile ilgili görüşlerimizi aktarırken kalsit terimi altında CaCO3 bileşimli, kristal şekli 1-2 mm'den 5-10 cm'ye kadar uzanan karbonatlı beyaz kayaçların incelendiğini belirtmekte yarar görüyoruz.

Kalsit dünyada ve ülkemizde beyaz rengi ve kolay öğütülebilen (mikronize boyutta) bir madde olduğu için dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Kağıt, boya, plastik, yapıştırıcılar, hazır sıva, kalsit vb. yerlerde yıllardan beri kullanılan kalsit, dünyada son yıllarda kağıt sektöründe, dolgu ve kaplama maddesi olarak büyük miktarlarda kullanılmaya başlandıktan sonra önem arzetmeye başlamıştır.

Yukarıda belirtilen sektörlerde üretimi yüksek olan ülkelerde doğal olarak kalsit'in tüketimi de yüksek olmaktadır. Bu tüketim ise 1-2 mikrondan 50-100 mikron boyutlarına kadar olmak üzere öğütülmüş, torbalanmış veya su ile karıştırılmış şlam şeklinde olur (kağıt sektöründeki gibi).

Parça olarak önemli bir değeri olmayan kalsit ince boyutlarda öğütüldüğünde 2-2,5 milyon TL/ton değerine ulaşmaktadır. Demek ki kalsit'te en önemli nokta uygun kimyasal yapıdaki (yüksek CaCO3 yüzdesi) ve yüksek beyazlıktaki mineralin ince boyutlara öğütülebilme işlemidir. Ülkemizde kalsit henüz kağıt sektörünün dışındaki alanlarda kullanılmakta, dolayısıyla endüstriyel üretimimiz ile paralel olarak Avrupa ve ABD tüketim rakamlarına göre de daha düşük kalmaktadır.

Ülkemizde Avrupa ve ABD standardlarına uygun mineralojik ve kimyasal özelliklere sahip bir çok kalsit oluşumu mevcuttur. Özellikle bunlardan limana yakın olanlarının ihracat şansı da yüksektir. Mevcut rezervlerimiz, ülkemiz ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak miktardadır.

Dünyasa mikronize kalsit üretimi ve pazarlaması birkaç çokuluslu şirketin etkinliği ile yapılmaktadır. Yatırımı olmasına rağmen çok yoğun bir teknoloji yoktur, fakat üretim maliyetini düşürecek bazı seperatör sistemlerinde anlaşma ile patent ve know-hov alınabilir. İtalya'da beyaz mermerlerin üretildiği bölge olan Carrara'da blok artıkları veya bloğa elverişli olmayan kısımlarda üretim yapılmakta ve öğütülmektedir.

Çevre kirliliği meydana getirmeyen bir üretim şekli olduğu için ülkemizde mevcut şartlarda teşvik görmesi çok yararlı olur. Ülkemizin coğrafi konumu gelecekte Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine mikronize kalsit ihracına çok uygundur. Avrupa ülkeleri için ise nakliye dezavantajlarımız vardır. Bu nedenle öğütülmüş kalsit ihracında 5-10 US $/ton'luk bir destek, pazara girmemizde yardımcı olacaktır.

1.GİRİŞ

1.1. Tanım ve Sınıflandırma

Kalsit'in kimyasal formülü CaCO3'tür. Ditrigonal skalenoedrik şekillerde kristalleşir ve ana romboeder olarak kabul edilen  romboedre göre dilimlidir. Kristallerin şekil zenginliği çok büyüktür (yaklaşık 80 romboeder, 200 kadar skalenoeder).

Cam parıltılıdır, renksiz ve saydam kalsit çift kurma olayını çok güzel göstermekte ve bundan dolayı da İzlanda Spatı adını almaktadır. Kolay kırılır, sertliği 3, özgül ağırlığı 2,6-2,8 dir. Takriben 900 °C de CaO ve CO2 olarak bölünür. Yüksek basınç altında 1300 °C sıva fazına geçer.

Kalsit adı altında dünyada tüketilen maddeler kalsiyum karbonat diye tanımlanmaktadır. Bu tanımı 3' e ayırabiliriz :

1- Kristal Kalsit (çok az üretilmektedir),

2- İri kristalli mermerleşmiş oluşumlar,

3- Tebeşir (organik kökenli fosillerden).

Karbonatların ticari sınıflandırılması tüketim alanlarına göre değişir :

- Mikronize öğütülmüş karbonatlar (kağıtlar, boya, plastik v.b. sektörlerde),

- Kurutulmuş, elenmiş (2-3 cm) karbonatlar (inşaat sektöründe, asfaltta dolgu olarak).

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar

Karbonatlar birim fiyatı düşük olduğu için tüketim alanlarına yakın kaynaklardan üretilip, öğütüldükten sonra tüketilmektedir. Yalnız Avrupa'da özellikle boya ve kağıt sektöründe çok ince tane büyüklüğü ve yüksek beyazlık istenen bu sektörlerde Pluess-Staufer (OMYA) ve ECC (English China Clay) firmaları tekel durumundadır.

İspanya, İtalya, Fransa, Norveç, Avustralya, Brezilya, ABD gibi ülkelerde öğütme tesisleri ve satış organizasyonları bulunur ve lokal hammadde kullanılır. Çok ince öğütme konusunda (1-2 mikron) ihtisaslaşmışlardır.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünya rezervleri hakkında düzenli ve detaylı bilgi bulunamamaktadır, fakat sözkonusu ülkelerde kurulu bu tesislerin yıllık üretim rakamları yılda 200.000 - 500.000 ton arasında değiştiğine göre her birimin rezervi yıllık üretimin asgari 20 katıdır.

Özellikle İtalya'da Carrara-mermerlerinin artıkları ve blok alınamayan sahalarda üretim yapılmaktadır. Dolayısıyla dünyada bir rezerv problemi yoktur. Ancak çok beyaz renkli karbonatlar her zaman aranmaktadır.

2.2. Tüketim Alanları ve Miktarları

Türkiye'de kalsit olarak geçen mineral kristal CaCO3'dır. Ancak dünya'da;

1- Kristal CaCO3 minerali,

2- İki kristalli CaCO3 yüzdesi %95 ve üstü mermerler,

3- Tebeşir (chalk) organik kökenli fosillerden oluşan kaynaklar yaygındır.

Yukarıdaki maddelerin tamamı karbonat grubu (CaCO3) içinde yer almaktadır. Topraksı yapıdaki tebeşir çoğunlukla kağıt sektörü ve macun sektöründe, kristal kalsit veya iki kristal mermer ise boya, plastik ve diğer sektörlerde kullanılmakatdır.

2.2.1. Kağıt Sektöründe Kalsit

1990 yılı dünya kağıt ve karton üretimi 240 milyon tondur. Bunun yaklaşık 66 milyon tonu baskı ve yazı kağıdı, 14 milyon tonu ise kaplanmış kartondur. Dolgu ve kaplama pigmentlerinin kağıt sektöründe kullanıldığı alanlar da bu son iki kategoridir. 10 milyon ton ile kaolenin aslan payını tuttuğu bu sektörde 1990 yılı pigment ihtiyacı 16.5 milyon tondur.       4 milyon ton ile ikinci sıradaki CaCO3'ı, 1,5 milyon ton ile talk ve yaklaşık 500.000 ton ile diğer pigmentler takip eder (Şekil 1).

Avrupa'nın 1980 yılında 3.3 milyon ton olan dolgu ve kaplamalık pigment ihtiyacı ise iki katından fazla artarak 1990 yılında 6.8 milyon tona ulaşmıştır. 2000'li yıllara gelindiğinde bu ihtiyacın 10 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

1980 yılında hemen hemen dengede olan kaplamalık ve dolguluk pigment tüketim oranı, son on yılda kaplanmış kağıt üretiminin artışı ile %48'den %57'ye çıkarak, kaplamalık pigment tüketiminin lehine değişmiştir (Şekil 2).

Dolguluk pigment ihtiyacını incelediğimizde, doğal öğütülmüş CaCO3'ın 1980-1990 arasında geçen son on yıllık dönemde iki katından fazla arttığını görmekteyiz. Bunun altındaki neden, kağıt sektörünün, CaCO3 kullanılamayan asit sistemden, alkali sisteme dönüştür (Şekil 3).

Şekil 4'den anlaşılacağı gibi 1980 ile 1990 yılları arasında kaplama pigment ihtiyacı dikkati çekecek kadar artmıştır. Bunun altında, teknolojik ve ekonomik nedenler ile yüksek kaplama oranlarının getirmiş olduğu avantajlar, yüksek beyazlığa olan talep, tek sefer kaplamadan, çift seferde yapılan kaplama metodlarına geçiş yatmaktadır. Bu bahsi geçen avantajları CaCO3 ile sağlamak mümkün olduğundan, kullanımı giderek artmaktadır. Avrupa'da modern sistemler ile alkali sistem kağıt üretiminin geçmişi son 30 yıla dayanmakatdır. 1990 yılında Avrupa'da yaklaşık 180 makina, "odun hamursuz" tip kağıdın %80'ini (9 milyon ton) alkali sistemlerde üretmiştir (Şekil 5).

1990 yılında "odun hamursuz" tip kağıt üretiminin, son on yılda alkali sistem ile tanışan A.B.D'de %55'i (9 milyon ton), Japonya'da %30'u (1.8 milyon ton), Avustralya'da %60'ı (110.000 ton) alkali sistemlerde üretilmiştir (Şekil 6).

1995 yılına kadar A.B.D. ve Avrupa'da üretilen "odun hamursuz" tip kağıdın %100'ünün alkali sistemde üretilmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Asit sistemden alkali sisteme geçecek veya geçmeye hazırlanan veya planlayan diğer önemli kağıt üreticisi ülkeler Japonya, Avustralya, Endonezya, Kore, Tayvan, Güney Afrika ve Meksika'dır.

25 yıl önce Avrupa kağıt sektöründe CaCO3'ın payı %1'in altında iken, bugün yaklaşık toplam 7 milyon ton  olan pazarın, %40'ına CaCO3 sahiptir. 1990 2.9 milyon ton olan toplam Dolguluk pigment ihtiyacının 1.56 milyon tonu "odun hamursuz", 1.37 milyon tonu ise "Mekanik Hamurlu" tip kağıtlarda tüketilmektedir (Şekil 7).

CaCO3, "odun hamursuz" tip kağıt tüketim tonajının %55' lik kısmını almasına rağmen, "mekanik hamurlu" tip kağıtlarda halen %2'lik bir paya sahiptir. Buna karşılık 1990 yılında 3.93 milyon ton olan kaplamalık pigment ihtiyacının 440.000 tonu "Mekanik Hamur" tip kağıt kaplamasında kullanılmaktadır. CaCO3, kaplamada kullanılan pigment pazarının, karton üretiminde %50'sini , "Odun Hamursuz" tip kağıtta %59'nu ve "Mekanik Hamurlu" tip kağıt kaplamasında %26'sını oluşturmaktadır (Şekil 8).

Şekil 9, CaCO3'ın en çok kullanıldığı "Odun Hamursuz" tip kağıt üretiminde kullanılan kaplama ve dolgu pigmentlerinin paylarını göstermektedir.

Kağıt sektöründe kullanılan CaCO3'ta, kabul gören tane boyutu 2 mikron altı %30-98 arasında değişmektedir. Dolguda kullanılan CaCO3'ta 2 mikron altı %40-80 arasında değişebilirken, ilk veya mat kaplamalarda bu oran %60'a kadar çıkmakatdır. Tek kat veya üst kat kaplamalarda kullanılanlarda ise 2 mikron altı %98'e kadar yükseltilmektedir. Kağıt sektöründe 58-96 beyazlık arasında CaCO3 kullanılabilmektedir. (Şekil 10).

Bu konuya daha fazla bir açıklık getirebilmek açısından, ekler arasında SEKA kağıt fabrikasının şartnamelerini bulabilrsiniz.

2.2.2. Boya Sektöründe Kalsit

Boya sektörü ince boyutlarda öğütülmüş CaCO3 ürünlerinin ilk pazarıdır. Bu nedenle de CaCO3 kullanımı 1985 rakamlarına göre, ABD'de 250.000 ton iken batı Avrupa'da bu rakam yaklaşık olarak 700.000 tonunun üzerindedir.

Boyada kullanılan CaCO3'ın tane aralığı çok geniştir. Çok ince öğütülmüş ortalama tane boyutu 0.77 mikrondan üst sınırı 44 mikron olan malzemeler kullanılabilektedir. Burada bahsi geçen boya grupları içerisinde sıva ve benzeri mazlemeler söz konusu değildir. Batı Avrupa boya üretimi toplam dünya boya üretiminin üçte birini oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 6.6.-6.7 milyon ton yıldır. Buna karşılık ihtiyaç yaklaşık olarak 6 milyon tondur. Fakat 1997 yılına kadar 6.5 milyon tona yükseleceği, 2000 yılında ise 7.1 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda verilen rakamlardan da anlaşılacağı gibi gelişiminin yavaşladığı görülmektedir. Bunun da sebebinin, üretilen boyanın yaklaşık %50'sinin inşaat ve %15'inin otomotiv sektöründe tüketiliyor olması ve bu pazarlarda yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. Ama paslanmaz ve tamir boyalarında gelişme olacaktır. Güney, Orta ve Doğu Avrupa'daki boya tüketiminin de Kuzey Avrupa rakamlarına yükseleceği tahmin edilmektedir.

TABLO 1. Boya sektöründe kullanılan CaCO3 ve dolomit için (BS 1795) İngiliz Standardı

| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elek bakiyesi (%max.) |  |  |  |  |  | Tane dağılımı (%min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün | Sınıfı | 125 mikron | 63 mikron |  | 45 mikron |  |  | <20 mikron |  | <10 mikron |  | <5 mikron |  | <2 mikron |  |  |  |
| No:3 | a | 0.5 | 6.0 |  | 15.0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | b | 0.01 | 0.5 |  | 2.0 |  |  | 85 |  | 65 |  | 45 |  | 20 |  |  |  |
|  | c | - | 0.05 |  | 0.5 |  |  | 90 |  | 80 |  | 55 |  | 25 |  |  |  |
|  | d | - | - |  | 0.01 |  |  | 97 |  | 95 |  | 70 |  | 35 |  |  |  |
| No:4 | a | 0.01 | 1.0 |  | 5.0 |  |  | 70 |  | 40 |  | 25 |  | 10 |  |  |  |
|  | b | 0.01 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 80 |  | 45 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |
|  | c | - | 0.01 |  | 0.1 |  |  | 95 |  | 65 |  | 35 |  | 15 |  |  |  |
|  | d | - | - |  | 0.01 |  |  | - |  | 98 |  | 70 |  | 25 |  |  |  |
| No:5 | a | 0.1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  | 90 |  | 70 |  | 40 |  | - |  |  |  |
|  | b | 0.1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  | - |  | 90 |  | 70 |  | 20 |  |  |  |
| No:6 | a | 0.01 | 1.0 |  | 5.0 |  |  | 70 |  | 40 |  | 25 |  | 10 |  |  |  |
|  | b | 0.01 | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 80 |  | 45 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |
|  | c | - | 0.01 |  | 0.1 |  |  | 95 |  | 65 |  | 35 |  | 15 |  |  |  |
|  | d | - | - |  | 0.01 |  |  | - |  | 95 |  | 70 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No:3 |  |  | No:4 |  | No5 |  | No:6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % CaCO3 |  | 96-99 |  |  | 98 |  | 97-100 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % CaMg(CO3)2 |  | - |  |  | - |  | - |  | 97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nem |  | 3.0 |  |  | 0.3 |  | 1.0 |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ateş Zayiatı |  | 42-44 |  |  | 42-44.5 |  | 43.5-44.5 |  | 46-48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suda çözünür |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH derecesi |  | 8-9.5 |  |  | 8-10 |  | 8-10.5 |  | 8-10.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ürün No:3 |  |  | Tüm tebeşir sınıfları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ürün No:4 |  |  | Mermer, kireçtaşı gibi kristal CaCO3'lar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ürün No:5 |  |  | Sentetik CaCO3'lar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ürün No:6 |  |  | Dolomitler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLO 2. Avrupa boya üretimi

| Batı Avrupa Boya Üretimleri | 1991 (1000 TON) |
| --- | --- |
| AVUSTURYA BELÇİKA DANİMARKA FİNLANDİYA FRANSA İTALYA HOLLANDA NORVEÇ PORTEKİZ İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE İNGİLTERE ALMANYA TOPLAM | 115 146 110 76.1 656 710 330 64 125 350 162.4 84 764 1174 4 866,5 |
| Orta Avrupa |  |
| POLONYA ESKİ ÇEKOSLAVAKYA MACARİSTAN SLOVAKYA | 400 160 150 75 785 |
| Doğu Avrupa |  |
| BALTIK CUM. BULGARİSTAN ROMANYA | 100 40 190 330 |

TABLO 3. Avrupa boya piyasasında pazar payları

| FİRMA | ÜLKE | ORANI |
| --- | --- | --- |
| AKZO ICI NOBEL BASF HOESCHT TOTAL PEINTURES BECKER COURTALDS PPG PETROFINA-SIGMA KERIMA-TIKKURILA JOTUN DİĞERLERİ | HOLLANDA İNGİLTERE İSVEÇ ALMANYA ALMANYA FRANSA İSVEÇ İNGİLTERE AMERİKA BELÇİKA FİNLANDİYA NORVEÇ | 6 6 5,8 5 4,7 4,4 4 3,8 3,6 3 3 3 47,5 |

2.2.3. Plastik Sektöründe Kalsit

İkinci dünya savaşından plastik ihtiyacı hızla artmış ve bugün bir çok uygulamada kullanılan 500 değişik tipi üretilmiştir.

1940-1970 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde yeni polimer üretimleri çok hızlı olmuştur. Fakat plastik üreticilerinin ortak kanısı yakın gelecekte büyük tonajlı yeni polimerlerin geliştirilemeyeceği yönündedir. Bunun nedeni, kolaylıkla polimer zinciri oluşturan basit monomerlerin hemen hemen hepsinin üretilmiş, yeni termoplastiklerin ise üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Tahmini olarak bu rakam 100 milyon $ civarındadır. 1970'lerde yaşanan petrol krizi, malzemelerin kalitesini arttıracak veya kabul edilebilir limitler içerisinde kalacak ve maliyetleri düşürecek yeni yollar arama ihtiyacını doğurmuştur.

Maliyetleri düşürmenin üç ana yolu olduğu düşünülmektedir

1- İki ayrı malzemeyi bir arada  kullanmak,

2- Fiber malzemelerle kuvvetlendirmek,

3- Minerallerle beraber kullanmak,

En ucuz ve en çok kullanılan yol, mineraller ile yeni bileşimler oluşturmaktadır. Örneğin A.B.D'de plastik kullanımındaki artış yavaşlamasına rağmen, minerallerin plastik sektöründe kullanımları artmaktadır. Batı Avrupa'da da plastik sektöründeki mineral kullanımı 1972 senesinde 278 000 tondan 1985 senesinde 650 000 ton'a yükselmiş, buna karşılık ortalama yıllık plastik kullanımı %7 artmıştır.

Bugün 20'den fazla reçinede mineral kullanılmaktadır. Fakat bunların içerisinde dört tanesi; Polypropilen (PP), Polyamid (PA), Termoplastik (TPES) ve PVC yaklaşık olarak mineral ihtiyacının %90'lık bölümünü oluştururlar. Bu dört mazlemenin 1967-1985 yılları arasında A.B.D'deki kullanımı yıllık ortalama %8 artarken, mineral ihtiyacı yıllık %13 artış göstermiştir. Daha da enteresanı 1977-1985 yılları arasındaki dönemde plastik üretimi bir yılda %4 artarken, aynı sürede mineral kullanımı bir yılda %19 artmış ve toplamda plastikteki artış sadece %16 iken, mineral ihtiyacı ikiye katlanmıştır. A.B.D. ve aynı zamanda Batı Avrupa'da 1985-1990 yılları arasında naylon yıllık %16, PP %11 artış göstermiştir. Bu hızlı artışın sebebi bu ürünlerin otomotiv sektöründe giderek artan bir pay bulmasıdır.

Plastik sektöründe kullanılan yüksek kaliteli CaCO3'lar diğerlerinden aşağıdaki özellikleri ile ayrılırlar:

1-Polimerlerde yaşlanmaya neden olacak ağır metalleri içermemesi ve yüksek kimyasal                      saflığa sahip olması,

2-Öğütülen tanelerin tekrar bir araya gelerek, aglomere olmaması,

3-Düşük yüzey alana sahip olan Kalsit yapısının, yüksek yağ emmemesi ve formülasyonda kullanılan yumuşatıcı veya kimyasalları absorbe etmemesi,

4-Pahalı beyaz pigmentlerden tasarruf sağlamak amacı ile yüksek beyazlığa sahip olması,

5- Yüksek dolgu oranlarında boyanabilirlik özelliğine sahip olması,

6- Makinada aşınmaya neden olmaması,

7- Kolay disperse olması,

8- Sertleşmeyi arttırması,

9- Nihai malzemenin yüzey özelliklerini arttırması,

10- Darbe mukavemetini arttırması,

11- Stabiliteyi ve yaşlanmaya karşı dayanımı arttırması,

12- Kokusuz, tasız olması ve toksik olmaması.

Yukarıda da bahsedildiği gibi maliyetleri düşürmenin en yaygın yollarından biri olan mineral kullanımı doğal olarak bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Organik malzemeler olan polimerlerle inorganik olan mineraller arasında yüzey gerilim farkı bulunmaktadır. Bu nedenle daha iyi fiziksel değerleri elde edebilmek için mineralleri kaplama yoluna gidilmiştir. Bugün, bilinen yaklaşık 100 çeşidin üzerinde yüzey kaplaması yapılmaktadır. CaCO3'ta yaygın olarak kullanılan yüzey kaplaması stearik asit ile yapılmaktadır.

Kaplanmış CaCO3'ın plastiğe getirdiği avantajlar,

1-Hidrofobik yapı,

2-Düşük yüzey enerjisi,

3-Kolay disperse olması,

4-Yüksek homojenizasyon sağlaması,

5-Bazı mukavemetleri yükseltmesi,

6-Daha parlak ve düzgün yüzey oluşumu sağlamsı,

7-Makina aşınmalarının azalması,

8-Makina verimlerinin artması.

olarak sıralanabilir.

| AVRUPA PLASTİK SEKTÖRÜ TAHMİNİ MİNERAL İHTİYACI | (TON) |
| --- | --- |
| DOĞAL ÖĞÜTÜLMÜŞ CaCO3 ÇÖKTÜRÜLMÜŞ CaCO3 TALK VOLLASTONİT KİLLER MİKA DİĞERLERİ TOPLAM | 1 000 000 90 000 80-90 000 8-10 000 10-15 000 <4 000 40-50 000 1 232-1 259 000 |

2.3. Üretim Yöntemi ve  Teknolojisi

Endüstri için hazırlanacak CaCO3 için aranılan başlıca özellikler şunlardır:

1-Kaynağın kullanım alanına ve limanlara yakınlığı,

2-Söz konusu kaynağın rezervi,

3-Kimyasal saflığı ve içerdiği safsızlıklar,

4-Homojenitesi,

5-Beyazlığı.

Bu özelliklere sahip kaynakların yüzey örtüsü temizlendikten sonra delinip patlatılarak primer kırıcılara beslenecek boyuta indirilir.

Kalsiyum karbonatlar endüstriye iki ayrı yöntem ile hazırlanırlar.

A-Doğal öğütülmüş kalsiyum karbonatlar

B-Sentetik (çökertilmiş) kalsiyum karbonatlar

A-Doğal Öğütülmüş CaCO3

Doğal öğütmede kalsiyum karbonatlar iki ayrı ortamda hazırlanırlar:

a-Kuru sistem			    :Öğütme ortamı kurudur ve aşağıdaki evrelerden geçer.

Kırma

Öğütme

Sınıflandırma

Kaplama (gerekliyse)

Paketleme

b-Yaş Sistem	:Yaş sistemde malzeme, su içerisinde öğütülür,                     istenilmeyen malzemelerden ayrılır, şlam iri tanelerden          hidrosiklonlarda ayrıldıktan sonra bekleme tanıklarında        çökeltirilir. Filtre preslerde veya rotary vakum filtrelerde rutubeti düşürülerek, yaş olarak kağıt ve boya sektörlerinin hizmetine sunulur, veya kurutulur, gerekirse kaplanır ve kuru olarak piyasaya verilir.

Yaş sistemler, kuru sistemlerin ekonomik olmadığı, yüzey alanının 5m2/g'ın üzerine çıktığı çok ince boyutlarda kullanılır.

B-Çöktürülmüş CaCO3

Sentetik kalsiyum karbonat üretiminin çeşitli yolları olmasına rağmen en çok kullanılanı saf kireçtaşlarının kalsinasyonu ile üretilendir. Kalsinasyon sonucu oluşan CaO suda çözülerek kireç sütü oluşturulur Ca(OH)2, iri taneler ayrılır, süspansiyona CO2 şarjı yapılarak CaCO3 üretilir. Malzeme daha sonra filtre edilir. Yıkanır ve kurutulur. Karbonasyon metodunda CaCO3 aragonit formundadır. Tane büyüklüğü reaksiyonun sıcaklığına ve hammadde konsantrasyonuna bağlıdır.

| Kalsinasyon |  |
| --- | --- |
| CaCO3 limestone CaO+H2O Ca(OH)2+CO2 | CaO+CO2 Ca(OH)2 kireç sütü CaCO3+H2O |

İkinci bir metod ise, Ca(OH)2 ile sodyum karbonat solüsyonunu reaksiyona sokmaktadır. Bu metodda sodyum hidroksitin geri kazanılması üretilen CaCO3'ın tane büyüklüğü ile ilgilidir, tane boyutu inceldikçe geri kazanım düşer. Bu da pH dengesini bozar.

2.3.1. Maliyetler

Yabancı üreticilerin maliyetleri hakında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ocak üretimleri büyük kapasiteli kazıcı-yükleyiciler ile yapılmakta, öğütme ve torbalamada ise elektronik kumandalı sistemler kullanılmakta, yani minimum işçilikle üretim yapılmaktadır.

2.3.2. Fiyatlar

Industrial Minerals-Ekim 1988 sayısından alınan fiyatlara göre;

Öğütülmüş-İngiltere teslimi		: 26-40 pound

Öğütülmüş-kaplanmış İngiltere teslimi	: 58-73 pound    dur.

Fiyatlar; akım miktarı, beyazlığın derecesi, tane büyüklüğünün inceliğine göre değişmektedir.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye'de kalsit minerali yaygın olarak bulunmakla birlikte, öğütme tesislerine yakın bölgelerde üretim yapılmaktadır. Öğütme tesisleri Ege ve Marmara Bölgelerinde olduğundan, kalsit üretimi bu bölgelerde yapılmakatdır.

3.1. Rezervler

|  | Görünür Rezerv (Ton) | Muhtemel Rezerv (Ton) | Görünür + Muhtemel Rezerv(Ton) |
| --- | --- | --- | --- |
| Akmaden A.Ş. Mikromaden A.Ş. Çayırlı Ahmet Çağlar Dereliler Madencilik | 5 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 | 15 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 2 000 000 | 20 000 000 6 000 000 4 000 000 6 000 000 3 000 000 |

3.2.1. Tüketim Alanları

Aşağıda sektörlere göre kalsit tüketen kuruluşlar, tüketim alanları ve miktarları verilmiştir.

| Sektör | Firma | CaCO3 tüketimi (ton/yıl) | Yerleşimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kağıt | Seka-Dalaman Seka-İzmit Kartonsan Toprak Kağıt Meteksan Viking Kağıt sektöründe tüketilen toplam miktar | 10 000 4 500 1 500 3 500 4 000 1 500 25 000 | Dalaman İzmit İzmit Bozöyük Ankara İzmir |
| Boya | Marshall Ç.B.S Polisan DYO Grubu Diğer Boya sektöründe tüketilen toplam miktar | 5 000 3 000 3 000 7 000 22 000 40 000 | Gebze Gebze Gebze Gebze İzmir |
| PVC Boru | Pimaş Ege plastik Fırat Diğer Boru sektöründe tüketilen toplam miktar | 3 000 3 000 2 000 7 000 15 000 | Gebze İzmir İstanbul |
| Kablo | Siemens Er Kablo Hes Demirer Diğer Kablo sektöründe tüketilen toplam miktar | 5 000 1 500 1 000 1 000 8 500 17 000 | Mudanya Denizli Kayseri Bozöyük |
| PP | PP Sektöründe tüketilen toplam miktar Türkiye'de tüketilen yaklaşık toplam miktar | 3 000 100 000 |  |

1980-1988 yılları arasında firmaların tüketim miktarları

|  | ÇBS | Dewilüx | DYO | Polisan | Yasaş | Siemens | Marshall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | 690 716 962 1171 1341 1818 1661 1776 1400 (Haziran) | 60 80 100 130 145 105 133 150 125 (Haziran) | 1750 1850 2000 1950 1900 2000 1800 1950 1700 (Haziran) | - - - - 1456 1841 2104 2685 1160 (Haziran) | - - - - 1550 1860 2080 2100 1015 (Haziran) | - - - - 1769 2460 3232 1559 2524 (Haziran) | 2510 2958 4042 4426 4230 3346 2624 2876 1307 (Haziran) |

1980-1988 yıllarında toplam tüketim miktarları

| 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | yılında " " " " " " " " | 5010 ton 5604 ton 7104 ton 7677 ton 12390 ton 13430 ton 13634 ton 13096 ton 9231 ton (ilk 6 ay dahil) |
| --- | --- | --- |

1988 yılından sonra boya kablo sektöründe yeni tesislerin devreye girmesi ile üretim ve bağlı olarak tüketim artmıştır.

Seka-Dalaman  kağıt işletmesi dolgu ve kaplama için kullanılan CaCO3'ın karşılaştırılması

| Kaplama için kullanılacak ürün şartnamesi | Kaplama için kullanılacak ürün şartnamesi |  |
| --- | --- | --- |
| KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |
| CaCO3 MgCO3 Fe2O3 Asitte Çözünmeyen | %95 min %2 max. %0,5 max %0,5 max | aynı aynı aynı aynı |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |  |
| Tane boyutu <2mikron >10 mikron >45 mikron Aşındırma, mg | %80 mİn %2 max - 25 max | %42 min. %5 max. %0,5 max. 25 mg max. |
| Nem Beyazlık (Elrepho R-457) Sarılık Viskozite (%70 Kuru madde, Brookfield, 60 d/d, Cp) | %1 max %95 min %4 max 700 max | aynı %94 min. aynı yok |

Seka-Dalaman kağıt işletmesi kaplamada kullanılacak CaCO3 şartnamesi

| KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| CaCO3 MgCO3 Fe2O3 Asitte Çözünmeyen | %95 min. %2 max. %0,5 max. %0,5 max. |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |
| Nem Beyazlık (Elrepho R-457) Sarılık Viskosite (%70 Kuru madde, Brookfield, 60 d/d, Cp) | %1 max %95 min. %4 max. 700 max. |
| Tane boyutu <2mikron >10 mikron >45 mikron Aşındırma, mg | %80 min. %2 max. - 25 max. |

Seka-Dalaman kağıt işletmesi dolguda kullanılacak CaCO3 şartnamesi

| KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| CaCO3 MgCO3 Fe2O3 Asitte Çözünmeyen | %95 min. %2 max. %0,5 max. %0,5 max. |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER |  |
| Nem Sarılık Beyazlık (Elrepho R-457) | %1 max %95 min. %4 max. |
| Tane boyutu <2mikron >10 mikron >45 mikron Aşındırma, mg | %42 min. %5 max. % 0.5 max 25 max. |

3. 3. Üretim

3.3.1. Sektördeki Kuruluşlar

Kalsit üreten kuruluşlara ait rakamlar aşağıda verilmiştir.

| Firma | Yerleşimi | Üretimi (ton/yıl) |
| --- | --- | --- |
| Akmaden A.Ş. Barit Maden Türk A.Ş. Esen Ltd. İshakol Omya Mikrotaş Yazıcıoğlu TOPLAM | İZMİR ADANA İSTANBUL İSTANBUL ÇANAKKALE İSTANBUL İSTANBUL | 70 000 5 000 10 000 10 000 40 000 7 000 8 000 150 000 |

3.3.2. Maliyetler

Ana mal gruplar itibariyle cari fiyatlarla, sanaii ve ticari maliyetler esas alınarak % olarak şu şekilde verilebilir.

|  | % |
| --- | --- |
| Hammadde Kağıt Torba Elektrik Enerjisi İşçilik Diğerleri TOPLAM | 26 17 14 23 20 400 |

3. 4. Dış Ticaret Durumu

3.4.1 İthalat

Kalsit ithalatı olmamıştır.

3.4.2. İhracat

Kalsit'in Türkiye'de ihracatı, üretici kuruluşlar arasında sadece "Akmaden A.Ş." tarafından yapılmakatdır. 1982-88 dönemindeki ihracatı şöyledir (mikronize edilmiş olarak).

| 1982 yılında 1983 " 1984 " 1985 " 1986 " 1987 " 1988 " | 5 000 Ton 5 000 " 7 200 " 4 100 " 2 100 " 2 000 " 3 200 " |
| --- | --- |

3.4.3. Stok Durumu

Firmalarda kalsit üzerine ait stoklar olmamıştır. Sadece firma için gerekli stoklar mevcut görünmektedir.

3.4.4. Fiyatlar

1994 yılı başı itibari ile fiyatlar 5 mikron, 20 mikron arasındaki ölçülere göre 1 750 TL/kg ile   1 300 TL/kg arasında değişmeketdir.

3.4.5. İstihdam

Sektörde çalışan personel aşağıdaki gibidir (5 firmaya ait toplam)

İşçi		:150

Teknisyen	:  20

Mühendis	:    5

Memur		:  20

Sektörde işgücü açığı veya fazlası yoktur. işletme bünyesinde yetişen elemanlar üst noktalara gelmektedir.

3.5. Çevre İle İlgili Sorunlar

Sektörde işletmeler, açık işletme olarak yerleşim bölgelerinden uzakta faaliyet göstermektedirler. öğütme tesisleri, mevcut kurulu filtre sistemelri ile çevreye toz göndermemektedirler. Bunun için gerekli yatırımlarını yapmışlardır.

3.6.Özelleştirme

Sektörde devlet eliyle işletilen saha-tesis olmadığından özelleştirme çalışması yoktur.

4. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLERi

Dünya'daki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kalsit tüketimi, boya, kağıt ve plastik sanayinde dolgu maddesi olarak hızla artmaktadır. Türkiye kalsit tüketimi 100.000 ton'u aşmış durumdadır.

Özellikle kağıt sanayinde dünya teknolojisi değişmiştir. Asitik sistemden alkali sisteme geçen bu sektörde kalsit kullanımı mümkün hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ülkemizde kağıt sanayinin alkali sisteme geçmesinde büyük yarar görülmektedir. Bu yöntem orman tahribatını azaltması yanında ülkemizde çok büyük rezervleri bulunan üretimi, ucuz ve kolay kalsit kullanımını artıracaktır.