TUZ

1. GİRİŞ

1.1. Tanım

Eski çağlardan beri besin maddesi olarak kullanılan tuz, çağımız kimya sanayiinin en  önemli girdilerinden biridir. Bir klor bileşiği olarak kimya dilinde çok geniş anlamda kullanılan tuz NaCl sembolü ile ifade edilmektedir. Kübik sistemde kristalleşen tuz, Na ve Cl iyonlarından oluşur, saf halde iken yaklaşık % 40 sodyum, % 60 klor'dan meydana gelir.

Yüksek basınç altında plastik özellik gösteren tuzun sertliği 2-2,5 olup, özgül ağırlığı 2,1-2,55 gr/cm3 arasında değişir. Erime noktası 800 oC , kaynama noktası ise 1412 oC  dır. Genellikle renksiz, üretildiği şekliyle rengi gri, sarı, kırmızı hatta mavi ve yeşil olabilir.

Ekonomik bir değer taşıyan tuz kaynakları katı ve sıvı olarak ikiye ayrılmaktadır. Tuz sıvı halde denizlerde, göllerde, tuzlu su kaynaklarında ve tuzlu su kuyularında bulunmakta olup katı halde kaya tuzu şeklindedir.

DENİZ TUZLARI

Bitmez ve tükenmez tuz kaynağı olan denizler dünyamızın en  büyük tuz rezervlerini oluşturmaktadır. Denizlerdeki tuzluluk derecesi, tatlı su alıp almadıklarına, coğrafik durumlarına ve iklim koşullarına göre değişik miktarlardadır. Örneğin tuz miktarı Baltık Denizinde 1 m3 suda 17 kg iken, Kızıldenizde 45 kg'a kadar çıkmaktadır.

Denizlere göre 1 m3 deniz suyunda erimiş tuz miktarı aşağıdaki gibidir.

TABLO 1. Başlıca denizlerin tuz içeriği

|  | kg/m3 |
| --- | --- |
| Baltık Denizi Hazar Denizi Kuzey Denizi Pasifik Okyanusu Atlantik Okyanusu Akdeniz Kızıldeniz Ölüdeniz | 17 6 30-35 32-35 32-36 38-40 43-45 270 |

Deniz suyunda erimiş olarak bulunan maddeler çok çeşitlidir. Örneğin; bir metreküp Akdeniz suyu içinde aşağıda gösterilen maddeler vardır.

TABLO 2. Akdeniz suyundaki çeşitli bileşenlerin oranları

| Sodyum Klorür Mağnezyum Klorür Mağnezyum Sülfat Kalsiyum Hidroksit Sodyum Bromür Kalsiyum Karbonat | 31.4 kg 3.3 kg 2.7 kg 1.4 kg 0.6 kg 0.4 kg |
| --- | --- |

KAYA TUZLARI

Yeraltında az veya çok derinlerden katı halde elde edilen tuz kaya tuzu olarak tanımlanır. Kaya tuzu yatakları, jeolojik devirlerde denizlerin ya da kapalı iç havzaların buharlaşması sonucu oluşmaktadır. Değişik devirlerde Ülkemizin birçok yörelerinde buharlaşmalar ve buharla birlikte kaya tuzu yatakları oluşmuştur. Kaya Tuzları Deniz Tuzlarının aksine bileşimlerine giren yabancı maddelerin oranları bakımından büyük değişiklikler gösterirler. Özellikle saflık oranları her maden için ayrı olabileceği gibi aynı madenden alınan çeşitli numuneler de çok büyük farklılıklar gösterebilir. Kaya tuzlarındaki yabancı maddeler ve kil tuza değişik renkler verir. Genellikle gri, siyaha yakın kil renginde olan kaya tuzları, nadiren beyaz, şeffaf beyaz olarak bulunur. Radyoaktif ışınlara maruz kalan tuz kristalleri kafes yapısında meydana gelen hatalardan dolayı mavi renk gösterebilirler. Yurdumuzda kaya tuzu madenleri genellikle gri renkte olup, bir kısmı da siyaha yakın renktedir.

KAYNAK TUZLARI

Karalarda kaya tuzları dışında suyu az veya çok tuz içeren akarsular, kuyular, kaynaklar ve göller de vardır.Genel olarak bunların kaynağı kaya tuzlarıdır. Yeraltı sularının akıntıları bir kaya tuzu tabakasından geçerken, tuzların bir kısmını eriterek kendi bünyesine almakta, kuyu ve derecikler halinde yeryüzüne çıkarmaktadır. Bu suların içerdiği NaCl oranı, tatlı suyun tuz tabakasıyla temas süresi ve şiddeti ile orantılı şekilde az veya çok olmaktadır.

GÖL TUZLARI

Tuz göllerinin bir kısmı eski iç deniz kalıntıları olabileceği gibi bazıları da geniş yer çöküntülerinde, civar bölgelerdeki kaya tuzlarından geçerek, bu çukurlarda toplanan tuzlu sulardan meydana gelmiş olabilir. Tuzlu su gölleri ile tuzlu su kaynakları ve kuyularına hemen her ülkede rastlanmaktadır. Tuz Göllerden yurdumuzda bulunan Koçhisar Tuz Gölü, dünyada en önemlilerinden biridir. Dünyanın yüzeysel en büyük Tuz Gölü (Great Salt Lake) dir. Bu göllerden alınan tuz hemen hemen saf bir şekilde bulunur. Kuru numune ile yapılmış olan analiz sonuçları aşağıda verilmektedir.

TABLO 3. Tuz göllerine ait suların ortalama bileşen miktarları

| Kalsiyum Sülfat Sodyum Sülfat Sodyum Klorür Erimeyen Maddeler | % 0.346 % 0.047 % 99.280 % 0.137 |
| --- | --- |

Bu saflıktaki bir tuzun her tuzlu gölden elde edilmesi olası değildir. Sulardaki tuzluluk diğer tuzlar nedeniyle olabilir. Örneğin yurdumuzda, Orta Anadolu'daki bir çok gölde Sodyum Klörürle birlikte Sodyum Sülfat, Potas ve benzeri tuzların bulunuşu ve bu kaynaklardan ekonomik bir şekilde tuz üretimini güçleştirir. Hatta olanaksız hale getirebilir. Bunlara örnek olarak Burdur Gölü, Acıgöl, İznik Gölü gösterilebilir.

1.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar

Merkezi Paris'de bulunan Avrupa Tuz Etüd Komitesi (ECSS) ve delege olarak çalışan AFASAL, BSMA, CSF ve VDS gibi kuruluşlar uluslararası organizasyonları temsil etmektedirler.

2. DÜNYADA MEVCUT DURUM

2.1. Rezervler

Dünyamız tuz yönünden zengin kaynaklara sahiptir. En büyük tuz kaynağı denizlerdir. Bunu yer kabuğunun diğer materyali içinde katı vaziyette bulunan kaya tuzu yatakları ve bazı göller ile yeraltı suları içinde erimiş haldeki tuz eriyikleri takip etmektedir.

Tuz gölü olarak, ABD'deki Great Salt Lake ve Filistin'deki Lut Gölü dünyanın en büyük tuz göllerindendir. En derin tuz yeraltı yataklarına ise Kuzey Almanya ve Kuzey Amerika'da rastlanmaktadır. Tuz Domlarının rezervleri ise çok daha fazladır. Dünya tuz rezervleri sonsuz denecek kadar yüksek  bir seviyededir.

2.2. Tüketim

Dünya tuz üretiminin % 90 civarındaki bölümünün yine üretici ülkeler tarafından tüketilmekte oluşu dünya tuz ticaretini bir ölçüde sınırlamaktadır.

2.2.1. Tüketim Alanları

Gelişmişliğe paralel olarak başta kimya ve diğer sanayi sektörlerinde ağırlıklı, ayrıca; gıda ve yol tuzlamalarında kullanılmaktadır.

2.2.2. Tüketim Miktarı ve Değeri

Dünya tuz tüketimi kesin olmamakla beraber geçen yıllarda 150-170 milyon ton arasında değişmiş olup, sanayi ve gıda tuz fiyatları farklı olduğundan değeri tam olarak bilinememektedir.

2.3. Üretim

Son senelerde Dünya tuz üretimindeki artış hızı çok az denebilecek seviyede gerçekleşmiştir. Üretim 190 milyon ton civarındadır. A.B.D. 34 milyon ton üretimi ile sürekli olarak 1'nci sırada yer almakta, Çin 18 milyon ton üretimle 2'nci sırada bulunmakta ve Almanya 15 milyon ton üretimle Rusya'yı geride bırakarak 3'ncü sıraya çıkmış bulunmaktadır (Batı Almanya + Doğu Almanya).

Türkiye 2 milyon tona yaklaşan 1990 yılı üretimi ile 18'nci sırada yer alırken, mevcut stoklar nedeniyle üretimini kısmak zorunda kalmış, buna rağmen 1.5 milyon ton'luk üretimiyle (Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın birleşmesi nedeniyle) bir üst sıralamada yer alarak dünya tuz üretiminde 17'nci durumunu korumuştur. Dünya tuz üretimi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

TABLO 4. Dünya tuz üretimi

| ÜLKELER | ÜRETİM MİKTARI (milyon ton) | DÜNYA ÜRETİMİNDEKİ PAYI % |
| --- | --- | --- |
| A.B.D ÇİN ALMANYA RUSYA KANADA İNGİLTERE FRANSA HİNDİSTAN AVUSTRALYA MEKSİKA İTALYA ROMANYA POLONYA BREZİLYA İSPANYA HOLLANDA TÜRKİYE DİĞERLERİ | 34 18 16 15 10 9 8 8 7 6 5 5 4,5 4 4 3,5 1,5 27 | 17,89 9,47 8,42 7,89 5,26 4,73 4,21 4,21 3,68 3,15 2,63 2,63 2,36 2,10 2,10 1,84 0,78 14,21 |

TABLO 5. Kıtaların dünya tuz üretimindeki payları

| KITALAR | DÜNYA ÜRETİMİNDEYİ PAYI % |
| --- | --- |
| KUZEY VE ORTA AMERİKA GÜNEY AMERİKA TOPLAM (AMERİKA) AVRUPA AFRİKA YAKIN DOĞU VE ASYA AVUSTRALYA | 24 8 32 42 2 20 4 |

2.3.1. Üretim Yöntemi Ve Teknolojisi

Bugünkü modern işletmecilik metodlarının bilinmediği eski çağlardan beri tuzun üretildiği bir gerçektir.

Tuz (NaCl) genel olarak tabiatta iki şekilde önümüze çıkmaktadır. Bir sıvı diğeri de kaya tuzlalarında olduğu gibi katı halde bulunmaktadır.

En yakım üretim yöntemi rüzgar ve güneş gibi tabii faktörlerin tesiriyle tuzlu deniz suyunun, buharlaşmasını, dolayısıyla tuzun çökelmesini sağlayan tarımsal yöntemdir. Öncelikle deniz suyu tam manasıyla tuza doymuş bir eriyik olmadığından, tabi faktörlerden başka ayırıcı maddelerin kullanılması ekonomik yönden pahalı bir yöntemdir.

İkinci üretim yöntemi toprak altından çıkartılan blok halindeki kaya tuzunun lüzumu halinde aşındırılıp öğütülmesi ile elde edilen madensel yöntemdir. Bu tuz çoğu zaman saf değildir ve bilhassa sanayiide ve tarımda kullanılır. Bu usulde tuz elde edilmesi "Kaya Tuzu" maden ocaklarında uygulanır.

Gelişen teknolojiye bağlı olarak, bugün birçok dünya ülkelerinde modern işletmecilik metodları uygulanmaktadır.

Dünya ham tuz üretiminde başta giren yerini muhafaza eden Amerika Birleşik Devletlerinde üretilen tuzun üretim metodlarına göre nisbeti aşağıda belirtilmiştir :

TABLO 6. Üretim metodlarına göre ABD tuz üretimi

| Açık Kaplarda Buharlaşma Vakumda Evaporasyon Güneşle Buharlaşma Prese Edilmiş Tuz Kaya Tuzu Tuzlu Su olarak | % 1,16 % 6,52 % 4,10 % 1,12 % 31,70 % 55,40 |
| --- | --- |

2.3.2. Ürün Standartları

Yemeklik tuzlar, sofra ve mutfak tuzu olmak üzere 2 şekilde TS 933 standart değerlerine haiz olarak sınıflandırılırlar.

Örneğin :		Sofra Tuzu			Mutfak Tuzu

Rutubet 		% 0,5				% 2

NaCl			% 97				% 97-98 	gibi

2.3.3. Üretim Miktar Ve Değerleri

Mevcut verilere göre, ham tuz üreten Dünya Ülkelerinin 1991 ve 1992 yılı (tahmini) üretim miktarı aşağıda belirtilmiştir :

TABLO 7. Dünya tuz üretimi

|  | 1991 (Bin Ton) |  | 1992 (Bin Ton) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.B.D. AVUSTRALYA KANADA ÇİN FRANSA ALMANYA HİNDİSTAN İTALYA MEKSİKA POLONYA RUSYA İNGİLTERE DİĞER ÜLKELER | 39.575 8.590 12.125 28.110 7.165 15.195 10.473 4.410 8.372 4.300 15.430 5.730 42.975 |  | 40.100 8.600 12.100 30.000 7.100 16.000 10.500 4.400 8.400 4.100 15.400 5.700 42.600 |  |
| Dünya Tuz Üretim TOPLAM | 202.450 |  | 205.000 |  |

STOK DURUMU

Dünya ülkelerinin ham tuz stok durumu ile ilgili kesin kayıt bulunmamaktadır.

2.3.4. Mevcut Kapasiteler Ve Kullanım Oranları

Kapasite ile ilgili kesin veriler bulunmamakla birlikte, Dünya'da ham tuz üreten belli başlı ülkelerde A.B.D., Çin, Rusya, Almanya, İngiltere, Hindistan, Fransa v.s. geniş kaynaklar bulunmakta, yıllar itibariyle artan nüfus artışına ve dolayısıyla talebe bağlı olarak kapasite kullanım oranıda artmaktadır.

MALİYETLER

Ekonomik ve politik nedenlerden dolayı, Dünya ülkelerinden tuz üretim maliyetleri ile ilgili veri elde edilememektedir.

DIŞ TİCARET DURUMU

Tuz bilhassa orta çağda ticaretine el atılmak istenen en mühim maddelerden biri idi. Akdeniz havzasında özellikle Kuzey İtalya tuz için bir rekabet ve mücadele alanı halini almıştı.

Ucuz bir ticari meta olarak isimlendirilen tuz gerçekten o kadar ucuzdur ki, nakliyesinin gerektirdiği masraf satış fiyatına nazaran bazen 3-5 misline tekabül etmektedir. Memleketlerin sanayileşmesi, tuza gittikçe daha fazla kullanma sahası açılması tuzu ithalden ziyade, tüketim mahallerinden veya tüketim mahallerine en yakın yerlerden sağlamak zorunluluğunu doğurmuştur.

Tuz teknolojisinin gelişmesi de bu gayeyi kolaylaştırmıştır. Artık tuz politik bir meta olmaktan çıkmış, herhangi bir mal gibi alınır satılır hale gelmiş, hatta birçok memleketlerde devletlere bir gelir kaynağı, ağır vergiye mütehammül bir nesne olmaktan da çıkmış, bilakis gerek sanayide kullanılsın, gerek gıda ve katkı maddesi olarak tüketilsin, fiatı mümkün olduğu kadar düşük tutulan bir sınai ilk maddesi, zaruri bir ihtiyaç metası haline gelmiştir.

3. TÜRKİYE'DE DURUM

3.1. Rezervler

Türkiye, tuz potansiyeli açısından oldukça zengin ülkeler arasındadır. Bu potansiyeli, deniz tuzlaların, göl tuzlaları, kaya tuzları ve kaynak tuzlaları oluşturmaktadır.

DENİZ TUZU

Deniz tuzu revervi sonsuz olmasına rağmen üretim, havuzlama tesislerinin kapasitesine ve iklim koşullarına bağlıdır. Ülkemizde Deniz Tuzlası olarak Ayvalık ve Çamaltı Tuzlaları işletilmekte olup bölge ikliminin son derece uygun olması ve tuz oluşumu için tüm koşulların avantajıyla, gerektiğinde yeterli teknoloji sağlanırsa, 1 milyon ton üretim yapabilme olanağına sahiptir. Ancak şu andaki fiili üretim miktarları 500.000 ton/yıl dolaylarında gerçekleşmektedir. Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması deniz tuzlası olarak yararlanabileceğimiz bir çok yerin bulunabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum deniz tuzlası işletmeciliği açısından oldukça şanslı olduğumuzu göstermektedir.

GÖL TUZU

Göl tuzlaları Tuz Gölü çevresinde bulunan Yavşan, Kaldırım ve Kayacık Tuzlalarıdır. Kesir rezervi ortaya koyacak veriler olmamasına rağmen, eldeki jeolojik veriler Tuz Gölünün çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Göldeki yüzey rezervi şu şekilde bir yaklaşımla hesaplanabilir. Gölün tüm alanı 1662 km2'dir. Gölün sürekli su altında kalan doğu kesimi ile önemsiz derecede tuz çökelen yerler çıkarılacak olursa yaklaşık 1200 km2'lik bir alan tuz bölgesidir. Gölde oluşan tuz tabakasının kalınlığı 3-20 cm arasında değişmekte olup ortalama 8 cm'dir.

Göldeki yüzey rezervi = 0.08 m (kalınlık) x 1200x106 m2 (alan) x 2.2 t/m3 (yoğunluk)

= 211.200.000 t NaCl

Tuz Gölü büyük bir potansiyel olup gerçek rezerv belirtilenin çok üstündedir.

KAYA TUZU

Ülkemiz, jeolojik yapısı nedeniyle büyük tuz yataklarına sahiptir. Özellikle III. zamanın Eosen, Oligosen ve Miyosen devirlerinde İçdenizlerde kuraklık nedeniyle geniş çökelmeler meydana gelmiştir.

İç Anadolu'da Çankırı'dan başlayarak Çorum, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden İran'a bağlanan tuz yataklarında 30'u aşkın kaya ve kaynak tuzlaları yer almaktadır. Ayrıca, Adana havzası ve Siirt yöresinde de geniş yeraltı tuz oluşumları mevcuttur.

Türkiye'de kaya tuzu envanterlerinin (rezervlerinin) tam olarak belirlenmesi amacıyla TEKEL ile M.T.A. arasında protokol imzalanarak 1977 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışmalar Çankırı, Sekili, Gülşehir, Tuzluca yeraltı kaya tuzu sahalarında yapılmıştır.

Tuzun yayılımı tespit edilerek, rezervini ortaya çıkaran bu çalışmalarda yörede jeolojik haritalama, jeofizik ve sondaj çalışmaları yürütülmüş, kaya tuzu rezervinin jeo kimyası ve kalitesi de yorumlanmıştır.

TABLO 8. Türkiye kaya tuzu rezervleri

| TUZLA ADI | YERİ | GÖRÜNÜR | MUHTEMEL | MÜMKÜN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekili Çankırı Gülşehir Tepesidelik Tuzluca Kağızman Oltu | Yozgat Nevşehir Kırşehir Kars Kars Erzurum | 107 Milyon TL. 821 " " 75 " " -- -- -- -- | 359 Milyon TL. 358 " " 96 " " -- -- -- -- | 300 Milyon TL. 959 " " 20 " " 100 " " 60 " " 30 " " |

Sondaj yapılarak üç boyutlu ile belirlenen görünür rezerv toplamı 1 milyar ton'u geçmektedir. Muhtemel ve mümkün rezervler de gözönüne alındığında kaya tuzu olarak Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.

3.2. Tüketim ve Tüketim Alanları

Tuzun kullanıldığı önemli yerler :

1. İnsan Gıdasında,

2. Hayvan Beslenmesinde,

3. Sanayiide,

4. Karayollarında olup,

Kimya sanayiinde rafine tuz, insan gıdasında olarak sıhhı-saf ince veya rafine tuz, diğer sektör kollarında ise ham tuz olarak kullanılmaktadır.

- Yılda kişi başına kullanılması gereken tuz miktarı 7 kg'dır. İnsan bu miktardaki tuzu çeşitli yollardan almaktadır.

- Genel olarak Türkiye'de yılda büyük baş hayvanların 7 kg, küçük baş hayvanların 2 kg tuz tüketilmektedir.

- Yollarda kar ve buza karşı kullanılan tek madde tuz olup, Türkiye'de buzlanma için kullanılan tuz miktarı 10-20 Bin Ton civarındadır.

3.3. Tüketim Miktar ve Değerleri

Ülkemizin son 10 yıllık satış (tüketimi) rakamları incelendiğinde düzenli bir gidiş izlenemez.

TABLO 9. Türkiye'nin son 10 yıldaki tuz tüketimi

| 1983 |  | 1984 |  | 1985 |  | 1986 |  | 1987 |  | 1988 |  | 1989 |  | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 979 |  | 963 |  | 1.174 |  | 1.076 |  | 1.231 |  | 1.222 |  | 1.271 |  | 1.243 |  | 1.291 |  | 1.389 |

Tablodan görülebileceği gibi 1983-92 yılları arasında tüketim 979 bin tondan % 42 artış göstererek 1.389 bin ton'a ulaşmıştır. Buna göre 1999 yılında tuz tüketimimiz ortalama 1.950.000 ton'a ulaşabilecektir. Bu tüketim miktarının 1993 fiyatları ile değeri 492.5 milyar TL. olacaktır.

3.4. Mevcut Kapasite ve Kullanım Oranları

Yıllar itibariyle mevcut kapasiteye göre kullanım oranları Tablo 10'da verilmiştir.

TABLO 10. Kapasite kullanım oranları

| YILLAR | KURULU KAPASİTE | ÜRETİM MİKTARI | KULLANIM ORANI % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 1.870.000 Ton 1.870.000 Ton 1.870.000 Ton 1.870.000 Ton 1.870.000 Ton 1.870.000 Ton | 1.200.000 Ton 1.350.000 Ton 1.727.000 Ton 1.889.000 Ton 1.413.000 Ton 1.418.000 Ton | 64 72 92 101 76 76 |

Tuzlalarımızın kapasiteleri ile kapasite itibariyle toplam üretim içindeki payları şu şekildedir :

TABLO 11. Türkiye'deki tuzlaların kapasiteleri ve üretim payları

|  | KAPASİTESİ |  | PAYI |
| --- | --- | --- | --- |
| Deniz Tuzlaları Göl Tuzlaları Kaya Tuzlaları Kaynak Tuzlaları | 523.000 Ton 1.200.000 Ton 102.000 Ton 45.000 Ton |  | % 28 % 64,1 % 5,4 % 2,5 |
| TOPLAM | 1.870.000 Ton |  | % 100 |

3.5. Üretim Yöntemi - Teknoloji

Türkiye'de ham tuz üretimi 3078 sayılı Tuz Kanunu gereği Tekel tarafından yapılmaktadır. Ham tuz üretimi 4 değişik doğal kaynak kullanarak yapılmaktadır. Bunlar;

a) Deniz suyundan tuz üretimi

b) Göl suyundan tuz üretimi

c) Kaya (Yeraltı Madenciliği) yöntemiyle tuz üretimi

d) Kaynak (Yeraltı) suyundan tuz üretimi

Deniz ve göl tuzu üretim yöntemi rüzgar ve güneş ışınlarının etkisi ile tabii buharlaşmadır.

Kaya Tuzu üretim sistemi geniş oda-topuk yöntemidir.

Kaynak tuzu ise tuzlu su kaynaklardaki suyun buharlaşma ve kristalleşme havuzlarında bome dereceleri yükseltilmesi yöntemiyle elde edilmektedir (EK 2-3).

3.6. Ürün Standartları

Tekel Tuz İşletmeleri tarafından üretilen ham tuz, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre; 140 santigrad derecede kurutulduğu takdirde en aşağı % 95 Sodyum Klor ihtiva etmekte ve zehirli mürekkebattan ari bulunmaktadır.

3.7. Üretim Miktarı ve Değeri

Yıllar itibariyle ham tuz üretim miktarı ve değerleri Tablo 12'de sunulmuştur.

TABLO 12. Türkiye ham tuz üretim miktarları

| YILI | ÜRETİM MİKTARI | ÜRETİM MALİYETİ |
| --- | --- | --- |
| 1990 1991 1992 | 1.889.000 Ton 1.439.000 Ton 1.418.000 Ton | 43.258.100 Bin TL 113.681.000 Bin TL 144.068.800 Bin TL |

3.8. Stok Durumu

Yıllar itibariyle hem tuz stok durumu Tablo 13'de görülmektedir.

TABLO 13. Türkiye ham tuz stok durumu

| YILI | MİKTAR |
| --- | --- |
| 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 1.665.000 Ton 1.536.000 " 1.819.000 " 2.293.000 " 2.346.000 " 2.267.000 " |

3.9. Maliyetler

Yıllar İtibariyle Ham Tuz Maliyetleri

TABLO 14. Ham tuz maliyeti (birim : TL/kg)

|  | M A L İ Y E T |  |
| --- | --- | --- |
| YILI | ÜRETİM MALİYETİ | TİCARİ MALİYET |
| 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (Pr) 1993 | 5,36 7,54 15,37 22,90 79 101,61 192 | 7,15 11,04 22,46 37,61 67 96,93 270 |

3.10. Dış Ticaret Durumu

Ülkemizde üretilen ham tuz yurt içi talebi karşıladığı gibi ihracat potansiyeli mevcuttur. Halen ihraç edilmek üzere ithalatçı ve ihracatçı firmalara ham tuz satışı yapılmakta olup, bu firmalarca ham tuz ihracatı gerçekleştirilmektedir. İhracat imkanlarının araştırması çalışmalarımız yapılmakta olup, halen devam etmektedir.

3.11. İthalat

Türkiye'de ilk kez 1977 yılında takriben 200 Bin Ton tuz ithalatı yapılmış olup, başka tuz ithalatı bulunmamaktadır.

3.12. İhracat

Yıllara göre ihracat miktarları, ülkelere göre ihracat ve ülkeler itibariyle ham tuz ihraç fiyatları Tablo 15, 16 ve 17'de görülmektedir.

TABLO 15. Yıllar itibariyle Türkiye'nin tuz ihracatı

| YILI | İHRACAT MİKTARI | DEĞERİ |
| --- | --- | --- |
| 1987 1988 1989 1990 1991 1992 (B) 1993 | 24.812 21.754 5.226 2.754 31.665 6.375 10.000 | 282.000 206.000 39.000 37.000 388.000 62.205 80.000 |

NOT: KKTC.'ne gönderilen tuz bedeli dahil değildir.

TABLO 16. Yıllar itibariyle çeşitli ülkelere ham tuz ihracatımız (birim:ton)

| ÜLKE ADI | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIBRIS IRAK BULGARİSTAN LÜBNAN S.ARABİSTAN DİĞER | 1.443 22.038 631 - - 700 | 1.943 16.713 - 48 291 2.759 | 1.958 121 - 2.911 236 - | 2.439 - - 158 127 30 | 2.900 - 28.000 - 50 50 | 2.085 - 1.034 2.788 - 468 | 5.000 - 3.000 - - 2.000 |
| TOPLAM | 24.812 | 21.754 | 5.226 | 2.754 | 31.000 | 6.375 | 10.000 |

TABLO 17. Ülkeler itibariyle ham tuz ihraç fiyatları

| ÜLKE ADI | İHRAÇ FİYATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NORVEÇ İSVEÇ ROMANYA " PAKİSTAN (Ort.) " ÜRDÜN (Yurtiçi 23 $/Ton) SURİYE CEZAYİR İSPANYA PORTEKİZ MISIR HOLLANDA ALMANYA | 142,65 $ Ton 63,73 " 35-70 " 30-60 " 28,14 " 11,64 " 5 " 55 " 40-60 " 22-26 " 21-22 " 10-14 " 33 " 32 " |  | FOB Deniz Tuzu - 1991 1992 Snayi Tuzu - 1992 Kaya Tuzu - 1992 FOB Kaya Tuzu - 1992-1993 FOB Deniz Tuzu - " " Tuzla Teslim (Deniz Tuzu) Kaya Tuzu (Yıkanmış) FOB Deniz Tuzu - 1992 " " " - 1992 " " " - 1992 " " " - 1992 " " " - 1992 " " " - 1992 |

3.13. Fiyatlar

Bakanlığımızca uygun görülen 1993 yılına ait ham tuz ihraç fiyatımız :

Deniz ve Göl Ham tuzu			16.- ABD Dolar/Ton

Kaya Ham tuzu				20.- ABD Dolar/Ton

3.14. AT, EFTA ve Bazı Önemli Ülkeler İle Ticaret

Türkiye'de tuz ihracatı 1960-1966 yıllarında Japonya'ya yaklaşık 615.000 Ton, 1969 yılında yaklaşık 34.000 Ton tuz Yugoslavya ve Bulgaristan'a ihraç edilmiştir.

Zaman zaman dış ülkelerden tuz talepleri gelmekte olup, hünez Kuruluşumca gerçekleşen tuz ihracatı bulunmamakta, ancak ithalat-ihracat firmalarınca 3.4 (b) tablosunda da görüldüğü üzere, Kuruluşumuzdan ihraç kaydıyla ham tuz olarak ihracat gerçekleştirilmektedir.

4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altıncı Plan Dönemindeki Gelişmeler

Türkiye potansiyel ve elindeki mevcut kapasite açısından kendine yeterli olmakla birlikte, talep edilen kalitede tuz üretimi yapılabildiği takdirde yurt dışına en az 500.000 Ton tuz satabilme kapasitesine sahiptir.

4.2. Sorunlar

KALDIRIM-KAYACIK VE YAVŞAN TUZLALARINDA :

Konya DSİ kanalının Tuz Gölüne akıtılması ve bu kanala Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyonunun hiçbir arıtma yapılmadan deşarj edilmesi suretiyle çevresindeki üç adet büyük çapta üretim noktamız olan Tuz Gölü'nın kirletilmesi.

ÇAMALTI TUZLASINDA :

İzmir "Atıksu ve Arıtma Tesisi" ile tuzlanın Kuzey-Doğu yönünde inşaa edilmekte olan "Dericiler Sanayi Sitesi" ve Manisa ile Akhisar yöresinde önemli ölçüde kirlenen Gediz nehrinin getirdiği olumsuz etkiler.

5. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER VE ÖNERİLER

Ülkemiz ve dünyanın en büyük tuz varlığının geleceği ve bir daha yenilenebilme imkansızlığı gözönünde bulundurularak,

1- Tuz Gölü : başta ağaçlandırma ve diğer yöntemler uygulanarak -erozyon- dan,

2- DSİ kanalının etkisinden kurtarılmalıdır.

3- Tuz Gölü ve Geleceği :

Tuz Gölü Havzası ; İçanadolu Bölgesinde Ankara-Konya-Aksaray sınırları içinde Doğuda Kırşehir Masifi, Güneydoğuda ve Batıda Sivrihisar-Bozdağ Masifleri ile çevrili tektonik kökenli bir havzadır.

Ortalama 1665 km2 yüzölçümüne sahip Tuz Gölünün uzunluğu 85, genişliği 43 km, derinliği de 0,70 m. civarındadır.

Yaklaşık 1200 km2 faydalı tuz alanı ile Tuz Gölü Dünyanın ve Ülkemizin en önemli Tuz Gölüdür.

Tuz Gölündeki tuzun oluşumu hakkında değişik görüş ve düşünceler başlıca 3 başlık altında toplanabilir.

1- Kapalı bir havza olan Tuz Gölünde uzun zaman boyunca anyon ve katyonlar açısından bir zenginleşme olmuştur. Dolayısıyla tatlı suyun buharlaşması sonucunda tuz oluşmuştur.

2- Göl civarındaki tuzlu formasyonların yeraltı ve yerüstü suları ile beslenmektedir.

3- Tuz Gölü; tabandaki tuzlu formasyonların kırıkhatları boyunca yükselen yoğun tuzlu sularla beslenmektedir.

Bu üç görüşten ençok 3. görüş hakim olup, Tuz Gölündeki tuzun oluşumu, gerçekten yeraltında bulunan kayatuzunun kırık ve çatlaklarında tuzun yoğunlaşan yeraltı suları kapilarite vasıtasıyla yerüstüne ulaşıp yüzeyde buharlaşmasından oluşmaktadır.

Tuz Gölündeki tuzun kökeni ne olursa olsun Göl'ün doğu kesimindeki su altında kalan kesimi ile önemsiz ölçüde tuz çökelin kenar bataklık zonlar dışında 1200 km2 lik faydalı alanında her yıl için 200.000.000 ton tuz oluşabileceği hesaplanabilir.

200 milyon ton tuz varlığı, yıllık dünya tuz tüketiminin ortalama % 15 daha üzerindedir.

Tuz, fizyolojik yapıları gereği tüm insanların ve hayvanların vazgeçilmez bir ihtayaç maddesi olduğu gibi kimya sanayi başta olmak üzere pekçok sanayi kolu ile ziraatçılıkta ve ayrıca karayollarında kar ve buz mücadelesinde önemli ölçülerde kullanma alanı bulunmaktadır.

Bilindiği gibi; Tuz Gölünde bugün için Şereflikoçhisar sınırları içersinde Kayacık ve Kaldırım, Cihanbeyli de Yavşan İşletmeleri olmak üzere Tuz Gölündeki 3 büyük Tuzla mevcut olup bunların yıllır ortalama üretim kapasitesi toplam 750.000-1.250.000 ton civarındadır.

Ülkemiz ve dünya tuz talebini tek başına karşılayabilecek tuz varlığına sahip Tuz Gölü, gelişen tarım ve sanayiye paralel olarak bir taraftan kirlilik diğer taraftan çıplak ve bozkır bir havzada bulunması nedeniyle erozyonun olumsuz etkisi altındadır.

Kirlilik ve kirlenme açısından Tuz Gölü havza bazında ele alınarak mevcut kirlenmeden ve ileri de meydana gelecek değişik boyutlardaki kirlenmelerden korunmalı, bu husus bir master plan çerçevesinde ele alınmalıdır.

Diğer taraftan; arazinin doğal yapısı itibariyle daha şimdiden hissedilir boyutlarda aşınma (erozyon) nın etkisi altında bulunan Tuz Gölü; gerek yağmur-kar suları ve rüzgar vasıtasıyla ve gerekse Göle uşalan Peçenek, İnsuyu, Eşmekaya gibi akarsularla karadan taşınan meteryal ile sürekli doldurulmakta ve doldurulacaktır.

Eşsiz ve emsalsiz bir ekonomik kaynak ve doğa harikası olan Tuz Gölü'nün geleceği düşünülerek ÇEVRE BAKANLIĞI'mızca oluşturulacak özel bir "Tuz Gölü Ünitesi" tarafından biran önce ele alınarak Çevre Kirliliği ve Erozyon'un olumsuz etkilerine çözüm yolları araştırılmalıdır.

5.1. Üretim Hedefleri

1991 yılında 1.250 milyon ton tuz üretimi 1993 yılında da aynı olmuştur. Stok fazlalığından dolayı 1994 yılı üretimi 1,2 milyon ton olarak hedeflenmiştir. Yıllık ortalama tuz satışı 1.350 milyon ton olduğundan 1999 yılına kadar arz-talep durumuna göre mevcut üretimde fazla bir oynama olmayacaktır.

Deniz ve göl tuzlalarımızda ham tuz üretimi lokomotif vagon tahrikli raylı sistemle gerçekleşmektedir. Deniz tuzlalarımızda tuz toplama işi tamamen işçi emeği ile göl tuzlalarımızda büyük bir kısmı iş makinaları marifetiyle yapılmaktadır. Ham tuz hiçbir işleme tabi olmadan elevatörlerle açıkta yığınlanarak stoklanmaktadır. Kaya tuzlalarımızda oda topuk sistemi ile üretim yapılmaktadır.

Deniz ve göl tuzlalarımızda tuz toplama işinin bu iş için dizayn edilmiş makinalarla toplanarak; kurulacak yeni bir yıkama sisteminde işlem gördükten sonra stoklanması planlanmaktadır. Göl tuzlalarımızda üretim sahası ile depo arası nakliyenin tamamının kamyonlarla yapılması düşünülmektedir.

Deniz tuzlalarımızda tuz toplama makinalarının devreye girmesi ile 1250 adet götürü işçiden tasarruf edilerek üretim maliyeti önemli miktarda düşürülmüş olacaktır.

5.2. Planlanan Yatırımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisleri ve tuz gölü ile kirlilik konularının çözümü için çalışmalar devam edecektir.

5.3. Yatırımlar

5.3.1. Devam Eden Yatırımlar

Teşvik belgesi alınmış yatırımımız yoktur. Planlanan yatırımlar yıllara uygun ödenekleri ile devam etmektedir.

5.3.2. Eklenecek Yeni Kapasiteler

Mevcut kapasitemiz tüketime yeterli olduğundan, ihraç imkanları doğunca kapasite arttırımına gidilecektir.

5.3.3. Başlanacak Yatırımlar

Kaldırım tuzlasının üretimine etki eden "Peçenek Deresi Yatağının Değiştirilmesi" ile "Çamaltı Tuzlası Tuz Yıkama Tesisi" çalışmalarına başlanacaktır.

EK-1

KULLANIM YERLERİNE GÖRE 1993 YILI HAM TUZ TALEBİ

| İnşan Gıdası Tüketimi Hayvan Gıdası Tüketimi Deri Sanayii Zeytincilik Süt Ürünleri Sanayii Gıda Sanayii Karayolları Kar Mücadelesi Kağıt Sanayii Metalurji - Emaye Kimya Sanayii Yağ Sanayii Et ve Balıkçılık Bağırsakçılık Seramik ve Cam Tekstil Sanayii Soğutmacılık Lastik Kauçuk Detarjan, Sabun Diğer Sanayii TOPLAM İÇ TALEP İHRACAT TOPLAM TALEP | 428.060 Ton 228.950 " 105.940 " 36.660 " 31.840 " 39.260 " 60.000 " 28.100 " 38.000 " 254.000 " 7.940 " 3.900 " 7.810 " 3.000 " 59.000 " 1.060 " 5.480 " 40.000 " 1.000 " 1.380.000 " 50.000 " 1.430.000 " |  |
| --- | --- | --- |

1993 YILI İÇ TALEBİN DAĞILIMI

| KULLANIM YERİ | % |  |
| --- | --- | --- |
| İnsan Gıdası Olarak Hayvan Gıdası Olarak Karayolları Kar Mücadelesi Gıda Sanayiin Tümü Diğer Sanayii | 31,0 16,6 4,3 9,2 38,9 100,0 |  |

EK-2

HAM TUZ ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİSİ

a) Deniz, Göl, Kaynak Tuzu Üretimi

Yurdumuzda deniz suyundan tuz üretimi İzmir Çamaltı ve Ayvalık Tuzlalarında yapılmaktadır.

Üretim; iklim koşullarına bağlı olarak Solar Evaparasyon yöntemiyle temin edilmektedir. Solar Evaparasyon yönteminde aranan ortam aşağıda gösterilmiştir.

Toplam yapısının geçirgen olmayışı,

Yağış Evaparasyon dengesinin uygun oluşu,

Havadaki bağlı nem oranının uygun oluşu,

Rüzgar'ın yönü ve şiddeti,

Uygun büyüklükteki arazinin oluşu,

Deniz suyundaki tuz oranının istenen düzeyde olması

Deniz suyundan Tuz üretimine genellikle Mart veya Nisan aylarında başlanır. Bir önceki yıllarda havuzlara alınmış sular, içindeki yosun ve benzeri kirliliklerin temizlenmesi amacıyla boşaltılır. Denizden çekilen sularla bu temizlik ve yıkama işlemleri tamamlanır. Kirli sular denize gönderilir. Havuzların tabanı su geçirmez kil tabaka ile kaplı olup, tabanda bozulan var ise bunların çalışmaya başlamadan onarılması gerekir.

Denizden Evaparosyon havuzlarına su basma işlemi Mayıs ayında başlar. Mevsime göre 2-2,5  veya 4,5-5 "Be" de olan bu sular havuzlarda güneş tesiriyle buharlaştırılarak 6 "Be" ye getirilir. Bu sular soğuk su yedeği adı verilen bir sonraki havuzlara gönderilir. Boşalan ham su havuzlarına tekrar denizden su çekilir.

Soğuk su yedeği havuzlarına gelen sular bu havuzlarda 6-9 Be´ arasında tutulur. Bekleme sırasında CaCO3, Fe2O3 gibi yabancı maddeler dibe çökertilir. Sonra bu sular sıra ile yedek su havuzlarına gönderilir. Her birinde sıra ile 9-13o Be´, 13-17o Be´ ve 17-20o Be'ye gelinceye kadar bekletilir. Bu havuzlarda CaSO4 çöker, yoğunlukları 20o Be'ye kadar artan bu sular sıcak su havuzlarına gönderilir ve burada 25o Be'ye gelinceye kadar bekletilir.

Sıcak su havuzları, kristalizasyon havuzlarının ana çözelti kaynağı durumundadır. Sular kristalizatör olarak kullanılan havuzlarda 28.5o Be'ye kadar bekletilerek içerisinde bulunan tuzun çökmesi temin edilir. Kristalizasyon havuzunda 28.5o Be´ üzerindeki artık sular denize tekrar atılır. Bu işlem Eylül Ayı sonuna kadar tekrar edilerek yaklaşık 25 cm kalınlığında tuz elde edilir.

b) Kaya Tuzu Üretimi

Ülkemizde 5 yerde kapalı madencilik yöntemiyle tuz üretimi yapılmaktadır.

Üretim yöntemi oda topuk olup, kullanılan teknoloji çok eskidir. Oda ve topuk'ların boyutu iş emniyeti ve cevherin ekonomik bir şekilde kazanılması için 10x10 ve 8x8 m boyutlarında bırakılmıştır. Yükseklik ise 6 metre'dir.

1- Hazırlama

2- Patlama

3- Tahkimat

4- Yükleme

5- Sevkiyat

Deliciler yardımıyla yuvalar açılır. İçine doldurulan patlayıcı madde sıkıştırılır. Fitilin ateşlenmesi ile patlama işlemi gerçekleştirilir. Patlama sonucu ortaya çıkan Tuz, Emek; Yoğnu bir ortamda vagonetlere yüklenir ve sevkiyatı gerçekleştirilir.

Deniz ve Göl Tuzlalarımızda talebi karşılayacak kadar üretim yapıldığından işletmeciliği daha masraflı bulunan maden Tuzlalarımıza kapasite arttırıcı yatırım götürülmesi şimdilik düşünülmemektedir.